TECHNICKÁ   ZPRÁVA

1.   Úvod

Předmětem tohoto projektu jsou dopravní opatření pro realizaci akce:

„Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný, SO 20-01“

Investor:				SŽ s.o. Stavební správa západ

Sokolovská 955//1278, 190 00 Praha 9

Dodavatel stavebního projektu:	TOP CON SERVIS s.r.o.

Ke Stírce 1824/56, 180 00 Praha 8

Dodavatel projektu

DIO :					LUSMIA DZ s.r.o.

V dolinách 1515/1b, 101 00 Praha 10

2.	Rozsah stavby

Akce řeší rekonstrukci mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný, SO 20-01 ve městě Slaný.

Rekonstrukcí mostu dojde k omezení na silnici II/118 a k omezení průchodnosti chodců pod mostem. Omezení průjezdnosti pod mostem bude v délce 75m. Pod mostem budou z obou stran kolem pilířů mostu zábory tak, aby zůstal průjezdný profil 3,5m.

3.	Dopravní opatření

Akce se bude realizovat na jednu etapu, tak že po obou stranách u pilířů mostu bude zábor a průjezdný profil pod mostem zůstane 3,5m a délka záboru bude 75m.

Při opravě bude vypnutá stávající světelná signalizace a bude nahrazena kyvadlovou signalizací s vyloučením pěších vazeb, které budou mít samostatnou obchozí trasu.

Obchozí trasa pro pěší bude vedena obousměrně ulicemi Durasova, K.H.Brodského,

U Prádelny.

Použité dopravní značení pro silniční provoz bude práce na silnici  (A15+A6b), snížení rychlosti (B20a), upozornění na signalizaci (A10), signalizace (SSZ) a směrových desek (Z4) přičemž před záborem svedení do jednoho jízdního pruhu bude osazeno dopravním značením směrové desky (Z4) s výstražnými světly (S7), zákaz chodců (B30), Zábrany (Z2).

Použité dopravní značení pro pěší vazby bude TEXT (E13), kde bude informace o uzavření chodníku a směrovými šipkami naznačena obchozí trasa.

Dopravně inženýrské opření bylo konzultováno v měsíci květnu roku 2021 s policií ČR DI Kladno což je příslušný silniční správce na této komunikaci.

Dopravní obsluha

Nebude dotčena dopravní obsluha

4.	Dopravní značení

Dopravní značení je patrné z výkresů.

Značení musí být provedeno v reflexní úpravě dle ČSN EN 12 899-1.

- ŠDV

Bude pro pěší vazby.

Obchozí trasa bude vedena obousměrně těmito ulicemi :

Durasova, K.H.Brodského, U Prádelny.

6.	Definitivní dopravní značení

Bude uvedeno do původního stavu.

- Závěr

DIO bylo zpracováno dle požadavků investora akce.

LUSMIA DZ s.r.o.

Lukáš Balcárek

12.05.2021							t.:607 825 896											balcarek@seznam.cz