# I.1 Technická zpráva

## Obsah

I.1 Technická zpráva

I.2 Majetkoprávní část

I.3 Návrh vytyčovací sítě

I.4 Koordinační vytyčovací výkres

I.5 Obvod stavby

I.6 Geodetické a mapové podklady

## Popis lokality

Předmětna stavba se nachazi na regionalni (podle zakona č. 266/1994 Sb.), jednokolejne

neelektrizovane železnični trati č. 035 (podle knižniho jizdniho řadu) Železny Brod – Tanvald

v km 0,965 – 16,508 a na pozemcich viz Tab. č. 1 – Tab. č. 22.

Zakladni udaje o dotčene železnični trati:

 Kategorie drahy podle zakona č. 266/1994 Sb.: regionalni

 Kategorie drahy podle TSI INF: P6/F4

 Součast sitě TEN-T: ne

 Čislo trati podle Prohlašeni o draze: 508

 Čislo trati podle nakresneho jizdniho řadu: 548A

 Čislo trati podle knižniho jizdniho řadu: 035

 Čislo traťoveho useku: 1661 Železny Brod – Velke Hamry

 Čislo definičniho useku: 02 Železny Brod – Velke Hamry

06 Velke Hamry – Tanvald

 Traťova třida zatiženi: C3

 Maximalni traťova rychlost: 60 km/h

 Trakčni soustava: neelektrizovana

 Počet traťovych koleji: 1

 Průjezdny průřez GC

V celém předmětném rozsahu všech SO se nachází zajišťovací konzolové značky PPK.

Zhotovitel je povinnen ochránit tyto zajišťoavcí značky natolik aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení. V případě poškození a zničení bude požadována adekvátní náhrada.

SO 01-11-01 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 0,980 – 1,150:

je skalni zařez vyšky až 20 m, celkove delky přibližně 160 m s generelnim sklonem 70°. Předmětem stavby je pouze prava strana zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostlý náletovou vegetací bez vzrostlých stromů. Voda

do stěny viditelně nevnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem.

SO 01-11-02 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 2,310 - 2,370:

je skalni zařez vyšky až 12 m, celkove delky přibližně 130 m s generelnim sklonem 72°. Předmětem stavby jsou obě strany zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci, několika vzrostlymi stromy a je zde i několik starych pařezů. Voda do stěny viditelně nevnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem

SO 01-11-03 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 2,970 – 3,050:

je skalni zařez vyšky až 23 m, celkove delky přibližně 85 m s generelnim sklonem 56°. Předmětem stavby je pouze prava strana zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci, několika vzrostlymi stromy a je zde i několik starych pařezů. Voda do stěny viditelně nevnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem.

SO 01-11-04 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 3,600 – 3,730:

je skalni zařez vyšky až 62 m, celkove delky přibližně 140 m s generelnim sklonem 65°. Předmětem stavby je pouze leva strana zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci, několika vzrostlymi stromy a je zde i několik starych pařezů. Voda do stěny viditelně vnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem.

SO 01-11-05 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 3,830 – 3,890:

je skalni zařez vyšky až 18 m, celkove delky přibližně 78 m s generelnim sklonem 65°. Předmětem stavby je pouze leva strana zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci a několika vzrostlymi stromy. Voda do stěny viditelně vnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem.

SO 01-11-06 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 4,770 – 4,820:

je skalni zařez vyšky až 20 m, celkove delky přibližně 75 m s generelnim sklonem 65°. Předmětem stavby je pouze leva strana zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci a několika vzrostlymi stromy.Voda do stěny viditelně nevnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s kolmataci napadanou horninou.

SO 01-11-07 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 4,890 - 4,940:

je skalni zařez vyšky až 12 m, celkove delky přibližně 50 m s generelnim sklonem 60°. Předmětem stavby je pouze leva strana zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci a je zde i několik starych pařezů. Voda do stěny viditelně nevnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s kolmataci napadanou horninou.

SO 01-11-08 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 6,100 – 6,300:

je skalni zařez vyšky až 14 m, celkove delky přibližně 263 m s generelnim sklonem 55°. Předmětem stavby jsou obě strany zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci, několika vzrostlymi stromy a je zde i několik starych pařezů. Voda do stěny viditelně nevnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s kolmataci napadanou horninou.

SO 01-11-09 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 6,510 - 6,590:

je skalni zařez vyšky až 15 m, celkove delky přibližně 112 m s generelnim sklonem 65°. Předmětem stavby jsou obě strany zařezu.

Skalni svahy zařezu jsou celoplošně porostle naletovou vegetaci, několika vzrostlymi stromy a je zde i několik starych pařezů. Voda do stěny viditelně nevnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s kolmataci napadanou horninou.

SO 01-11-10 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 8,010 – 8,170:

je skalni zařez vyšky až 20 m, celkove delky přibližně 155 m s generelnim sklonem 45 – 85°.

Předmětem stavby je pouze leva strana zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci, několika vzrostlymi stromy a je zde i několik starych pařezů. Voda do stěny viditelně nevnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s kolmataci napadanou horninou.

SO 01-11-11 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 8,230 – 8,350:

je skalni zařez vyšky až 30 m, celkove delky přibližně 120 m s generelnim sklonem 65°. Předmětem stavby je pouze leva strana zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci a několika vzrostlymi stromy. Voda do stěny viditelně vnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s kolmataci napadanou horninou.

SO 01-11-12 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 8,550 – 8,620:

je skalni zařez vyšky až 8 m, celkove delky přibližně 65 m s generelnim sklonem 70°. Předmětem stavby je pouze leva strana zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci a několika vzrostlymi stromy. Voda do stěny viditelně nevnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s kolmataci napadanou horninou.

SO 01-11-13 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 8,630 – 8,720:

je skalni zařez vyšky až 12 m, celkove delky přibližně 90 m s generelnim sklonem 80°. Předmětem stavby jsou obě strany zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci a několika vzrostlymi stromy. Voda do stěny viditelně vnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s kolmataci napadanou horninou.

SO 01-11-14 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 9,130 – 9,210:

je skalni zařez vyšky až 16 m, celkove delky přibližně 80 m s generelnim sklonem v nižšich partiich okolo 70° – 90° ve vyššich partiich až 90°. Předmětem stavby je pouze levy svah zařezu.

SO 01-11-15 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 9,600 – 9,680:

je skalni zařez vyšky až 22 m, celkove delky přibližně 93 m s generelnim sklonem 76°. Předmětem stavby je pouze levy svah zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci a v hornim horizontu, v koruně vylomu, vzrostlymi stromy. Lokalně jsou dokumentovany drobne vyrony podzemnich vod. Akumulačni prostor při patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s častečnym vyplněnim napadanou horninou.

SO 01-11-16 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 10,230 – 10,390:

je po leve straně skalni zařez vyšky až 22 m, celkove delky přibližně 137 m s generelnim sklonem 80° a po prave straně skalni zařez vyšky až 22 m, celkove delky přibližně 120 m s generelnim sklonem 70°. Předmětem stavby jsou oba svahy zařezu.

Skalni svah zařezu je v horni urovni po obou stranach porostly naletovou vegetaci a v hornim horizontu, v korunach vylomů, vzrostlymi stromy. Na vylomech jsou dokumentovany časte vyrony podzemnich vod. Akumulačni prostor při obou patach svahů je tvořen nezpevněnym přikopem s častečnym vyplněnim napadanou horninou a při levem okraji vylomu je přikop misty trvale zamokřen.

SO 01-11-17 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 10,720 – 10,770:

je skalni zařez vyšky až 11 m, celkove delky přibližně 67 m s generelnim sklonem 67°. Předmětem stavby je pouze levy svah zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci a v hornim horizontu, v koruně vylomu, vzrostlymi stromy. Lokalně jsou dokumentovany drobne vyrony podzemnich vod. Akumulačni prostor při patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s častečnym vyplněnim napadanou horninou.

SO 01-11-18 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 10,970 – 11,010:

je skalni zařez vyšky až 11 m, celkove delky přibližně 49 m s generelnim sklonem 75°. Předmětem stavby je pouze levy svah zařezu. Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci a v hornim horizontu, v koruně vylomu, vzrostlymi stromy. Lokalně jsou dokumentovany drobne vyrony podzemnich vod. Akumulačni prostor při patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s častečnym vyplněnim napadanou horninou.

SO 01-11-19 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 11,060 – 11,200:

je skalni zařez vyšky až 10 m, celkove delky přibližně 153 m s generelnim sklonem 45 – 50°. Předmětem stavby je pouze levy svah zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci a v hornim horizontu, v koruně vylomu, vzrostlymi stromy. Lokalně jsou dokumentovany drobne vyrony podzemnich vod. Akumulačni prostor při patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s častečnym vyplněnim napadanou horninou.

SO 01-11-20 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 11,850 – 11,970:

je skalni zařez vyšky až 11 m, celkove delky přibližně 125 m s generelnim sklonem v nižšich partiich až 85° ve vyššich partiich okolo 50°. Předmětem stavby je pouze levy svah zařezu.

Skalni svah zařezu je celoplošně porostly naletovou vegetaci a v hornim horizontu, v koruně vylomu, vzrostlymi stromy. Lokalně jsou dokumentovany drobne vyrony podzemnich vod. Akumulačni prostor při patě svahu je tvořen nezpevněnym přikopem s častečnym vyplněnim napadanou horninou.

V rámci výše uvedeného SO bude po dokončení stavby zřízeno věcné břemeno na pozemku 1004 a 1007 dle skutečného rozsahu provedeného síťování.  Zhotovitel stavby musí zajistit jeho vyhotovení po dokončení stavby.

SO 01-11-21 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 15,780 - 15,850:

je skalni zařez vyšky až 22 m, celkove delky přibližně 200 m s generelnim sklonem 60°. Předmětem stavby je pouze levy svah zařezu s generelnim sklonem 60° s azimutem 95 – 112°.

Jedna se o antropogenni zařez, tvořeny vychozy granitu libereckeho plutonu. Orientace svahu zařezu je V až VJV.

V km 15,780 – 15,810 je skalni stěna (jeji pata) situovana 6-24 m od osy koleje. V teto časti useku se pravděpodobně jedna o relikt stare lomove těžby liberecke žuly. Ve zbyle časti useku pata svahu lemuje osu koleje. Hornina se v celem useku vyznačuje blokovitou stavbou s hranolovitym až deskovitym rozpadem. Hornina je slabě zvětrala, lokalni partie jsou silně zvětrale – většinou u otevřenych vertikalnich puklin. Horninu lze ve smyslu normy. Skalni svah zařezu je lokalně porostly naletovou vegetaci, travinami a borůvčim. Na horni hraně (vyjimečně v ploše) vzrostlymi stromy. Voda do stěny viditelně nevnika. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen uměle vytvořenym prostorem původniho lomu a dale otevřenym nezpevněnym přikopem.

SO 01-11-22 Železný Brod – Tanvald, sanace skalního zářezu v km 16,100 - 16,500:

je skalni odřez vyšky až 10-15 m, celkove delky přibližně 400 m se sklonem 45°. Pravostranny skalni zařez z masivni žuly, většinou malo zarostly. Vyskytuji se na něm převisy. Misty na skalach vidět stopy po opadech několikametrovych rozvolněnych bloků v podobě obnaženi slaběji zvětrale horniny (světlejši odstin). U paty svahu se vyskytuji suťove kužely. V km 16,300 – 16,390 silně zarostly naletem i vzrostlymi stromy. V km 16,390 – 16,450 se nachazi nejvyšši čast sesuvu s vyraznymi převisy, slabě zvětrala, s možnosti opadavani a řiceni bloků velkych několik metrů.

Předmětem stavby je pouze pravy svah (odřez) se sklonem 45 – 80° s azimutem 268 – 293°.

Jedna se o zčasti přirozeny a zčasti uměle dotvořeny odřez, budovany vychozy granitu libereckeho plutonu. Orientace svahu odřezu je ZJZ a Z. V km 16,100 – 16,500 pata skalni stěny lemuje dražni těleso. Skalni svah zařezu je lokalně porostly naletovou vegetaci, travinami a borůvčim. Na horni hraně (vyjimečně v ploše) vzrostlymi stromy. Voda do stěny viditelně nevnika. Vyjimku tvoři průsaky ve staničeni km 16,305. Akumulačni prostor v patě svahu je tvořen otevřenym nezpevněnym přikopem.

## Zhodnocení zadavatelem předaných geodetických a mapových podkladů.

Bylo poskytnuto:

- I.6. Geodetické a mapové podklady

- r2015_výřez_PRO1051KM085-124ML006-064

- -r2016_DSP1661KM002-016ML005-019-ZST_Velke_Hamry

- -r2016_PRO1661KM002-017ML001-020

- -r2019_DSP1661KM003-006PZZ

- -r2019_PRO1661KM001-003

Zhodnocení dokumentace

Toto zaměření bylo pro potřeby vyhotovení PD zcela nedostačující. Byly doměřeny metodou laserového skenování  a letecké fotogrammetrie za použití technologie LIDAR detailní poměry skalních svyhů, výchozů a převisů a ytvořen 3D vrstevnicový a trojúhelníkový model. Ale ne v takovém rozsahu, které by vyžadovalo předání zaměření na SŽG. Jde o rozsah, kterým se nemění a ani nedoplňuje stávající JŽM, zaměřené prvky nejsou ani obsahem Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006, TKP staveb státních drah, SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka (SŽDC M20/MP005), Účelová železniční mapa velkého měřítka (M20/MP010)

## Informace o podkladech pro majetkoprávní část

Zájmová lokalita se nachází v (členěno dle SO)

SO 01-11-01

katastrálním území Železný Brod (796221)

mapa : DKM

obec Železný Brod

okres Jablonec nad Nisou

kraj  Liberecký

Zájmová lokalita se nachází v (členěno dle SO)

SO 01-11-02 a SO 01-11-03

katastrálním území Spálov u Semil (747289)

mapa : KMD

obec Semily

okres Jablonec nad Nisou

kraj  Liberecký

Zájmová lokalita se nachází v (členěno dle SO)

SO 01-11-04 a SO 01-11-05

katastrálním území Horská Kamenice (644811)

mapa : KMD

obec Železný Brod

okres Jablonec nad Nisou

kraj  Liberecký

Zájmová lokalita se nachází v (členěno dle SO)

SO 01-11-06 a SO 01-11-07

katastrálním území Jesenný (658979)

mapa : KMD

obec Jesenný

okres Jablonec nad Nisou

kraj  Liberecký

Zájmová lokalita se nachází v (členěno dle SO)

SO 01-11-08 , SO 01-11-09 , SO 01-11-10 , SO 01-11-11, SO 01-11-12

katastrálním území Vlastiboř u Železného Brodu (783439)

mapa : DKM

obec Vlastiboř

okres Jablonec nad Nisou

kraj  Liberecký

Zájmová lokalita se nachází v (členěno dle SO)

SO 01-11-13

katastrálním území Vlastiboř u Železného Brodu (783439), Držkov (632732)

mapa : DKM

obec Vlastiboř. Držkov

okres Jablonec nad Nisou

kraj  Liberecký

Zájmová lokalita se nachází v (členěno dle SO)

SO 01-11-14, SO 01-11-15, SO 01-11-16, SO 01-11-17, SO 01-11-18

katastrálním území Držkov (632732)

mapa : DKM

obec Držkov

okres Jablonec nad Nisou

kraj  Liberecký

Zájmová lokalita se nachází v (členěno dle SO)

SO 01-11-19, SO 01-11-20

katastrálním území Plavy (721581)

mapa : DKM

obec Plavy

okres Jablonec nad Nisou

kraj  Liberecký

Zájmová lokalita se nachází v (členěno dle SO)

SO 01-11-21

katastrálním území Velké Hamry (778753)

mapa : DKM

obec Velké Hamry

okres Jablonec nad Nisou

kraj  Liberecký

Zájmová lokalita se nachází v (členěno dle SO)

SO 01-11-21

katastrálním území Šumburk nad Desnou (765031)

mapa : DKM

obec Tanvald

okres Jablonec nad Nisou

kraj  Liberecký

Nemovitosti jsou v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou

Ve zmíněném území je vedena katastrální mapa ve formě KMD, zdrojem je http://services.cuzk.cz/vfk  Vlastníci byli identifikováni pomocí webové aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Stav katastrální mapy a seznamu vlastníků odpovídá 17.5.2022.

Ověřil : Ing. Jan Král

č. Ověření : 54/2022

dne : 21.5.2022