SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby:	Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod - Tanvald

Předmět měření:	SO 01_11_01 až SO 01_11_22

Účel měření:	Mapový podklad

Objednatel:	Strix Inženýring s.r.o.

Číslo zakázky:	33/2022

Dodavatel:	Miroslav Jenčík

Výkon zeměměřičských činností

Švermova 264

431 51 Klášterec nad Ohří

Použité předpisy a normy (v platném znění):

ČSN 01 3411, ČSN 01 3410. Vše v platném znění.

Použité podklady:

DKM (1:1000), k.ú. Železný Brod, DKM (1:1000), k.ú.Spálov u Semil, KMD (1:1000) Horská Kamenice, KMD (1:1000) Jesenný, DKM (1:1000), k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu, DKM (1:1000), k.ú. Držkov, DKM (1:1000), k.ú. Plavy, DKM (1:1000), k.ú. Velké Hamry, DKM (1:1000), k.ú. Šumburk nad Desnou

Souřadnicový systém:	S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Přesnost:	3. třída přesnosti (dle požadavků zhotovitele PD)

Datum zaměření:                 dne 5.1. až 11.1.2022

Měření provedli:                  Miroslav Jenčík, Ing. Jan Král, Ing. Michal Čipera, Ing. Tomáš Fencl

Použité přístroje:                 LEICA 1203, Lidaretto Hesai XT32 , Laserový skener Trimble TX8

Použitý software:	GROMA v. 12, MicroStation

Výpočetní práce, zpracování:	Miroslav Jenčík

Datum vyhotovení:	1/2022

Text TZ (Podrobné měření a zpracování):

Na základě objednávky firmy  Strix Inženýring bylo provedeno  dne 5.1. až 11.1. 2022  geodetické zaměření mapového podkladu na trati Železný Brod – Tanvald, 22 úseků, od SO 01-11-01 až po SO 01-11-22.

Byla použita metoda laserového skenování  laserovým skenerem Trimble TX8 s kombinací s metodou  laserového skenování systémem Lidaretto Hesai XT32  Z registrovaného georeferencovaného mračna bodů vyhodnocen polohopis, model terénu a výškopis s vrstevnicemi po 1m.

Georeferencované mračno bodů obsahuje cca 100 mil.souřadnic bodů, očistěné mračno pro generování vrstevnic obsahuje cca 400 tis. souřadnic bodů. Georeferencování pozemního laserového skenování provedeno připojením na vlícovací body. Vlícovací body byly zaměřeny z bodů ŽBP.   Laserového skenování systémem Lidaretto Hesai XT32 je připojen do JTSK metodou GNSS  s RTK. Výsledky měření jsou zpracovány na PC výpočetním programem GROMA v.13 se zavedením oprav z nadmořské výšky a oprav z kartografického zkreslení a zobrazeny v programu  MicroStation V8 .

Mapový podklad byl zapracován i do podkladů z katastru nemovitostí; v tomto výkresu je i aktuální zákres drážní hranice (viz. část dokumentace 5_Výkresové soubory). Vlastnické hranice byly převzaty z digitální mapy Katastru nemovitosti, která je v této lokalitě vedena v kvalitě 3 a horší, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu v rozmezí 0,14 – 1,00 m.

Technickou zprávu zpracoval: Miroslav Jenčík

Dne: 17.5.2022

Ověřil : Ing. Jan Král

Pod pořadovým číslem:  54/2022

Dne:  21.5.2022

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.