|  | AŽD Praha s.r.o. Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ: 106 17 ###### Montážní závod Olomouc Jiráskova 5, 772 00 Olomouc | ČSN EN ISO 9001 | ČSN EN ISO 14001 | OHSAS 18001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Souborné zpracování geodetické části dokumentace

skutečného provedení stavby

- Geodetická  dokumentace dle  „ Pravidel pro výměnu digitálních dat“.

stavby : Oprava přej.zab.zař. km 0,433 ; km 0,788 ; km 1,432 ; km 2,167 ; km 5,145

Na trati Hanušovice –Ústí nad Orlicí,úsek Letohrad - Lanšperk

úsek ,PS :

PS 01- Přejezdové zabezpečovací zařízení,( Letohrad – Lanšperk )

PS 02- Sdělovací  zařízení,( kamerový systém )

SO 01- Přípojky

- Zadání.

Na základě požadavku investora a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi bylo v rámci stavby  : Oprava přej.zab.zař. km 0,433 ; km 0,788 ; km 1,432 ; km 2,167 ; km 5,145

Na trati Hanušovice –Ústí nad Orlicí,úsek Letohrad - Lanšperk

provedeno geodetické zaměření skutečného provedení  podzemních kabelových tras a objektů.

Provozní soubory :  PS 01- Přejezdové zabezpečovací zařízení,( Letohrad – Lanšperk )

PS 02- Sdělovací  zařízení,( kamerový systém )

Stavební objekty :

SO 01– Přípojky

Přejezdy budou napájeny z rekonstruovaných el. přípojek, viz. SO01 Přípojky

2.Základní údaje o stavbě

Jedná se  o PZS “A“ km 0,433 ;“B“ km 0,788 ;“C“ km 1,432 ;“D“ km 2,167 ;“E“ km 5,145

A-Přejezd v km 0,433 P5192- křížení s pozemní komunikací III. tř. č. 3602     č.n.2

B-Přejezd v km 0,788 P5193- křížení s místní komunikací                               č.n.3

C-Přejezd v km 1,432 P5194- křížení s pozemní komunikací II. tř. č. 360        č.n.7

D-Přejezd v km 2,167 P5195- křížení s pozemní komunikací III. tř. č. 3604     č.n.8

E-Přejezd v km 5,145 P5199- křížení s místní komunikací                               č.n.12

Pro ovládání přejezdu jízdou vlaku budou použity počítače náprav

PB1 – KM 0,348   č.n.1                                  PB8 – KM 2,158   č.n.8

PB2 – KM 0,423   č.n.2                                  PB9 – KM 2,175   č.n.8

PB3 – KM 0,480   č.n.2                                  PB10 – KM 3,064  č.n.9-10

PB4 – KM 1,420   č.n.3                                  PB21 – KM 4,254   č.n.11

PB5 – KM 1,443   č.n.3                                  PB22 – KM 5,135   č.n.12

PB6 – KM 2,158   č.n.7                                  PB23 – KM 5,155   č.n.12

PB7 – KM 2,175   č.n.7                                  PB24 – KM 6,026   č.n.13

PS 01- Přejezdové zabezpečovací zařízení,( Letohrad – Lanšperk )

Stavba má charakter opravy. Nemění se kategorie přejezdů. Tzn. počet výstražníků zůstává stávající, závory se nedoplňují. Stávající výstražníky jsou vyměněny za nové v plastovém provedení. Umístěny budou na stávající betonové patky. Byl požadavek na obkopání stávajících základů a výškové vyrovnání základů výstražníků s okolním terénem. U výstražníků nevyhovujících stávající poloha základu vůči koleji nebo krajnici,bylo nutné posunutí základu podle příslušného výkresu situace přejezdu.  Pro ovládání přejezdu jízdou vlaku budou použity počítače náprav.

Nové reléové domky ocelové konstrukce jsou vyjma přejezdu km 0,788 usazeny na betonové desce s otvorem pro protažení kabelů. Betonová deska půdorysu domku přesahovat min. o 0,5m. Na přejezdu v km 0,788 budou z důvodu záplav pro domek zřízeny vyvýšené základy ze ztraceného bednění, okolní terén okolo základů je navezen štěrkodrtí a zhutněn výškově do úrovně šachty, která se nachází vedle stávajícího domku.

Na přejezdu v km 5,145 bude zařízení umístěno ve stávající reléové místnosti v budově zastávky.

Skřínka místního ovládání a venkovní telefonní objekt budou nové. Umístěny budou ve společné přístrojové skříni společně s rozvaděčem – platí pro přejezdy A, B, C, D. Na přejezdu H km 5,145 budou SMO a VTO umístěny na stěnu.

V maximální možné míře jsou použity stávající kabely. Místní kabely k výstražníkům byly použity stávající. Položeny pouze krátké kabely, které jsou na spojkovány na stávající kabely. Mezi přejezdy B km 0,788 a C km 1,432 je položen nový vazební kabel,položen ke stávající kabelové trasy vlevo ve směru kilometráže.

Přejezdy budou napájeny z rekonstruovaných el. přípojek, viz. SO01 Přípojky

PS 02- Sdělovací  zařízení,( kamerový systém )

Stávající kabelové rozvody budou demontovány a v maximální míře využity. Části nevhodné pro další využití budou zlikvidovány dle příslušné platné legislativy. V nové instalaci budou napájecí  přívody 230V provedeny kabelem CYKY-J 3x2,5. Pro přenos videosignálu bude použito venkovního koaxiálního kabelu RG59.  Kabeláž pro EZS bude provedena kabelem SYKFY 2x2x0,5.   V RD budou kabely uloženy ve společných kabelových trasách, případně v elektroinstalačních lištách.

Zemní práce- v rámci tohoto PS budou zemní práce minimálního rozsahu. Kabeláž z nového RD ke stávajícímu sloupu bude vedena kabelovou trasou budovanou mezi původním a novým RD v rámci PS01.

SO01- Přípojky

Stávající napájení z NN přípojky z DS ČEZ Distribuce, a.s. z vedení NN křižující trať v blízkosti PZS km 2,167 jsou zachovány. Stávající elektroměrový rozvaděč RE1 v kombinovaném pilíři, jehož součástí je vývodová KS1 vyveden kabel CYKY do nového rozvaděče RP1, který je součástí společné přístrojové skříně T133/313, která je osazena v rámci PS 01. Napájecí kabel pro PZS km 1,432  AYKY 4x25 je nově vyveden ze samostatně jištěného vývodu v RP1. U PZS km 1,432 je zachováno jeho ukončení v KS2. Z KS2 je nově vyveden kabel CYKY, který bude napájet rozvaděč RP2 pro PZS km 1,432. RP2 bude součástí společné přístrojové skříně T133/313, která je osazena v rámci PS 01. RP2 je vybaven prvním stupněm přepěťových ochran, hl. jističem pro PZS a proudovým chráničem.

Pro uzemnění instalace PZS km 2,167 je položen zemní pásek v délce 20m v samostatném výkopu, který musí být mimo POTV. Zemní pásek je položen do výkopu hl. 80cm, pro snížení zemního odporu jsou v rozestupu po 5m zaraženy zemní tyče l=2m.

Pro uzemnění instalace PZS km 1,432 bude položen zemní pásek v okružním vedení v délce 25m v samostatném výkopu, který musí být mimo POTV. Zemní pásek se položí do výkopu hl. 80cm, pro snížení zemního odporu budou v rozích zaraženy zemní tyče l=2m.

2. Polohopisné a výškové bodové pole.

Pro požadované měření bylo před zahájením stavby zbudováno geodety AŽD bodové pole systémem GNNS přístrojem Leica GS09. Toto bodové pole bylo v průběhu stavby aktualizováno a doplněno dalšími body sítě totální stanicí Sokkia.

3. Podrobné měření a zpracování

Měření  bylo provedeno na měřických náčrtech č.1 – 13, dále pak na listech JŽM 1302 138,1591 001,1591 002,

1591 003,1591 004,1591 006,1591 008,1591 009

Měření bylo připojeno na body(4001 ….) vytvořené GNSS metodou a podrobné body spočítány v souřadnicích JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání.

Geodetické práce na této stavbě byly prováděny geodety AŽD MZ Olomouc. K měření byla použita totální stanice  SOKKIA SET 530 RK a GNSS přijímač Leica GS 09 s použitím globálního transf. klíče CZ_JT13. Kabelové trasy byly zaměřovány před záhozem , v oblasti přejezdu po záhozu s vyznačením. V trase jsou položeny  zabezpečovací kabely.

Výpočetní práce se prováděly na počítači Dell OptiPlex GX620. Pro tisk byla použita tiskárna HP Designjet 70. Pro základní zpracování byl použit geodetický software Geus 15.0  a pro souborné zpracování sw. MicroStation a PowerMap.

- Digitální forma zpracování - Bentley MicroStation.

Jak je již výše uvedeno pro základní zpracování geodetické dokumentace byl použit geodetický program GEUS Map (verze 7,5), výsledky převedeny do formátu DXF  a následně do formátu DGN-MicroStation a to v souladu s „Pravidly pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi“- verze 2 - 9/2000. Seznam souřadnic podrobných bodů je převeden do obecného TXT a pro tisk do Excelu..

Výstupní výkresy odpovídají platným pravidlům a jsou kontrolovány po obsahové stránce speciálním programem na TUDC. Zakládací výkres je JTSK 3D , všechny zaměřené body mají výšky.

- 5.   Závěr

Geodetické práce na této stavbě byly provedeny v červenci až listopad 2012. Odběrateli jsou předávány seznamy souřadnic podrobných bodů, grafické soubory a kopie polních náčrtů. Prvotní doklady, to znamená soubory SDR z totální stanice, výstupní formáty .txt ze GNSS stanice Leica GS09, případně místopisy PBPP jsou založeny ve vlastním archívu dodavatele.

- Geodetická  dokumentace dle  „ Pravidel pro výměnu digitálních dat“.

Obsah CD

- Technická zpráva

- Přehled kladu mapových listů JŽM v M 1 : 10 000

- Mapové listy JŽM v M 1 : 1000

- Seznam PS/SO

- Seznam souřadnic

- Plotrovací soubory

- Kontrola datového modelu ČD (chybový protokol TUDC)

v  Olomouci dne : 27.8.2012

Ing. Blahoslav Šplíchal                                                                     Tomáš Jelínek

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr                                vedoucí útvaru mapování a dokumentace

AŽD PRAHA s.r.o. MZ Olomouc