Příloha č.2

Provozní a dopravní technologie

dílčí část PS 11-01-31 Přejezd P7041 v km 58,310; PZZ

Datum: 	červen 2023

1. VSTUPNÍ ÚDAJE

1.1. Identifikační údaje o stavbě

Název stavby:     	Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou

Místo stavby, dílčí část:		PS 11-01-31 Přejezd P7041 v km 58,310; PZZ

Stupeň dokumentace:		Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Kraj: 				Vysočina

Investor, zástupce investora:	Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno,

1.2. Základní údaje o stavbě

Předmět stavby:

Předmětem stavby je oprava stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P7041 v km 58,310 na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou

1.3. Výchozí podklady

- Zadávací podmínky pro zpracování „Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou“ zpracované OŘ Brno SSZT Jihlava.

- Prohlášení o dráze celostátní a regionální, Správa železnic, státní organizace

- Pomůcky pro jízdní řád 2022/2023, Tabulky traťových poměrů rok 2023,

- Základní dopravní dokumentace Správa železnic, státní organizace, rok 2023

1.4. Vymezení řešené oblasti

Z hlediska dopravní technologie je řešená oblast vymezena úsekem:

- Bystřice nad Pernštejnem (mimo) – Nové Město na Moravě (mimo) který je součástí regionální dráhy Žďár nad Sázavou – Tišnov (trať 325 A dle TTP 325 Správy železnic, státní organizace, trať 256 dle knižního jízdního řádu 2023 pro cestující).

1.5. Vlastník dráhy, provozovatel dráhy

Vlastníkem výše uvedených drah je Česká republika, vlastníka dráhy ve smyslu zákonných ustanovení zastupuje manažer infrastruktury, kterým je Správa železnic, státní organizace, která je také provozovatelem dráhy.

2. SOUČASNÝ STAV

2.1. Železniční dopravní cesta – provozně technická charakteristika

2.1.1. Základní charakteristika trati:   Žďár nad Sázavou – Tišnov

Údaje o kilometrické poloze jsou na trati uváděny vzestupně ve směru:

- Žďár nad Sázavou – Tišnov

| TTP 325 |  |  | Trať | 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |
| Začátek dráhy: Tišnov (km 94,354) |  | Konec dráhy: Žďár nad Sázavou (km 34,046) |  |  |
| Platí pro kolej: |  | traťovou – jednokolejná trať |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  | 400 m |  |  |
| Normativ délky vlaku osobní dopravy (normativ O) |  | Vlaky dálkové dopravy 150 metrů Vlaky zastávkové 100 metrů |  |  |
| Normativ délky vlaku nákladní dopravy (normativ N) |  | 215 metrů |  |  |
| Největší povolená délka vlaku |  | 575 metrů |  |  |
| Provoz: obousměrný |  | Rozchod kolejí |  | 1435 mm |
| Trakční soustava |  | nezávislá |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽ D1 ČÁST PRVNÍ |  |  |  |  |
| Organizace odpovědná za řízení provozu: PO Jihlava |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |
| základní radiové spojení | GSM-R (pouze Tišnov, Žďár nad Sázavou) |  |  |  |
| náhradní radiové spojení | Nevybaveno |  |  |  |
| nouzové spojení | VOS – S12 (Tišnov – Žďár nad Sázavou) |  |  |  |

Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti:

|  | Umístění | Rychlostníky |  |  | Rychlostníky pro nedostat. převýšení |  |  | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | 3 | N | N horní 130 | N (18t) 130 | NS 270 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Bystřice nad Pern. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56,326 |  | (40) | 40 | (40) | (40) | (40) | přej |
|  | 56,172 |  | (50) | 50 L | (50) | (50) | (50) |  |
|  | 55,726 |  | (40) | 40 | (40) | (40) | (40) | přej |
|  | 55,560 |  | (50) | 50 L | (50) | (50) | (50) |  |
|  | 51,120 |  | (40) | 40 | (40) | (40) | (40) | přej |
|  | 50,930 |  | (50) | 50 L | (50) | (50) | (50) |  |
|  | 49,636 |  | (30) | 30 | (30) | (30) | (30) | přej |
|  | 49,456 |  | (50) | 50 L | (50) | (50) | (50) |  |
|  | Nové Město na Mor. |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2. Dopravny, nákladiště, vlečky, mezistaniční úseky

ŽST Nové Město na Moravě a ŽST Bystřice nad Pernštejnem nejsou součástí řešeného úseku. Uvedené údaje slouží pro ucelený přehled a pro zřízení návazností na řešenou oblast.

ŽST Nové Město na Moravě

Železniční stanice Nové Město na Moravě leží v km 47,203 regionální dráhy trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.  Trať je v přilehlých mezistanicích úsecích jednokolejná.

Stanice je obsazena výpravčím. Organizačně je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno.

- Mezistaniční úsek  Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem:

- V traťovém úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem je traťové zabezpečovací zařízení 2. kategorie (RPB bez zjišťování volnosti trati). Úsek není rozdělen na traťové oddíly.

- V mezistaničním úseku se nachází přejezdy zabezpečené PZS:

  - v km 48,540, kontrolní stanoviště v JOP ŽST Nové Město na Mor.

  - v km 56,843 a km 58,310 – kontrolní stanoviště v JOP ŽST Bystřice nad Pernštejnem.

- V mezistaničním úseku se nacházejí přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži v km 47,963, km 49,163, km 49,461, km 50,936, km 52,207, km 53,035, km 53,730 (uzamykatelná závora), km 54,285, km 55,326, km 55,563, km 56,176, km 58,434, km 58,760, km 60,294, km 60,675, km 61,517 a km 62,112.

- Zastávky v mezistaničním úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem:

- Zastávka Olešná na Moravě  leží v km 50,884, je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Mimoúrovňové nástupiště s pevnou hranou o délce nástupní hrany 153 m, výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm. Zastávka nemá osvětlení. Na zastávce je čekárna – přístřešek.

- Zastávka Rovné-Divišov  leží v km 56,108, je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Mimoúrovňové nástupiště s pevnou hranou o délce nástupní hrany 124 m, výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm. Elektrické osvětlení ovládané fotobuňkou a spínacími hodinami. Na zastávce je čekárna – přístřešek.

- Zastávka Rozsochy  leží v km 58,183, je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Mimoúrovňové nástupiště s pevnou hranou o délce nástupní hrany 144 m, výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm. Elektrické osvětlení ovládané pomocí spínače umístěného v ŽST Bystřice nad Pernštejnem. Na zastávce je čekárna.

ŽST Bystřice nad Pernštejnem

Železniční stanice Bystřice nad Pernštejnem leží v km 63,453 regionální dráhy trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.  Trať je v přilehlých mezistanicích úsecích jednokolejná.

Organizačně je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Ve stanovenou dobu (Pá/So a So/Ne 21:10 – 5:50) je ve stanici výluka dopravní služby výpravčího.

2.1.4. Obsazení pracovišť dopravními zaměstnanci (personální potřeba)

| název ŽST | Název zaměstnání | systemizace |
| --- | --- | --- |
| Nové Město na Moravě | výpravčí | 4,811 |
| Bystřice nad Pernštejnem | výpravčí | 4,119 |

2.2. Dopravní obsluha – dopravně přepravní charakteristika

2.2.1. Vlaková doprava – stávající stav

V osobní i nákladní dopravě jsou vlaky vedeny v celém úseku trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.

Počty vlaků v úseku trati Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem

Současný rozsah vlakové dopravy (GVD 2022/2023)

|  | Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem |  |  | Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě |  |  | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| omezení | Sp | Os | Mn | Sp | Os | Mn |  |
| (X) |  | 8 | 1 |  | 8 | 1 | 18 |
| (6) | 1 | 7 |  | 1 | 7 |  | 16 |
| (7) | 1 | 7 |  | 1 | 7 |  | 16 |

Vlaky kategorie EC, IC, R, NEx, Pn, Lv nejsou na této trati pravidelně vedeny.

Osobní vlaky jsou sestaveny z motorových jednotek řady 814 délka soupravy 28,5 metru

Spěšné vlaky (1 pár v sobotu, neděli), jsou sestaveny z klasické soupravy HV 754 + 4 Bmt, délka soupravy 120 metrů.

2.2.2. Vlaková doprava – cílový stav

Cílový stav osobní dopravy trati Tišnov – Žďár nad Sázavou vychází  ze stávajícího jízdního řádu. Není uvažováno se zvyšováním traťové rychlosti – v této stavbě bude v celé trati zachována rychlost do 60 km/hod. Není uvažováno se snižováním ani se zvyšováním počtu vlaků.

3.  NÁVRH  REKONSTRUKCE  ŽELEZNIČNÍ  DOPRAVNÍ  CESTY

3.1. Celkové údaje o rekonstrukci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení

Ve stavbě je uvažováno s  rozsahem úprav dle zadání PD, které bude upřesňováno na poradách.

V  mezistaničním úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem bude provedena rekonstrukce PZS na přejezdu P7041 v km 58,310.

Po dobu rekonstrukce PZS v km 58,310 bude PZS vypnuto z činnosti, pro jízdu přes přejezd bude přijato dopravní opatření.

Z důvodu vypnutí PZS v km 58,310 bude vypnuto z činnosti TZZ Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem, výpravčí zabezpečí jízdu telefonickým dorozumíváním. Volnost mezistaničního oddílu Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem zjišťuje výpravčí ŽST Nové město na Moravě a výpravčí ŽST Bystřice nad Pernštejnem podle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ.

V ŽST Bystřice nad Pernštejnem budou po dobu vypnutí TZZ provedeny úpravy závislostí SZZ a TZZ.

Samostatné přílohy:

- Plánek navrhovaného stavu (část D): Situační schéma Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě PS 11-01-31 příloha 2. 200