Příloha č.3

Provozní a dopravní technologie

dílčí část PS 12-01-11 Nové Město na Moravě SZZ

Datum: 	červen 2023

1. VSTUPNÍ ÚDAJE

1.1. Identifikační údaje o stavbě

Název stavby:     	Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou

Místo stavby, dílčí část:		PS 12-01-11 Nové Město na Moravě, SZZ

Stupeň dokumentace:		Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Kraj: 				Vysočina

Investor, zástupce investora:	Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno,

1.2. Základní údaje o stavbě

Předmět stavby:

Předmětem stavby je oprava stávajícího staničního a přejezdového zabezpečovacího zařízení v ŽST Nové Město na Moravě na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou zabezpečovacím zařízením 3.kategorie.

1.3. Výchozí podklady

- Zadávací podmínky pro zpracování „Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou“ zpracované OŘ Brno SSZT Jihlava.

- Prohlášení o dráze celostátní a regionální, Správa železnic, státní organizace

- Pomůcky pro jízdní řád 2022/2023, Tabulky traťových poměrů rok 2023,

- Základní dopravní dokumentace Správa železnic, státní organizace, rok 2023

1.4. Vymezení řešené oblasti

Z hlediska dopravní technologie je řešená oblast vymezena následujícími úseky:

- úsek Bystřice nad Pernštejnem (mimo) – Nové Město na Moravě – Veselíčko (mimo) který je součástí regionální dráhy Žďár nad Sázavou – Tišnov (trať 325 A dle TTP 325 Správy železnic, státní organizace, trať 256 dle knižního jízdního řádu 2023 pro cestující).

1.5. Vlastník dráhy, provozovatel dráhy

Vlastníkem výše uvedených drah je Česká republika, vlastníka dráhy ve smyslu zákonných ustanovení zastupuje manažer infrastruktury, kterým je Správa železnic, státní organizace, která je také provozovatelem dráhy.

V ŽST Nové Město na Moravě je vlečka číslo 5169 STOPR, s.r.o. – vlečka Nové Město na Moravě  zaústěna z koleje č. 2b jako její pokračování od km 46,996

2. SOUČASNÝ STAV

2.1. Železniční dopravní cesta – provozně technická charakteristika

2.1.1. Základní charakteristika trati:   Žďár nad Sázavou – Tišnov

Údaje o kilometrické poloze jsou na trati uváděny vzestupně ve směru:

- Žďár nad Sázavou – Tišnov

| TTP 325 |  |  | Trať | 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |
| Začátek dráhy: Tišnov (km 94,354) |  | Konec dráhy: Žďár nad Sázavou (km 34,046) |  |  |
| Platí pro kolej: |  | traťovou – jednokolejná trať |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  | 400 m |  |  |
| Normativ délky vlaku osobní dopravy (normativ O) |  | Vlaky dálkové dopravy 150 metrů Vlaky zastávkové 100 metrů |  |  |
| Normativ délky vlaku nákladní dopravy (normativ N) |  | 215 metrů |  |  |
| Největší povolená délka vlaku |  | 575 metrů |  |  |
| Provoz: obousměrný |  | Rozchod kolejí |  | 1435 mm |
| Trakční soustava |  | nezávislá |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽ D1 ČÁST PRVNÍ |  |  |  |  |
| Organizace odpovědná za řízení provozu: PO Jihlava |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |
| základní radiové spojení | GSM-R (pouze Tišnov, Žďár nad Sázavou) |  |  |  |
| náhradní radiové spojení | Nevybaveno |  |  |  |
| nouzové spojení | VOS – S12 (Tišnov – Žďár nad Sázavou) |  |  |  |

Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti:

|  | Umístění | Rychlostníky |  |  | Rychlostníky pro nedostat. převýšení |  |  | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | 3 | N | N horní 130 | N (18t) 130 | NS 270 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Bystřice nad Pern. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56,326 |  | (40) | 40 | (40) | (40) | (40) | přej |
|  | 56,172 |  | (50) | 50 L | (50) | (50) | (50) |  |
|  | 55,726 |  | (40) | 40 | (40) | (40) | (40) | přej |
|  | 55,560 |  | (50) | 50 L | (50) | (50) | (50) |  |
|  | 51,120 |  | (40) | 40 | (40) | (40) | (40) | přej |
|  | 50,930 |  | (50) | 50 L | (50) | (50) | (50) |  |
|  | 49,636 |  | (30) | 30 | (30) | (30) | (30) | přej |
|  | 49,456 |  | (50) | 50 L | (50) | (50) | (50) |  |
|  | Nové Město na Mor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46,950 |  | (55) | 55 | (55) | (55) | (55) |  |
|  | 45,200 |  | (60) | 60 | (60) | (60) | (60) |  |
|  | 40,970 |  | (55) | 55 | (55) | (55) | (55) |  |
|  | 39,410 |  | (50) | 50 | (50) | (50) | (50) |  |
|  | Veselíčko |  |  |  |  |  |  |  |

Trvalá omezení traťové rychlosti v úseku:  Tišnov – Žďár nad Sázavou (tab.06b)

| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích (km/h): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tišnov | - | Nedvědice | 60 |  |  |
| Nedvědice | - | Rožná | 55 |  |  |
| Rožná | - | Nové Město na Moravě | 50 |  |  |
| Nové Město na Moravě | - | Žďár nad Sázavou | 60 |  |  |

2.1.2. Dopravny, nákladiště, vlečky, mezistaniční úseky

ŽST Veselíčko a ŽST Bystřice nad Pernštejnem nejsou součástí řešeného úseku. Uvedené údaje slouží pro ucelený přehled a pro zřízení návazností na řešenou oblast.

ŽST Veselíčko

Železniční stanice Veselíčko leží v km 29,157 regionální dráhy trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.  Trať je v přilehlých mezistanicích úsecích jednokolejná.

Stanice je trvale neobsazena, je dálkově řízena ze ŽST Nové Město na Moravě. Organizačně je přidělena OŘ Brno PO Jihlava.

- Mezistaniční úsek  Veselíčko – Nové Město na Moravě:

- TZZ 3. kategorie automatické hradlo, typ AH-DTS

- Zastávky v mezistaničním úseku Veselíčko – Nové Město na Moravě:

- Zastávka Radňovice leží v km 42,196, je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Mimoúrovňové nástupiště s pevnou hranou o délce nástupní hrany 167 m, výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm. Elektrické osvětlení ovládané fotobuňkou a spínacími hodinami. Na zastávce je čekárna – přístřešek.

- Zastávka Nové Město na Moravě zastávka leží v km 45,150, je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Mimoúrovňové nástupiště s pevnou hranou o délce nástupní hrany 158 m, výška nástupiště nad temenem kolejnice je 550 mm. Je vybavena rozhlasem, ovládaným výpravčím ze stanice Nové Město na Moravě. Elektrické osvětlení ovládané fotobuňkou a spínacími hodinami. Na zastávce je čekárna – přístřešek.

ŽST Nové Město na Moravě

Železniční stanice Nové Město na Moravě leží v km 47,203 regionální dráhy trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.  Trať je v přilehlých mezistanicích úsecích jednokolejná.

Stanice je obsazena výpravčím. Organizačně je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno.

- Vlečky zaústěné ve stanici:

- vlečka číslo 5169 STOPR, s.r.o. – vlečka Nové Město na Moravě  zaústěna z koleje č. 2b jako její pokračování od km 46,996

Nástupiště:

- nástupiště č. 1 u koleje č. 3, úrovňové v délce 114 metrů, výška nástupiště 550 mm nad temenem kolejnice, přístupový chodník z vestibulu výpravní budovy

- nástupiště č. 2 u koleje č. 1 a 3, poloostrovní v délce 184 metrů, výška nástupiště 550 mm nad temenem kolejnice, přístup centrálním přechodem přes kolej č. 3

Informační systém pro cestující:

- staniční rozhlas s rozhlasovou ústřednou RRU. Rozhlas je přednostně ovládán prostřednictvím automatického hlášení systému HIS-VOICE, které ovládá  výpravčí

- na zastávce Nové Město na Moravě zastávka je rozhlasové zařízení s ústřednou RRU. Rozhlas je přednostně ovládán prostřednictvím automatického hlášení systému HIS-VOICE, které ovládá  výpravčí ŽST Nové Město na Moravě.

Výpočetní technika:

Pracoviště výpravčího je vybaveno PC s provozní aplikací Elektronický dopravní deník (EDD),  Traťová poloha vlaků (TPV) a CENTRO pro zpracování všeobecných rozkazů.

Výhybky:

- Výhybky opatření elektrickým přestavníkem: 	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Vk1, Vk4

- Výhybky opatřené elektrickým ohřevem výměn: 	1, 2, 4, 5, 7, 9,

- Výhybky a výkolejky přestavované ručně:  		3, Vk2, Vk3, VkL

Pomocná stavědla, elektromagnetické zámky

- PSt 1 je umístěno u výhybky č. 2, ovládá výhybky č.  1, Vk1/4, 5/2, PZS v km 47,453

- EMZ pro výkolejku Vk2 a Vk3 – umožňuje posun přes přejezd v km 47,116, po vyjmutí klíče z EMZ dojde k výstraze na PZS v km 47,116.

- EMZ 3f pro výkolejku VkL – umožňuje posun na vlečku

- Koleje, jejich určení a užitečná délka

| - Dopravní koleje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - NV2 – NV8 | - S1 – L1 | - 203 | - 190 | - X | - X | - X |  |
| - 3 | - NV1 – NV9 | - S3 – L3 | - 193 | - 191 | - X | - X | - X |  |
| - Manipulační koleje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - HV5 – HV6 | - HV5 – Vk2 | 192 | X | X | X | X |  |
| - 2a | - KKK – HV3 | - KKK – HV3 | 68 | X | X | X | X |  |
| - 3a | - NV6 – začátek vlečky | - NV6 – začátek vlečky | 60 | X | X | X | X |  |
| - 3b | - Vk4 – KKK | - Vk4 – KKK | 90 | X | X | X | X |  |
| - 4 | - NV3 – vrata garáže | - NV3 – vrata garáže | 35 | X | X | X | X |  |

- Vysvětlivky:

- ETCS = Evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control Systém)

- HV = hrot jazyka výhybky

- KKK = konec kusé koleje

- NV = námezník výhybky

- Mezistaniční úsek  Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem:

- TZZ 2. kategorie – reléový poloautomatický blok

- Zastávky v mezistaničním úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem:

- Zastávka Olešná na Moravě  leží v km 50,884, je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Mimoúrovňové nástupiště s pevnou hranou o délce nástupní hrany 153 m, výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm. Zastávka nemá osvětlení. Na zastávce je čekárna – přístřešek.

- Zastávka Rovné-Divišov  leží v km 56,108, je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Mimoúrovňové nástupiště s pevnou hranou o délce nástupní hrany 124 m, výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm. Elektrické osvětlení ovládané fotobuňkou a spínacími hodinami. Na zastávce je čekárna – přístřešek.

- Zastávka Rozsochy  leží v km 58,183, je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Mimoúrovňové nástupiště s pevnou hranou o délce nástupní hrany 144 m, výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm. Elektrické osvětlení ovládané pomocí spínače umístěného v ŽST Bystřice nad Pernštejnem. Na zastávce je čekárna.

ŽST Bystřice nad Pernštejnem

Železniční stanice Bystřice nad Pernštejnem leží v km 63,453 regionální dráhy trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.  Trať je v přilehlých mezistanicích úsecích jednokolejná.

Organizačně je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Ve stanovenou dobu (Pá/So a So/Ne 21:10 – 5:50) je ve stanici výluka dopravní služby výpravčího.

2.1.3. Staniční zabezpečovací zařízení

- ŽST Nové Město na Moravě

- Elektrické staniční zabezpečovací zařízení 2. kategorie – zjednodušené reléové zabezpečovací zařízení s kolejovými obvody ovládané z pultu RZZ.

- Výhybka a výkolejky jsou přestavovány ústředně elektrickým přestavníkem, mimo výhybku číslo 3 a výkolejky Vk2, Vk3 a VkL, které jsou opatřeny zámky a přestavovány ručně.

- V DK je umístěno JOP pro dálkové ovládání ŽST Veselíčko.

- Dopravními kolejemi jsou koleje č. 1 a 3.

- V obvodu dopravny jsou přejezdy s PZS:

  - v km 47,453 přejezd s PZS 3SBI typu AŽD 71,

  - v km 47,116 přejezd s PZS 3SNI typu AŽD 71,

  - v km 46,827 přejezd s PZS 3SBI typu PZZ – RE

- Na JOP pro ŽST Veselíčko jsou umístěny ovládací a indikační prvky PZS:

  - traťového úseku Veselíčko – Nové Město na Moravě (PZS km 40,301, km 43,349, km 44,871, km 45,234)

  - v ŽST Nové Město na Moravě  (PZS km 46,827, km 47,116, km 47,453)

  - traťového úseku Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě (PZS km 48,540).

2.1.4. Traťové zabezpečovací zařízení, přejezdy na trati a jejich zabezpečení

- Veselíčko – Nové Město na Moravě:

- V traťovém úseku Veselíčko – Nové Město na Moravě je traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie, typ AH-DTS, pro zjišťování volnosti jsou použity počítače náprav. Úsek není rozdělen na traťové oddíly.

- V mezistaničním úseku se nachází přejezdy zabezpečené PZS km 40,301, km 43,349,  v km 45,234, kontrolní stanoviště v JOP ŽST Nové Město na Mor.

- V mezistaničním úseku se nacházejí přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži v km 41,016, km 42,083.

- Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem:

- V traťovém úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem je traťové zabezpečovací zařízení 2. kategorie (RPB bez zjišťování volnosti trati). Úsek není rozdělen na traťové oddíly.

- V mezistaničním úseku se nachází přejezdy zabezpečené PZS:

  - v km 48,540, kontrolní stanoviště v JOP ŽST Nové Město na Mor.

  - v km 56,843 a km 58,310 – kontrolní stanoviště v JOP ŽST Bystřice nad Pernštejnem.

- V mezistaničním úseku se nacházejí přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži v km 47,963, km 49,163, km 49,461, km 50,936, km 52,207, km 53,035, km 53,730 (uzamykatelná závora), km 54,285, km 55,326, km 55,563, km 56,176, km 58,434, km 58,760, km 60,294, km 60,675, km 61,517 a km 62,112.

- 2.1.5. Přejezdová zabezpečovací zařízení, seznam přejezdů (325A tab 7)

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bystřice nad Pernštejnem |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,112; ÚK | P7047 | k |  |  |  |  |  |
| # 61,517; ÚK | P7046 | k |  |  |  |  |  |
| 60,675; MK | P7045 | k |  |  |  |  |  |
| 60,294; ÚK | P7044 | k |  |  |  |  |  |
| 58,760; ÚK | P7043 | k |  |  |  |  |  |
| 58,434; ÚK | P7042 | k |  |  |  |  |  |
| 58,310; silnice III/3853 | P7041 | PZS 3SNI | Bystřice DK |  |  |  |  |
| Rozsochy z |  |  |  |  |  |  |  |
| 57,297; ÚK | P7040 | k |  |  |  |  |  |
| 56,843; silnice I/19 | P7039 | PZS 3SBI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| 56,176; ÚK | P7038 | k |  |  |  |  |  |
| Rovné-Divišov z |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,563; ÚK | P7037 | k |  |  |  |  |  |
| 55,326; ÚK | P7036 | k |  |  |  |  |  |
| 54,285; ÚK | P7035 | k |  |  |  |  |  |
| 53,730; ÚK | P7034 | kzp |  |  |  | uzamyk. závora |  |
| 53,035; ÚK | P7033 | k |  |  |  |  |  |
| 52,207; ÚK | P7031 | k |  |  |  |  |  |
| 50,936; MK | P7030 | k |  |  |  |  |  |
| Olešná na Moravě z |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,461; silnice III/36039 | P7029 | k |  |  |  |  |  |
| 49,163; ÚK | P7028 | k |  |  |  |  |  |
| 48,540; silnice III/36039 | P7027 | PZS 3SBI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| 47,963; ÚK | P7026 | k |  |  |  | přechod pro pěší |  |
| 47,656; ÚK | P7025 | k |  |  |  |  |  |
| 47,453; silnice II/360 | P7024 | PZS 3SBI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| Nové Město na Moravě |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,116; silnice II/354 | P7023 | PZS 3SNI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| 46,827; MK | P7022 | PZS 3SBI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| 45,234; MK | P7021 | PZS 3SBI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| Nové Město na Moravě z |  |  |  |  |  |  |  |
| 44,871; silnice III/35314 | P7020 | PZS 3ZBI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| 43,349; silnice III/35418 | P7019 | PZS 3SBI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| Raňovice z |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,083; MK | P7018 | k |  |  |  |  |  |
| 41,016; ÚK | P7017 | k |  |  |  |  |  |
| 40,301; silnice III/35420 | P7016 | PZS 3SBI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| Veselíčko |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.6. Telekomunikační a informační zařízení

- ŽST Nové Město na Moravě – sdělovací  zařízení:

- Telefonní zapojovač ALFA, do kterého jsou zapojeny telefonní okruhy:

- traťový okruh Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem;

- traťový okruh Nové Město na Moravě – VTO směr Bystřice nad Pernštejnem;

- traťový okruh Nové Město na Moravě – Veselíčko;

- přivolávací okruh – vjezdové návěstidlo S

- přivolávací okruh – vjezdové návěstidlo L

- místní okruh – zhlaví směr Bystřice nad Pernštejnem;

- místní okruh – zhlaví směr Veselíčko

- účastnické – pobočka AUT 972 644 190

Dále jsou do telefonního zapojovače integrovány dopravní telefonní okruhy dálkově ovládané ŽST Veselíčko.

Náhradní spojení:  náhradní zapojovač s přístrojem typu MB, služební telefonní síť, síť mobilního operátora, číslo 724 034 042

- Rádiové spojení :

- všeobecná radiová síť (VOS)

- síť manipulačních vlaků (SMV)

Výpočetní technika:

- Pracoviště výpravčího je vybaveno PC s provozní aplikací Elektronický dopravní deník (EDD), Traťová poloha vlaků (TPV), a CENTRO pro zpracování všeobecných rozkazů.

Staniční rozhlas:

Stanice je vybavena rozhlasovým zařízením ovládaným přednostně prostřednictvím automatického hlášení systému HIS-VOICE, ovládání provádí výpravčí.

Automatickým hlášením systému HIS-VOICE je ovládán také rozhlas na zastávce Nové Město na Moravě zast.

2.1.7. Obsazení pracovišť dopravními zaměstnanci

Personální potřeba k 1.1.2023

| název ŽST | Název zaměstnání | systemizace |
| --- | --- | --- |
| Nové Město na Moravě | výpravčí | 4,811 |

2.2. Dopravní obsluha – dopravně přepravní charakteristika

V osobní i nákladní dopravě jsou vlaky vedeny v celém úseku trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.

2.2.1. Vlaková doprava

Počty vlaků v úseku trati Veselíčko – Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem

Současný rozsah vlakové dopravy (GVD 2022/2023)

|  | Veselíčko – Nové Město na Moravě a zpět |  |  |  |  |  |  |  | C E L K E M | Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem a zpět |  |  |  |  |  | C E L K E M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| omezení | Sp | Os | Sv | Mn | Sp | Os | Sv | Mn |  | Sp | Os | Mn | Sp | Os | Mn |  |
| (X) |  | 18 | 1 | 2 |  | 18 | 1 | 2 | 42 |  | 8 | 1 |  | 8 | 1 | 18 |
| (6) | 1 | 16 | 1 |  | 1 | 16 | 1 |  | 36 | 1 | 7 |  | 1 | 7 |  | 16 |
| (7) | 1 | 16 | 1 |  | 1 | 16 | 1 |  | 36 | 1 | 7 |  | 1 | 7 |  | 16 |

Vlaky kategorie EC, IC, R, NEx, Pn, Lv nejsou na této trati pravidelně vedeny.

Osobní vlaky jsou sestaveny z motorových jednotek řady 814 délka soupravy 28,5 metru

Spěšné vlaky (1 pár v sobotu, neděli), jsou sestaveny z klasické soupravy HV 754 + 4 Bmt, délka soupravy 120 metrů.

V ŽST Nové Město na Moravě:

- jsou  pravidelné končící a výchozí osobní vlaky ve směru Žďár nad Sázavou, bez objíždění soupravy ve stanici

- je pravidelné křižování osobních vlaků,

- jsou končící a výchozí manipulační nákladní vlaky ze směru Žďár nad Sázavou

Nákladní manipulační vlaky jsou vedeny:

- Žďár nad Sázavou – Bystřice nad Pernštejnem a zpět (Nové Město na Mor. průjezd),

- Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě a zpět,

- Žďár nad Sázavou – Veselíčko a zpět

Manipulační místa a vlečky ve stanici obsluhují náležitosti od manipulačního vlaku Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě a zpět.

2.2.2. Vlaková doprava – cílový stav

Cílový stav osobní dopravy trati Tišnov – Žďár nad Sázavou vychází  ze stávajícího jízdního řádu. Není uvažováno se zvyšováním traťové rychlosti – v této stavbě bude v celé trati zachována rychlost do 60 km/hod. Není uvažováno se snižováním ani se zvyšováním počtu vlaků.

3.  NÁVRH  REKONSTRUKCE  ŽELEZNIČNÍ  DOPRAVNÍ  CESTY

3.1. Celkové údaje o rekonstrukci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení

Ve stavbě je uvažováno s  rozsahem úprav dle zadání PD, které bude upřesňováno na poradách.

V ŽST Nové Město na Moravě:

- Z JOP bude ovládáno SZZ Nové Město na Moravě a SZZ Veselíčko včetně přilehlých TZZ a PZZ.

- Vlakové cesty na dopravní koleje č. 1 a 3.

- Výhybky a výkolejky budou opatřeny elektrickým přestavníkem pro ústřední přestavování z JOP s výjimkou výkolejky LVk1, která bude zabezpečena výkolejkovým zámkem.

- Klíč LVk1 bude uzamknut v EMZ u výkolejky (uvolnění EMZ z JOP)

- Zabezpečený posun na dopravní koleje i na manipulační koleje. Posun bude dovolován návěstí hlavních návěstidel a návěstí seřaďovacích návěstidel.

- Nově budou zřízena seřaďovací návěstidla na manipulačních kolejích, na záhlaví  a seřaďovací návěstidla nahrazující označník.

- Nezabezpečený posun pouze při jízdě na vlečku číslo 5169 STOPR, s.r.o. – vlečka Nové Město na Moravě  z koleje č. 2b

- Elektrický ohřev je navržen u výhybek a výkolejek vybavených elektrickým přestavníkem

- Zábrzdná vzdálenost 400 metrů nebude měněna, nepředpokládá se zvyšování traťové rychlosti nad 60 km/hod.

- Touto stavbou nejsou řešeny kolejové úpravy a úpravy nástupiště.

V přilehlém mezistaničním úseku Nové Město na Moravě – Veselíčko:

- Po ukončení rekonstrukce SZZ zůstane původní TZZ 3. kategorie typu DTS (automatické hradlo).

- Po dobu úpravy SZZ Nové Město na Moravě nebude TZZ v činnosti.

V přilehlém mezistaničním úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem:

- Po ukončení rekonstrukce SZZ bude nové TZZ 3. kategorie.

- Po dobu úpravy SZZ Nové Město na Moravě nebude TZZ v činnosti.

- Změna zabezpečení na přejezdu P7041 v km 58,310 bude provedena v související stavbě

- Koleje, jejich určení a užitečná délka

| - Dopravní koleje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - NV2 – NV8 | - S1 – L1 | - 200 | - 188 | - S1 | - 182 |  | - 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - L1 | - 182 |  | - 10 |  |  |  |
| - 3 | - NV1 – NV9 | - S3 – L3 | - 195 | - 183 | - S3 |  | - 177 |  | - 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | - L3 |  | - 177 |  | - 10 |  |  |
| - Manipulační koleje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - HV5 – HV6 | - HV5 – Vk2 | 192 | X | X | X |  |  |  | X |  |
| - 2a | - KKK – HV3 | - KKK – HV3 | 68 | X | X | X |  |  |  | X |  |
| - 3a | - NV6 – začátek vlečky | - NV6 – začátek vlečky | 60 | X | X | X |  |  |  | X |  |
| - 3b | - Vk4 – KKK | - Vk4 – KKK | 90 | X | X | X |  |  |  | X |  |
| - 4 | - NV3 – vrata garáže | - NV3 – vrata garáže | 35 | X | X | X |  |  |  | X |  |

- Údaje uvedené ve sloupci „Pod ETCS“ jsou uvedeny jako přehled pro navazující stavbu – stav po instalaci ETCS L1.

- Vysvětlivky:

- ETCS = Evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control Systém)

- HV = hrot jazyka výhybky

- KKK = konec kusé koleje

- NV = námezník výhybky

*) Minimální hodnota využitelné délky koleje při jízdě vlaku pod ETCS, při dodržení brzdné křivky. Pokud je uvolňovací rychlost menší než 10 km/h, může být využitelná délka prodloužena v závislosti na skutečných brzdících vlastnostech vlaku.

**) Uvedená uvolňovací rychlost ze lomítkem je při VCP

3.2. Úpravy v dopravnách, provizorní zabezpečovací zařízení

3.2.1 ŽST Nové Město na Moravě

Po dobu rekonstrukce bude SZZ vypnuto z činnosti a v náhradních prostorách nahrazeno provizorním SZZ ovládaným z JOP. Jízdu vlaku dovolí výpravčí na Přivolávací návěst, volnost vlakové cesty zjišťuje pohledem na úsek koleje případně podle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ.

Pro kontrolu správné polohy výhybek ve vlakové cestě bude SZZ doplněno pomůckou – Tabule k zavěšování hlavních klíčů. Výhybky budou zabezpečeny výměnovými zámky a přestavovány ručně s výjimkou výhybek č. 1 a 9.

Na výhybkách č. 1 a 9 bude ponechán elektrický přestavník a výhybky budou přestavovány ústředně z JOP, bude vytvořena vazba do EMZ 1+, EMZ 1– a  EMZ 9+, EMZ 9– pro kontrolu správné polohy výhybek č. 1 a 9 pomocí Tabule k zavěšování hlavních klíčů.

Po dobu vypnutí SZZ budou vypnuty z činnosti PZS v km 47,116 (P7023), PZS v km 47,453 (P7024).

Přemístění JOP pro obsluhu SZZ ŽST Veselíčko (včetně TZZ Veselíčko – Žďár nad Sázavou) bude provedeno ve vlakové přestávce (záložní pracoviště, hlavní pracoviště).

Dálková obsluha SZZ Veselíčko bude omezena pouze po dobu nezbytně nutnou pro přechod výpravčího do provizorní dopravní kanceláře a před ukončením rekonstrukce pro přechod z provizorní do definitivní dopravní kanceláře.

3.2.2 TZZ Nové Město na Moravě – Veselíčko

Po dobu rekonstrukce bude TZZ vypnuto z činnosti, výpravčí zabezpečí jízdy vlaků jízdou bez zabezpečovacího zařízení. Volnost mezistaničního oddílu Nové Město na Moravě – Veselíčko zjišťuje výpravčí ŽST Nové město na Moravě podle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ.

V ŽST Veselíčko budou provedeny úpravy závislostí SZZ a TZZ.

3.2.3 ŽST Veselíčko

Technologie SZZ Veselíčko je umístěna v této stanici. V ŽST Nové Město na Moravě je umístěno pouze ovládací pracoviště (ZPC + JOP), které bude v činnosti tj. nebude dotčeno vypnutím SZZ Nové Město na Moravě (mimo popsaných závislostí).

Po dobu rekonstrukce SZZ Nové město na Moravě není nutno vypínat z činnosti technologii SZZ Veselíčko ani obsazovat stanici výpravčím pro obsluhu SZZ.

Pro umožnění vlakových cest s dovolující návěstí ve směru Nové Město na Moravě  bude v SZZ Veselíčko provedena úprava pro vyloučení závislostí SZZ a TZZ Veselíčko – Nové Město na Moravě.

3.2.4 TZZ Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem

Po dobu rekonstrukce bude TZZ vypnuto z činnosti, výpravčí zabezpečí jízdu telefonickým dorozumíváním. Volnost mezistaničního oddílu Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem zjišťuje výpravčí ŽST Nové město na Moravě a výpravčí ŽST Bystřice nad Pernštejnem podle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ.

V ŽST Bystřice nad Pernštejnem budou provedeny úpravy závislostí SZZ a TZZ.

3.2.5 ŽST Bystřice nad Pernštejnem

Pro umožnění vlakových cest s dovolující návěstí ve směru Nové město na Moravě  bude v SZZ Bystřice nad Pernštejnem provedena úprava pro vyloučení závislostí SZZ a TZZ Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě.

4. Posouzení  návrhu rekonstrukce železniční dopravní cesty

4.1. 	Kolejové úpravy

V této stavbě nebudou prováděny kolejové úpravy a úpravy nástupiště.

4.2. 	Zabezpečovací a sdělovací zařízení

Provedenými úpravami, vybudováním moderního staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

4.3. 	Obsazení dopraven pracovníky vybraných povolání po rekonstrukci zabezpečovacích zařízení.

Není navrhována změna v obsazení dopraven po rekonstrukci zabezpečovacího zařízení.

Samostatné přílohy:

- Plánek navrhovaného stavu (část D): ŽST Nové Město na Moravě, SZZ, příloha 2.200

- Plánek přechodného stavu (část D): ŽST Nové Město na Moravě, SZZ,