Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433 Pracoviště: SŽG, pracoviště Ostrava - 12. 09. 2023 08:40:37 - Votoupal, Martin | !!! Neřízená kopie !!! str. 1/6 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2241 | Milotice nad Opavou (mimo) - Vrbno pod Pradědem (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 02 | Milotice n.Op. - hranice údržby SŽDC-AWT |  |
| Číslo bodu: | 601 | km: 0,268 Katastrální území: Milotice nad Opavou |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 520902,415 |  |  |
| X = | 1077167,575 |  |  |
| Nadm. výška | 446,813 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | hřebová značka - kámen M2 |  |  |
| Vyhotovil: | GEOMETRA Kyjov |  |  |
| Platnost (od – do): | 25. 11. 2019 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2241KM000-021_EX |  |  |

| Traťový úsek: | 2241 | Milotice nad Opavou (mimo) - Vrbno pod Pradědem (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 02 | Milotice n.Op. - hranice údržby SŽDC-AWT |  |
| Číslo bodu: | 602 | km: 0,380 Katastrální území: Milotice nad Opavou |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 521014,968 |  |  |
| X = | 1077192,065 |  |  |
| Nadm. výška | 446,837 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | hřebová značka - kámen M2 |  |  |
| Vyhotovil: | GEOMETRA Kyjov |  |  |
| Platnost (od – do): | 25. 11. 2019 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2241KM000-021_EX |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433 Pracoviště: SŽG, pracoviště Ostrava - 12. 09. 2023 08:40:37 - Votoupal, Martin | !!! Neřízená kopie !!! str. 2/6 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2191 | Olomouc hl.n.(m)(O.hl.n.Bělidla vč) - Krnov (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 20 | Bruntál - Milotice nad Opavou |  |
| Číslo bodu: | 2120 | km: 72,894 Katastrální území: Milotice nad Opavou |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 520990,692 |  |  |
| X = | 1077248,201 |  |  |
| Nadm. výška | 454,028 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v rostlé skále |  |  |
| Vyhotovil: | GEFOS a.s. |  |  |
| Platnost (od – do): | 22. 7. 2015 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2191KM000-087_EX |  |  |

| Traťový úsek: | 2191 | Olomouc hl.n.(m)(O.hl.n.Bělidla vč) - Krnov (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | K1 | žst. Milotice nad Opavou |  |
| Číslo bodu: | 2121 | km: 73,023 Katastrální území: Milotice nad Opavou |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 520879,771 |  |  |
| X = | 1077179,477 |  |  |
| Nadm. výška | 447,266 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | křížek - kámen M2 OTZ |  |  |
| Vyhotovil: | GEFOS a.s. |  |  |
| Platnost (od – do): | 22. 7. 2015 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2191KM000-087_EX |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433 Pracoviště: SŽG, pracoviště Ostrava - 12. 09. 2023 08:40:37 - Votoupal, Martin | !!! Neřízená kopie !!! str. 3/6 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2191 | Olomouc hl.n.(m)(O.hl.n.Bělidla vč) - Krnov (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | K1 | žst. Milotice nad Opavou |  |
| Číslo bodu: | 2122 | km: 73,173 Katastrální území: Milotice nad Opavou |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 520739,713 |  |  |
| X = | 1077123,540 |  |  |
| Nadm. výška | 448,289 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v ploše rampy |  |  |
| Vyhotovil: | GEFOS a.s. |  |  |
| Platnost (od – do): | 22. 7. 2015 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2191KM000-087_EX |  |  |

| Traťový úsek: | 2191 | Olomouc hl.n.(m)(O.hl.n.Bělidla vč) - Krnov (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | K1 | žst. Milotice nad Opavou |  |
| Číslo bodu: | 2123 | km: 73,330 Katastrální území: Zátor |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 520613,448 |  |  |
| X = | 1077027,897 |  |  |
| Nadm. výška | 446,822 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | hřebová značka - kámen M2 s podzemní kamennou deskou OTZ |  |  |
| Vyhotovil: | GEFOS a.s. |  |  |
| Platnost (od – do): | 22. 7. 2015 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2191KM000-087_EX |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433 Pracoviště: SŽG, pracoviště Ostrava - 12. 09. 2023 08:40:37 - Votoupal, Martin | !!! Neřízená kopie !!! str. 4/6 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2191 | Olomouc hl.n.(m)(O.hl.n.Bělidla vč) - Krnov (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | K1 | žst. Milotice nad Opavou |  |
| Číslo bodu: | 2124 | km: 73,438 Katastrální území: Zátor |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 520509,101 |  |  |
| X = | 1076985,727 |  |  |
| Nadm. výška | 447,518 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°0'54.48713" |  |  |
| Longitude | E 17°33'34.3765" |  |  |
| El. High | 491.044 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v základu lampy |  |  |
| Vyhotovil: | GEFOS a.s. |  |  |
| Platnost (od – do): | 22. 7. 2015 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2191KM000-087_EX |  |  |

| Traťový úsek: | 2191 | Olomouc hl.n.(m)(O.hl.n.Bělidla vč) - Krnov (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | K1 | žst. Milotice nad Opavou |  |
| Číslo bodu: | 2540 | km: 73,560 Katastrální území: Zátor |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 520450,605 |  |  |
| X = | 1076876,573 |  |  |
| Nadm. výška | 447,441 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | hřebová značka - kámen M2 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG, pracoviště Ostrava |  |  |
| Platnost (od – do): | 28. 3. 2023 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272O29022 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433 Pracoviště: SŽG, pracoviště Ostrava - 12. 09. 2023 08:40:37 - Votoupal, Martin | !!! Neřízená kopie !!! str. 5/6 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2191 | Olomouc hl.n.(m)(O.hl.n.Bělidla vč) - Krnov (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | K1 | žst. Milotice nad Opavou |  |
| Číslo bodu: | 2126 | km: 73,691 Katastrální území: Zátor |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 520437,426 |  |  |
| X = | 1076742,224 |  |  |
| Nadm. výška | 446,400 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | hřebová značka v betonovém základu starý základ u návěstidla S3, nová výška 03/2023 (G90272O29022) |  |  |
| Vyhotovil: | GEFOS a.s. |  |  |
| Platnost (od – do): | 22. 7. 2015 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2191KM000-087_EX |  |  |

| Traťový úsek: | 2191 | Olomouc hl.n.(m)(O.hl.n.Bělidla vč) - Krnov (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 22 | Milotice nad Opavou - Brantice |  |
| Číslo bodu: | 2541 | km: 73,858 Katastrální území: Zátor |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 520453,398 |  |  |
| X = | 1076575,291 |  |  |
| Nadm. výška | 444,601 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | hřebová značka - kámen M2 OTZ |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG, pracoviště Ostrava |  |  |
| Platnost (od – do): | 28. 3. 2023 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272O29022 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433 Pracoviště: SŽG, pracoviště Ostrava - 12. 09. 2023 08:40:37 - Votoupal, Martin | !!! Neřízená kopie !!! str. 6/6 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2191 | Olomouc hl.n.(m)(O.hl.n.Bělidla vč) - Krnov (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 22 | Milotice nad Opavou - Brantice |  |
| Číslo bodu: | 2542 | km: 73,860 Katastrální území: Zátor |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 520453,028 |  |  |
| X = | 1076573,853 |  |  |
| Nadm. výška | 444,459 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | roxor |  |  |
| Poznámka: | roxor - obetonovaný OTZ |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG, pracoviště Ostrava |  |  |
| Platnost (od – do): | 28. 3. 2023 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272O29022 |  |  |

| Traťový úsek: | 2191 | Olomouc hl.n.(m)(O.hl.n.Bělidla vč) - Krnov (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 22 | Milotice nad Opavou - Brantice |  |
| Číslo bodu: | 2128 | km: 73,992 Katastrální území: Zátor |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 520421,678 |  |  |
| X = | 1076450,232 |  |  |
| Nadm. výška | 443,805 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v základu návěstidla L nová výška 03/2023 (G90272O29022) |  |  |
| Vyhotovil: | GEFOS a.s. |  |  |
| Platnost (od – do): | 22. 7. 2015 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2191KM000-087_EX |  |  |