Technická zpráva

Zaměření a výpočet 3D os staničních kolejí, TÚ1891 a TÚ2401, 
žst. Přerov

- Předmět měření/lokalita

Na základě objednávky č. 671VZ17-0-0056 bylo provedeno zaměření 3D os staničních kolejí na TÚ 1891 a na TÚ2401, které nebyly dotčené stavbou v roce 2013.

- Podklady

Pro zaměření osy koleje včetně přilehlých objektů a pro následný výpočet bylo použito ŽBP a definitivní zajištění PPK. Itineráře a souřadnice bodů ŽBP byly převzaty z dokumentace SŽG Olomouc.

- Měření a výpočet

Měření se uskutečnilo od října 2017 do ledna 2018. Vzhledem k plošně rozsáhlému území a také z důvodu nepojízdných vozů bylo potřeba stávající ŽBP rozšířit tak, aby bylo možné zaměřit požadované koleje. To proběhlo polygonovým pořadem s trojpodstavcovou soupravou při současném měření kolejí a objektů. Měřeno tedy bylo z pevných stanovisek nad body ŽBP (popř. nad těmito pomocnými body) s orientacemi na 2 sousední body nebo z volných stanovisek s orientací minimálně na 4 body (kombinace ŽBP, ZZ a pomocných bodů).

Pro měření 3D osy byla použita technologie absolutní polohy koleje APK, při níž se využívá kontinuální způsob měření osy koleje se záznamem měřených dat metodou stop and go. Hustota měření osy koleje byla zvolena v intervalu cca 10 m. Společně s osou koleje byly měřeny objekty dle OŘ39 příloha 9 a 10, které by při optimalizaci projektu mohly zasahovat do volného schůdného a manipulačního prostoru (římsy mostů a propustků, zábradlí, návěstidla, jiné objekty do 3,5 m). Souřadnicový systém je S-JTSK, výškový systém je Bpv.

- Zpracování

Pevná a volná stanoviska byla vypočtena v programu Kokeš verze 11.80. Výpočet pomocných bodů polygonových pořadů proběhl síťovým vyrovnáním v programech Groma NET a K-NET. Výpočet bodů 3D osy koleje, objektů, vytvoření souborů .vft a přečíslování byly provedeny v programové nástavbě Rail v. 4.77.

Zaměřené body os jednotlivých kolejí a zaměřené objekty byly zkompletovány do jednotlivých seznamů souřadnic a přečíslovány po směru staničení. Každá kolej má svůj seznam souřadnic, kde první čísla udávají číslo koleje. Některé spojky a výběhy z měřených kolejí byly nazvány vlastním označením, např. výběh z výhybky č. 21 má označení v21, spojka mezi výhybkami 202 a 214 má označení v202-214, spojka mezi kolejemi 106 a 108 má označení s108. Každá kolej má vytvořen vlastní soubor vft z přímých a oblouků. Nakonec byla vyhotovena přehledná situace se všemi zaměřenými objekty a kolejemi.

- Použité přístroje a měřidla

Totální stanice:

Topcon DS103, v.č. JP1164; Topcon QS3M, v.č. P60064

APK zařízení:

vozík GG-05, v.č. 130913; rozchodka TG-03

Seznam příloh:

- PODKLADY

- Technická zpráva s kalibračními listy

  - Podklady

  - ŽBP

  - Objednávka

  - Předávací protokol

- Měření

  - Kalibrační listy

  - Trasa

  - Měření

  - Výpočty

- Stanoviska adresáře

- Transformace protokoly

- Transformované SS

- Přečíslování protokoly

- Přečíslované SS

- Výpočty pomocných bodů

- DOKUMENTACE

- Technická zpráva s kalibračními listy

- Seznam ŽBP

- Seznam souřadnic os kolejÍ

- 3D osa ve formátu .vft

- Seznam souřadnic objektů a topografie

- Výkres situace

Příloha č. 1 byla odevzdána také v tištěné podobě.

Měřil: Ing. Miroslava Válková, Jiří Valníček, Bc. Jan Čopík

Vyhotovil: 12/2017, 01/2018  Ing. Martin Topič

Ověřil: 31.1.2018  Ing. Martin Olšar

Číslo ověření: 28/2018