Technická zpráva

- Stavba: GSM-R  Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné

- Úsek, SO, PS : PS  703 , DOK  Přerov

3.  Staničení :   km 180,400  - 184,100

4.  Souřadnicový systém :JTSK

5.  Výškový systém : Balt pv.

- Použité body vytyčovací sítě : nebyly využity

7.  Použité přístroje a pomůcky :GPS Rover Topcon Hyper + a  SOKKIA SET 500

8.  Kód kvality (třída přesnosti) : III. třída

- Měřický náčrt ( listy KP- příloha 3 a situace1:1000- příloha 4)

10. Seznam souřadnic a výšek: viz příloha č.2

11.  Polohové měření:  metoda GPS doplněná tachymetrickým měřením

- Výškové měření:metoda GPS doplněná trigonometrickým měřením výšek

- Měření probíhalo od 26.11.2009 – 7.4.2010

Staničení romoldů, okosů a HDPE spojek bylo určováno od hm kamenů, pokud byly v terénu nalezeny. V případech, kdy hm nebyly nalezeny nebo neexistují, je staničení určeno od středů trakčních stožárů na kterých jsou umístěny tabulky s kilometráží  a v situaci jsou uvedeny vzdálenosti od těchto stožárů.

Poznámka : Situace zaústění optokabelu z TRS č.29 do BTS Přerov  byla zaměřena tachymetricky a zpracována dle „Drážních pravidel „.

Geodetická dokumentace obsahuje:

1/  Technická zpráva

2/  Seznam souřadnic a výšek měřených bodů

3/  Listy knihy plánů

4/  Situace

Vyhotovitel  předal objednateli Geodetickou dokumentaci ve 3 provedení a CD Rom /kresba v DGN ve 2D, seznamy souřadnic podrobných bodů v TXT, technická zpráva) v 3 vyhotovení.

V  Praze : 5.5.2010                                                                               vyhotovil : Ing. Kučera