## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A.1. 	Obsah dokumentace

Průvodní zpráva

Katastrální mapa

Situace na přejezdu

## A.2. 	Identifikační údaje investora a stavby

Název stavby:	Oprava PZS P6544 v km 2,310 a P6571 v km 20,809 na trati Prostějov – Chornice a P7654 v km 33,748 trati Olomouc – Kostelec na Hané

Kraj: 		          Olomoucký

Kat. území přejezdu:	Prostějov; Čunín; Čelechovice na Hané

Parcelní číslo dle KN:	8118/17; 1762; 2290

Investor:		Správa železnic s.o., Oblastní ředitelství Ostrava

## A.3.	 Základní technické údaje o trati

P6544

Trať:	 	Prostějov hl.n. – Chornice (313D),

Traťový úsek:		Prostějov místní nádraží

Traťová rychlost:		60 km/h

Zábrzdná vzdálenost:	400 m

Počet kolejí:		1

Trakce:			nezávislá (motorová)

Centrální vytápění vozů:	ano

Organizování drážní dopravy:	SŽ D1 část první

P6571

Trať:		Prostějov hl.n. – Chornice (313D),

Traťový úsek:		Ptení - Konice

Traťová rychlost:		50 km/h

Zábrzdná vzdálenost:	400 m

Počet kolejí:		1

Trakce:			nezávislá (motorová)

Centrální vytápění vozů:	ano

Organizování drážní dopravy:	SŽ D3

Dispečerské pracoviště:		Kostelec na Hané

P7654

Trať:		Kostelec na Hané – Olomouc hl.n. (313A),

Traťový úsek:		Kostelec na Hané - Třebčín

Traťová rychlost:		60 km/h

Zábrzdná vzdálenost:	400 m

Počet kolejí:		1

Trakce:			nezávislá (motorová)

Centrální vytápění vozů:	ano

Organizování drážní dopravy:	SŽ D3

Dispečerské pracoviště:		Senice na Hané

## A.4.       Základní údaje o stavbě

P6544

Jednokolejný přejezd P6544 v ev. km 2,310 se nachází na trati Prostějov hlavní nádraží – Chornice v ŽST Prostějov místní nádraží v intravilánu obce Prostějov. Na přejezdu se kříží železniční trať s jednosměrnou místní komunikací odbočující z kruhového objezdu. Přejezd je v současné době zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným kategorie PZS 3ZNI (3. kategorie, s celými závorami bez pozitivní signalizace, s přenosem informací o stavu PZS na obsluhujícího zaměstnance). PZS typu AŽD 71 je vybaveno čtyřmi výstražníky a čtyřmi závorami. Na trati je v úseku Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané provoz organizován a řízen dle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ. Kontrolní a ovládací zařízení PZS je umístěno na kolejové desce v DK ŽST Prostějov místní nádraží. Vnitřní technologie je umístěna v malém sklolaminátovém technologickém domku v blízkosti přejezdu (560/1, Statutární město Prostějov). Pro zjišťování volnosti kolejí jsou využívány kolejové obvody s relé NMVŠ2-1000/1000 a filtry FOR.

ŽST Prostějov místní nádraží je zabezpečena elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením.  V současné době je zpracováván projekt na zrušení tohoto SZZ.

Bude provedena výměna reléového domku, vnitřní technologie (požadavek PZZ-RE) a kabelů k výstražníkům a pohonům závor. V koordinaci s připravovaným zrušením SZZ Prostějov místní nádraží bude provedena náhrada stávajících kolejových obvodů počítači náprav. Rozsah a způsob zabezpečení zůstane stávající.

P6571

Jednokolejný přejezd P6571 v ev. km 20,809 se nachází na trati Prostějov hlavní nádraží – Chornice, traťový úsek dopravna D3 Ptení – dopravna D3 Konice v extravilánu obce. Na přejezdu se kříží železniční trať se silnicí III. třídy. Přejezd je v současné době zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným kategorie PZS 3SNI (3. kategorie, bez závor s pozitivní signalizací, s přenosem informací o stavu PZS na obsluhujícího zaměstnance). PZS typu AŽD 71 je vybaveno třemi výstražníky. Na trati je v úseku Kostelec na Hané – Dzbel provoz organizován a řízen dle předpisu SŽ D3. Kontrolní a ovládací zařízení PZS je umístěno na monitoru JOP v DK ŽST Kostelec na Hané, pro přenos informací o stavu PZS je využívána stanice TEDIS 12 na PZS a REMOTE 98 v Kostelci na Hané. Vnitřní technologie je umístěna v malém sklolaminátovém technologickém domku situovaném na svahu v blízkosti přejezdu. Pro zjišťování volnosti kolejí jsou využívány počítače náprav Frauscher AZF. Bezporuchový, bezvýlukový a bezanulační stav je zapracován v obvodech krycích návěstidel Lk v km 16,317 a Sk v km 24,320. Základní napájení je z TN-C soustavy veřejné sítě závěsným kabelem přes oddělovací transformátor 1 kVA.

Bude provedena výměna reléového domku včetně zajištění jeho stability, vnitřní technologie (požadavek AŽD 71 s elektronickými doplňky) a kabelů k výstražníkům. Rozsah a způsob zabezpečení zůstane stávající.

P7654

Jednokolejný přejezd P7654 v ev. km 33,748 se nachází na trati Olomouc hl.n. – Kostelec na Hané, traťový úsek dopravna D3 Třebčín – Kostelec na Hané, v intravilánu obce Čelechovice na Hané. V těsné blízkosti přejezdu je nákladiště.  Na přejezdu se kříží železniční trať se silnicí III. třídy. Přejezd je v současné době zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným kategorie PZS 3SNI (3. kategorie, bez závor s pozitivní signalizací, s přenosem informací o stavu PZS na obsluhujícího zaměstnance). PZS typu AŽD 71 je vybaveno dvěma výstražníky. Na trati je v úseku Senice na Hané - Kostelec na Hané provoz organizován a řízen dle předpisu SŽ D3. Kontrolní a ovládací zařízení PZS je umístěno na monitoru JOP v DK ŽST Senice na Hané, kontrolní prvky i na JOP v DK ŽST Kostelec na Hané, pro přenos informací o stavu PZS je využívána stanice TEDIS 12 na PZS a REMOTE 98 v Senici na Hané a Kostelci na Hané. Vnitřní technologie je umístěna v reléové místnosti v bývalé výpravní budově (dříve ŽST Čelechovice na Hané). U přejezdu je umístěna skříň ŠM3. Pro zjišťování volnosti kolejí jsou využívány kolejové obvody KO 2491 (50 Hz, jednopásové, relé NMVŠ2-1000/1000). K zjišťování volnosti v úseku Třebčín – Čelechovice na Hané je instalován počítač náprav Alcatel. Na budově zastávky je skříňka pro ovládání PZS při obsluze nákladiště. Základní napájení je z TN-C soustavy veřejné sítě přes oddělovací transformátor 2 kVA.

Bude provedeno vymístění vnitřní technologie do nového reléového domku situovaného v těsné blízkosti přejezdu, instalace nové vnitřní technologie (požadavek PZZ-RE), výměna kabelů k výstražníkům. Dále bude provedena náhrada stávajících kolejových obvodů v úseku Třebčín – km 0,933 počítači náprav. Rozsah a způsob zabezpečení zůstane stávající.

Projektová dokumentace bude řešit zejména:

- Zhotovení a projednání projektové dokumentace na opravu zabezpečovacího zařízení ve stupni pro souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru a pro provedení stavby.

- Zhotovení realizačních rozpočtů, výkazů výměr, umožňujících zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby, a včetně projednání s dotčenými útvary zadavatele.

- Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na zařízení bude použit Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury.

- Vypracování a zajištění schválení základní dokumentace včetně tabulek všech dotčených PZS.

Bližší specifikace budou stanoveny na vstupním jednání, které svolá projektant.

Vypracoval: Ing. Jachan František, OŘ Ostrava, SSZT Olomouc, 06/2024