Technická specifikace zakázky

Oprava objektů v úseku Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou

Most v km 1,739

- Základní údaje o mostním objektu Objekt: Most kamenný klenbový Evid. km: 1,739 Traťový úsek: TÚ 1441 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou GPS souřadnice: 50°35'29.86''N, 15°31'44.825''E50.7131161N, 14.5269517E - Popis opravy Na mostě bude proveden výřez křovin, nová izolace, nové zábradlí a otryskání celé konstrukce. Přechodová oblast bude zajištěna pomocí gabionových košů. Ve spodní stavbě se budou injektovat opěry a bude vytvořena zádlažba po celé šířce mostu, včetně vytvoření stabilizačních prahů vtok + výtok. Přezdí se část porušených opěr a celá kamenná konstrukce se vyspáruje. Most v km 4,557

- Základní údaje o mostním objektu Objekt: Most ocelový Evid. km: 4,577 Traťový úsek: TÚ 1441 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou GPS souřadnice: 50°36'44.127''N, 15°30'32.545''E50.7131161N, 14.5269517E - Popis opravy Betonové části opěr a závěrných zdí budou sanovány. Pod mostem bude vytvořena nová dlažba.

Most v km 16,053

- Základní údaje o mostním objektu

Objekt:			Most ocelový

Evid. km:		16,053

Traťový úsek:	TÚ 1441 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou

GPS souřadnice:             50°40'58.708''N, 15°27'2.635''E50.7131161N, 14.5269517E

- Popis opravy

Na konstrukci K01 budou vyměněny mostnice.