# I.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:  „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“

Žst. Častolovice, železniční most přes řeku Bělá v km 0,740

Stupeň dokumentace:     Dokumentace pro společné povolení (DUSP)

Místo stavby: Železniční trať: TÚ č. 1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Miedzylesie  (PKP)(mimo)

Železniční trať: TÚ č. 1311 Častolovice – Solnice

Kraj: Královéhradecký kraj

Obec: Častolovice, Kostelec nad Orlicí

Katastrální území: Častolovice, Kostelec nad Orlicí

Rozsah stavby: km 57,50 – 57,70 TÚ 1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) –

Miedzylesie   (PKP)(mimo); km 0,55 – 1,2 TÚ č. 1311 Častolovice – Solnice

Část dokumentace: I. GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Zadavatel dokumentace

Investor:              Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zastoupený:        Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Dodavatel dokumentace

SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky

IČ: 257 93 349

DIČ: CZ 257 93 349

Zpracovatel E.04 GEODETICKÉ DOKUMENTACE:  PROGI spol. s r.o.

Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 032 42 137

DIČ: CZ 032 42 137

Zadavatelem poskytnuté MAPOVÉ podklady:

Zadavatelem stavby byly pro zpracování I. GEODETICKÉ DOKUMENTACE ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení) poskytnuty geodetické a mapové podklady zpracované Správou železnic, státní organizací, SŽG Praha, pracoviště Pardubice a platné železniční bodové pole (ŽBP). Mapové podklady byly rozšířeny a doměřeny dle potřeb projektanta stavby viz. příloha I.6 GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY.

POUŽITÉ PŘEDPISY, JINÁ LITERATURA:

- ČSN 01 3411; ČSN 01 3410; ČSN 73 0401, TNZ 01 3412; ČSN 730415; ČSN ISO 4463-2; Směrnice generálního ředitele č.11/2006, č. j. 13511/06-OP

- 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví (k datu 12.3.2020)

- 31/1995 Sb. Prováděcí vyhláška ČÚZK k zak.200/1994 Sb. (k datu 1.9.2017)

- 430/2006 Sb. NV o stanovení geodet. referenčních systémů ... ( k datu 1.4.2011)

- 266/1994 Sb. Zákon o drahách (k datu 1.7.2020)

- 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (k datu 1.1.2021)

- TKP staveb státních drah č.j. S 501/2010-OKS

- M20/MP007 Železniční bodové pole (účinnost od 1.4.2018)

- Směrnice SŽ č. 117 - Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby (účinnost od 24.3.2017).

- M20 Předpis o zeměměřictví (účinnost od 1.7.2015).

- M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka (účinnost od 1.9.2020)

- M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka  (účinnost od 15.10.2020)

- M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (účinnost od 1.9.2020) + přílohy Fotokatalog.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ OBSAŽENÝCH V GEODETICKÉ DOKUMENTACI

- SO 03-11-50-11 ŽST Častolovice, železniční most km 0,740, železniční svršek

- SO 03-11-50-12 ŽST Častolovice, železniční most km 0,740, železniční spodek

- SO 03-13-50-41 ŽST Častolovice, železniční most km 0,740

INFORMACE O PODKLADECH PRO MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST:GRAFICKÉ PODKLADY – SOUBOR GEODETICKÝCH INFORMACÍ (SGI):

Digitální katastrální mapa (DKM) s platností k 08/2021

- k. ú. 670197 – Kostelec nad Orlicí

- k. ú. 618624 – Častolovice

Klad listů katastrální mapy v měřítku 1:1000 a přesnost jednotlivých mapových podkladů je uvedena ve výkresové části I.2.4 VÝKRES VÝKUPU POZEMKŮ, která je součástí majetkoprávní části geodetické dokumentace.

### PÍSEMNÉ INFORMACE – INFORMACE ZE SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ KATASTRU NEMOVITOSTÍ  (SPI):

Katastrální úřad:

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou

Zborovská 17, Rychnov nad Kněžnou 51601

Katastrální území:

618624 – Častolovice

670197 – Kostelec nad Orlicí

Informace o pozemcích a vlastnících byly čerpány z webové aplikace KN "nahlížení do katastru" v srpnu 2021.

Vlastnické hranice v k.ú. Častolovice a Kostelec nad Orlicí byly převzaty z digitální katastrální mapy (DKM), která je v této lokalitě vedena v kvalitě 3 a horší, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu v rozmezí 0,14 – 1,00m.

Při využití zobrazených vlastnických hranic dráhy je nutné zohledňovat přesnost (tj. kód kvality) jednotlivých lomových bodů hranic. V případě, že nově navrhovaná stavba prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

V případě, že v terénu dojde k vytyčení vlastnické hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení bude nutné zajistit všechny dostupné podklady i v dokumentaci SŽG Praha včetně ohraničujících plánů.

V obvodu stavby dojde k zásahu na pozemky jiného vlastníka (viz. část dokumentace I.2 – MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST). V majetkoprávní části je navrženo 19 dočasných záborů. Z vlastníky dotčených parcel budou uzavřeny smlouvy o pronájmu po dobu stavby.

Geodetická dokumentace je v souladu se směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 členěna

na následující části, které jsou samostatnými přílohami:

I. GEODETICJÁ DOKUMENTACE

I. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – samostatná příloha

I.2 MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST – samostatná příloha

I.2.1 INFORMACE ZE SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ

I.2.2 POZEMKY A STAVBY DOTČENÉ STAVBOU

I.2.3 BILANCE PLOCH

I.2.4 VÝKRES VÝKUPU POZEMKŮ

I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ – samostatná příloha

I.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

I.3.2 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ

I.4 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES – samostatná příloha

I.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ

I.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES

I.5 OBVOD STAVBY – samostatná příloha

I.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

I.5.2 SEZNAM SOUŘADNIC LOMOVÝCH OBVODU STAVBY

I.5.3 OBVOD STAVBY

I.6 GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY (podklady poskytla SŽG Praha, pracoviště Pardubice) – samostatná příloha

Na žádost hlavního projektanta stavby bylo provedeno doměření potřebných částí. Toto doměření je součástí přílohy I.6 GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY. Měření provedla firma HRDLIČKA spol. s r.o. v roce 2019.

V Ústí nad Labem, srpen 2021				Vypracoval: Helena Zahradníková