TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:	Doplnění závor na přejezdu P7724 v km 263,911 trati Ostrava – Opava východ

Katastrální území:	Třebovice ve Slezsku

Zakázkové číslo:		270/2023

Objednatel:	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 693 00 Brno

Zpracovatel:	GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., Masarykovo nám. 63, 697 01 Kyjov

Obsah:			Vyhotovení mapových podkladů pro přípravnou dokumentaci

Souřad.systém:		S-JTSK

Výškový systém:		Bpv

Použité přístroje:		TOPCON GT-1001, GNSS Trimble R12i

Přesnost určení bodů:	2. a 3. třída přesnosti

Použitý software:		GEUS, MicroStation s nadstavbou MGEO

## 1. Specifikace požadavků

Na základě objednávky firmy Signal Projekt s.r.o. bylo provedeno zaměření požadovaného území a vyhotovení mapových podkladů pro stavbu „Doplnění závor na přejezdu P7724 v km 263,911 trati Ostrava – Opava východ“. Traťový úsek 2251.

Rozsah zaměření byl specifikován objednatelem při pochůzce v terénu. Dle zadaného rozsahu nebylo provedeno mapování celého rozsahu drážního pozemku. Některé objekty byly také po domluvě měřeny pouze schematicky dle požadavků objednatele, pro kterého nejsou předmětem zájmu.

## 2. ŽBP

Pro zaměření geodetických podkladů byly použity nebo zkontrolovány body ŽBP a ZZ v rozsahu 263,310 - 264,160 (ZZ TV01, TV02 a TV026, bodové pole 503 - 511). Všechny body byly nalezeny a zkontrolovány a jsou homogenní.

# 3. Terénní práce.

Měření geodetických podkladů provedla skupina pod vedením Petra Putny. Práce byly provedeny v září 2023.

Byla provedena aktualizace polohopisu dodaného SŽG Olomouc z roku 2010. Na požadovaném přejezdu bylo provedeno podrobnější doměření a v požadovaném rozsahu zaměřena osa koleje a všech prvků připojených ke koleji. Bylo provedeno kontrolní zaměření vybraných identických bodů. Požadované přesnosti byly dodrženy. Podrobné body byly měřeny ze ŽBP, pomocných bodů nebo metodou GNSS RTK s využitím globálního transformačního klíče s ohledem na zhotovení mapy ve 3D. Body jsou určeny nejhůře ve 3. třídě přesnosti.

# 4. Kancelářské práce.

Na základě měřených dat byla vyhotovena digitální mapy ve formátu *.DGN a to podle M20/MP005 – „Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka“ a M20/MP006 – „Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty“.

Po dohodě s objednatelem byla do mapových podkladů vložena katastrální mapa a hranice dráhy, ve 2D. Hranice odpovídá platnému stavu katastrální mapy. Kvalita zákresu odpovídá kvalitě mapového podkladu z dokumentace katastrálního úřadu (DKM, KM-D).

Podrobné body jsou číslovány dvanáctimístným číslem, přičemž není dodrženo standartní číslování, kde na prvních čtyřech místech je číslo TÚ,

na 5. - 7. místě je číslo mapového listu na 8. místě je skupinové číslo bodů, na 9.-12. místě je vlastní číslo podrobného bodu, (nové body jsou doplněny o TU a ML a přiděleno skupinové číslo 2).

Nově měřené body byly doplněny o číslo TÚ a ML.

Po dohodě s objednatelem byly zaměřeny některé prvky zjednodušeně oproti směrnici M20/MP006 (mosty

a propustky). Zaměření je provedeno pro potřeby projektování kabelových tras.

Zpracováno v MGEO 230719-SZDC projekt 221207.

V Kyjově, dne:  13. 9. 2023	           	 	   	                                        Ověřil: Ing. Svatopluk Stokláska