T  e  c  h  n  i  c  k  á        z  p  r  á  v  a

Název akce :

Rekonstrukce zab. zař. žst. Lovosice

Předmět měření :

TÚ 0651 km 27,000 – 35,747

TÚ 0801 km 492,992 – 495,726

TÚ 1131 km 36,931 – 40,400

TÚ 0751 km 0,606 – 4,000

Účel měření :

Zhotovení geodetických podkladů pro projektování stavby

Objednatel :

SŽDC, s.o. Stavební správa Praha, Praha 8 Prvního pluku 367/5 186 00

Dodavatel:

ČD, a.s. Středisko železniční geodézie Praha Nábř. L. Svobody 1222 praha 1 110 15

Použité předpisy:

Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci stavby č.j. 3033/2002-07-hg

TNŽ 01 3412

ČSN 01 3410

ČSN 01 3411

M12

„Metodika mapování SR 20/1 (M

Pokyn ředitele Odboru investičního SŽDC: „Redukovaný obsah geodetické dokumentace“

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

BpV

Použité podklady a dokumentace:

Klad mapových listů JŽM

Jednotné železniční mapy

Katastrální mapy

Technické projekty na úpravu směrových a spádových poměrů pro komplexní rekonstrukci železničního svršku

Použité bodové pole :

Viz Technická zpráva ŽBP

Polohové a výškové měření:

polární metoda

Časové období :

1.11.2007 – 3.12.2007

Použité přístroje:

Sokkia SET 4 					12341

Sokkia SET 4C 					18928

Geodimeter Trimble 600CU 3602 DR	500 554 A

Zpracování  výsledků měření:

dávkou

Použitý software :

Geus

MS V8

MS 95

Seznam příloh technické zprávy :

Popis podrobného měření

Popis kancelářského zpracování

Obsah předávané dokumentace

V Ústí nad Labem dne 3.12.2007

### Ověřil pod pořadovým číslem				Zpracoval:  Ing. Michal Nosek                9/2007  Dne 3.12.2007

Náležitostmi a přesností odpovídá

právním předpisům

# Podrobné měření

Podkladem pro podrobné mapování byla KM a JŽM zvětšená do měřítka 1:500. Číslování podrobných bodů je v rámci mapového listu JŽM, číslo se skládá z čísla traťového úseku (1.– 4. pozice), čísla JŽM (5. – 7. pozice) skupinového čísla (8. pozice) a vlastního čísla podrobného bodu (9. - 12. pozice). Zaměření podrobných bodů bylo provedeno polární metodou totálními stanicemi z bodů ŽBP.

Předmětem měření byl stávající stav osy koleje, a dalších prvků souvisejících s železničním svrškem. Dále jednoznačně identifikovatelné prvky polohopisu (zděné budovy, mosty, propustky, opěrné zdi apod.), hrany terénních tvarů, podrobné body terénu a lomové body hranice drážního pozemku (mezníky), pokud byly nalezeny. Podrobné body osy kolejí byly voleny přibližně v hlavních bodech trasy (ZP,  KP, ZO, KO) a dále v profilech přibližně po padesáti metrech v přímé a po dvaceti pěti metrech v obloucích.  Výšky osy kolejí se vztahují k nepřevýšenému kolejnicovému pásu.

Podrobné měření polohopisu drážní situace a situace bezprostředně přiléhající ke drážnímu tělesu bylo provedeno ve 2. tř. přesnosti mapování, s výjimkou terénních tvarů na nezpevněném povrchu a bodů terénu ve 3. tř. přesnosti mapování. Ostatní objekty mimo dráhu byly zaměřeny ve 3.tř. přesnosti.

Kancelářské zpracování

Výpočty souřadnic a výšek podrobných bodů vyly proveden programem Geus. 3D model byl vytvořen programem MS95 aplikací ZEM a MS V8 aplikací MGEO ve formátu *.dgn.“ 3D modely členěné po JŽM  byly podrobeny topologické kontrole aplikací ZEM a datové kontrole aplikací KVYDO.

Předávaná dokumentace obsahuje tyto podklady, v tištěné podobě ve 4 paré, v digitální podobě na CD

- 3D model v otevřené verzi				   v digitální podobě

- 3D model v zavřené verzi				   v digitální podobě

- Náčrty JŽM 1:500					   v digitální i listinné podobě

- Technická zpráva podrobného měření 		   v digitální i listinné podobě

- Seznamy souřadnic podrobných bodů 		   v digitální podobě