Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Technická specifikace požadavku

Název veřejné zakázky: Nákup elektrického vysokozdvižného vozíku pro OŘ PHA 2024

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka: Elektrický vysokozdvižný vozík – 1 ks

### Technická specifikace:

Elektrický vysokozdvižný vozík

Typ pohonu                                       				elektromotor

Typ pojezdu                                        			elektrický samojízdný

Typ zdvihu                                          			elektrický

Typ baterie                                         			trakční

Výdrž baterie na jedno nabití                		           minimálně 4 h nepřetržitého provozu

Obsluha                                              			chůze souběžně se  zařízením

Nosnost minimálně                              			1500 kg

Těžiště nákladu                                  	 		600 mm

Délka vidlí pevná v rozsahu                 			1150 - 1250 mm

Šířka vidlic                                         			580 mm

Minimální výška vidlic do                     			90 mm

Zdvih minimálně                                 			3200 mm

Rychlost zdvihu se zatížením a bez zatížení minimálně            90 mm/s

Cestovní rychlost se zatížením i bez zatížení minimálně           4,5 km/h

Typ brzdy                                           			elektromagnetická

Typ nabíjení                                       			230 V

Konstrukční výška stroje maximálně     			2 250 mm

Konstrukční šířka stroje maximálně        			850 mm

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení na ovládání a na provádění běžné údržby.