Název akce:

Opravy mechanizace u OŘ PHA 2025 - 2026  Údržba kolejových mechanismů SEE

Rozsah požadované prohlídky P2(MM) vozidla řady MVTV2.2 dané výrobcem vozidla a předpisem SŽ S8(V1)

| 1. Celé vozidlo – společné pokyny |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Provozní hmoty – kontrola množství. |  |
|  | Palivový okruh, pneumatický okruh, okruh hydrauliky, chladicí okruh, okruh vytápění a výfukové potrubí – kontrola těsnosti. |  |
|  | Uzemňovací propojky – kontrola stavu a upevnění. |  |
|  | Izolační stav a elektrická odolnost – kontrola. |  |
| 2. Pojezd |  |  |
|  | Ložiskové skříně nápravových ložisek – prohlídka, kontrola těsnosti. |  |
|  | Kryt nápravového převodu – kontrola uchycení, těsnost. |  |
|  | Nápravový převod – kontrola množství oleje / doplnění oleje (dle potřeby). |  |
|  | Koník – kontrola na výskyt trhlin a poškození. |  |
|  | Pružiny – kontrola na výskyt trhlin a lomů. |  |
|  | Disky kol dvojkolí – kontrola na výskyt trhlin. |  |
|  | Jízdní plocha kola – kontrola na výskyt plen, plochých míst. |  |
|  | Tlumiče kmitů – kontrola těsnosti, stavu, upevnění. |  |
|  | Pryžové vložky ok tlumičů – kontrola stavu, předepnutí. |  |
|  | Čepy uchycení tlumičů – kontrola zajištění. |  |
|  | Čepy uchycení tlumičů – mazání. |  |
|  | Rám podvozku – vizuální kontrola na výskyt trhlin a lomů. |  |
|  | Podélné narážky v rámu podvozku – kontrola opotřebení. |  |
|  | Prvky druhotného vypružení – kontrola opotřebení. |  |
|  | Snímače otáček – kontrola upevnění. |  |
|  | Propojovací kabel k připojení snímačů otáček – kontrola připojení. |  |
|  | Pojezd – čistění od hrubých nečistot. |  |
|  | Kluznice rozpory – mazání. |  |
|  | Zábrany před koly – kontrola stavu. |  |
|  | Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu. |  |
|  | Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – nastavení vůle (0 – 5 mm). |  |
|  | Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu a pojištění upevňovacích šroubů. |  |
|  | Ruční brzda – kontrola funkce, kontrola napnutí lana. |  |
|  | Ruční brzda – mazání. |  |
| 3. Mechanická část brzdy |  |  |
|  | Kontrola opotřebení špalíků zdrží (min. tloušťka 40 mm). |  |
|  | Šroubové spoje, páky, táhla– kontrola. |  |
|  | Brzdové válce – kontrola zdvihu / seřízení stavěčem odlehlosti zdrží (seřídit na 95–105 mm). |  |
| 4. Vozová skříň, kabina strojvedoucího |  |  |
|  | Vedení vozové skříně – vizuální kontrola (zda maticí závěsu prochází čep, zajišťující matici proti pootočení. |  |
|  | Vůle svislých narážek mezi vozovou skříní a rámem podvozku – kontrola. (0–5 mm). |  |
| c. | Ochranné pluhy – kontrola dotažení šroubů. |  |
|  | Ochranné pluhy – kontrola výškového nastavení. |  |
|  | Ochranné pluhy – kontrola stavu (výskyt trhlin). |  |
|  | Tažné ústrojí – kontrola. |  |
|  | Tažné ústrojí – mazání. |  |
|  | Nárazníky – kontrola. |  |
|  | Nárazníky – mazání. |  |
|  | Čelní okna – kontrola neporušenosti. |  |
|  | Mechanismus otevírání dveří na stanoviště strojvedoucího – kontrola funkce. |  |
|  | Úklid a vyčistění vnitřních prostor. |  |
|  | Stěrače – kontrola stavu a funkce. |  |
|  | Hasicí přístroje – kontrola kompletnosti a použitelnosti. |  |
|  | Pochozí lávky na střeše vozidla – kontrola. |  |
| 5. Palivová nádrž, nádrž na AdBlue ® |  |  |
|  | Palivová nádrž – kontrola těsnosti. |  |
|  | Sítka v hrdlech palivové nádrže – kontrola. |  |
|  | Těsnění víček nádrže – kontrola. |  |
|  | Upevnění palivové nádrže – kontrola. |  |
|  | Pryžové spojovací hadice – kontrola / výměna. |  |
|  | Nádrže AdBlue ® – kontrola těsnosti přírub. |  |
|  | Nádrže AdBlue ® – čistění povrchu. |  |
| 6. Pískovací zařízení |  |  |
|  | Zásobníky písku – vyčistění. |  |
|  | Zásobníky písku – doplnění písku. |  |
|  | Pískovací kolena – čistění. |  |
|  | Trysky a trubky pískování – čistění. |  |
|  | Upevnění jednotlivých částí pískování – kontrola. |  |
|  | Pískování – zkouška funkce. |  |
|  | Pískovací trubky – seřízení polohy vůči kolu (výška trubky nad temenem kolejnice 95+3/-0 mm). |  |
| 7. Spalovací motor s chlazením |  |  |
|  | Motorový olej – kontrola množství/doplnění. |  |
|  | Chladicí kapalina – kontrola množství/doplnění (dle potřeby). |  |
|  | Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola těsnosti. |  |
|  | Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola indikátoru zanešení. |  |
|  | Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – kontrola množství oleje. |  |
|  | Chladicí okruh – kontrola těsnosti/dotažení spon. |  |
|  | Chladicí okruh – kontrola stavu hadic. |  |
|  | Chladič – čistění. |  |
|  | Spalovací motor – očistění nečistot. |  |
| 8. Řemenové převody |  |  |
|  | Řemeny – kontrola napnutí. |  |
| 9. Kompresor 3 DSK 75 |  |  |
|  | Olej – výměna. |  |
|  | Kontrola chodu. |  |
|  | Řemeny kompresoru – kontrola stavu a napnutí. |  |
|  | Kontrola dotažení spojů. |  |
|  | Kloubový hřídel pohonu kompresoru – kontrola dotažení šroubových spojů. |  |
|  | Kloubový hřídel pohonu kompresoru – zkouška vůle. |  |
|  | Klouby kloubového hřídele pohonu kompresoru – mazání. |  |
| 10. Pneumatické okruhy |  |  |
|  | Houkačky a píšťaly – kontrola, zkouška funkce. |  |
|  | Pojišťovací ventil HEROSE – kontrola, zkouška funkce bez demontáže. |  |
|  | Vzduchojemy – ruční odkalení. |  |
|  | Odkalovací ventily – kontrola vyhřívání. |  |
|  | Vzduchový filtr před jednotkou SCR – odkalení. |  |
|  | Filtr-regulátor před jednotkou sběrače – odkalení. |  |
|  | Filtr-regulátor před jednotkou sběrače – nastavení na předepsaný tlak. |  |
|  | Kohouty v pneumatickém okruhu – přestavení z jedné krajní polohy do druhé a zpět (aby nezatuhly). |  |
| 11. Samočinná a přímočinná brzda |  |  |
|  | Zkouška brzdy hnacího vozidla – dle návodu na obsluhu vozidla. |  |
|  | Sítka v pneumatickém okruhu – kontrola, čištění. |  |
|  | Těsnost samočinné brzdy – zkouška. |  |
| 12. Trakční motory |  |  |
|  | Žaluzie ventilátoru chlazení trakčního motoru – kontrola průchodnosti. |  |
|  | Připojovací kabely – kontrola stavu. |  |
|  | Vnější povrch trakčního motoru – očistění od hrubých nečistot. |  |
|  | Upevňovací prvky motorventilátoru – kontrola dotažení. |  |
|  | Pryžové díly sestavy motorventilátoru – kontrola stavu. |  |
| 13. Trakční alternátor |  |  |
|  | Uložení a elektrické přívody – čištění, kontrola. |  |
|  | Kroužky – kontrola opotřebení. |  |
| 14. Akumulátorová baterie |  |  |
|  | Kontrola a nabití. |  |
|  | Elektrické spoje – očistění a konzervace. |  |
|  | Doplnění elektrolytu. |  |
| 15. Elektrické rozváděče, elektronika |  |  |
|  | Koncové spínače elektrických rozváděčů – kontrola. |  |
|  | Uzavírací mechanismy elektrických rozváděčů – kontrola funkce. |  |
|  | Plombovaná místa – kontrola zaplombování. |  |
|  | Izolace kabelů – kontrola. |  |
|  | Nabíjecí měnič – čistění, kontrola dotažení spojů. |  |
|  | Trakční usměrňovač – kontrola. |  |
|  | Trakční usměrňovač – čistění. |  |
|  | Trakční usměrňovač – dotažení spojů. |  |
|  | Elektrické rozváděče – kontrola celkového stavu. |  |
|  | Elektronický rychloměr – kontrola funkce, kontrola dat. |  |
|  | Vnitřní osvětlení – kontrola svitu. |  |
|  | LED návěstní světla a reflektory – kontrola svitu. |  |
|  | Majáky dálkového ovládání – kontrola, zkouška funkce. |  |
|  | Baterie dálkového ovládání – kontrola nabití, výměna (dle potřeby). |  |
|  | Vizuální kontrola stavu připojení kabelů. |  |
|  | Zabezpečovací zařízení KBS-E – kontrola / nastavení dle zkušebního předpisu (dle potřeby). |  |
| 16. Vytápěcí agregáty Airtronic D4 plus a Hydronic 30 |  |  |
|  | Zkouška funkce. |  |
|  | Otvory sání vzduchu a výfuku teplého vzduchu – čistění. |  |
|  | Výfukové potrubí – kontrola těsnosti a průchodnosti. |  |
|  | Přívod nafty – kontrola těsnosti. |  |
|  | Teplovodní potrubí agregátu Hydronic 30 – kontrola těsnosti. |  |
| 17. Klimatizační zařízení |  |  |
|  | Chladivo – kontrola množství při chodu (po 10–15 minutách chodu). |  |
|  | Vstupní filtr – kontrola čistoty. |  |
|  | Lamelové plochy výparníku – kontrola čistoty. |  |
|  | Teplovodní okruh klimatizačního zařízení – kontrola dotažení spojů. |  |
|  | Filtr před výparníkem – čistění. |  |
|  | Lamely kondenzátoru – čistění. |  |
|  | Chladivo – kontrola úniku na hadicích. |  |
|  | Šroubové spoje uchycení kompresoru – kontrola dotažení. |  |
|  | Hadice a kabely – kontrola uložení. |  |
|  | Ovládací panel – kontrola funkce. |  |
| 18. Přepínač směru BC 48 |  |  |
|  | Vizuální kontrola. |  |
|  | Mazání. |  |
|  | Hlavní doteky, pomocné doteky – kontrola stavu a funkčnosti. |  |
|  | Izolační části – čistění, kontrola stavu. |  |
|  | Šroubové spoje – dotažení. |  |
| 19. Stykače SA, SC |  |  |
|  | Celý stykač – čistění. |  |
|  | Izolační díly – čistění. |  |
|  | Izolační díly – zkouška odporu. |  |
|  | Pomocné kontakty – čistění. |  |
|  | Zhášecí komora – prohlídka / výměna (dle potřeby). |  |
|  | Mechanická činnost stykače – kontrola. |  |
|  | Pneumatický válec – kontrola těsnosti. |  |
|  | Kontaktní síla, kterou vyvozuje pružina na páce pohyblivého hlavního doteku – kontrola. |  |
| 20. Shuntovací síť |  |  |
|  | Izolátory – kontrola stavu. |  |
|  | Elektrické spoje – vyčistění a dotažení. |  |
| 21. Pohyblivá pracovní plošina |  |  |
|  | Hydraulický obvod – kontrola těsnosti, dotažení spojů. |  |
|  | Šrouby a matice nosné konstrukce – kontrola dotažení. |  |
|  | Hydromotory – kontrola upevnění. |  |
|  | Prostor pod nosným rámem – kontrola čistoty / čistění (dle potřeby). |  |
|  | Nádrže s olejem – kontrola množství oleje. |  |
|  | Náklonoměr – kontrola uchycení, kontrola činnosti. |  |
|  | Dráhy vodicích kladek nosného rámu – kontrola čistoty, mazání. |  |
|  | Pracovní plošina, meziplošina – napěťová zkouška (zkušební parametry: 20 kV DC, 5 min., 0,008 mA). |  |
|  | Zkouška funkce, zkouška blokování. |  |
|  | Ložiska hydromotorů – kontrola promazání / mazání (dle potřeby). |  |
|  | Otočové ložisko – kontrola promazání / mazání (dle potřeby). |  |
|  | Olej, olejový filtr – výměna. |  |
|  | Olejový okruh – odvzdušnění. |  |
|  | Tenzometrické čepy – kontrola uchycení a činnosti. |  |
|  | Plovoucí brzda – seřízení vůle (1 mm). |  |
|  | Plovoucí brzda – kontrola těsnosti / výměna těsnění (při netěsnostech). |  |
|  | Brzdové obložení plovoucí brzdy – kontrola tloušťky (1 – 1,5 mm). |  |
| 22. Měřicí systém MVMES |  |  |
|  | Test systému (provádí provozovatel). |  |
|  | Bezpečnostní a havarijní funkce, které vypínají zařízení – kontrola (provádí provozovatel). |  |
|  | Obrazovka vizualizačního a měřicího PC – očistění. |  |
|  | Revize a přezkoušení mechanické části. |  |
| 23. Kontrolní sběrač |  |  |
|  | Vizuální kontrola stavu a kompletnosti. |  |
|  | Izolátory – čistění. |  |
|  | Izolátory – vizuální kontrola stavu. |  |
|  | Statická síla – kontrola / nastavení (80 N v užitné oblasti 300 – 2 400 mm). |  |
|  | Tvrdý bod (drhnutí) – kontrola (při ruční manipulaci se sběračem). |  |
|  | Doba zdvihu a stažení sběrače – kontrola (T1 = max. 10 s – zvednutí z 0 na 2 400 mm; T2 = max. 10 s – stažení z 2 400 na 0 mm; T3 = max. 3 s stažení z 2 400 mm na 2 363 mm). |  |
|  | Sběrač – všeobecná prohlídka (poškození nárazem, ohnuté díly apod.). |  |
|  | Úplnost – kontrola. |  |
|  | Hadice a trubky – kontrola stavu / výměna. |  |
|  | Rozvody vzduchu – kontrola těsnosti. |  |
|  | Filtr pneumatické řídicí jednotky – čistění. |  |
|  | Elektrické spoje – kontrola dotažení. |  |
|  | Elektrické kontakty – mazání. |  |
|  | Hlava sběrače – kontrola (sestava vypružení, sběrací lišta, koncové nosné pásy, rohy). |  |
|  | Propojky – kontrola neporušenosti. |  |
|  | Tlumič – kontrola (netěsnost, poškození, stopy nárazů). |  |
|  | Doraz – kontrola / výměna (dle potřeby). |  |
|  | Kloubová spojení – kontrola. |  |
|  | Pružné nosníky (Adhérite) na tažné straně – kontrola stavu. |  |
|  | Lanko a měch vyvažovacího systému – kontrola. |  |
|  | Napěťová zkouška (106 kV DC, 5 min., 0,7 mA). |  |