| Váš dopis zn. | 61722/2018-SŽDC-GŘ-O26 |
| --- | --- |
| Ze dne | 21. 12. 2018 |
| Naše zn. | 2838/2019-SŽDC-GŘ-O13 |
| Vyřizuje | Ing. Josef Bednář |
| Telefon | 972 244 564 |
| Mobil | 727 827 266 |
| E-mail | BednarJo@szdc.cz |
| Datum | 17. 1. 2019 |

Aktualizace studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN“ – dílčí plnění k připomínkám

■	■

┌	┐

┘

■	■

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Odbor strategie

Ing. Radim Klusáček

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

V rámci posouzení aktualizace studie proveditelnosti, kterou zhotovila firma SUDOP PRAHA a.s., máme k předložené dokumentaci za SŽDC GŘ O13 následující připomínky.

Obecné připomínky k projektu

Předložená dokumentace vychází z předchozí schválené studie proveditelnosti Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, probíhající přípravy 1., 2. a 4. stavby na rameni Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN ve stupni dokumentací pro územní řízení a studie Zrychlení spojení Mnichov – Praha. Za SŽDC GŘ O13 preferujeme varianty s novou tratí v co největším rozsahu. Důvodem je krom splnění všech cílů projektu (dle kap. 3.2.2 části A.1) zejména odstranění všech problémů stávající trati, která odpovídá době svého vzniku tj. malých poloměrů a z toho plynoucích nízké rychlosti a odstranění všech úrovňových křížení. Prostá optimalizace stávající tratě tento stav na další dlouhou dobu zakonzervuje bez možnosti výrazného vylepšení.

Připomínky k jednotlivým částem dokumentace

Železniční svršek a spodek (zpracoval Ing. Bednář, tel. 972 244 564, BednarJo@szdc.cz)

Souhrnná část a vyhodnocení

- V kapitole naplnění cílů projektu požadujeme více popsat a zdůvodnit, proč nová trať ve var. 5 oproti optimalizované stávající trati ve var. 4e nenaplňuje cíle na minimalizaci nákladů na zajištění provozuschopnosti. Nová trať bude kratší, odstraní se malé oblouky náročné na údržbu, odstraní se přejezdy nákladné na provoz a reinvestice apod.

Návrhová část, technické řešení

- V textu části 4.5 u optimalizačních variant je potřeba u stávajících mostních objektů prověřit přestavbu na průběžné kolejové lože.

- V textu části 4.7 chybí popis návrhu řešení všech železničních přejezdů (v textu je popsáno jen několik vybraných). Již ve stupni SP je potřeba u optimalizačních variant prověřit technické řešení jejich zrušení a nákladově je zahrnout do stavby. Doplňte část dokumentace, kde bude popsáno řešení všech přejezdů vč. zdůvodnění s maximální preferencí jejich rušení.

Rušení přejezdů v rámci staveb investičního charakteru navazuje na Strategii Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, vydanou pod čj. 52557/2018-SŽDC-GŘ-O26 ze dne 8.11.2018 část první, článek 3, odstavec (9): „Snížit počet mimořádných událostí na železniční síti“ bod a): „z pohledu železniční infrastruktury se jedná především o řešení úrovňových křížení pozemních komunikací, a to buď zvýšením jejich zabezpečení, snížením počtu, zrušením či náhradou mimoúrovňovými kříženími“. Ve smyslu přílohy A výše uvedené strategie je tento strategický cíl označen SC9 s gescí úseků NM a NPS.

Výkresová část

- Ve výkresech rekonstrukcí stávajících stanic jsou zakresleny pouze nové koleje, je potřeba ale uvažovat i s napojením do stávajícího stavu a zohlednit směrové a výškové úpravy stávajících kolejí. Ve zhlavích je potřeba prověřit návaznosti nových výhybek na betonových pražcích a stávajících na dřevěných pražcích, což v některých případech může vést i na větší rozsah prací. V souběhu nové koleje se stávající je potřeba vždy uvažovat s lokálními úpravami pro zajištění požadovaných osových vzdáleností apod. Tyto všechny úpravy je potřeba zohlednit při stanovení investičních nákladů, aby co nejvíce odpovídali reálnému stavu, který bude v dalším stupni upřesňován.

- Pokud se ve stanicích navrhují odvratné koleje, bude do nich použita odvratná výhybka tvaru 1:9-300. Popis transformací výhybek bude v souladu s S3, díl IX.

- Žst. Holýšov, varianta 3b – dáváme ke zvážení, zda je účelné navrhovat v koleji č. 2 pro rychlost 200 km/h až k výh. č. 1, když v koleji č. 1 je rychlost 120 km/h a to zejména z důvodu navazujících směrových poměrů. Rychlost 200 km/h ve stanici by ovlivnila šířku nástupiště, vzdálenost předjízdné koleje, zvýšené nároky na pražcové podloží apod.

- Žst. Holýšov, varianta 5 – v koleji č. 4 je chybně popsána rychlost, dle výhybkových konstrukcí tam bude 60 km/h. V hlavní koleji požadujeme z důvodu rychlosti min. výhybku tvaru 1:12-500. S použitím výh. 1:7,5-190 v hlavní koleji pro rychlost 200 km/h nesouhlasíme. Zapojení manipulační koleje přímo do hlavní koleje pro rychlost 200 km/h doporučujeme projednat s profesí zabezpečovacího zařízení. V prostoru nástupiště není popsáno převýšení. Upozorňujeme, že u nového nástupiště by dle ČSN 73 4959 a ČSN 73 6360-1 mělo být převýšení 60 mm. Překročení této mezní hodnoty podléhá souhlasu vlastníka infrastruktury. V daném případě lze řešit použitím složeného oblouku.

- Žst. Staňkov, varianta 4e – dle vyhl. 177/1995 Sb. by poloměr překládaného oblouku před zhlavím stanice měl být o poloměru min. 500 m. Na plzeňském zhlaví prověřte vytvoření mezipřímé pro výhybky zhlaví v základním tvaru. Poloměr oblouku bez přechodnic v hl. koleji upravte tak, aby byla dodržena standartní hodnota náhlé změny nedostatku převýšení pro všechny rychlostní profily. Kolej č. 2 nemůže být na 60 km/h, pokud je v ní oblouk R300 m bez přechodnic a bez převýšení.

- Žst. Staňkov, varianta 5 – vzhledem k dostatečně dlouhému přímému úseku pro umístění novostavby stanice dáváme ke zvážení, zda výhybky do předjízdných kolejí nenavrhnout pro vyšší rychlost.

- Žst. Blížejov, varianta 4e – délka stanice je vymezena přejezdy, proto je potřeba pro situování odjezdových návěstidel prověřit rozhledy pro případ poruchy PZZ. S řešením v oblasti přejezdu P625 na domažlickém zhlaví nesouhlasíme. Přejezd se nově navrhuje dvoukolejný, v převýšení s atypickou přejezdovou konstrukci mezi kolejemi. Optimální by bylo přejezd nerozšiřovat. Pokud je to nezbytně nutné, tak navrhnout takovou osovou vzdálenost kolejí v přejezdu, aby bylo možné použít standartní přejezdové konstrukce.

- Odb. Blížejov – pokud se před odbočkou navrhuje inflex, musí mít vzestupnice stejný sklon.

- Žst. Domažlice, všechny varianty – všechny upravované dopravní koleje doporučujeme uvažovat nákladově z nového materiálu. Na konci kusých kolejí č. 4 a 6 uvažujte cca 15 – 20 m prostor na pohyblivá zarážedla. V obloucích bez přechodnic v hlavních kolejích dodržujte standartní hodnoty náhlé změny nedostatku převýšení. Spojky mezi stanicí a zastávkou Domažlice město situujte v přímé.

- Výh. Pasečnice – k nové výhybně je potřeba zajistit přístup obslužnou komunikací. Z výkresu není zřejmé, proč se za odb. Pasečnice opouští původní stopa koleje a drážní těleso. Požadujeme zdůvodnit resp. řešit přiložením druhé koleje ke stávající a upravit geometrii v prostoru odbočky. Geometrii hlavní koleje převezměte ze 4. stavby.

Mosty, tunely (zpracoval Ing. Šlais, tel. 720 053 213, Slais@szdc.cz)

Návrhová část, technické řešení

Text v části 4.5 požadujeme odstranit a nahradit dle následujících připomínek.

- Mostní objekty (novostavba):

- Návrhové zatížení dle ČSN EN 1991-2 (model zatížení LM-71 s klasifikačním součinitelem α =1,21 a SW/2)

- Prostorová průchodnost dle ČSN 73 6201.

- Mostní objekty (stávající – v novém stavu největší traťová rychlost do 160 km/h) - v rámci modernizace musí být provedena taková opatření, aby byly současně splněny následující požadavky:

- Přechodnost traťové třídy pro D4/120 a současně D2/160. Zatížitelnost a přechodnost objektu stanovena dle MP pro určování zatížitelnosti mostních objektů (09-2015).

- Prostorová průchodnost dle směrnice GŘ č. 16/2005 (část 2.1).

- Hodnocení celkového stavu (dle předpisu S5) stupeň „1“.

- Mostní objekty (stávající – v novém stavu největší traťová rychlost do 200 km/h) - v rámci modernizace musí být provedena taková opatření, aby byly současně splněny následující požadavky:

- Přechodnost traťové třídy pro D4/120 a současně D2/200. Zatížitelnost a přechodnost objektu stanovena dle MP pro určování zatížitelnosti mostních objektů (09-2015).

- Prostorová průchodnost min pro VMP 3,0 (staniční obvod i širá trať). V širé trati lze ve výjimečných případech jít na VMP 2,5 se souhlasem SŽDC GŘ O13.

- Hodnocení celkového stavu (dle předpisu S5) stupeň „1“.

- Silniční nadjezdy (novostavby) – líc podpěr od osy přilehlé koleje musí být ve vzdálenosti pro zajištění VMP dle normy ČSN 73 6201. S ohledem na požadavek návrhu konstrukce podpěr na náraz železničních vozidel, preferujeme návrh min. vzdálenosti líce podpěry více jak 5,0 m. Při této vzdálenosti již dle ČSN 73 6201 není potřeba náraz do podpěry při návrhu uvažovat.

- Silniční nadjezdy (stávající) – vzdálenost líce stávajících podpěr od osy koleje musí být v novém stavu min. 3,0 m pro zajištěn volného schůdného a manipulačního prostoru. Pokud tato vzdálenost nelze dodržet je možné postupovat individuálně dle místních podmínek se souhlasem SŽDC GŘ O13.

K části 4.6 máme následující připomínky.

- Pro návrh nových železničních tunelů v úseku novostavby trati s traťovou rychlostí 200 km/h preferujeme na místo návrhu jednoho dvoukolejného tunelu návrh dvou samostatných jednokolejných tubusů z následujících důvodů:

- Zvýšení bezpečnosti železničního provozu při vedení každé koleje v samostatné tunelové troubě na trati TEN-T.

- V případě zastavení provozu v jedné tunelové troubě (revize, opravné práce) probíhá provoz ve druhé tunelové troubě bez omezení.

- V případě havárie v jedné troubě slouží druhá trouba k bezpečné evakuaci osob přes tunelové propojky mezi tubusy.

- Tunelové propojky mezi tubusy nahrazují nezbytné únikové šachty nezbytné u dvoukolejných tunelů a současně odpadá potřeba návrhu přístupových komunikací k těmto evakuačním místům (výstupy z evakuačních šachet) a jejich celoroční údržba.

- S návrhem realizace tunelů pomocí technologie nové rakouské tunelovací metody (NRTM) souhlasíme.

Závěr

S předloženou dokumentací souhlasíme za podmínky řádného vypořádání připomínek.

Vypořádání připomínek požadujeme zaslat v předstihu před závěrečným projednáním na emailové adresy jednotlivých zpracovatelů.

Ing. Radovan Kovařík

ředitel odboru traťového hospodářství