Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

PROJEKT STAVBY

OSOBNÍ NÁDRAŽÍ

„Zhotovení projektové dokumentace - Oprava historické fasády a střechy Fantovy budovy – Praha hlavní nádraží“

- Specifikace předmětu Díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem Díla je Projekt opravy stavby „Zhotovení projektové dokumentace - Oprava historické fasády a střechy Fantovy budovy – Praha hlavní nádraží“ jejímž cílem je oprava historické fasády, výplní vnějších otvorů a zastřešení (včetně nosné části) a světlíků (včetně nosné části) Fantovy budovy (Praha hlavní nádraží), výměna stávajícího hromosvodu, včetně veškerého řešení jímací soustavy a uzemnění, úprava a oprava veřejných ploch v majetku objednatele se splněním požadavků platné legislativy a zachováním původního vzhledu dle projednání s orgány státní památkové péče.

    - Rozsah výše uvedeného Díla je realizace projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provedení stavby pro výše uvedenou stavbu v 6 paré v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb.

- Ze zpracované dokumentace pro provedení stavby vyhotoví Zhotovitel Dokumentaci pro projednání s orgány státní památkové péče a pro realizaci stavby (opravy).

- Případně v rámci prací bude zpracována dokumentace pro stavební povolení (5 paré) pro účely stavebního řízení (bude-li to nutné), jehož výsledkem bude platné stavební povolení pro danou stavbu, jehož podmínky a připomínky budou do projektové dokumentace pro provedení stavby zapracovány před předáním Díla Zadavateli této veřejné zakázky.

- Zhotovitel realizuje veškeré stavebně technické průzkumy k zahájení prací, veškeré vstupní restaurátorské průzkumy a záměry pro stanovení postupů opravy, specifikaci materiálového řešení a celkového rozsahu prací a veškeré inženýrské činnosti související s úspěšným získáním kladného souhlasu orgánů státní památkové péče a případného stavebního povolení pro danou stavbu.

  - Profesní výkony pro zpracování předmětu Díla

    - Zaměření stávajícího stavu historické budovy (fasáda, výplně otvorů, sochy apod.), tj. provedení kompletní pasportizace budovy dotčené předmětem Díla dle tohoto dokumentu.

    - Realizace kompletní textové i výkresové části Díla v souladu s platnou legislativou pro zpracování projektu pro provedení Díla.

    - Provedení stavebně technického průzkumu objektu a zpracování vstupního restaurátorského průzkumu a záměru pro opravu poptávaného rozsahu

    - Zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby

    - Všeobecné náležitosti dokumentace pro provedení stavby

    - Provedení veškeré inženýrské činnosti související s úspěšným získáním kladného stanoviska orgánů státní památkové péče a případně stavebního povolení pro danou stavbu

    - Zapracování podmínek stavebního povolení či vyjádření orgánů státní památkové péče do dokumentace pro provedení stavby

    - Zpracování speciálních částí dokumentace pro provedení stavby

    - Zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace

    - Vypracování podkladů pro dopravně-inženýrské rozhodnutí

    - Spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití

    - Součinnost při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání

  - Profesní výkony při realizaci autorského dozoru stavby

    - Ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace Stavby;

    - Navrhovat Objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od Projektu;

    - Na požádání zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k Projektu v průběhu Zadávacího řízení na Zhotovitele stavby i po dobu realizace Stavby;

    - Zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) Projektu;

    - Schvalovat volbu vybraných materiálů, výrobků a zařízení, které mají být do Stavby zabudovány.;

    - Zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání Projektu se Zhotovitelem Stavby soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace s Dílem;

    - Poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) dokumentace;

    - Zajišťovat dodržení Díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost Stavby;

    - Posuzovat návrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a dávat k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, případně orgány státní správy;

  - Umístění stavby

    - Stavba se nachází na adrese Wilsonova 8, 110 00 Praha 2, parcelní číslo st. 4354/1
k.ú. Vinohrady (727164), budova č.p. 300

  - Časový rámec prací

    - Objednatel předpokládá zpracování Díla v průběhu roku 2017.

    - Realizace samotných stavebních prací a výkon autorského dozoru Zhotovitele by měl být realizován v průběhu let 2018-2022.

- přehled výchozích podkladů

  - Přípravná dokumentace

    - Přípravná dokumentace nebyla zpracována, Záměr je prací opravnou.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Součástí plnění předmětu Díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění Díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Rekonstrukce zastřešení žst. Praha hlavní nádraží (investor – SŽDC s.o., projekt-zpracovatel Sudop Praha a.s., aktuálně ve fázi dokončování prací)

- Rekonstrukce žst Praha hlavní nádraží- část Nové odbavovací haly (investor – Grandi Stazioni Česká republika s.r.o., projekt skutečného provedení, aktuálně ve fázi ukončení realizačních prací)

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Projekt stavby bude od počátku zpracováván v souladu s platnou legislativou a takto připraven bude následně projednán s orgány státní památkové péče.

    - Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a správců technické infrastruktury a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

    - V případě, že vnitřní instalace budovy jsou vyvedeny na plášť budovy, tak bude proveden průzkum celé nosné části daného vyústění (komíny), či navrženo dočasné opatření pro umístění zařízení na plášti budovy předtím, než bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor budovy.

    - Zhotovitel připraví veškeré podklady tak, aby byla umožněna etapizace prací pro zohlednění možností pohybu cestujících v souvislosti s funkcemi výpravní budovy a návazných služeb v okolí výpravní budovy a se zohledněním technicko realizačních kapacit pro provedení samotných stavebních prací.

    - Zhotovitel v průběhu vlastní činnosti si bude počínat tak, aby vnitřní provoz a funkce jednotlivých prostor nebyly trvale omezeny.

    - Zhotovitel připraví veškeré podklady tak, aby nebylo nutné omezit stavebními pracemi provoz místností v interiérech Fantovy budovy.

    - Pro fázi průzkumů stavby se Zhotovitel bude řídit následujícími pravidly:

    - Činnost zhotovitele nesmí v žádném případě omezit stávající přístup veřejnosti na nástupiště.

    - Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či veřejnost 2 m vysokým neprůhledným oplocením.

    - Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.

    - Zařízení staveniště (např. sklady, šatna, sociální zařízení) zhotovitele bude oploceno a udržováno v čistém, uklizeném stavu a nesmí ohrožovat cestující veřejnost.

    - Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovali cestující, veřejnost, nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz.

    - Veškeré náklady na energie, vodu a zařízení staveniště včetně jeho střežení, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání staveniště objednatelem, až po uvedení Díla do trvalého provozu, zhotovitel. Pokud bude zhotovitel využívat pro část ZS prostory objednatele, bude mezi smluvními stranami uzavřena písemně nájemní smlouva a zhotovitel bude na základě takové nájemní smlouvy hradit objednateli dohodnuté nájemné.

    - Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá nutná povolení související s organizací výstavby ve vztahu k cizím právním subjektům (např. zábory pozemků, dopravní značení apod.)

    - Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností Zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

  - Průzkumné práce

    - Objednatel žádá provedení stavebně technického průzkumu pro předmět/rozsah Díla dle tohoto dokumentu.

    - Objednatel žádá zpracování vstupního restaurátorského průzkumu a záměru pro předmět/rozsah Díla dle tohoto dokumentu a to položkově s prověřením a popisem stávajícího stavu a s návrhem oprav pro případný budoucí restaurátorský záměr zpracovávaný dodavatelem stavby.

  - Nosné konstrukce / Statická část

    - Veškeré stavebně technické průzkumy prověří stav nosných konstrukcí ve smyslu zhodnocení podkladové/nosné části pro další práce a opatření na vnějším „obalu“ budovy. (Bude zhodnocen současný stav vnějších omítek a případně povrchů nosného zdiva a bude posouzen stav nosné části zastřešení (krovů).

  - Požárně bezpečnostní řešení

    - Veškerá opatření na výplních vnějších otvorů budou navržena v souladu s platným požárně bezpečnostním řešení budovy.

    - Veškerá etapizace stavebních prací bude navržena v souladu s platným požárně bezpečnostním řešením stávající budovy

  - Technická zařízení budov

    - Do zařízení TZB nebude zasahováno.

    - Pouze v případě, že části vnitřních instalací jsou vyvedeny na vnější plášť budovy, budou v rámci zpracování Díla navrženy úpravy dané části ve vazbě na průzkumy, viz výše, či navrženy dočasná opatření pro umístění technologie do doby provedení rekonstrukce vnitřních prostor budovy.

  - Elektroinstalace, Hromosvod a uzemnění, Provozní soubory

    - Objednatel požaduje zpracování celkového návrhu hromosvodné a uzemňovací soustavy v souladu s aktuální legislativou a normami vzhledem k charakteru účelu budovy.

    - Pouze v případě, že části vnitřních instalací jsou vyvedeny na vnější plášť budovy, budou v rámci zpracování Díla navrženy úpravy dané části ve vazbě na průzkumy, viz výše, či navrženy dočasná opatření pro umístění technologie do doby provedení rekonstrukce vnitřních prostor budovy.

  - Orientační systém

    - Zhotovitel navrhne ve vazbě na etapizaci stavebních prací úpravu orientačního systému budovy pro každou etapu zvlášť.

  - Venkovní úpravy (Zpevněné plochy, sadové úpravy)

    - Předmětem Díla bude i provedení dokumentace k opravným pracím na zpevněných plochách veřejně přístupných komunikací, neveřejných komunikacích a anglických dvorků.

    - Zpracování opravných prací pro okolní plochy budovy musí zohlednit i stávající inženýrské sítě a nově navrženou uzemňovací soustavu.

  - Zásady organizace výstavby

    - Zhotovitel navrhne etapizaci prací dle pravidel uvedených v kapitole 4.1.5 až 4.1.6 a do návrhu ZOV uplatní mimo jiné i pravidla uvedené v kapitole 4.1.7.

  - Vymezení řešených konstrukcí

    - Celá skladba střechy, vč. úžlabí a klempířských konstrukcí a případně nosné konstrukce

    - Fasáda vždy 1m pod úroveň zpevněných ploch

    - Výplně otvorů, vč. zapravení vnitřního ostění, vyřešení umístění otvorových výplní

    - Komíny a komínky pro odvětrávání, světlíky, vč. vyřešení přechodů kolem světlíků

  - Geodetické práce

    - V rámci realizace Díla není Objednatelem požadováno zpracování Geodetické dokumentace.

- Související dokumenty a předpisy

  - Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

  - Objednatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba:

p. Jarmila Strnadová,
tel.: 972 742 241, 972 741 769,
mobil: 725 039 782,

e-mail: 	typdok@tudc.cz,

www:	http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.