Rozsah náhradní revize NREV MVTV2 dle předpisu SŽ V1

1	Pojezd

1.1	Umytí spodku vozidla, vývaz

1.2	Dvojkolí

- měření parametrů dvojkolí a jízdních ploch, vystavení  protokolu                                                                         - vizuální kontrola náprav a kol (ostré hrany, trhliny, vrypy, poškození jízdní plochy)                                                                                       - defektoskopická kontrola náprav a monobloků, vystavení protokolu                                                                                                                      - kontrola nápravových ložisek, ložiskových domků, doplnění maziva

1.3	Vypružení a tlumení                                                                                          - kontrola vinutých pružin - vizuální kontrola, zvážení                                                                   - kontrola  hydraulických tlumičů - těsnost                                                                                                       - kontrola stavu pryžových vložek v okách tlumičů - kontrola zda maticí závěsu prochází čep, matici dotáhnout proti otočení, kontrola šroubů podélného táhla                                                           - výměna pryžových terčů a silonových pouzder

1.4	Pískovací zařízení                                                                                               - vyčištění a doplnění písku - kontrola funkce včetně kontroly a seřízení dávkování množství písku dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.

1.5	Čidlo rychloměru                                                                                               - kontrola upevnění včetně přívodu

2	Rám vozidla a podvozků

2.1	Vizuální kontrola stavu rámu včetně vizuální kontroly svárů                                                                                                                                                                                 - přeměření křížových měr závěsek skříně na podvozcích a vystavení protokolu

2.2	Rám podvozků

- vizuální kontrola zda maticí závěsu prochází čep zajišťující matici proti pootočení                                                                                        - kontrola dotažení a pojištění šroubů na upevnění podélného táhla                                  - kontrola součtu vůlí mezi příčnými narážkami na vozové skříni a rámu podvozku                                                                                          - kontrola vůlí svislých narážek mezi vozovou skříní a rámem podvozku                                                                                            - kontrola zábran zda nejsou ohnuty a deformovány                                                                                     - kontrola stavu pryžového dorazu a jeho přesahu přes pevnou narážku, poškozenou narážku vyměnit                                                                                                         - defektoskopie vodících trnů a závěsek +matic

2.3	Torzní vzpěra                                                                                                    - kontrola stavu                                                                                                         - kontrola stavu a pojištění upevňovacích matic svislého táhla a upevňovacích šroubů upevnění torzní vzpěry k nápravové převodovce                                                           - kontrola stavu pryžové pružiny, poškozené pryžové pružiny vyměnit

2.4	Palivová nádrž                                                                                                           - kontrola těsnosti                                                                                                       - kontrola upevnění nádrže a zajištění upevňovacích prvků

2.5	Smetadlo                                                                                                                     - vizuální kontrola včetně kontroly upevnění k rámu                                                                             - kontrola výšky nad temenem kolejnice, seřízení

3	Táhlové a narážecí ústrojí

3.1	Nárazníky                                                                                                         - vizuální kontrola pouzdra nárazníků                                                                           - kontrola pružících elementů, zvážení a vystavení protokolu                                                                                     - kontrola šroubového upevnění                                                                                    - kontrola výšky nárazníků                                                                                           - promazání nárazníků a styčných ploch

3.2	Táhlové ústrojí                                                                                                  - kontrola upevnění a stavu                                                                                          - defektoskopická kontrola háku                                                                                     - kontrola stavu a upevnění šroubovky, promazání

4	Skříň vozidla

4.1	Kompletní umytí skříně vozidla

4.2	Dveře, okna                                                                                                     - kontrola a promazání dveří a zámků vnějších i vnitřních                                                     - kontrola těsnění dveří                                                                                               - kontrola celistvosti a těsnění oken, vyčištění oken                                                                               - kontrola stínících prvků                                                                                              - kontrola funkce stěračů, výměna stíracích gumiček

4.3	Madla a schůdky                                                                                               - kontrola funkčnosti a upevnění

4.4	Vodivé propojení                                                                                               - kontrola propojení mezi skříní a rámem vozidla

4.5	Nezávislé topení                                                                                                - kontrola funkce                                                                                                        - vyčištění topných těles

- vyčištění filtrů

4.6	Stanoviště                                                                                                        - vyčištění                                                                                                                 - kontrola sedaček, promazání                                                                                      - kontrola označení ovladačů a přístrojů na přístrojové desce, oprava

4.7	Nátěry a nápisy                                                                                                - kontrola nátěrů, oprava                                                                                            - kontrola popisů, oprava dle grafického manuálu

4.8	Rychloměr mechanický                                                                                     - kontrola funkce a přesnosti záznamu

5	Brzdová výstroj

5.1	Mechanická část brzd                                                                                        - kontrola pákového (renovace) systému, promazání                                                                      - kontrola otvorů pro čepy                                                                                                          - kontrola stavěče zdrží regulační tyče u obou podvozků                                                                - seřízení

5.2	Pneumatická část brzd                                                                                       - kontrola těsnosti                                                                                                      - funkční zkouška brzdičů, brzdového rozvaděče, včetně zkoušky dvojité zpětné záklopky,  vydání zápisu

- kontrola a seřízení regulačního ventilu                                                                             - pojišťovací ventily - demontáž, seřízení s vystavením protokolu, zaplombovat

5.3	Brzdové špalíky                                                                                                - kontrola opotřebení, opotřebené vyměnit

5.4	Zajišťovací brzda                                                                                              - kontrola funkce, seřízení                                                                                           - kontrola napnutí řetězu

5.5	Brzdové válce                                                                                                                                               - kontrola těsnosti a chodu                                                                                           - kontrola zdvihu válce (není-li zdvih pístu v rozmezí 95 - 105 mm provést seřízení regulací stavěče)

5.6	Záchranná brzda                                                                                              - kontrola funkce

5.7	Manometry                                                                                                           - kontrola, vystavení protokolu

5.8	Brzdové kohouty a pryžové hadice

- kontrola, výměna těsnění

5.9	Zkoušky brzdy                                                                                                        - provedení zkoušky všech brzd s vystavením protokolu

6	Motor

6.1	Údržba motoru                                                                                                 - kontrola těsnosti všech komponent motoru                                                                - výměna všech filtrů                                                                                                  - výměna oleje                                                                                                           - kontrola vůle ventilů, vymezení                                                                                  - kontrola kompresního tlaku se zápisem                                                                      - kontrola a napnutí klínových řemenů                                                                         - kontrola správné funkce vstřikovacího zařízení, přezkoušení a seřízení všech vstřikovačů, kontrola chodu regulačního hřídele                                                                                                 - kontrola funkce vstřikovacího čerpadla, odvzdušnění palivového okruhu

6.2	Uložení motoru                                                                                                 - kontrola upevnění                                                                                                    - kontrola silenbloků

6.3	Hydročerpadlo                                                                                                 - kontrola uchycení                                                                                                     - kontrola hladiny oleje v nádrži hydrostatického pohonu                                                 - kontrola funkce hydropohonu při stojícím vozidle

6.4	Výfukové potrubí                                                                                                    - kontrola těsnosti

6.5	Chladící okruh                                                                                                  - vyčištění chladiče                                                                                                     - kontrola těsnosti                                                                                                      - kontrola mechanizmu ovládání žaluzií, namazání                                                        - kontrola chladící kapaliny (hustota na - 20°C), doplnění                                              - odvzdušnění

6.6	Turbodmychadlo (u motoru TEDOM)                                                                  - kontrola

6.7	Rozvodovka pomocných pohonů                                                                        - kontrola vůlí, domazání

7	Hlavní a nápravové převodovky, kloubové hřídele

7.1	Nápravová převodovka NKR 16                                                                                                - výměna oleje                                                                                                            - kontrola těsnosti, vůlí uložení, seřízení řazení                                                                               - kontrola stavu soukolí bez demontáže                                                                          - vizuální kontrola pojištění šroubů talířových kol                                                           - kontrola průchodnosti odvzdušňovače, pročištění jeho otvorů                                      - promazání vedení pojistné západky a oka čepu pístnice

- kontrola řadícího válce a ruční aretace

7.2	Hydromechanická převodovka PRAGA - 2M70 (2M90)                                                - kontrola stavu, uložení a upevnění                                                                              - kontrola těsnosti                                                                                                       - seřízení                                                                                                                                      - kontrola stavu oleje, doplnění                                                                                       - čistič oleje - demontovat, vyčistit                                                                              - kontrola stavu hadic a šroubových spojů

7.3	Kloubové hřídele                                                                                               - kontrola stavu                                                                                                         - kontrola pojištění spojovacích šroubů                                                                              - promazání

8	Vzduchový okruh

8.1	Kompresor                                                                                                        - kontrola chodu a výkonu                                                                                           - výměna oleje                                                                                                            - kontrola klínového řemene, napnutí

8.2	Kontrola těsnosti                                                                                               - dotažení šroubových spojů, výměna těsnění

8.3	Vzduchojemy                                                                                                        - odkalení                                                                                                                    - kontrola provedení revize

- kontrola funkce automatického odkalování

8.4	Houkačky, píšťaly                                                                                             - provedení kontroly funkce, seřízení

9	Elektrický okruh

9.1	Akumulátorové baterie                                                                                      - údržba

9.2	Startér, alternátor                                                                                                 - vyčištění, vyfoukání                                                                                                  - kontrola funkčnosti                                                                                                  - promazání ložisek

9.3	Návěstní a vnější osvětlení                                                                                 - vyčištění                                                                                                                  - kontrola, výměna nefunkčních prvků                                                                          - seřízení návěstního osvětlení včetně reflektoru

9.4	Vnitřní osvětlení                                                                                               - vyčištění                                                                                                                 - kontrola funkce, výměna nefunkčních žárovek a zářivek

9.5	Elektrická instalace                                                                                              - zkouška izolační pevnosti (megmetem)                                                                      - kontrola stavu a upevnění tlakových spínačů, spínacích poloh (vadné vyměnit)                                                                                                               - kontrola stavu a upevnění koncových spínačů (vadné vyměnit)                                            - kontrola stavu a upevnění měřících přístrojů (vadné vyměnit)                                                     - kontrola stavu a upevnění tlakových jističů a pojistek (vadné vyměnit)                                                                                                  - kontrola stavu a upevnění kondenzátorů a diod (vadné vyměnit)                                                            - kontrola odporů, zda nejeví známky přehřátí, koroze nebo poškození, kontrola nastavovací objímky (vadné vyměnit)                                                                          - dotažení všech kontaktů

9.6	Elektrické rozvaděče a pulty strojvedoucího                                                                                           - vyčištění a vyfoukání                                                                                                - kontrola stavu všech součástek v rozvaděčích a pultech

9.7	Sběrač                                                                                                            - kontrola upevnění                                                                                                    - kontrola izolátorů                                                                                                     - kontrola smykadla, změření opotřebení lišt                                                                 - kontrola mechanického chodu, kloubů, doby zdvihu a poklesu a úhlu obou dvojic spodních ramen                                                                                                         - kontrola odpružení smykadla a těsnosti vzduchového pohonu                                                                                                                           - kontrola měření výška zdvihu sběrače, promazání převodu                                            - promazání sběrače

- kontrola zkratovače

- napěťová zkouška

9.8	Stabilní nabíječ 400 V/ 48 V                                                                               - kontrola funkčnosti                                                                                                   - kontrola přívodní zásuvky na čele                                                                               - přeměření izolačního stavu

9.8	Připojovací konektor k hydrodynamické převodovce                                            - zkontrolovat, vyčistit

9.10	Elektrický ohřev chladicí kapaliny z externího zdroje                                            - kontrola funkčnosti

- přeměření izolačního stavu

- kontrola chrániče

9.11	Rychloměr elektronický                                                                                       - kontrola funkce                                                                                                          - kontrola platnosti termínu prohlídky rychloměrů

9.12	Vozidlová radiostanice, funkční zkouška radiostanice včetně funkce STOP TRS a GSMR, vystavení protokolu

9.13	Zařízení pro sledování vozidel                                                                             - kontrola provedení roční prohlídky

10	Pracovní a výsuvná plošina

10.1	Pracovní plošina                                                                                                - kontrola upevnění                                                                                                     - neporušenost popěrných izolátorů                                                                              - kontrola vodivého propojení plošiny a skříně (určeno pro práci TV 25 kV)                                                                                                                     - kontrola výdřevy

10.2	Výsuvná plošina                                                                                                                                                                                       - kontrola chodu, namazání kluzné plochy                                                                                                                                   - kontrola výdřevy

- kontrola zajištění

10.3	Zábradlí plošiny                                                                                                  - kontrola funkce zábradlí ve všech polohách, kontrola zajištění                                       - kontrola vodivého propojení jednotlivých částí

- promazání čepů

11   ETCS

11.1 ETCS

- Demontáž systému ETCS na spodku vozidla

- Montáž  systému ETCS na spodku vozidla

- Zkušební jízda -vystavení protokolu

12     Váha

12.1   Váha

- Výškové ustavení vozidla.

- Seřízení kolových a nápravových tlaků. Protokol o vážení vozidla.