Název akce:

Opravy mechanizace u OŘ HK 2025 – 2026 :Údržba kolejových mechanismů SEE

Rozsah požadované prohlídky SMx vozidla řady MVTV2.3 dané výrobcem vozidla

|  | - SM1 – Spalovací motor |
| --- | --- |
|  | Olejový filtr, olejová náplň – výměna. |
|  | Vložka odlučovače oleje – kontrola zanesení / výměna (dle potřeby). |
|  | Odstředivý filtr – čistění. |
|  | Ventilové vůle – seřízení. |
|  | Těsnost motoru – vizuální kontrola. |
|  | Hrubý čistič paliva – kontrola. |
|  | Vstřikovače – kontrola. |
|  | Palivový filtr – výměna. |
|  | Vzduchový filtr – kontrola. |
|  | Filtr pevných částic (DPF), modul DOC – čistění |
|  | Katalyzátor SCR – čistění. |
|  | Kabeláž – kontrola stavu. |
|  | Diagnostika motoru. |
|  | Vstřikovací čerpadlo – kontrola. |
|  | Turbodmychadlo – kontrola. |
|  | Startér – kontrola. |
|  | - SM2 – Nápravová převodovka |
|  | Čistění převodovky. |
|  | Pneumatický válec řazení, válec zajištění – mazání (nutné rozebrat). |
|  | Kontrola množství oleje |
|  | Výměna oleje. |
|  | - SM3 – Hydraulický agregát |
|  | Olejový filtr – výměna. |
|  | Olejová náplň – odběr vzorku. |
|  | Vizuální kontrola těsnosti. |
|  | Vzduchový filtr – výměna. |
|  | Olejová náplň – výměna. |
|  | - SM4 – Hydrodynamická převodovka |
|  | Výměna oleje a olejového filtru. |
|  | Olejové hadice – vizuální kontrola. |
|  | - SM5 – Kompresor s příslušenstvím |
|  | Olej, olejový filtr – výměna. |
|  | Termostat oleje - výměna |
|  | Slinuté filtry vratného olejového okruhu – výměna. |
|  | Filtry jemného odlučovače oleje – výměna. |
|  | Odváděče kondenzátu - čistění. |
|  | Filtrační elementy filtrů HANKISON – výměna. |
|  | Provozních otáčky kompresoru – kontrola. |
|  | Náboj řemenice – doplnění maziva. řemenice. |
|  | Odváděče kondenzátu – výměna (mimo cívky). |
|  | Hadice olejového okruhu – výměna. |
|  | - SM6 – Pneumatické prvky |
|  | Pojišťovací ventil HEROSE – zkouška u certifikovaného opravce. |
|  | Manometry – zkouška na zkušebním zařízení. |
|  | - SM7 – Elektronický rychloměr s příslušenstvím |
|  | Periodická prohlídka. |
|  | Metrologické ověření. |
|  | - SM8 – Souprava vysílačky |
|  | Elektrické parametry – měření. |
|  | Elektrické spoje – vyčistění, dotažení. |
|  | Izolace vodičů – kontrola stavu. |
|  | - SM9 – Elektrocentrála DE 9.5E3 |
|  | Motor elektrocentrály – odběr vzorku oleje. |
|  | Žhavicí svíčky – kontrola. |
|  | Vložka vzduchového filtru – výměna. |
|  | Motorový olej, olejový filtr – výměna. |
|  | Vložka primárního palivového filtru – výměna. |
|  | Sekundární palivový filtr – výměna. |
|  | Hadice, hadicové spony – vizuální kontrola. |
|  | Ventilové vůle motoru – kontrola / seřízení (dle potřeby). |
|  | Chladicí soustava motoru elektrocentrály – odběr vzorku chladicí kapaliny. |
|  | Rotační usměrňovač – kontrola. |
|  | Alternátor – prohlídka. |
|  | Řemeny ventilátoru – výměna. |
|  | Odvzdušnění klikové skříně motoru – čistění / výměna (dle potřeby). |
|  | Startér – prohlídka. |
|  | Vstřikovače – test / výměna )dle potřeby) |
|  | Vodní čerpadlo – prohlídka. |
|  | Termostat – výměna. |
|  | Chladicí kapalina – doplnění přísady Extender. |
|  | Chladicí kapalina – ýměna. |
|  | - SM10 – Napínák troleje PFD79 |
|  | Vodicí lišty – mazání. |
|  | Ložiska ramene napínáku – mazání. |
|  | Ložiska zdvihacího válce – mazání. |
|  | Axiální kluzná ložiska – mazání. |
|  | Rolny na konci ramene – mazání. |
|  | Šroubové spoje – dotažení (viz dokumentace zařízení). |
|  | Hydraulický olej, olejový filtr – výměna. |
|  | Hydraulické trubky – výměna. |
|  | SM11 – Pneumotor výsuvu lávky |
|  | Čistění. |
|  | Prohlídka / oprava (dle potřeby). |