Název akce: Opravy mechanizace u OŘ HK 2025-2026: Údržba kolejových mechanismů u SEE Rozsah požadované prohlídky P2(MM) vozidel řady MVTV2 dané výrobcem vozidla

- Pojezd, vypružení, táhlové a narážecí ústrojí

- Prohlédnout ložiska, neuniká-li mazivo, nejsou-li trhliny na povrchu skříně a víka ložiska - Kontrolovat vizuálně výskyt trhlin a lomů na pružinách - Zkontrolovat, zda se nevyskytují trhliny nebo deformace na podélnících a příčnících rámu podvozku a na rámu skříně nebo trhliny ve svarech rámu podvozku nebo rámu - Kontrolovat vizuálně nejsou-li ohnuté závěsy, konzoly, oka a jiné součásti rámu - Vizuálně zkontrolovat upevnění monobloku na nápravě, zda nejsou v monoblocích trhliny - Vizuálně zkontrolovat jízdní obrys monobloku (nesmí být ostré hrany-jehly, plochy, drážky, žlábky, trhliny v celém jízdním profilu, vylomený nebo jinak poškozený okolek plochá místa, atd) - Kontrola vůlí pojezdu a narážek - Vizuálně zkontrolovat stav upevnění vysílače rychloměru a jeho přívod - Prohlédnout tlumiče, neuniká-li kapalina a stav pryžových vložek - Přezkoušet funkci pískování z obou stanovišť, vydat zápis o kontrole písečníků, trysky a trubky vyčistit - Kontrola stavu nárazníků a spřáhlového ústrojí a jejich příchytných šroubů - Šroubovky promazat a protočit, narážecí ústrojí namazat

- Brzdová a vzduchová výstroj

- Kontrola funkce všech brzd a kontrola funkce dvojitých zpětných záklopek - Ruční brzdy: vřetena namazat a protočit, provést kontrolu všech částí jejího převodu, uchycení a zajištění, funkčnost prakticky odzkoušet - Sítka v potrubí před brzdiči vyčistit - Kontrola těsnosti vzduchového potrubí, koncové kohouty a vzduchové spojovací hadice zkontrolovat - Kontrola opotřebení špalíků zdrží, případně špalíky vyměnit - Kontrola všech čepů, šroubů, matic, závěsů a brzdových táhel - Kontrola uchycení a konzol jímek a potrubí - Prověřit funkci el.vyhřívače odkalovacího ventilu hlavního vzduchojemu - Kontrola funkce spouštěče a vypínače - Kontrola plomb - Brzdu seřídit – zdvih pístu 95-105 mm - Provést vizuální prohlídku stavěče zdrží a regulační tyče u obou podvozků. - Provést funkční zkoušku brzdičů a zkoušku těsnosti - Vypuštění kondenzátu ze vzduchojemů a okapnic. - Vypuštění oleje z odolejovače - Zkontrolovat funkci houkaček - Zkontrolovat funkci stíračů (pneumatických) - Provést kontrolu funkce záklopky záchranné brzdy, po odzkoušení nově zaplombovat - Prověřit funkci generálního a adresného STOPU zkušební radiostanicí

- Elektrické zařízení

- Baterie kontrola hladiny elektrolytu, doplnění destilovanou vodou, dotažení propojek, nabití - Kontrola funkce osvětlení, všechny vadné žárovky a zářivky vyměnit - Zkontrolovat celkový stav a upevnění termostatů, koncových spínačů, tlakových spínačů, přepínačů, tlačítek, jističů, pojistek, odporů, kondensátorů, diod - Zkontrolovat celkový stav měřících přístrojů - Zkontrolovat celkový stav stykačů a relé, kontakty očistit popř. vyměnit; rozvaděč vyfoukat stlačeným vzduchem - Vyzkoušet signalizaci požáru, hladiny chladící kapaliny a teploty motoru - Kontrola signalizace otevření nástupních dveří - Vyzkoušet radiostanici a příjem, indikaci, kontrola plomb - El. náhon rychloměru: demontovat zadní část a zkontrolovat stav kotvy a uhlíků, vyčistit, vyfoukat, svorkovnici prohlédnout, překontrolovat stav kabelu, přeměřit hodnoty stabilizátoru, přírubu dotáhnout - Kontrolovat celistvost, řádné upevnění a správný počet uzemňovacích propojek. - EP ventily - prohlédnout, vyčistit a funkci odzkoušet.

- Motor, hlavní a nápravové převodovky a kloubové hřídele

- Zkontrolovat neporušenost silentbloků zavěšení motoru na skříni vozidla, prověřit vlastní upevnění motoru - Rozbor oleje, dle výsledku učinit další opatření - Spalovací motor – výměna oleje min. 1x ročně - Seřízení ventilové vůle, ventilový rozvod hlav válců prohlédnout a kompresní tlak válců přeměřit - Kontrola funkce vstřikovačů, vadné trysky vyměnit a seřídit - Kontrola těsnosti a neporušenosti olejových hadic, dotažení šroubových spojek - Kontrola těsnosti vodního čerpadla - Vyčištění a kontrola těsnosti odstředivého čističe, kontrola na kovy - Vyčištění, výměna papírové vložky a kontrola těsnosti plnoprůtočného čističe - Vyčištění, výměna papírové vložky a kontrola těsnosti palivových filtrů - Vyčištění a kontrola těsnosti hrubého palivového čističe - Vyčištění sání, čističe a zásobníku vzduchu, vyprání filtrační vložky a výměna oleje - Kontrola volnosti chodu plynové páky k regulátoru, prohlédnout stav. - Kontrola těsnosti všech spojů, vlnovce, tlumiče, upevnění dílů výfukového potrubí do spodku a skříně vozu - Kontrola oleje vstřikovacího čerpadla a odstředivého regulátoru - Kontrola správné funkce vstřikovacího zařízení, kontrola pulzace vstřikované nafty dotykem na vstřikovací trubku - Doplnění oleje, kontrola při chodu motoru

- Převodovky - nápravová NKR 16; hydromechanická PRAGA 2M70 (2M90)

- Kontrola hladiny oleje, doplnění - Kloubové hřídele – kontrola vůle, dotažení šroubů a kontrola pojištění šroubů - Kontrola upevnění a stavu pryžových podložek torzní vzpěry. - Kontrola těsnosti řadícího válce, seřídit provozní vůli proti dvouramenné páce, funkci koncových spínačů přezkoušet - Hydromechanická převodovka PRAGA 2M70 (90) vizuální kontrola těsnosti všech vnějších spojů na hydromechanické převodovce - Zkontrolovat připojovací konektor a elektrickou část převodovky

- Vodní okruh, chlazení, vytápění

- Zkontrolovat, zda nedochází k úniku vody z okruhu a zda není olej ve vodě - Vyrovnávací nádrž: stav vody zkontrolovat a doplnit upravenou vodu, totéž u nádržky WC. - Kontrola těsnosti pryžových spojek vodního okruhu, dotažení pásků - Provést kontrolu náhonu a neporušenosti oběžných kol ventilátorů, jejich zajištění na hřídelích a kontrolu kompletnosti žaluzií a jejich ovládání, překontrolovat těsnost - Napnutí a stav klínových řemenů ventilátorů zkontrolovat,žaluzie prohlédnout a namazat - Očištění žebrování chladičů a vyfoukání stlačeným vzduchem nebo vystříkat horkou vodou - Prověřit uchycení bloků chlazení ke skříni - Překontrolovat funkci a těsnost topného agregátu vyčistit žhavicí svíčku, hrubí čistič dopravního čerpadla spalovací komoru (kontrola na trhliny a deformace) - Překontrolovat funkci a těsnost oběhového čerpadla top.agregátu, mazací tuk doplnit - Zkontrolovat funkci elektrického předtápění - Vodní články topení, zkontrolovat těsnost spojů u všech článků a odvzdušnit - Vyčištění sítka filtru vodního okruhu

- Pomocné pohony

- Kontrola upevnění rámu a silentbloků rámu pomocných strojů - Kompresor 3 DSK 75 - kontrolovat stav oleje,doplnění,1xročně výměna, prohlédnout zpětnou záklopku vypínače kompresoru - Sledovat chod kompresoru, klepání a přílišného oteplení - Kontrola napnutí a opotřebení klínových řemenů – seřídit popř. vyměnit - Kontrola chodu alternátoru, jeho uchycení a teploty ložisek - Kontrola uchycení startéru a opotřebení pastorku

- Skříň vozidla

- Kontrola funkce návěstních světel červených i bílých, včetně dálkového reflektoru - Kontrola funkce houkaček, případně jejich seřízení - Kontrola plomb hasících přístrojů a kontrola lhůty jejich použitelnosti - Kontrola madel, jejich funkčnost a upevnění - Kontrola funkce a seřízení vstupních dveří a seřízení - Kontrola vodivého propojení mezi skříní a rámem podvozku - Zkontrolovat plomby u pojišťovacích ventilů - Funkci stíračů - na stanovišti zkontrolovat - Vyzkoušet funkci dveří, dveře seřídit a namazat pístnici - Kontrola madel a schůdků jejich funkčnost a upevnění - Připevnění pluhu k čelníku skříně zkontrolovat, výšku pluhu a nárazníků nad temenem kolejnice zkontrolovat - Překontrolovat nařízené nápisy a značky na vozidle.

- Funkční zkouška

- Zapnout baterie, nastartovat motor, zkontrolovat tlak oleje mazání motoru po startu a po určité době chodu - Zkontrolovat chod palivové páky z obou stanovišť - Provést kontrolu otáček volnoběhu motoru a otáček motoru od min. Do max. - Kontrolovat barvu výfukových plynů a poslechem chod naftového motoru, chod kompresoru a pomocných pohonů, stav nabíjení baterie - Kontrolovat na netěsnost u naftový, olejový, vodní a vzduchový okruhu, kontrolovat těsnost výfuku - Zkontrolovat doběh agregátů po zastavení motoru. - Vyzkoušet funkci řídících obvodů vozu, funkci otáčkoměrů, tlakoměrů, teploměrů a všech dalších měřicích a signálních přístrojů - Zkontrolovat správnou funkci zvednutí a spouštění sběrače - Přezkoušet všechny reflektory, návěstní světla, osvětlení přístrojů a osvětlení v dílně a na obou stanovištích, zkontrolovat seřízení světlometů i prohlídkové kabině, ověřit správnou funkci stěračů a rozmrazovačů čelních oken,ověřit funkčnost topení na obou stanovištích, - Provést kontrolu funkce písečníků a houkaček - Kontrolu funkce tlakové brzdy včetně funkce a těsnosti rozvaděče, poslechem zkontrolovat těsnost brzdových válců, provést zkoušku těsnosti brzdy na vozidle, provést kontrolu funkce spouštěče a vypínače kompresoru