# I.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obvod celé stavby, tj. v úsecích km 57,5 – 57,7 TÚ č. 1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Miedzylesie (PKP)(mimo) a km 0,55 – 1,20 TÚ č. 1311 Častolovice – Solnice je dán hranicí pozemků ve vlastnictví České dráhy a. s. a ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizací. Zařízení staveniště, dočasné deponie materiálu se nachází uvnitř obvodu dráhy na pozemcích ve vlastnictví Českých drah a. s. a Správy železnic.

V obvodu stavby dojde k zásahům na pozemky jiného vlastníka (viz. část dokumentace I.2 MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST). V majetkoprávní části jsou navrženy dočasné. O tyto navrhované dočasné zábory bude obvod stavby rozšířen.

V příloze této technické zprávy jsou uvedeny souřadnice lomových bodů stávajícího obvodu dráhy, stávající obvod dráhy je zároveň obvodem staveniště. Souřadnice lomových bodů jsou ve výkresové části znázorněny červenou barvou a hranice dráhy je znázorněna barvou bílou. Dále jsou zde znázorněny souřadnice lomových bodů pozemků ve vlastnictví Českých drah a Správy železnic ležících uvnitř obvodu dráhy, ve výkresové části jsou tyto lomové body znázorněny fialovou barvou a hranice těchto pozemků je ve výkrese znázorněna barvou šedou, také jsou zde znázorněny souřadnice lomových bodů dočasného rozšíření dráhy, ve výkresové části jsou tyto lomové body znázorněny modrou barvou a hranice dočasného rozšíření obvodu dráhy je také znázorněna modrou barvou.

Seznam souřadnic lomových bodů obvodu dráhy je samostatnou přílohou I.5.2 SEZNAM SOUŘADNIC OBVODU STAVBY.

Vlastnické hranice v k.ú. Častolovice a Kostelec nad Orlicí byly převzaty z digitální katastrální mapy (DKM), která je v této lokalitě vedena v kvalitě 3 a horší, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu v rozmezí 0,14 – 1,00m.

Při využití zobrazených vlastnických hranic dráhy je nutné zohledňovat přesnost (tj. kód kvality) jednotlivých lomových bodů hranic. V případě, že nově navrhovaná stavba prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

V případě, že v terénu dojde k vytyčení vlastnické hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení bude nutné zajistit všechny dostupné podklady i v dokumentaci SŽG Praha včetně ohraničujících plánů.

V Ústí nad Labem, srpen 2021		                  Vypracoval: Helena Zahradníková