# Předběžná tržní konzultace ve věci přípravy zadávacích podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Segmentace sítě“

# Příloha 2 - Specifikace Next generation FW

## Kapacitní specifikace Varianta A:

Požadováno 2 ks NGFW firewallů s následnou kapacitní specifikací:

| Požadovaná vlastnost | Požadovaná hodnota vlastnosti | Hodnota vlastnosti navrhovaného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Typ zařízení | Fyzické ve standardním provedení do rozvaděče o šířce 19 palců. |  |
| Název zařízení (specifikujte navrhovaná zařízení) | Uveďte, o jaký se jedná výrobek/společnost |  |
| Minimální počet 40 Gbps rozhraní | 2 |  |
| Minimální počet 10 Gbps rozhraní | 2 |  |
| Dosažitelná reálná propustnost při zapnutých funkcionalitách Firewall, IPS, Aplikační kontrola, Web/URL filtering, Antivirus | Minimálně 20 Gbps provozu označovaného jako „Enterprise Mix traffic“. |  |
| SSL/TLS inspekce až do propustnosti | Minimálně 20 Gbps. |  |
| Celková minimální propustnost | 90 Gbps |  |
| Minimální propustnost NGFW | 60 Gbps |  |

## Kapacitní specifikace Varianta B:

Požadováno 10 ks NGFW firewallů s následnou kapacitní specifikací:

| Požadovaná vlastnost | Požadovaná hodnota vlastnosti | Hodnota vlastnosti navrhovaného zařízení (dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| Typ zařízení | Fyzické ve standardním provedení do rozvaděče o šířce 19 palců. |  |
| Název zařízení (specifikujte navrhovaná zařízení) | Uveďte o jaký se jedná výrobek/společnost |  |
| Minimální počet 25 Gbps rozhraní | 2 |  |
| Minimální počet 10 Gbps rozhraní | 2 |  |
| Dosažitelná reálná propustnost při zapnutých funkcionalitách Firewall, IPS, Aplikační kontrola, Web/URL filtering, Antivirus | Minimálně 4 Gbps provozu označovaného jako „Enterprise Mix traffic“. |  |
| SSL/TLS inspekce až do propustnosti | Minimálně 4 Gbps. |  |
| Celková minimální propustnost | 15 Gbps |  |
| Minimální propustnost NGFW | 10 Gbps |  |

## Společné požadavky pro obě varianty

| Požadovaná vlastnost | Požadovaná hodnota vlastnosti | Hodnota vlastnosti navrhovaného zařízení (dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| Propustnost SSL/TLS inspekce | Minimálně TLS 1.2 a TLS 1.3. | Specifikace podmínek |
| Interní virtualizace | Zařízení budou rozdělena na dva samostatné klastry, každý klastr po dvou nodech. Každý klastr musí být možné rozdělit minimálně na 5 samostatných administrativně nezávislých virtuálních zařízení, a to bez nutnosti pořízení dodatečné licence. |  |
| Podpora pravidel na základě | Firewallová pravidla umožňují řízení provozu na základě uživatelské identity a uživatelských skupin, ve kterých je uživatelská identita členem. |  |
| Způsoby ověřování uživatelů či napojení na autentizační systémy | Podpora proaktivního ověřování pomocí protokolu LDAP, Kerberos, RADIUS a TACASC+. Dále je požadována SSO funkcionalita na základě proaktivního vyčítání událostí o přihlášení ze systému Active Directory. |  |
| Módy vysoké dostupnosti klastru | Podpora režimů Active-Active a Active-Passive. |  |
| Aplikační kontrola | Detekce a řízení síťových aplikací. Minimálně 4000 rozpoznávaných aplikací. |  |
| URL filtrace | Automatické řízení přístupů k webovým službám na základě reputace a kategorií. |  |
| Antivirus | Ochrana před škodlivým softwarem procházejícím firewall v reálném čase. |  |
| Směrování provozu | Podpora statického, policy based a dynamického směrování provozu. |  |
| Velikost lokálního úložiště | Minimálně 100 GB. |  |
| Ochrana proti DoS a DDoS útokům | Ano. |  |
| Podpora pravidel na základě identit uživatelů | Ano. |  |
| Podpora ICAP – variantní informace ve smyslu (je – není) | Specializovaný protokol, který umožňuje webovým serverům a proxy serverům přenášet filtrování obsahu, antivirovou kontrolu, vkládání reklam, prevenci ztráty dat (DLP) a další výpočetně náročné úlohy na externí servery ICAP. |  |
| Další funkcionality | Antibot, Ochrana DNS. |  |
| Podpora IPS/IDS | Pokročilé funkcionality (skenování portů, OS Fingerprinting, IP Fragmentaci, Buffer Overflow, testování SIDS atd). |  |