Technická zpráva

„Zajištění pravidelného servisu, údržby, oprav a revizí eskalátorů ve správě OŘ Ostrava 2025-2028, oblast Ostrava“

- Datum vydání: 		únor 2025

- Obsah:

- Strana

1 Úvodní ustanovení	3

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)	3

1.2 Odpovědní zástupci zadavatele - správci obvodů	3

2 Předmět veřejné zakázky	3

2.1 Pravidelná preventivní údržba	4

2.2 Odstranění provozních poruch a mimořádných událostí	4

2.3 Odborné prohlídky, revize	5

2.4 Oprava eskalátorů	5

2.5 Ostatní činnosti	6

3 Vysvětlení základních pojmů	6

3.1 Pravidelná preventivní údržba	6

3.2 Provozní poruchy a mimořádné události	6

3.3 Oprava eskalátorů	7

4 Postup při realizaci veřejné zakázky	7

4.1 Zadání požadavku	7

4.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu	8

4.3 Zpracování cenového návrhu	8

4.4 Postup při projednání cenového návrhu	8

4.5 Realizace výkonu	9

4.6 Vykazování výkonu	9

5 Předpisová základna	10

6 Přílohy	10

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994 Sb.

Adresa OŘ Ostrava :	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)

- přednosta Správy pozemních staveb SPS 			– Ing. Pavla OLŠOVSKÁ

olsovska@spravazeleznic.cz, 		+420 724 039 283

- zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení 	– Mgr. Vladislav KANIA

kania@spravazeleznic.cz, 		+420 602 516 675

1.2 Odpovědní zástupci zadavatele - správci obvodů

- Ing. Ivo AXMANN							- obvod Ostrava

- Sophie Anna Glet

axmann@spravazeleznic.cz, 		+420 720 943 233

gletsa@spravazeleznic.cz, 		+420 607 040 324

- Ing. Lucie Šajerová			 				- obvod Český Těšín

sajerova@spravazeleznic.cz, 		+420 602 749 357

V případě nepřítomnosti místních správců:

- Ing. Kamil MICHALČÍK   		- rámcové smlouvy, technická zařízení

michalcik@spravazeleznic.cz, 		+420 702 017 234

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace servisu, údržby, oprav a revizí pohyblivých schodů-eskalátorů, včetně odstraňování provozních poruch a mimořádných událostí,        v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb.,             o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 100/1995 Sb., a to na dobu 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti Rámcové dohody , přičemž činnosti, které tvoří předmět veřejné zakázky, jsou blíže specifikovány níže v této technické zprávě k zadávací dokumentaci.

Seznam eskalátorů ve správě Oblastního ředitelství Ostrava, včetně všech podstatných parametrů, tvoří  Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Tímto seznamem je dán přesný rozsah místo plnění. Mimo to v ojedinělých případech je současně místem plnění obvod Oblastního ředitelství Ostrava pro oblast Ostrava, který je vymezen v dalších částech zadávací dokumentace, ve kterém se mohou v ojedinělých případech  vyskytnout UTZ/D (eskalátory), které nejsou součástí vymezení dle Přílohy č. 1 TZ, avšak podléhají zadání dílčí zakázky v souladu s  rámcovou dohodou dle touto TZ vymezeného rozsahu plnění  (např. v případech instalace nových eskalátorů v obvodu OŘ OVA/oblast OVA aj.).

Zakázka bude provedena dle zadávací dokumentace v souladu s technickými a obchodními podmínkami a dle specifikací, uvedených v zadávací dokumentaci. Bude řešeno uzavíráním dílčích smluv (objednávek) na základě uzavřené rámcového dohody s vybraným dodavatelem.

2.1 Pravidelná preventivní údržba

Na základě budoucím dodavatelem zpracovaného a zadavatelem schváleného harmonogramu zahrnuje provádění následujících úkonů:

- pravidelná kontrola eskalátoru zahrnující kontroly odchylek provozních parametrů, seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce,

- přezkoušení funkce zařízení, posouzení opotřebení částí dopravního zařízení, posouzení technického stavu s doporučením preventivních oprav,

- bezpečnostní kontroly funkcí a provozu dopravního zařízení dle technických požadavků a předpisů výrobce

- mazání a doplnění olejů eskalátoru dle mazacího plánu výrobce,

- čištění od provozních nečistot dle plánu výrobce,

- kontrola nastavení a seřízení eskalátoru,

- kontrola jednotlivých dílů z hlediska jejich funkčnosti, nepoškozenosti a stavu opotřebovanosti,

- dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čisticí prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro preventivní údržbu,

- informace o zprovoznění eskalátoru po odstranění provozní poruchy, mimořádné události a provedení požadované opravy na email zástupce zadavatele, případně SMS zprávou

- vedení provozní dokumentace a provádění záznamů o provedených výkonech, a to v rozsahu a s náležitostmi stanovenými platnými předpisy (odborné prohlídky, opravy, údržba),

- likvidace odpadu vzniklého výše uvedenými činnostmi, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu,

- při zjištění poruchy, kterou nelze ihned odstranit, zamezit vstupu na eskalátor mobilní mechanickou zábranou doplněnou oznámením pro cestující veřejnost - „eskalátor mimo provoz“

Dodavatel, jeho jmenovití zaměstnanci, kteří provádí funkční zkoušky bezpečnostních prvků, musí být prokazatelně proškoleni a znalý úkonů a postupů k zajištění servisu daného zařízení.

2.2 Odstranění provozních poruch a mimořádných událostí

Zahrnuje odstraňování poruch a událostí vzniklých běžným provozem:

- vyproštění nežádoucích předmětů, případně osob z eskalátoru, bezodkladně, maximálně ve lhůtě do 60 minut od nahlášení dodavateli a následné zabezpečení zařízení s odstraněním poruch a uvedení eskalátoru do provozu,

- zásah dodavatele s úkony směřující k odstranění příčin provozní poruchy, mimořádné události a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran s nástupem nejpozději do 4 hodin od nahlášení poruchy zástupcem zadavatele; v případě, že závadu nelze odstranit, nahlásí dodavatel tuto skutečnost zadavateli nejpozději do 24 hodin po nahlášení poruchy.

2.3 Odborné prohlídky, revize

- elektro revize zařízení, 1x za 2 roky, podle vyhlášky č.100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- provozní revize eskalátorů, 1x za 3 měsíce, podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 100/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů

Provádí revizní technik UTZ-D, odborně způsobilý podle § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb., tj. osoba s platným osvědčením k provádění elektro revizí a provozních revizí UTZ dopravních, dle §1, odst. 6, písmeno b) vyhlášky MD č. 100/1995 Sb. v platném znění

- jedná se o všechny činnosti nutné pro zdárný výkon provozní revize a elektro revize včetně nákladů na dopravu, vyhotovení listinné podoby zprávy a její předání (1x listinná podoba) zástupci zadavatele

2.4 Oprava eskalátorů

- odstranění závad a poruch většího rozsahu, které brání v provozu eskalátoru,

- provedení výměny části eskalátoru, která brání jeho provozu a zajišťuje zachování původních vlastností a funkcí zařízení,

- výměna součástí zařízení zajišťující provoz eskalátoru

Požadovaná dostupnost náhradní dílů a komponent včetně zajištění jejich výměny (viz příloha č.5)

skupina A – 	okamžitá dostupnost na skladě dodavatele (náhradní díly, které jsou nutné k nonstop provozu zařízení) – dostupnost do 24 hodin

skupina B – 	běžné náhradní díly dostupné výrobcem zařízení – dostupnost do 48 hodin

skupina C – 	náhradní díl na objednání, dostupnost maximálně do 80 dnů (náhradní díly, které mají danou životnost a správnou údržbou nejsou  náchylné  k neočekávaným poruchám).

2.5 Ostatní činnosti

- školení obsluhy eskalátoru, technické poradenství, po vzájemné dohodě dodavatele se zadavatelem

## 3 Vysvětlení základních pojmů

3.1 Pravidelná preventivní údržba

- Pravidelná činnost, zpravidla servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele, prováděná minimálně 1 x měsíčně na základě zaslaného měsíčního harmonogramu, v rozsahu zadávacích podmínek - bod 2.1 této technické zprávy (dále jen TZ)

- Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné vady zařízení vyplývající z prohlídek eskalátorů, odstranění provozních poruch, mimořádných událostí apod. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního eskalátoru, u něhož předpokládaný náklad nepřekročí 10.000,00 Kč bez DPH (10.000,00 Kč bez DPH včetně)

3.2 Provozní poruchy a mimořádné události

- Provozní poruchou se rozumí stav eskalátoru ve správě zadavatele, kdy již došlo nebo trváním předmětného stavu by došlo k omezení železničního provozu, ohrožení jeho bezpečnosti, nebo dochází k ohrožení bezpečnosti pracovníků zadavatele či cestujících a osob třetích stran

- Za mimořádnou událost se považuje uvíznutí osob na eskalátoru. Dále se za mimořádnou událost považuje - povodeň, požár, výhrůžka bombovým útokem, teroristický útok, apod.

- Dodavatel provádí úkony směřující k odstranění příčiny provozní poruchy, mimořádné události a provádí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran

- K ohlášení provozní poruchy, mimořádné události je oprávněna obsluha eskalátoru

žst. Ostrava-Svinov – mobil +420 724 495 126,

žst. Ostrava hl. n. – tel. 972 762 494 nebo mobil +420 606 871 507,

žst. Frýdek- Místek – tel. 972 752 495 výpravčí

nebo kontaktní osoba zadavatele

- Ohlášení provede telefonicky na 24 hodinový dispečink nepřetržité dispečerské služby dodavatele (24/7)

- Dodavatel v souladu s bodem 2.2 bezodkladně po ohledání poruchy, mimořádné události informuje kontaktní osobu zadavatele o příčině provozní poruchy, mimořádné události, respektive předpokládané době trvání opravy, důvodech odstavení eskalátoru z provozu

Po uzavření rámcové dohody budou na činnosti uvedené v odst. 3.1 a 3.2 uzavřeny mezi zadavatelem a budoucím dodavatelem samostatné dílčí objednávky.

3.3 Oprava eskalátorů

- Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují vady, provozní poruchy, mimořádné události na zařízení, kdy došlo k omezení železničního provozu, ohrožení jeho bezpečnosti, nebo dochází k ohrožení bezpečnosti pracovníků zadavatele či cestujících a osob třetích stran.

- Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují vady neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost, ale mají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem. Jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení zařízení, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkcí zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního eskalátoru, u něhož předpokládaný náklad převýší 10.000,00 Kč bez DPH (od 10.001,00 Kč bez DPH výše)

Pro činnosti uvedené v odst. 3.3 budou vystavovány samostatné dílčí objednávky. Na základě požadavku zadavatele dodavatel vypracuje cenovou nabídku, která bude po odsouhlasení zadavatelem nedílnou přílohou samostatné dílčí objednávky.

## 4 Postup při realizaci veřejné zakázky

4.1 Zadání požadavku

- Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky existenci 24 hodinového dispečinku dodavatele a vedení systému elektronické evidence prováděných úkonů na eskalátorech s umožněním zadavateli přístupu k těmto datům a jejich pravidelný měsíční reporting zadavateli.

- Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:00 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.

- Další předpokládanou funkcí dispečinku dodavatele je nepřetržitá technická pohotovost pro sběr požadavků zadavatele na odstranění mimořádné události mimo pracovní dobu, a to formou telefonního hovoru. Tato pohotovost zajistí realizaci požadavku na odstranění mimořádné události.

- Dispečink dodavatele bude schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod.

- Dodavatel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách.

4.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

- Pravidelná preventivní údržba eskalátorů

cenový návrh se nezpracovává, vychází se z cenové nabídky dodavatele na realizaci veřejné zakázky (ze soutěže).

- Odborné prohlídky eskalátorů

cenový návrh se nezpracovává, vychází se z cenové nabídky dodavatele na realizaci veřejné zakázky (ze soutěže).

- Opravy eskalátorů

pro sestavení cenového návrhu se použijí položky z nabídky dodavatele uvedené v oceněném výkazu výměr – hodinové zúčtovací sazby. Materiál pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele (zadavatel si vyhrazuje právo ceny ověřit a zkontrolovat).

Nezbytnou součásti cenového návrhu je propočet předpokládané časové náročnosti realizace, materiálových nákladů, ostatních souvisejících nákladů a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

4.3 Zpracování cenového návrhu

- Pravidelná preventivní údržba eskalátorů – na tyto práce dodavatel nepředkládá zadavateli cenový návrh. Tyto práce provádí v souladu s bodem 2.1 TZ.

Nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení prací doloží kalkulaci skutečných nákladů zásahu, včetně zakázkového/montážního listu.

- Provozní poruchy a mimořádné události -dodavatel není povinen předložit cenový návrh před zahájením zásahu. Odpovědného pracovníka zadavatele informuje o provedení takového zásahu nejpozději příští pracovní den.

Práce provedené při havarijním zásahu dodavatel ocení dodatečně podle skutečnosti a cenový návrh předloží zadavateli nejpozději do tří pracovních dnů od provedení zásahu k projednání.

- Odborné prohlídky eskalátorů - na tyto práce dodavatel nepředkládá zadavateli cenový návrh. Práce provádí v souladu s bodem 2.3 TZ.  O termínu provedení odborné prohlídky na konkrétním eskalátoru informuje zástupce zadavatele (telefonicky, emailem) minimálně 3 dny před konáním odborné prohlídky. Při zjištění, které je neslučitelné s bezpečným provozováním eskalátoru, ihned informuje zástupce zadavatele.

Nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení odborných prohlídek předá zástupci zadavatele 1x listinnou podobu zprávy.

- Opravy eskalátorů – na základě požadavku předaného zadavatelem, předloží dodavatel do pěti pracovních dnů cenový návrh. Materiál pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS.

4.4 Postup při projednání cenového návrhu

- Odpovědný zástupce zadavatele prověří cenový návrh dodavatele a nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho přijetí cenový návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.

- Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky nejpozději do tří pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit, písemnou dohodou ve formě emailu či dopisu.

- Cenový návrh musí být odpovědnými zástupci smluvních stran uzavřen do 15 pracovních dnů od přijetí požadavku zadavatele dodavatelem, termín možno prodloužit po vzájemné prokazatelné dohodě (email, dopis).

Přejímky prací, potvrzení zakázkových listů, příjem cenových návrhů a komunikace se zástupci dodavatele probíhá s místními správci v souladu s bodem 1.2 TZ; odsouhlasení cenových návrhů oprav eskalátorů - bod 1.1 TZ.

4.5 Realizace výkonu

- Pravidelná preventivní údržba je prováděna minimálně 1 x měsíčně, na základě měsíčního   harmonogramu, který bude dohodnut po uzavření smlouvy o dílo (viz. bod 2.1 této TZ).

- Práce na odstranění provozních poruch a mimořádných událostí jsou zahájeny v určených časových lhůtách. (viz. bod 2.2 této TZ).

- Práce na realizaci oprav mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele zadavatelem - tj. po vystavení samostatné dílčí objednávky zadavatelem.

- Dodavatel oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací na realizaci oprav elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu, a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací.

- O provedení všech prací a úkonů (týkajících se oprav odstranění provozních poruch a mimořádných událostí) provede dodavatel zápis do knihy odborných prohlídek eskalátoru a ukončení prací oznámí zadavateli např. elektronickou komunikací nebo telefonicky a dozorčímu provozu (žst. Ostrava-Svinov – mobil +420 724 495 126,    žst. Ostrava hl. n. – tel. 972 762 494 nebo mobil +420 606 871 507, žst. Frýdek- Místek – tel. 972 752 495 výpravčí).

- Dokončené práce (týká se oprav) budou fyzicky a protokolárně převzaty potvrzením montážního/zakázkového listu podpisem odpovědné osoby zadavatele a dodavatele.

- V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

4.6 Vykazování výkonu

- Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím dodavatele. Dodavatel musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schváleného cenového návrhu.

- Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to          v souladu s pokyny zadavatele. Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat odpovědný pracovník SPS OŘ Ostrava – bod 1.2 TZ.

## 5 Předpisová základna

ČSN EN 13015+A1

Údržba výtahů a pohyblivých schodů. Pravidla pro návody pro údržbu

Vyhláška č.100/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

SŽ S10

Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic, státní organizace

## 6 Přílohy

Příloha č.1   			Seznam eskalátorů

Příloha č.2         		Příručka – údržba eskalátor TUGELA FT 842-FT 845

Příloha č.3         		Příručka – údržba eskalátor OTIS 513 NPE

Příloha č.4         		Návod k obsluze pojízdných schodů TUGELA

Příloha č.5			Dostupnost náhradních dílů