Modernizace trati Brno - Přerov,

5. stavba Kojetín - Přerov

SO 25-16-01 Žst. Kojetín, železniční spodek

SO 25-16-01.1 Žst. Kojetín, železniční spodek

SO 25-16-01.2 Žst. Kojetín, vlečka č. 6182, železniční spodek

SO 25-17-01 Žst. Kojetín, železniční svršek

SO 25-17-01.1 Žst. Kojetín, železniční svršek

SO 25-17-01.2 Žst. Kojetín, vlečka č. 6182, železniční svršek

Projektová dokumentace pro stavební povolení

OBSAH

OBSAH	2

1	Identifikační údaje objektu/ů a technického  a technologického zařízení	4

1.1	Údaje o stavbě a objektu	4

1.2	Údaje o stavebníkovi	5

1.3	Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace	5

1.4	Údaje o nabyvateli PS/SO	5

2	Seznam vstupních podkladů	6

2.1	Základní podklady:	6

2.2	Geodetické podklady:	6

2.3	Zhotovitel (projektant) vycházel při zpracování dokumentace stavby z následujících podkladů:	6

2.4	Ostatní použité podklady:	6

2.5	Navazující projekty	7

3	Polohový systém, vytýčení, staničení	8

3.1	Polohový systém, vytýčení	8

3.2	Inženýrské sítě	8

3.3	Staničení	8

4	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ	10

4.1	Železniční svršek	10

4.1.1	Rozsah SO	10

4.1.2	Stávající stav	10

4.1.3	Demontáž stávajícího kolejového roštu a výhybek	11

4.1.4	Směrové poměry	12

4.1.5	Sklonové poměry	13

4.1.6	Směrové a výškové vyrovnání koleje na stávající stav	14

4.1.7	Konstrukční uspořádání železničního svršku - koleje	14

4.1.8	Konstrukční uspořádání železničního svršku - výhybky	16

4.1.9	Kolejová zarážedla	17

4.1.10	Přechod tvaru kolejnic	21

4.1.11	Kolejové lože, drážní stezky	21

4.1.12	Zřízení bezstykové koleje	22

4.1.13	Izolace kolejí	22

4.1.14	Výstroj tratě	22

4.1.15	Zajištění prostorové polohy koleje	23

4.1.16	Následné podbití koleje	23

4.1.17	Provizorní stavy	23

4.2	Železniční spodek	25

4.2.1	Rozsah SO	25

4.2.2	Stávající stav	25

4.2.3	Návrh konstrukce pražcového podloží	25

4.2.4	Zemní pláň	31

4.2.5	Pláň tělesa železničního spodku	31

4.2.6	Sanace náspu a jeho rozšíření	32

4.2.7	Demolice	33

4.2.8	Požadavky na technologii provádění prací	33

4.2.9	Odvodnění	34

4.2.10	Svahy a jejich ochrana	39

4.2.11	Kabelové žlaby	40

4.2.12	Chráničky kabelových podchodů	41

5	Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů	42

6	Návaznost na ostatní objekty, související stavby	42

6.1	Související stavební akce	42

6.2	Související stavební objekty	42

7	Výpočty a posouzení návrhu technického řešení	47

8	Vazba na předchozí stupně dokumentace	47

9	Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.	49

9.1	Zákony a vyhlášky České republiky	49

9.1.1	Železniční	49

9.1.2	Stavební	49

9.1.3	Životní prostředí	49

9.2	Technické normy	49

9.3	Interní předpisy, směrnice a vzorové listy	49

9.3.1	Směrnice	49

9.3.2	Seznam interních předpisů SŽ	50

10	Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání	51

Přílohy:

Příloha č. 1: Tabulka výhybek

Příloha č. 2: Tabulka oblouků

Příloha č. 3: Hydrogeologické posouzení vsakování

Příloha č. 4: Předkategorizace kolejového materiálu

Příloha č. 5: Předkategorizace pražce

Příloha č. 6: Seznam stávajících výhybek

Příloha č. 7: Návrh pohyblivých zarážedel

Příloha č. 8: Seznam chrániček

# Identifikační údaje objektu/ů a technického 
a technologického zařízení

## Údaje o stavbě a objektu

| Název stavby: | Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov ISPROFIN 5003520040 S-kód S621500937 |
| --- | --- |
| Stupeň dokumentace: | Projektová dokumentace pro stavební povolení |
| Dílčí část – objekt (PS/SO): | SO 25-16-01 Žst. Kojetín, železniční spodek SO 25-17-01 Žst. Kojetín, železniční svršek |
| Charakter dílčí části: | modernizace |
| Katastrální území, pozemky: | Kojetín 667897 Pozemky: Viz dokladová část |
| Místo stavby dílčí části: | Žst. Kojetín a přilehlé části původně traťových úseků |
| Trať podle Prohlášení o dráze: | 752 00 – Přerov-Holubice |
| Traťový úsek TU: | TÚ 2101 Brno-hl.n. – Přerov |
| Definiční úsek DU: | DU 210126 Kojetín - Chropyně V Novém stavu se žst Věžky ruší. Traťové a definiční úseky po stavbě určí investor Správa železnic |
| Kategorie dráhy: | celostátní, TEN-T |
| Kategorie trati podle TSI: |  |
| Období realizace: | 08/2025 - 12/2028 |

## Údaje o stavebníkovi

| Stavebník/investor: | Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 IČO: 709 94 234 |
| --- | --- |
| Zástupce investora: | Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc |

## Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace

| Zhotovitel díla: | Společnost Koj-Pře MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (vedoucí sdružení) SAGASTA s.r.o. EXprojekt s.r.o. |
| --- | --- |
| Zhotovitel dílčí části díla: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, Česká republika IČ: 64610357 DIČ: CZ70994234 Zapsaný v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing Pavel Kučera – Hlavní inženýr projektu ČKAIT 1201149 AI pro dopravní stavby Ing. Jiří Malina – Odpovědná osoba ve věcech technických a vedoucí týmu ČKAIT 1301840 AI pro mosty a inženýrské konstrukce, AI pro dopravní stavby |
| Specialista dílčí části: | Kamil Pur Ing., MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ČKAIT 1202104 |
| Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): | Ing. Emil Špaček autorizace: 0008279, dopravní stavby |
| Zpracovatel přílohy dílčí části (SO/PS): | Ing. Petr Jetelina |

## Údaje o nabyvateli PS/SO

| Vlastník/správce: | Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 – Nové Město |
| --- | --- |

# Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a dále doplňujících průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování.

## Základní podklady:

- Zadávací dokumentace pro projektovou dokumentaci včetně všech jejích příloh

- Dostupné stávající podklady získané od stávajících jednotlivých správců

- Záměr projektu „„Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“, zpracovatel „Společnost MCO+SAGASTA pro úsek Kojetín - Přerov“, 11/2019 včetně Schvalovací doložky Ministerstva dopravy

- Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“, zpracovatel „Společnost MCO+SAGASTA pro úsek Kojetín - Přerov“, 11/2019

- AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ 2023 – Lokalita obchvat Chropyně

- Studie "Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov - Alternativní řešení silniční infrastruktury v kú. Chropyně", zpracovatel „Společnost MCO+SAGASTA pro úsek Kojetín - Přerov“, 11/2019.

## Geodetické podklady:

- Katastrální mapy a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí vedených v elektronické podobě

- Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000

- Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným ověřeným stavem u jejich správců

## Zhotovitel (projektant) vycházel při zpracování dokumentace stavby z následujících podkladů:

- Zadávací dokumentace a smlouva o dílo

- Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná u ST, SZT, SMT, SBBH, SEE v rámci předávání podkladů od výkonných jednotek SŽ OŘ;

- Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření projektantů

- Geotechnický a hydrogeologický průzkum, Návrh konstrukce pražcového podloží (Geotec, 2023)

## Ostatní použité podklady:

- Doklady o průběhu zpracování projektové dokumentace;

- Projednání s orgány státní správy a ostatními organizacemi;

- Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních poradách

- Zákony, předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace;

- ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace;

## Navazující projekty

- Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (DSP)

- projekt PPK TU 2101 Kojetín – Holešov

- Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín (ZP)

# Polohový systém, vytýčení, staničení

## Polohový systém, vytýčení

Výškový systém, užitý v dokumentaci je Balt po vyrovnání (Bpv). Souřadnicový systém je S-JTSK. Přesnost vytýčení se řídí dle ČSN 73 0422. Ve výkresové části dokumentace jsou uvedeny vytyčovací body železničního svršku v příslušných přílohách.

Zajištění prostorové polohy koleje je tvořeno souborem technických zařízení a měřických parametrů umožňujících kdykoliv vytyčit prostorovou polohu koleje (definovanou dokumentací zajištění prostorové polohy koleje) ve stanovené přesnosti a porovnat ji se stávající polohou. V charakteristických bodech koleje (ZP, ZO, KO, ZV, VZO) budou osazené zajišťovací značky dle pokynu správce trati a s ohledem na polohu mostů a technických zařízení podél tratě. Pro přesnost vytýčení platí ČSN 730420 a ČSN 730422, prostorová poloha koleje musí vyhovovat ČSN 736360-2.

Pro měření koleje, pro potřeby automatické strojní podbíječky před podbitím koleje, musí být provedeno kontinuální měření systémem APK (APK - absolutní prostorová poloha koleje), výsledky měření budou součástí geodetické části dokumentace skutečného provedení a budou odevzdané správci prostorové polohy koleje po podbití.

## Inženýrské sítě

Zjištěné stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v příslušných výkresových přílohách. Vyznačené vedení sítí je nutné brát jako orientační. Zákres inženýrských sítí do situačních výkresů byl proveden na základě podkladů předaných jejich správci a jejich přesnost a spolehlivost je značně rozdílná. Před zahájením stavby je proto nezbytně nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení.

## Staničení

Staničení hlavní tratě Brno – Přerov je navázáno na předcházející akci: „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“. Staničení je přebráno v koleji č.1 v km 70,952 760. Pracovní staničení druhé koleje je navázáno v km 70,954 012. Staničení v koleji č. 2 je určeno jako kolmý průmět osy koleje do osy koleje č. 1.

Staničení tratě Kojetín – Tovačov je navázáno na stávající stav v km 0,800. Srovnávací km je stanoven: km 71,782 918 = 0,426 871 na začátku výh. č. 22.

Staničení tratě Kojetín – Kroměříž je navázáno na projekt PPK TU 2101 Kojetín – Holešov, s datem vypracování 03/2024 v km 1,600. Srovnávací km je stanoven: 72,421 523 = 0,128 082 na začátku výh. č. 9.

Staničení musí být odsouhlaseno Místní odbornou komisí, kterou svolává technický náměstek příslušného OŘ

# NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

## Železniční svršek

### Rozsah SO

V daném SO železničního svršku je řešena kompletní modernizace železničního svršku, úprava geometrických parametrů koleje pro dosažení vyšších rychlostí a dosažení požadovaných užitečných délek kolejí. Rozsah prací SO na rekonstrukci železničního svršku začíná v km 70,952 966 v začátku výhybky č. 34 žst. Kojetín ve směru navázání na akci „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“. Konec rekonstrukce se nachází v km 72,754 v místě navázání na SO 26-17-01 Kojetín – Chropyně. Výjezd ze stanice směrem na Kroměříž je připraven na budoucí zapojení navazující akce: „Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín.

### Stávající stav

Železniční svršek železniční stanice je z let 1969 – 1999. Je tvořen kolejnicemi tvaru S49, R65 a T. Užité pražce jsou betonové, SB5 a SB8, rozdělení pražců „c“ a „d“. Ve stanici Kojetín je celkem 27 výhybek. Výhybky jsou na dřevěných pražcích. Dřevěné pražce vykazují značné opotřebení se zvýšeným počtem trhlin. Upevnění kolejnic je pevné podkladnicové. Vyjma odbočné trati Kojetín - Tovačov je v celé stanici zřízena bezstyková kolej. Mocnost štěrkového lože kolísá v rozmezí 0,15 m - 1,20 m, kolejové lože je z cca 60% čisté až slabě znečištěné, níže pak silně znečištěné až zcela zanesené prachem, jemnozrnnou zeminou, drtí a rostlinnými zbytky.

Železniční stanice Kojetín leží na jednokolejné elektrizované trati. Traťová rychlost v hlavní dopravní koleji je 100 km/h. Stanice leží v přímé, v úrovni okolního terénu. Před brněnským zhlavím se nachází železniční přejezd P7201 v ev. km 72,546. Do brněnského zhlaví je do liché kolejové skupiny zapojena odbočná trať Kojetín – Tovačov, na které se nachází přejezd P7216 km 0,763. Do sudé kolejové skupiny je na obou zhlavích zapojena vlečka č. 6182 Tereos TDD a.s. Závod lihovar Kojetín. Vlečka je zaústěna v km 73,457 do koleje č. 9 výhybkou č. 12 a její pokračování je ve výtažné manipulační koleji č.3a od km 72,720. Výhybka L10 je již na vlečkové koleji. Hraničníky jsou umístěny v úrovni konce přímé větve výhybky č. 12 a v km 72,720 u koleje č.3a. U koleje 9a je umístěna rampa délky 41 m. U koleje 10 je zpevněná nakládková plocha. V přerovském zhlaví se nachází přejezd P7202 v ev. km 73,747 v Kroměřížské ulici. Na přerovském zhlaví je zapojena odbočná trať Kojetín – Kroměříž, na které se nachází přejezdy P7231 ev. km. 1,108 a P7232 ev. km. 1,469.

Užitečné délky kolejí ve stanici jsou shrnuty v následující tabulce.

Tabulka 1 - Přehled stávajících staničních kolejí ŽST Kojetín, SŘ ŽST Kojetín, Správa železnic, s.o..

Výškově kolejiště převážně ve směru staničení klesá ve sklonu od -0,40 ‰ do -2,50 ‰. Výjimkou jsou úseky stávající km 72,991 – 73,339, kde niveleta stoupá ve sklonu 0,19 ‰ a mezi stávajícími km 73,697 a 73,755, kde je kolejiště vedeno s nulovým sklonem.

### Demontáž stávajícího kolejového roštu a výhybek

Kolejový rošt bude demontován v celém rozsahu stanice a částečně v přilehlých traťových úsecích směr Tovačov a Kroměříž. Demontováno bude celkem 750 m kolejí na dřevěných pražcích a 8710 m kolejí na betonových pražcích. Konkrétní typ kolejí a pražců v jednotlivých kolejích je stanoven předkategorizací železničního svršku. Seznam demontovaných kolejí a pražců je přiložen jako příloha č. 4 a 5 této technické zprávy.

Ve stanici bude demontováno 28 výhybek, včetně výhybek vlečky č. 6182 Tereos TDD a.s. Závod lihovar Kojetín . Výhybky č. 7, 10, 11, 15, 16 jsou vhodné k dalšímu užití či regeneraci, nebudou použity v této stavbě. Zbylé výhybky jsou určeny k likvidaci. Seznam stávajících výhybek k demontáži je přiložen jako příloha 4 této technické zprávy.

Kolejové lože bude odtěženo a posláno k recyklaci, přičemž nebude v rámci této akce dále užito. Recyklované lože bude předáno správci dopravní cesty k využití na jiných akcích. Podrobnější popis zpracování kolejového lože je uveden v kapitole 4.1.11 Kolejové lože.

Demontovány budou všechny přejezdové konstrukce na přejezdech P7201, P7202, P7216, P7231, P7232.

Ve stanici budou zlikvidována 4 zemní zarážedla a jedno kolejnicové zarážedlo, které bude předáno správci tratě k dalšímu využití.

### Směrové poměry

Směrové oblouky v hlavních staničních dopravních kolejích č. 1 a č. 2 jsou navrženy jako bezpřechodnicové s poloměry R = 19 000 m a jsou navrženy pro rychlost 200 km/h pro rychlostní profily V100/V130/V150/Vk. Kolejové spojky v brněnském zhlaví umožňují rychlost 100 km/h, v přerovském zhlaví 60 km/h.

Dopravní kolej č. 3 umožňuje rychlost 100 km/h od brněnského zhlaví po návěstidlo S3. Směrové řešení koleje 3a umožňuje rychlost 75 km/h pro rychlostní profily V100, resp. 80 km/h pro rychlostní profil V130/V150/Vk. V kolejí č. 4b je navržena od brněnského zhlaví rychlost 80 km/h pro rychlostní profily V100/V130/V150/Vk. V kolejí č. 4 je navržena od přerovského zhlaví rychlost 60 km/h pro rychlostní profily V100/V130/V150/Vk. Ve zbývajících dopravních kolejích je navržena rychlost 50 km/h. Manipulační koleje č. 3c, 4a, 8, 9a, 10, 12 jsou navrženy pro rychlost 40 km/h.

Osové vzdálenosti kolejí jsou navrženy minimálně 5 m. Výjimkou je osová vzdálenost mezi kolejemi č. 7 a č. 9, kde je z prostorových důvodů navržena vzdálenost 4,75 m. Osové vzdálenosti kolejí v oblasti nástupišť jsou proměnlivé v závislosti na směrových poměrech kolejí č. 1 a č. 2.

Na odbočné trati směr Kroměříž jsou zavedeny rychlostní profily V100/V130/V150/Vk. Směrové řešení je navrženo pro rychlost 75 km/h pro rychlostní profil V100, resp. 80 km/h pro rychlostní profil V130/V150/Vk. Trať začíná v začátku výhybky č. 2, která se nachází v mezilehlém oblouku s převýšením. Dále je navržen inflexní motiv mezi oblouky R = 300 m a R = 800 m. Od začátku oblouku R = 800 m v km 1,109 je směrové řešení přizpůsobeno navazující akci „Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín“. Od tohoto místa je uvažována výhledová rychlost 120 km/h pro rychlostní profil V100. Je navržen směrový oblouk o poloměru R = 1000 m, který je zkoordinován s navazující akcí. Navázání na stávající směrové řešení za ukončením rekonstrukce svršku a spodku v km 1,500 je navrženo obloukem o poloměru R = 998 m, který je převzat z projektu PPK TU 2101 Kojetín – Holešov.

Ve směru odbočné trati Kojetín - Tovačov končí rekonstrukce svršku a spodku v km 0,770. Rychlost je navržena na 40 km/h.

V rámci kolejových úprav vlečky Lihovaru bude v předávacím kolejišti vyjmuta výhybka č. L1 a nahrazena novou.

Parametry směrových oblouků jsou shrnuty v příloze č. 2 Technické zprávy.

Souhrn užitných délek kolejí je uveden v následující tabulce.

| Kolej | Užitná délka [m] |
| --- | --- |
| 1 | 1075m |
| 2 | 962m |
| 3 | 850m |
| 3a | - |
| 3c | 325m |
| 4 | 412m |
| 4a | 100m |
| 4b | 327m |
| 4c | - |
| 6 | 438m |
| 6b | 262m |
| 7 | 359m |
| 7a | 210m |
| 8 | 170m |
| 9 | 317m |
| 9a | 215m |
| 10 | 118m |
| 12 | 118m |

Tab. Užitných délek kolejí

### Sklonové poměry

Výškové řešení se na začátku stanice napojuje na výškové řešení předcházejícího traťového úseku z navazující akce „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“. V oblasti kolejových spojek mezi výhybkami č. 30 a č. 32 v km 72,195 je navržen lom nivelety, od kterého niveleta klesá sklonem 2 ‰ až do středu stanice do km 71,874, odkud niveleta stoupá sklonem 1 ‰ až do konce stanice.

Maximální podélný sklon ve stanici dosahuje 2 ‰. Lomy sklonů budou zaobleny pomocí parabol s poloměry oskulační kružnice v kolejích č. 1 a 2 minimálně Rv = 16 000 m, ostatních kolejích budou poloměry zaoblení navrženy o hodnotách R = 2000 m až R = 5000 m.

Polohy lomů nivelety jsou navrženy s minimální vzdáleností 200 m. Lomy nivelety jsou navrženy v přímých úsecích a kružnicových částech oblouku. Všechny staniční koleje jsou navrženy v rovnoběžném sklonu. Výjezdy ze stanice směrem na Kroměříž a Tovačov jsou výškově přizpůsobeny navazujícím úsekům. Výškové řešení manipulačních kolejí č. 8, 10, 12 je přizpůsobeno směrovému a výškovému vyrovnání kolejí na stávající stav, viz. navazující kapitola 4.1.5.

Sklonové poměry výjezdu směr Kroměříž jsou navázány na projekt PPK v km 1,690. Sklonové poměry výjezdu na Tovačov jsou navázány na zaměření stávajícího stavu v oblasti smérového a výškového vyrovnání na stávající stav.

Niveleta koleje je uvedena ve výškovém systému B.p.v. a udává výšku temene hlavy kolejnice nepřevýšeného kolejnicového pásu.

### Směrové a výškové vyrovnání koleje na stávající stav

Před začátkem kolejových úprav a za jejich koncem ve směru na Kroměříž a Tovačov bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje na stávající stav o minimální předepsané délce 50 m. Směrové a výškové vyrovnání bude provedeno rovněž v manipulačních kolejích č. 8, 10, 12. Geometrické parametry koleje v těchto úsecích jsou navrženy s co nejmenšími rozdíly nivelety oproti stávajícímu stavu. Popis směrových poměrů viz kapitola 4.1.3 Směrové poměry a přílohy 2.100 situace.

V rámci úprav zřízení ukončení vlečky č. 6182 Tereos TDD a.s. Závod lihovar Kojetín dojde po vložení nové výhybky L1 ke směrovému a výškovému vyrovnání okolních kolejí. Během těchto prací je nutno bezpodmínečně udržet geometrii koleje ve vzdálenosti 3 m od nenástupní hrany nástupiště. Přesné návaznosti na stávající stav budou navrženy během realizace stavby na základě provedeného aktuálního zaměření přilehlých kolejí vlečky v odhadované délce 400m.

V úsecích s navrženou směrovou a výškovou úpravou stávajícího roštu (mimo vlečku lihovaru) je navrženo:

•	směrové a výškové vyrovnání koleje

•	čištění a doplnění kolejového lože do předepsaného tvaru 10%

•	výměna opotřebených nebo vadných kolejnic v odhadované délce 20%

•	jednotlivá výměna opotřebených nebo vadných pražců v odhadovaném množství 5%

U propustku ev. km 1,745 je nutno při provádění SVV dbát na dodržení tvaru kolejového lože při změně nivelety koleje, aby nedošlo k jeho přesypání přes římsy propustku.

### Konstrukční uspořádání železničního svršku - koleje

Konstrukce železničního svršku navržená touto projektovou dokumentací zajišťuje bezpečnou jízdu vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu a nejvyšší traťové rychlosti. Konstrukce traťové koleje je navržena jako bezstyková kolej. Bezstyková kolej bude zřízena z dlouhých kolejnicových pásů minimální délky 75 m.

Řešená stanice je navržena s novým železničním svrškem z kolejnic, s pružným bezpodkladnicovým upevněním na betonových pražcích s min. délkou 2,60 m s rozdělením „u“ a hmotností min. 280 kg v hlavních a předjízdných kolejích včetně výjezdu směr Kroměříž, a s rozdělením „d“ v ostatních dopravních a manipulačních kolejích, včetně oblouků R<550 m ve výjezdu směr Kroměříž. Ve staničních kolejích je navrženo standardně použití kolejnic z oceli R260 s délkou kolejnicových pásů 75 m.

Ve výjezdu směrem na Kroměříž jsou v obloucích o poloměru R<700 m dle předpisu SŽDC S3 díl IV čl. 4 navrženy kolejnice z oceli R350HT s délkou kolejnicových pásů 120 m. Kolejnice jsou na svém začátku zřízeny s přesahem 10 m, dále jsou navrženy ve spojce mezi výhybkami č. 2 a č. 4. Ve stávajícím stavu je kolej 6. řádu. Po dokončení navazující akce „Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín bude uvažován v koleji 4. řád. Z tohoto důvodu návrh obsahuje kolejnice z oceli R350HT.

V kolejích č. 3a, 4a, 4c, 8, 9a, 10, 12 je uvažováno s použitím regenerovaného materiálu.

Zákres použitých druhů kolejnic je patrný z přílohy Kolejový plán.

Přehled použitých druhů kolejnic

| Kolej | Svršek |
| --- | --- |
| 1 | 60E2 (R260), pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "u", USP |
| 2 | 60E2 (R260), pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "u", USP |
| 3, 3a | Nový svršek 60E2 (R260), pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "u" |
| 3c | Regenerovaný R65, pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "d" |
| 4a | Regenerovaný R65, pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "d" |
| 4,4b | Nový svršek 60E2 (R260), pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "u" |
| 4c | Regenerovaný R65, pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "d" |
| 6,6b | Nový svršek 49E1 (R260), pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "d" |
| 7,7a | Nový svršek 49E1 (R260), pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "d" |
| 8 | Regenerovaný 49E1, tuhé podkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "d" Směrové a výškové vyrovnání koleje 49E1 |
| 9 | Nový svršek 49E1 (R260), pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "d" |
| 9a | Regenerovaný 49E1, pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "d" |
| 10 | Regenerovaný 49E1, tuhé podkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "d" Směrové a výškové vyrovnání koleje 49E1 |
| 12 | Regenerovaný 49E1, tuhé podkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "d" Směrové a výškové vyrovnání koleje 49E1 |
| Tovačov | Nový svršek 49E1 (R260), pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "d" |
|  | 60E2 (R260), pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "u" |
| Kroměříž | 60E2 (R350HT), pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce, rozdělení "u", USP |
|  | Směrové a výškové vyrovnání koleje R65 |

V hlavních dopravních kolejích č. 1 a č. 2 budou betonové pražce opatřeny pružnou ložnou plochou (tj. podpražcovými podložkami - USP). Návrh těchto podložek se řídí metodickým pokynem SŽ MP č. j. 27733/2020-SŽ-GŘ-O13.

V kolejích č. 1 a č. 2  budou použity USP o střední statické plošné tuhosti 0,35 N/mm3 ≤ Cstat < 0,45 N/mm3. Všechny typy tuhostí USP jsou uvedeny v tabulce níže.

Dle TKP8 je zahrnuto do projektu i broušení kolejnic v dopravních kolejích č. 1, 2, 3, 4, 4b, manipulační a odvratné koleje nejsou zahrnuty. Broušením projde také výjezd směr Kroměříž. Práce na železničním svršku budou prováděny dle předpisu SŽ S3/1. Po konečné směrové i výškové úpravě GPK a po zřízení bezstykové koleje je třeba provést úpravu mikrogeometrie. Bude provedeno do 12 měsíců od uvedení koleje do provozu.

V kružnicových obloucích o poloměrech menších než 275m, resp. 250 m při V < 40 km/h a Li < 50 m, musí být provedena úprava rozchodu koleje - normální rozchod koleje musí být zvětšen o hodnotu rozšíření u a to posunutím vnitřního kolejnicového pásu ke středu oblouku. Rozšíšení rozchodu koleje má mít stanovenou hodnotu již na začátku kružnicové části oblouku. Provedeno bude dle ČSN 73 6360-1 „Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, část 1: Projektování“.

Hodnoty rozšíření rozchodu byly voleny s ohledem na upevnění kolejnic k pražci. Pro oblouky R = 190 m v koleji směr Tovačov a v manipulační koleji č. 9a byla zvolena hodnota  u = 12,5 mm. Rozšíření rozchodu v kolejích č. 8, 10, 12 bylo zvoleno na 6 mm. Hodnoty rozšíření byly projednány se SŽ O13.

### Konstrukční uspořádání železničního svršku - výhybky

V rámci SO železničního svršku bude vloženo 34 ks nových výhybek, z toho tv. UIC60 a 49E1 2. generace s pružným podkladnicovým upevněním na betonových pražcích. V hlavních dopravních kolejích č. 1 a č. 2 budou použity výhybky nové generace s pohyblivými srcovkami (PHS). V ostatních dopravních kolejích jsou použity výhybky druhé generace se srcovkami typu ZPTZ, SK. U odvratné koleje 4c dojde k použití odvratné výhybky (PK) s nepřerušenou pojížděnou hranou v hlavním dopravním směru.

Výhybky č. 9, č. 26, č. 28 byly transformovány typovou transformací dle SŽ S3/9.

Návrhy výhybek podléhají předpisu SŽ S3/9. Součástí výhybek v kolejích č. 1, 2 3, 4 budou v rámci tohoto objektu žlabové pražce, válečková zařízení, která umožňují přestavování výhybek bez nutnosti mazání kluzných stoliček. Bude provedena perlitizace výhybky, tam kde je definována tabulkou výhybek. Budou použity mezivýhybkové pražce bez úklonu tam, kde je definuje kolejový plán.

Některé výhybky budou provedeny v nestandardním ukončení – pokračováním oblouku za výhybkou. Jedná se o výhybky č. 2, 4, 12, 14, 15, 22, 28.

Změny polohy kolejnic ze svislé polohy do polohy kolejnice v úklonu (1:40, 1:20) budou prováděny zásadně mimo výhybku - v souladu s požadavky předpisu SŽDC S3 (kap. III), dle schémat skladeb pražců jednotlivých výhybek a vzorových listů. V kolejové spojce, nebo mezi sousedními výhybkami, jsou kolejnice ponechávány ve svislé poloze - do maximální vzdálenosti 25 m mezi počátečními (koncovými) styky výhybek při rychlosti v 90 km/h nebo menší než 40 m při v > 90 km/h .

U výhybkek v hlavních dopravních kolejích budou betonové pražce opatřeny pružnou ložnou plochou (tj. podpražcovými podložkami - USP). Návrh těchto podložek se řídí metodickým pokynem SŽ MP č. j. 27733/2020-SŽ-GŘ-O13. Použity jsou USP o střední statické plošné tuhosti 0,15 N/mm3 ≤ Cstat < 0,25 N/mm3 a 0,08 N/mm3 ≤ Cstat < 0,15 N/mm3. Rozložení USP ve výhybkách podléhá řešení ze vzorových listů pro příslušný tvar a typ výhybky. Konkrétní rozvržení tuhosti po délce výhybky bude předmětem dodávky přísl. výhybek, včetně přechodových oblastí před a za výhybkou (s ohledem na navazující úseky). Garantem daného návrhu bude výrobce předmětných výhybek.

Před a za výhybkou při přechodu na klasické betonové pražce (případně i na mezivýhybkové pražce) je nutné plynule změnit tuhost USP. Je nutné zřídit přechodové oblasti mezi jednotlivými typy a přechod na koleje bez USP. Návrh přechodových oblastí se řídí metodickým pokynem SŽ MP č. j. 27733/2020-SŽ-GŘ-O13, odstavec 2.5 Přechodové oblasti. Standardní délka úseku o jednotné tuhosti USP činí 30 m pro rychlost 200 km/h. V případě stísněných prostorových poměrů mezi výhybkami s USP a bez USP je nutno zřizovat abnormální délky přechodových oblastí, případně délky prodloužit ke koncovým bodům přilehlých výhybek. Přechodové oblasti jsou zakresleny v příloze Kolejový plán.

V rámci kolejovým úprav bude vložena do předávacího kolejiště nová výhybka L1 49E1 na dřevěných pražcích.

Podrobná tabulka výhybek je přiložena jako příloha č.1 technické zprávy.

### Kolejová zarážedla

Pro ukončení kusých odvratných kolejí 4a a 4c a manipulačních kolejí č. 3a, 9a, 8, 10 a 12 budou v rámci tohoto SO použity zarážedla, která zamezují v jízdě železničních vozidel za ukončení koleje. Zarážedla budou nová, vybavená návěstí „Posun zakázán“, vyrobenou z reflexního materiálu. V pracovní dráze zarážedla nesmí být umístěny svary. Podmínky použití a konstrukci zarážedla definuje Vzorový list železničního spodku SŽ Ž9 Zarážedla. Všechna nová zarážedla ve stanici jsou zhodnocena  pro riziko možného ohrožení v okolí ukončení kusé koleje. Toho hodnocení je provedeno dle metodického pokynu MP č. j. 3632/2019-SŽDC-GŘ-O13. Na základě výsledku tohoto posouzení je zvolen druh použitého zarážedla.

Zarážedlo u odvratné koleje č. 4c nebude hodnoceno analýzou rizik, jedná se o odvratnou kolej. Navrženo je pohyblivé zarážedlo se stejnými parametry dle koleje 4a.

Ukončení kolejí s mírou rizika „zanedbatelná“ a „nízká“ je navrženo se zemním zarážedlem. Ukončení kolejí s mírou rizika „střední“ a „vysoká“ je navrženo s pohyblivým zarážedlem. Konkrétní typ brzdného zarážedla bude před jeho dodáním odsouhlasen O13.

| Zhodnocení rizik možného ohrožení v okolí ukončení kusé koleje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolej | Koef. P | Koef. D | Koef. O | PRČ | Míra rizika |
| 3c | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | Nízká |
| 4a | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | Vysoká |
| 8 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | Vysoká |
| 9a | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | Vysoká |
| 10 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | Střední |
| 12 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | Střední |
| Vleč. Lih. | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | Vysoká |

Koeficient P:  pravděpodobnost výskytu mimořádné události

- Kolej 3c: kolej v přímé, už. dl. větší než 100 m, použití pro přistavení vozů na vlečku lihovaru, vjezdy posunových dílů (výtažná kolej) dle aktuální situace max 2x denně

- Kolej 4a: Užitná délka koleje 100 m, vjezdy posunových dílů (výtažná kolej) dle aktuální situace max 5x denně, s ohledem na délku koleje max 2 ložené nákladní vozy + HDV (70m, 250t), pravidelně pouze HDV (20m, 100t)

- Kolej 8: Kolej se částečně nachází v oblouku, o	vjezdy posunových dílů (manipulační obvod) dle aktuální situace max 2x denně, s ohledem na délku koleje max 5 ložených nákladních vozů + HDV (145m, 475t), pravidelně spíše prázdní vozy pro nakládku

- Kolej 9a: Manipulační kolej, už. dl. větší než 100 m, vjezdy posunových dílů (manipulační kolej) dle aktuální situace max 2x denně, s ohledem na délku koleje max 7 ložených nákladních vozů + HDV (195m, 625t), pravidelně spíše prázdní vozy pro nakládku

- Kolej 10: Manipulační kolej, už. dl. větší než 100 m, vjezdy posunových dílů (manipulační obvod) dle aktuální situace max 2x denně, s ohledem na délku koleje max 3 ložené nákladní vozy + HDV (95m, 325t), pravidelně spíše prázdní vozy pro nakládku

- Kolej 12: Manipulační kolej, už. dl. větší než 100 m, vjezdy posunových dílů (manipulační obvod) dle aktuální situace max 2x denně, s ohledem na délku koleje max 3 ložené nákladní vozy + HDV (95m, 325t), pravidelně spíše prázdní vozy pro nakládku

- Kolej vlečky 6182: Užitná délka koleje 100 m, pouze lokomotiva během objíždění soupravy na vlečkovém kolejišti (100t)

Koeficient D: závažnost následků mimořádné události

- Kolej 3c: Zanedbatelné škody na majetku, nehrozí zranění a usmrcení osob, kolej bez nástupiště, nehrozí pád vozidel z výšky

- Kolej 4a: Hrozí pád vozidla z výšky do silničního podjezdu

- Kolej 8: Hrozí těžká zranění a usmrcení osob, kolej končí před komunikací pro pěší a před výpravní budovou

- Kolej 9a: Hrozí pád vozidla z výšky do silničního podjezdu

- Kolej 10: Hrozí těžká zranění a usmrcení osob, kolej končí před komunikací pro pěší a před výpravní budovou

- Kolej 12: Hrozí těžká zranění a usmrcení osob, kolej končí před komunikací pro pěší a před výpravní budovou

- Kolej vlečky 6182: Hrozí těžká zranění a usmrcení osob, kolej končí před podchodem

Koeficient O: pravděpodobnost vzniku mimořádné události

- Kolej 3c: Jedná se o manipulační kolej

- Kolej 4a: Jedná se o manipulační kolej

- Kolej 8: Jedná se o manipulační kolej

- Kolej 9a: Jedná se o manipulační kolej

- Kolej 10: Jedná se o manipulační kolej

- Kolej 12: Jedná se o manipulační kolej

- Kolej vlečky 6182: Jedná se o manipulační kolej

PRČ: prioritní rizikové číslo

Tento údaj se určí vztahem: PRČ = P · D · O

Míra rizika

| Interval rizika | Míra rizika |
| --- | --- |
| PRČ > 6 | Kritická |
| 4,5 < PRČ ≤ 6 | Vysoká |
| 3 < PRČ ≤ 4,5 | Střední |
| 1,5 < PRČ ≤ 3 | Nízká |
| PRČ ≤1,5 | Zanedbatelná |

Návrhy pohyblivých zarážedel:

- Kol. č. 4a – 250 t - Uvažována ekonomická varianta základního zarážedla dl. 2,5 m, pouze postranní nárazníky (vjezdy pouze posunových dílů), max. počet brzd na zarážedle 10 ks pro minimalizaci potřebné délky pro zarážedlo (např. RAWIE typ 10).

Požadovaná délka koleje pro osazení zarážedla 7,3 m – viz protokol v příloze TZ.

- Kol. č. 8 – 475 t - Uvažována ekonomická varianta základního zarážedla dl. 2,5 m, pouze postranní nárazníky (vjezdy pouze posunových dílů), max. počet brzd na zarážedle 10 ks pro minimalizaci potřebné délky pro zarážedlo (např. RAWIE typ 10).

Požadovaná délka koleje pro osazení zarážedla 11,1 m – viz protokol v příloze TZ.

- Kol. č. 9a – 625 t - Uvažována varianta pro max. zkrácení délky koleje pro osazení zarážedla dl. 2,5 m s přídavnými brzdami, postačí pouze postranní nárazníky (vjezdy pouze posunových dílů), max. počet brzd na zarážedle 12 ks se čtyřmi páry přídavných brzd za zarážedlem (např. RAWIE typ 12 ZEB/4).

Požadovaná délka koleje pro osazení zarážedla 9,8 m – viz protokol v příloze TZ.

- Kol. č. 10, 12 – 325 t - Uvažována ekonomická varianta základního zarážedla dl. 2,5 m, pouze postranní nárazníky (vjezdy pouze posunových dílů), max. počet brzd na zarážedle 10 ks pro minimalizaci potřebné délky pro zarážedlo (např. RAWIE typ 10).

Požadovaná délka koleje pro osazení zarážedla 8,2 m – viz protokol v příloze TZ.

- Kol. vlečky 6182 – 100 t (ochrana přístupové cesty na nástupiště) - Uvažována ekonomická varianta základního zarážedla dl. 2,5 m, pouze postranní nárazníky, počet brzd na zarážedle 6 ks pro optimalizaci potřebné délky pro zarážedlo (např. RAWIE typ 10).

Požadovaná délka koleje pro osazení zarážedla 5,4 m – viz protokol.

Další specifikace pohyblivého zarážedla:

- Na zarážedle bude osazena návěst posun zakázán.

- Zarážedlo bude z výroby opatřeno protikorozní ochranou žárovým zinkováním dle EN ISO 1461 a nátěrem dle EN ISO 12944 v barvě RAL 7042 Traffic Grey A (pastelová šedá). Nátěr musí být proveden pouze z výroby.

- Pod zarážedlem a v jeho pracovní délce musí být použity nové nebo neojeté kolejnice s konstantním profilem hlavy kolejnice.

- Zarážedlo u manipulačních kolejí č. 4a, 8, 9a, 10, 12 a vlečky lihovaru bude vybaveno bočními nárazníky bez středního nárazníku na automatické spřáhlo odpovídající vozidlům splňujícím TSI.

- Součástí dodávky zarážedla budou i dvě značky pro uchycení k patě kolejnice k vyznačení jeho základní polohy.

- Návrh dynamických zarážedel je přiložen jako příloha č. 7 této Techncké zprávy.

### Přechod tvaru kolejnic

V místech, kde konec nové koleje má navázat na jiný tvar žel. svršku nebo za výhybkami s jiným tvarem žel. svršku než navazující kolej, bude řešena změna tvaru železničního svršku - z kolejnic tvaru 49 E1 na tvar 60 E2 a naopak. S ohledem na změnu tvaru železničního svršku 49 E1/60 E2 je nutné dodržet při zřizování BK následující pravidla:

a) do vzdálenosti nejméně 50 m od místa změny tvaru kolejnic budou použity pružné svěrky v koleji

s kolejnicemi o větší hmotnosti (60E2),

b) do vzdálenosti 20 m od místa změny tvaru kolejnic budou osazeny pražcové kotvy v koleji s

kolejnicemi menší hmotnosti, pokud je kolej bez převýšení a v zapuštěném kolejovém loži

Změna tvaru železničního svršku z kolejnic tvaru R65 na tvar 60 E2 a naopak bude řešena přechodovým svarem.

### Kolejové lože, drážní stezky

V celém úseku dojde k rekonstrukci kolejového lože. Kolejové lože bude zřízeno z nového přírodního materiálu min. třídy BI v kolejích č. 1 a 2 (V>120 km/h) a třídy BII v ostatních kolejích dle Tab. 1 dílu X předpisu SŽDC S3 a materiálu recyklovaného dle OTP (čj. 38992/2020-SŽ-GŘ-O13). Tloušťka kolejového lože pod ložnou plochou pražce je pro traťové, hlavní a předjízdné staniční koleje stanovena na 0,35 m dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl X Kolejové lože. Kolejové lože je navrženo jako otevřené. Tvar štěrkového lože bude proveden dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl X Kolejové lože. Ve výjezdu směr Kroměříž v obloucích s převýšením a přilehlých částech přechodnic o křivosti menší než odpovídá poloměru 550 m, s kolejnicemi tvaru 60E2 a rozdělením pražců „d“, bude provedeno rozšíření a nadvýšení štěrkového lože na vnější straně oblouků dle předpisu SŽ S3/2 Bezstyková kolej, Tab. 1.

V souladu s Obecnými technickými podmínkami kamenivo pro kolejové lože (čj. 38992/2020-SŽ-GŘ-O13) a s předpisem SŽDC S3 je navržena recyklace vytěženého lože.

Odtěžené štěrkové lože bude recyklováno, předpokládané výzisky jsou následující:

-	65 % recyklovaný štěrk fr. 31,5/63 pro zpětné využití do kolejového lože

-	35 % odpad

Vyzískaný materiál fr. 31,5/63 bude použit v navazujících stavebních objektech nebo bude předán SŽ k dalšímu užití na jiných stavebních akcích. Materiál frakce 8/32 mm se použije k předrcení na štěrkodrť fr. 0/31,5 mm a bude použit do konstrukčních vrstev. Nerecyklovatelné štěrkové lože bude v množství 50% předáno do SO 27-16-01 k dalšímu použití.

Ve stanici je navrženo zapuštěné štěrkové lože. V místech, kde se předpokládá pohyb drážních zaměstnanců v rámci posunovacích obvodů žel. stanic budou zřízeny drážní stezky ve vzdálenosti 1,70 – 3,00 m od osy koleje ze štěrkodrti frakce 4/16 mm. Minimální šířka stezky je 0,40 m. S ohledem na úsporu materiálu budou stezky zřízeny pouze podél kolejí č. 4, 4a, 4b, 5, 6, 6a, 7, 7a, 9a.

Přechod ze zapuštěného do otevřeného kolejového lože a opačně bude proveden dle „Vzorových listů SŽ (ČD)“ Ž1.11-N s maximálním podélným sklonem rampy drážní stezky 1:10 (10%).

V úsecích směrových a výškových úprav bude kolejové lože pročištěno a doplněno novým materiálem v předpokládaném objemu cca 10 % standardního profilu nového lože.

### Zřízení bezstykové koleje

Zřizování BK se musí řídit pokyny předpisu SŽ S3/2. Poloha a výška bezstykové koleje musí před jejím zřízením ověřena místně-příslušným Správcem PPK (SPPK). S tím je nutno počítat dle TKP čl. 8.3.6. již v harmonogramu výstavby. Resp. není možné svařovat ihned po směrové a výškové úpravě koleje, ale je nutné počkat na výsledky kontrolního geodetické měření.

Zhotovitel musí zajistit kontrolní měření PPK po následném podbití. Měření PPK provede v celém rozsahu SŽG jako nezadatelnou činnost (financované z rozpočtu stavby), na základě objednávky zhotovitele stavby.

Při zřizování bezstykové koleje je třeba dodržet předepsanou upínací teplotu (rozděleno pro typy kolejí a typy kolejového lože). Dovolená upínací teplota bezstykové koleje je od +17°C do +28°C. Technologie svařování kolejnic bude korespondovat s čl. 7 předpisu SŽDC S3, díl IV. Svařování bude prováděno podle platného předpisu SŽDC S3/5. Technologie svařování kolejnic v závislosti na směrovém řešení bude prováděna dle předpisu SŽ S3/2 čl. 112. Svary se kontrolují a přejímají podle ustanovení v závislosti předpisu SŽ S3/2, kapitola V Přejímka prací, a dle předpisu SŽDC S3/5.

Ve všech staničních kolejích je uvažováno se zřízením bezstykové koleje.

S ohledem na navržený poloměr směrového oblouku a navržené rozdělení pražců „d“ je nutné osadit pražcové kotvy na každý pražec do oblouku R=190 m ve výjezdu směr Tovačov, včetně výhybky č. 22 (viz. SŽ S3/2, tab.1).

### Izolace kolejí

Zabezpečovací zařízení využívá počítačů náprav, nebudou v kolejích zřizovány LIS.

### Výstroj tratě

Návěst - námezník

Námezník je nepřenosné návěstidlo pro stanovení hranice mezi dvěma kolejemi, přes kterou nesmí přesahovat vozidlo, aby nebyla ohrožena jízda vozidel po sousední koleji. Celkem bude osazeno 34 námezníků.

Návěst - hraničník

Součástí výstroje je i umístění tzv. Hraničníku na styku vlečky č. 6182 Tereos TDD a.s. Závod lihovar Kojetín. a kolejištěm Správy železnic. Bude použit stávající trámec.

Veškerá zbylá výstroj tratě je zpracována v rámci SO SO 80-17-01 Kojetín - Přerov, výstroj trati.

### Zajištění prostorové polohy koleje

Dle předpisu SŽDC S3, díl III musí být prostorová poloha koleje vztažena k zajišťovacím značkám. Zajištění projektované prostorové polohy koleje je dáno zajištěním polohy osy a výšky nivelety temene kolejnicového pásu na polohově a výškově zaměřenou zajišťovací značku. Zajištění musí být provedeno dle SŽDC S3, díl III v aktuálním znění. Zajištěny budou všechny staniční koleje a výjezdy směr Kroměříž a Tovačov v celém rozsahu změny železničního svršku a spodku a úpravy podpěr trakčního vedení. Zajišťovací značky budou umístěny do betonových základů podpěr trakčního vedení. Stabilizace zajišťovacích značek bude provedena hřebovou značkou tzv. „vrtulí“. Vzdálenosti k charakteristickým bodům trasy musí být uvedeny na štítcích. Návrh osazení ZZ předkládá zhotovitel stavby ke schválení místně-příslušnému SPPK, dle SŽDC S3, díl III, čl. 73.

Zajišťovací značky budou osazeny podle časového plánu stavby tak, aby zaměření značek proběhlo před zřizováním bezstykové koleje. Po ukončení stavby bude vyhotoven projekt zajištění PPK podle platného předpisu SŽDC S3 díl III v aktuálním znění, který bude zaslán správci prostorové polohy koleje ze SŽG Olomouc v digitální formě ke kontrole a až po úspěšné kontrole předán v tištěné formě OJ SŽ.

Zaměření osy koleje před zřízením bezstykové koleje musí být provedeno pouze z platného železničního bodového pole (zajišťovacích značek) a posouzeno vzhledem k platnému projektu osy koleje. Seznam souřadnic zajišťovacích značek a projekt prostorové polohy koleje předá zhotoviteli stavby před zahájením stavby správce prostorové polohy koleje ze SŽG.

### Následné podbití koleje

Po uvedení koleje provozu (zpravidla do 12 měsíců od uvedení koleje do provozu), bude provedeno druhé a třetí podbití kolejí. Kontrolní měření po následném podbití kolejí provede jako nezadatelnou činnost Správa železniční geodézie.

### Provizorní stavy

V rámci výstavby stanice proběhne zřízení jednoho provizorního stavu. Během stavebního postupu č. 0 v období 01.08.2025 až 23.12.2026 proběhne provizorní napojení výhybky č. 34 do okolních stávajících kolejí. Provizorium zajišťuje směrové a výškové napojení. Začátek provizoria je navržen v konci přechodnice v km 72,056. Konec provizoria je navržen před propustkem ev. km 72,335. Geometrické parametry koleje v provizoriu umožňují rychlost 50 km/h.

Pro zřízení provizoria bude použito stávajícího kolejového materiálu v koleji s přemíštěním do nové geometrické polohy a následným podbitím.

Během stavebního postupu č. 1 v období od 15.02.2027 do 25.07.2027 dojde k demontáží provizoria za výhybkou č. 34 směrem do stanice výstavbou nového kolejiště. Část provizoria před výhybkou č. 34 bude zrušena dle koordinace s navazující stavební akcí: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín.

## Železniční spodek

### Rozsah SO

Návrh řešení rekonstrukce železničního spodku se navrhuje ve stanici v plném rozsahu rekonstrukce železničního svršku, tzn. od km 70,952 do km 72,754. V odbočné trati Kojetín - Tovačov končí rekonstruovaný úsek železničního spodku v km 0,770 za přejezdem P7216. Dále pokračuje pouze směrové a výškové vyrovnání koleje. V odbočné trati Kojetín - Kroměříž končí rekonstruovaný úsek železničního spodku v km 1,500, dále pokračuje pouze směrové a výškové vyrovnání koleje.

Hlavní náplní tohoto objektu je zřízení nových konstrukčních vrstev pražcového podloží a zřízení nového odvodnění.

### Stávající stav

Stěžejní poznatky o stávajícím železničním spodku byly stanoveny geotechnickým průzkumem pražcového podloží pomocí kopaných sond. Práce byly realizovány v závislosti na přidělených výlukách v termínu od 9. 8. do 14.10 roku 2023. Konstrukční vrstva byla zastižena některými provedenými sondami a její ověřenámocnost se pohybuje mezi 0,50 - 1,50 m. Zeminy v konstrukční vrstvě mají štěrkovitý charakter (G3, G4, G5). Zemní pláň byla ověřena všemi sondami vyjma KS-72.600/1, KS-72.900/3 KS- 73.100/3. Zeminy v zemní pláni jsou tvořeny jílovitými zeminami, F4 CS, F6 CI a F8 CH převážně tuhé konzistence. Pouze u sondy KS-73.500/4 se vyskytuje jíl se střední plasticitou tuhé až měkké konzistence. Vodní režim hodnotíme vzhledem k zastiženým zeminám jako nepříznivý, ojediněle jako velmi nepříznivý. Zastižené zeminy v zemní pláni jsou většinou nebezpečně namrzavé. Hladina podzemní vody byla zastižena třemi průzkumnými sondami. U třech kopaných sond byla zastižena geotextílie.

### Návrh konstrukce pražcového podloží

Stěžejní informace o návrhu konstrukce pražcového podloží byly převzaty z přílohy E.3.1.1 Návrh konstrukce pražcového podloží, kterou zpracovala společnost GeoTec-GS, a.s. V příloze dané části dokumentace jsou doloženy sondy a výpočty KPP.

#### Návrhové parametry a podklady

Řešený traťový úsek leží na celostátní í železniční trati č. 300 (dle jízdního řádu) Brno - Přerov (Bohumín). Trať je součástí sítě TEN-T. Pro osobní dopravu je součástí globální sítě. Pro nákladní dopravu je součástí hlavní sítě. Předmětný úsek trati je 5. stavbou akce „Modernizace trati Brno - Přerov“ v TÚ Kojetín - Přerov, v novém staničení km 70,952 - 182,548. Jedná se o stavbu převážně ve stávající stopě, v rámci stavby je úsek zdvoukolejněn, trať je navrhována pro traťovou třídu zatížení D4, max. traťová rychlost v = 200 kmh-1, předpokládané provozní zatížení činí > 8 mil. hrt/rok. KPP ve staničních kolejích v žst. Kojetín, Chropyně a Přerov je navrhována podle Vmax, a předpokládané provozní zatížení dle účelu kolejí. Projektovaná trasa se nachází v nadmořské výšce 195 - 205 m n. m. a klimatické podmínky jsou charakterizovány indexem mrazu Imn = 375°C.den (tab. 1 přílohy 7 předpisu SŽ S4) s hloubkou promrzání 0,87 m. V traťových a v hlavních staničních kolejích není s ohledem na rychlost dovoleno promrzání zemní pláně. Platí pro všechny typy zemin. Pro návrh jsou využity výsledky průzkumů pražcového podloží provedených společností GeoTec-GS, a.s., v rámci DÚR (2017) doplněné v této etapě DSP, PDPS. Pro návrh konstrukce pražcového podloží jsou návrhové parametry stanoveny dle tabulky 1 přílohy 6 předpisu SŽ S4 pro provozní parametry (traťová třída zatížení; předpokládané provozní zatížení a pro max. rychlost) následovně:

Tab.: Návrhové parametry

Pro materiál konstrukční vrstvy je navržena štěrkodrť frakce 0/63 mm a 0/32 mm, pro materiál podkladních vrstev drcené kamenivo frakce 0/90 mm a zlepšení stávající zeminy silničním pojivem. Pro zesilující vrstvu v přechodové oblasti pak cementová stabilizace.

Návrhové parametry pro materiál konstrukční a zesilující vrstvy je převzat z tabulky 2, přílohy 6 předpisu SŽ S4 - Železniční spodek pro:

- štěrkodrť frakce 0/32 mm - Ešd = 70 MPa při ID = 1,00

- štěrkodrť frakce 0/63 mm - Ešd = 100 MPa při ID = 1,00

- drcené kamenivo frakce 0/90 a 0/125 mm - Ešd = 110 MPa při ID = 1,00

- zeminy zlepšené silničním pojivem - Ezlep = 110 při D= 100% PS

- cementová stabilizace - Estab = 140 MPa

#### Rozdělení na kvazihomogenní bloky

V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry zastižených zemin a navržené typy konstrukcí pražcového podloží vycházející z typů uvedených v příslušných článcích a příloze 6 předpisu SŽ S4 Železniční spodek. Rozdělení úseku na kvazihomogenní bloky je orientační, definitivní hranice musí být určeny geotechnickým dozorem po odkrytí zemní pláně.

Tab.: Charakteristiky kvazihomogenních bloků

#### Návrh konstrukce pražcového podloží

Na základě zjištěných geotechnických poměrů jsou navrženy tři základní typy konstrukce

pražcového podloží.

Pro konstrukční vrstvy je uvažováno se štěrkodrtí frakce 0/32 mm a 0/63 mm. Materiál pro konstrukční vrstvy musí splňovat technické požadavky uvedené v příloze 14 předpisu SŽ S4 a OTP Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku č.j. 25 640/06-OP. Podkladní vrstvy jsou navrženy z HDK frakce 0/90 mm. HDK musí splňovat podmínky stanovené v příloze 15 předpisu SŽ S4. Zlepšené zeminy musí mít technické vlastnosti v souladu s ustanoveními přílohy 13 předpisu SŽ S4.

Skladba konstrukce pražcového podloží od ložné plochy pražce:

a) typ konstrukce A.2.1

Modul přetvárnosti zemní pláně EZP = 70 MPa

- kolejové lože - štěrk frakce 31,5/63 mm tloušťka 350 mm

- štěrkodrť frakce 0/63 mm, tloušťka 400 mm EPL = 93,2 MPa

- zemní pláň EZP = 70,0 MPa

b) typ konstrukce A.2.2

Modul přetvárnosti zemní pláně EZP = 30 MPa

- kolejové lože - štěrk frakce 31,5/63 mm tloušťka 350 mm

- štěrkodrť frakce 0/32 mm, tloušťka 300 mm EPL = 51,8 MPa

- zemní pláň EZP = 30,0 MPa

c) typ konstrukce A.2.3

Modul přetvárnosti zemní pláně EZP = 20 MPa

- kolejové lože - štěrk frakce 31,5/63 mm tloušťka 350 mm

- štěrkodrť frakce 0/32 mm, tloušťka 300 mm EPL = 43,5 MPa

- zemní pláň EZP = 20,0 MPa

d) typ konstrukce A.2.4

Modul přetvárnosti zemní pláně EZP = 15 MPa

- kolejové lože - štěrk frakce 31,5/63 mm tloušťka 350 mm

- štěrkodrť frakce 0/32 mm, tloušťka 250 mm EPL = 34,1 MPa

- zemní pláň EZP = 15,0 MPa

e) typ konstrukce A.2.5

Modul přetvárnosti zemní pláně EZP = 15 MPa

- kolejové lože - štěrk frakce 31,5/63 mm tloušťka 300 mm

- štěrkodrť frakce 0/32 mm, tloušťka 250 mm EPL = 34,1 MPa

- zemní pláň EZP = 15,0 MPa

f) typ konstrukce A.2.6

Modul přetvárnosti zemní pláně EZP = 15 MPa

- kolejové lože - štěrk frakce 31,5/63 mm tloušťka 250 mm

- štěrkodrť frakce 0/32 mm, tloušťka 250 mm EPL = 34,1 MPa

- zemní pláň EZP = 15,0 MPa

g) typ konstrukce C.2.1

Redukovaný modul přetvárnosti subpláně Er = 10 MPa

- kolejové lože - štěrk frakce 31,5/63 mm tloušťka 350 mm

- štěrkodrť frakce 0/32 mm, tloušťka 300 mm EPL = 58,0 MPa

- zlepšená zemina silničním pojivem, tloušťka 400 mm EZP = 40,0 MPa

- subpláň Er = 10,0 MPa

h) typ konstrukce C.2.2

Redukovaný modul přetvárnosti subpláně Er = 10 MPa

- kolejové lože - štěrk frakce 31,5/63 mm tloušťka 350 mm

- štěrkodrť frakce 0/32 mm, tloušťka 250 mm EPL = 55,5 MPa

- zlepšená zemina silničním pojivem, tloušťka 400 mm EZP = 40,0 MPa

- subpláň Er = 10,0 MPa

i) typ konstrukce C.5.1

Redukovaný modul přetvárnosti subpláně Er = 10 MPa

- kolejové lože - štěrk frakce 31,5/63 mm tloušťka 350 mm

- štěrkodrť frakce 0/63 mm, tloušťka 400 mm EPL = 91,5 MPa

- asfaltový beton, tloušťka 10 mm EKV1 = 64,6 MPa

- zlepšená zemina silničním pojivem, tloušťka 400 mm EPV1 = 45,0 MPa

- subpláň Er = 10,0 MPa

j) typ konstrukce D.2.2

Redukovaný modul přetvárnosti subpláně Er = 10 MPa

- kolejové lože - štěrk frakce 31,5/63 mm tloušťka 350 mm

- štěrkodrť frakce 0/32 mm, tloušťka 300 mm EPL = 67,5 MPa

- drcené kamenivo frakce 0/63 mm (výzisk), tloušťka 300 mm EZP = 62,1 MPa

- zlepšená zemina silničním pojivem, tloušťka 400 mm EPV1 = 48,4 MPa

- subpláň Er = 10,0 MPa

Návrh zesílené konstrukce pražcového podloží

Zesílená konstrukce pražcového podloží bude zřízena v oblasti přejezdů a mostních objektů

s výjimkou trubních propustků a objektů s přesypávkou vyšší než 1,5 m. Zesílená konstrukce je

navržena v jednom typu se zesilující vrstvou ze stabilizované zeminy vyrobené v mísícím centru.

Konstrukční vrstva v oblasti ZKPP je navržena ze štěrkodrti frakce 0/63 mm podle materiálu

konstrukční vrstvy v přilehlém úseku.

Podle čl. 10 přílohy 24 předpisu SŽ S4 musí hodnota modulu přetvárnosti v úrovni pláně

tělesa železničního spodku v přechodové oblasti mostních objektů činit Epl = 100 MPa. Zpětný

zásyp pod zesilující vrstvou musí mít na povrchu hodnotu Er ≥ 28,0 MPa.

Navržená cementová stabilizace (cementem stmelená štěrkodrť) musí mít technické

vlastnosti v souladu s ustanoveními přílohy 13 předpisu S4.

V souladu s ustanovením čl. 31 až 33 přílohy 24 předpisu SŽ S4 bude přechodová oblast

zřízena v délce 4H0, minimálně však 20 m, mocnost konstrukční vrstvy je navržena shodně jako

v přilehlém úseku.

a) typ konstrukce Z-C.2

Přechodová oblast mostů

- kolejové lože - štěrk frakce 31,5/63 mm tloušťka 350 mm

- štěrkodrť frakce 0/63 mm, tloušťka 400 mm EPL = 100,1 MPa

- stabilizace SC v mocnosti 500 mm EZP = 100,4 MPa

- subpláň Er = 28,0 MPa

### Zemní pláň

Zemní pláň je navržena ve sklonu 5% a bude upravena dle nového směrového řešení. Lom sklonu pláně se provede zpravidla v ose os mezi sousedními kolejemi. Tím bude zajištěno odvodnění zemní pláně včetně štěrkového lože. Směr sklonu pláně závisí na poloze odvodňovacího zařízení.

### Pláň tělesa železničního spodku

V celém úseku bude zřízena na základě předpisu SŽ S4 skloněná pláň tělesa železničního spodku se sklonem 5% dle zemní pláně.

### Sanace náspu a jeho rozšíření

Ve stávajícím náspu od km 72,600 až po konec stavebního objektu je pod kolejemi č. 1 a č. 2 navržena sanace pomocí štěrkových pilot o průměru 600 mm vyplněných štěrkem frakce 8-32 mm, provedených v trojúhelníkovém rastru 2x1 o hraně 1,80 x 2,60 m. Toto rozložení pilot vychází ze získaných zkušeností z dřívějších realizací. V rámci realizace zhotovitel vypracuje odborný posudek návrhu pilot.

Rozložení štěrkových pilot

Piloty budou ukončeny 2,0 m pod patou náspu. Pro eliminaci nebezpečí destrukce tělesa náspu je navrženo provádět piloty předvrtané, stvoly pilot budou hutněné. Pro zvýšení smykových parametrů tělesa náspu bude pro výplň pilot použit štěrk drcený. Na sanovaném tělese po úpravě rovinatosti a po přehutnění bude na zemní pláň uložena tuhá výztužná biaxiální geomříž s pevností v tahu min. 40 kN/m o šířce 4,75 m. Na ní bude zřízena konstrukční vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32 mm (0-63 mm).

Piloty budou ukončeny 2,0 m pod patou náspu. V případě dosažení únosného podloží nebo v případě zatížení jiné překážky (např. stávající staré konstrukce umělých staveb) nad touto úrovní bude vrt pilot ukončen dříve. Zákres štěrkových pilot je graficky znázorněn v přílohách příčných řezů.

Piloty budou provedeny v celé délce úseku ve stávajícím náspu pod kolejí č. 1. Vynechány budou v úseku, kdy se vedení trati zcela odchyluje mimo stávající násep. Piloty budou vynechány v místech, ve kterých dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi, které nesmí být žádným způsobem zasaženy. To se týká zejména potrubních vedení v km 73,018, km 73,459, km 73,761, km 74,273. Zhotovitel je povinnen před realizací zaměřit přesný průběh všech stávajících sítí a vyvarovat se kolizi s nimi. Přesná místa křížení budou vytýčena při kontrolních zaměřeních těchto sítí.

Počet pilot byl odhadem stanoven na 8183 ks. Průměrná hloubka piloty byla stanovena na 5,63 m aritmetickým průměrem délek pilot z každého příčného řezu.

Křížení železničního spodku s kabeláží je definováno v příslušných stavebních objektech a přílohou „Seznam chrániček“ v této technické zprávě. Každé křížení s chráničkou je nutno posoudit individuálně během realizace zhotovitelem. V místech křížení je nutná koordinace zřízení pilot a položení těchto kabelů v chráničkách mezi zřízené piloty, nebo budou piloty v daném místě zcela vynechány.

### Demolice

Do objektu železničního svršku a spodku jsou zahrnuty demolice objektů menšího rozsahu, zejména pak zbytky betonových základů skryté pod terénem, staré šachty a plochy přiléhající ke koleji, které jsou v kolizi s její novou polohou, nebo s navrženým novým odvodněním, pokud jejich demolice není navržena v rámci příslušných SO.

V rámci změny polohy GPK výjezdu tratě směr Kroměříž dojde ke změně tvaru tělesa nového náspu. Tyto změny vyvolají zasypání stávající vodní nádrže nacházející se vlevo od trati, v km 0,305 – 0,475 dle nového staničení výjezdu směr Kroměříž. V km 0,475 dochází k zasypání stávajícího propustku ev. km 0,536 v rámci SO SO 25-19-07. Jako náhrada za zasypání nádrže je v rámci SO 26-34-01 zřízena zcela nová nádrž o objemu 2 300 m3. Zemina z výkopu této nádrže bude použita na zasypání stávající vodní nádrže.

V rámci objektu železničního spodku proběhne demolice plochy stávajícího přejezdu P 7232 ev. km 1,469. Demolice zahrnuje demontáž betonových přejezdových panelů a přilehlých zpevněných asfaltových ploch, a demontáž sloupků z kolejnic, na kterých je osazeno svislé dopravní značení „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ č. A 32a a značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“ č. P 6.

### Požadavky na technologii provádění prací

Při těžbě původních konstrukčních vrstev musí být zvolena taková technologie prací, kterou se zamezí znehodnocení zemin zemní pláně. V každém technologickém kroku musí být zajištěno funkční pracovní odvodnění. Po upravené a zhutněné zemní pláni nesmí být prováděna staveništní doprava. Zlepšení zemin se provádí míšením na místě. Pro zajištění rovnoměrného promísení pojiva se zeminou se před dávkováním pojiva doporučuje materiál profrézovat nebo rozrušit rozrývači. Dávkování pojiva se provádí pomocí dávkovačů, přesnost dávkování pojiva pro zlepšené zeminy musí být ±10 %. Přesnou recepturu musí stanovit zhotovitel na základě počátečních zkoušek provedených před zahájením stavebních prací. Promísení zeminy s pojivem se provádí zásadně zemními frézami. Při mísení ve více pásech se sousední pásy musí překrývat min. 0,20 m. Vlastnosti vrstvy zlepšené zeminy musí být v souladu s přílohou 13 předpisu SŽ S4 Železniční spodek. Stabilizace zemin se provádí mísením v centru. Před provedením vrstvy stabilizované zeminy musí být ze zemní pláně odstraněn humus a nežádoucí předměty (drobné kolejivo, hrubé kamenivo apod.) a zemní pláň musí být urovnána a odvodněna. Pokládka vrstvy se předpokládá finišerem. Provedenou stabilizaci je nutné po dobu zrání chránit před odpařováním vody. Stabilizace nesmí být před zakrytím poškozena a smí být pojížděna nutnou staveništní dopravou po dosažení modulu přetvárnosti min 60 MPa, nejdříve však po 7 dnech. Navážení materiálu podkladní vrstvy ze štěrkodrti musí být čelné, stabilizovaná zemní pláň nesmí být pojížděna nákladními auty. Konstrukční vrstva ze štěrkodrti musí být hutněna stejnoměrně, na celou tloušťku v jednom pracovním cyklu. Relativní ulehlost musí dosáhnout hodnoty min. ID = 0,95. Při pokládce a hutnění konstrukční vrstvy ze štěrkodrti se doporučuje dodržovat optimální vlhkost v rozmezí wopt = 4-8 %, při vlhkostech mimo uvedený rozsah se zhutnitelnost výrazně snižuje. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti nesmí být zřizovány při silném dešti a při teplotách nižších než 0°C.

### Odvodnění

#### Povrchové odvodnění

Zpevněné příkopy:

Stávající příkopy a příkopy vedené v nové trase budou vyprofilovány a výškově upraveny tak, aby odpovídaly nově navržené niveletě a zajišťovaly odvodnění navržených sanačních vrstev. Současně bude odtěžen výzisk uložený na svazích drážního tělesa, event. na přilehlém terénu.  Dno příkopů v celé jejich délce bude zpevněno příkopovými tvárnicemi TZZ 5. Lože pod tvárnice bude z prostého betonu C16/20, XF0, zalití spar CM 20. Dobetonávky příkopových profilů v úsecích směrových oblouků budou provedeny z betonu C30/35, XF3

Podélný sklon příkopů je ve většině případů co nejvíce shodný se sklonem nivelety koleje.  Sklony svahů příkopů budou 1:1,5 na straně ke koleji, 1:1,5 na straně zářezového svahu, příp. terénu. Příkopy jsou vyústěny ke stávajícím mostním objektům nebo k patě drážního svahu s napojením na existující vodoteče či recipienty.

Rozsahy příkopových tvárnic TZZ5

- km 70,944 – 71,100 - vlevo

- km 71,143 – 71,335 – vpravo

- km 0,481 – 0,575 – vpravo

Prefabrikované příkopové zídky:

Dle prostorových poměrů jsou zřízeny prefabrikáty J-malé, UCH2. Prefabrikáty jsou uloženy na betonovou desku tloušťky 0,15m. Způsob obsypávky je proveden dle vzorového listu Ž3 – odvodňovací zařízení. Zaústění odvodnění zůstává do stávajících recipientů.

Prefabrikované zídky UCH2 jsou použity na samém začátku stanice na Brněnském zhlaví. Úkolem toho pravostranného příkopu je odvádět vodu z navazující stavení akce „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“, respektive z příkopu TZZ5, který vede směrem do stanice. Voda z tohoto Prefabrikované zídky typu J-malé jsou použity v prostoru mezi kolejí č. 3a a přilehlou silniční komunikací, kdy tento stísněný prostor nedovoluje použití standardních příkopových tvárnic TZZ5. Tam, kde to odstup komunikace dovoluje, pokračuje příkop tvárnicemi TZZ5.

Rozsahy příkopových zídek J-malé:

- km 71,100 – 71,143 - vpravo

Rozsahy příkopových zídek UCH2:

- km 70,955 - km 71,100- vpravo

Vsakovací objekty:

Odvodnění stanice je řešeno pomocí povrchových vsakovacích objektů. Jejich návrh proběhl na základě hydrogeologického průzkumu v roce 2017 pro stupeň DUR. Ten definoval jejich podobu a výšku dna těchto objektů. Konkrétní posouzení objektů je provedeno v části dokumentace E.3.1.8 Hydrogeologické posouzení vlivu vsakování. Hydrogeologický průzkum sloužící pro posouzení vsakovacích objektů je přiložen jako příloha č. 3 technické zprávy.

Vsakovací objekt VO 1 v km 71,292 je navržen jako povrchový průleh se dnem ve výšce 194,500 m a plochou dna 40 m2. Sklony svahů jsou navrženy 1:1. V úrovni dna je navržena vrstva štěrkopísku s geotextílií. Dno a stěny budou překryty vrstvou propustné písčité zeminy a zatravněny.

Vsakovací objekt VO 2 v km 71,421 je navržen jako povrchová forma průlehu se dnem ve výšce 194,500 m a plochou dna 80 m2. Sklony svahů jsou navrženy 1:1. V úrovni dna jsou jílovité zeminy nahrazeny vrstvou štěrkopísku s geotextílií. Povrchová úprava objektu je shodná s řešením objektu VO 1.

Vsakovací objekt VO 3 v km 71,670 je navržen jako povrchový průleh se dnem ve výšce 194,500 m a plochou dna 100 m2. Sklony svahů a povrchová úprava jsou shodné s řešením objektu VO 1 a VO 2.

Vsakovací objekt VO 4 v km 71,868 je navržen jako povrchový průleh se dnem ve výšce 194,500 m a plochou dna 878 m2. Sklony svahů a povrchová úprava jsou shodné s řešením předchozích objektů.

Povrchové vsakovací objekty mají svahy opevněny vegetačními tvárnicemi.

#### Podpovrchové odvodnění

Trativody:

Na potrubí trativodů bude použito trubek z HDPE, trativody DN 150. Trubky trativodů budou opatřeny perforací v horní části obvodu. Podélné sklony trativodů s potrubím z plastických hmot jsou navrženy ve sklonu nivelety koleje se sklony >5,00 ‰. Minimální osová vzdálenost trativodu od koleje je 2,375 m, trativody jsou navrženy ekvidistantně od koleje. Trativody jsou vždy navrženy v nezámrzné hloubce.

Potrubí trativodů bude uloženo do lože ze štěrkopísku, fr. 0-32 mm, tl. 0,10 m.

Trativodní rýhy budou vyplněny drceným kamenivem frakce 16-32 mm, tř. A. Výplň trativodu bude při zapuštěném kolejovém loži přesypána až k povrchu pláně tělesa železničního spodku.

Zásyp potrubí v oblasti kolejiště bude proveden propustným, nenamrzavým a nesoudržným materiálem, míra zhutnění ID = 0,80. Zásyp potrubí mimo oblast kolejiště a ve volném terénu bude proveden výkopkem z rýh, míra zhutnění dle TKP,(57).

Trativodní rýha bude ze separačních důvodů vyložena filtrační geotextilií, která bude vytažena po horní úroveň trativodní rýhy a přeložena na zemní pláň. Filtrační geotextilie v trativodu musí splňovat požadavky uvedené v tab. 8 OTP č.j. S54 316/2014-O13:

- pevnost v tahu - min. 7 kNm-1;

- tažnost při maximální pevnosti - min 30%;

- odolnost proti statickému protržení - min. 1,15 kN;

- charakteristická velikost otvorů O90 - min. 60 μm

- odolnost proti dynam. protržení - max. 34 mm;

- propustnost vody kolmo k rovině GTX - min. 1.10-3 ms-1

Při podchodu pod kolejí bude potrubí podbetonováno a obetonováno betonem C 16/20 min. tl.100 mm. Výška obetonování bude činit min. 100 mm nad vrchol potrubí. Jedná se místa křížení s kolejí mezi výhybkami č. 6 a 9, č. 14 a 15, č. 20 a 21.

Rozsahy trativodů DN150

- Celá stanice

- Přejezdy

Zvláštní pozornost je věnována podpovechovému odvodnění u manipulační koleje č. 9a, která slouží pro odstavování vozů RID. Jsou navržena následující opatření:

"Speciálně vymezený trativod" s vodotěsnou úpravou kolejového spodku: Na koleji vymezené pro potřeby dráhy v rámci likvidace náhlé havárie při přepravě (nikoli nakládání nebo vykládce) nebezpečných látek, tedy protržení nádrže nebo netěsnost ventilu na speciálních vozech označených písmeny RID, bude pro takové potřeby upravena kusá kolej vždy přístupná z přilehlé manipulační plochy tak, aby případný únik nebezpečných látek byl vždy zachycen v prostoru této koleje. To znamená, že bude speciálně upraven železniční spodek koleje tak, že bude tento spodek oddělen od zemního tělesa geotextílií - nepropustnou PE fólií - opět ochrannou geotextílií od železničního svršku (štěrkového lože s pražci dle obvyklé skladby ostatních kolejí). Tento železniční spodek bude vyspádován na stranu k manipulační ploše, bezpečně bude odvádět vody prosáklé k navrženému trativodu, tedy tak aby s případným únikem nebezpečných látek do kolejiště nemohlo dojít k jejich podzemnímu odtoku k jinému trativodu, než trativodem k tomuto účelu speciálně vymezenému! Tento "speciálně vymezený trativod" bude osazen v rýze žel. spodku tak, aby vždy bezpečně odváděl prosáklé tekutiny železničním svrškem, a to do rozdělovací armaturní šachty (Š 157). Samotný trativod společný pro podkladní vrstvy železničního spodku a manipulační plochy je součástí SO 25-18-10. Návrh armaturní šachty a další vyústění odvodnění je součástí SO 25-27-07.

Hlavní sběrače:

Pro svodné potrubí je použito trub z HDPE DN300 bez perforace a bude obetonováno po celém obvodu. Použije se prostý beton C16/20-XF3. Potrubí bude uloženo ve sklonu minimálně 3,0‰. Při výkopech rýh pro podélná svodná potrubí bude použito příložné pažení s rozepřením.

Svodné potrubí bude ukládáno na vyrovnávací vrstvu ze štěrkopísku tl. 50 mm a podkladní vrstvu z betonu C 16/20 tl. 100 mm. Opláštění výplně trativodu výplně bude provedeno filtrační a separační geotextílií, požadavky viz OTP, (58). V místech, kde jsou nad hlavním sběračem vedeny trativody, pro utěsnění zásypu svodného potrubí bude provedena vrstva podkladního betonu C 16/20 tl. 100 mm pod trativodem. Trativody vedené nad hlavním sběračem jsou vzdáleny minimálně 60 mm (u přípojných šachet v místě vyústění trativodu do sběrače) nad potrubím hlavního sběrače.

Zásyp potrubí v oblasti kolejiště bude proveden propustným, nenamrzavým a nesoudržným materiálem, míra zhutnění ID = 0,80.

Rozsahy hlavních sběračů DN300

- Přerovské zhlaví stanice

Příčná svodná potrubí:

Svodná potrubí (příčné podchody pod kolejemi, vyústění trativodů) budou provedena z plastových neperforovaných trubek s utěsněnými spárami - bude použito tvrzeného materiálu PE-HD – DN 300 mm a 250 mm s hladkou vnitřní stěnou. Potrubí bude uloženo ve sklonu 3,0 ‰, z důvodu příliš vysoké hladiny spodní vody. Při výkopech rýh pro příčná svodná potrubí (šířka rýh 0,8 m) bude použito příložné pažení s rozepěením.

Svodné potrubí bude ukládáno na vyrovnávací vrstvu ze štěrkopísku tl. 50 mm a podkladní vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm. Hutněný zásyp potrubí bude proveden z nesoudržného materiálu (štěrkopísku) na výšku min. 100 mm nad vrchol potrubí. Zbytek výkopu se předpokládá zasypat výkopkem hutněným po vrstvách. Při podchodu pod kolejí bude potrubí podbetonováno a obetonováno betonem C 16/20 min. tl.100 mm. Výška obetonování bude činit min. 100 mm nad vrchol potrubí.

Místa příčných svodných potrubí DN300

- Svod A – km 71,280 – vyústění vsakovací objekt 1

- Svod B – km 71,398 – vyústění vsakovací objekt 2

- Svod C – km 71,453 – vyústění vsakovací objekt 2

- Svod D – km 71,700 – vyústění vsakovací objekt 3

- Svod E – km 71,861 – vyústění vsakovací objekt 4

- Svod F – km 71,950 – vyústění vsakovací objekt 4

- Svod do kanalizace - km 72,181 – vyústění SO 25-17-07

- Svod G – km 72,350 – hlavní sběrač – vyústění vsakovací objekt 5

Výtokové objekty:

Trativodní vyústění jsou navrženy standardní monolitické železobetonové. Jsou navrženy jako vyústění odvodňovacího zařízení do mostních objektů, propustků, recipientů nebo odvodňovacího zařízení. Způsob vyústění je řešen individuálně podle místních podmínek.

Výtokové objekty budou realizovány podle dokumentace v souladu se zásadami vz.l. Ž 3, (63). Zřizují se jako prefabrikované díly, z monolitického betonu nebo z kamenného zdiva. Prefabrikované díly se provádějí jako staveništní prefabrikáty z betonu prostého minimální kvality C 30/37 XF3, železobetonové díly z betonu minimální kvality C 30/37 XF3, objekty z monolitického betonu minimální kvality C 30/37 XF3. Další požadavky na beton stanoví kapitola 17 TKP, (57) a na betonové konstrukce kapitola 18 TKP, (57). Hydroizolace objektů na styku s vodou nebo se zemní vlhkostí se provádí podle požadavků stanovených v kapitole 22 TKP, (57). U menších objektů je vhodné použít vodostavební beton s maximálním průsakem 50 mm podle zásad technické normy SVB ČR 01-2004 bez potřeby další ochrany proti vodě. Konstrukce z kamenného zdiva se provádí na cementovou maltu z opracovaného kamene. Nejmenší tloušťka kamenného zdiva je 0,40 m. Požadavky na výrobky z kamene stanoví ČSN 72 1860, na pojivo z cementu ČSN EN 197-1 (72 1001). Požadavky na provádění zděných konstrukcí z kamene stanoví ČSN 73 2310. V případě požadavku na ochranu svahů u těchto objektů se provádí jejich ochrana podle zásad vz.l. Ž 6, (63). Svahy pod výtokem z objektů musí být vždy spolehlivě opevněny proti erozi a vymílání proudící vodou.  V závislosti na místních podmínkách se přednostně použije kamenná dlažba nebo drátokamenné konstrukce.

Vsakovací objekty:

Odvodnění stanice je řešeno pomocí podpovrchového vsakovacího objektu. Jeho návrh proběhl na základě hydrogeologické posouzení vsakování v roce 2017 pro stupeň DUR, které je přiloženo jako příloha této Technické zprávy. Toto posouzení definovalo jeho podobu a výšku dna tohoto objektu.

Vsakovací objekty VO1, VO2, VO3 a VO4 budou realizovány jako povrchový formou průlehů se sklonem svahů 1:1. Dno objektů bude prohloubeno až do zastižení propustných štěrkopísků (předpoklad v úrovni 194,5 m) a jemnozrnné jílovité zeminy v úrovni dna budou nahrazeny vrstvou štěrkopísku s geotextílií, jež bude plnit funkci mechanického filtru. Svahy vsakovacích objektů budou zpevněny vegetačními tvárnicemi a zatravněny.

Vsakovací objekt VO 5 v km 72,433 se nachází mezi kolejemi č. 3 a 9a. Objekt je navržen formou podzemního vsakovacího drénu délky 25 m, šířky 1 m a výšky 2 m. Dno drénu je umístěno do výšky 192,350 m. Spodní část objektu je vyplněna vrstvou těženého štěrkopísku. Nad touto vrstvou je drén vyplněn štěrkem. Vsakovací drén je opatřen bezpečnostními přelivy s odvětráním.

### Svahy a jejich ochrana

U svahů, jejichž výška je nižší než tři metry, byl zvolen sklon svahu 1:1,5. Veškeré svahy delší než 1 m  a které se nacházejí mimo inundační území budou ošetřeny ochranou v podobě protierozní biodegenerační rohože v kombinaci se založením trávníku zatravňovací textilií. Ve svazích bude použita zlepšená zemina s organickou příměsí o tloušťce 0,15 m pro podporu růstu semene.

Násypové těleso se na přerovském zhlaví stanice a na výjezdu směr Kroměříž nachází v inundačním území. V těchto úsecích je nutno navrhnout ochranu drážního tělesa před účinky stoleté vody. Výjezd směr Kroměříž pozvolna klesá pod úroveň stoleté vody.

Výška hladiny Q100 v zájmovém území byla poskytnuta společností Povodí Moravy, s.p.

Navrhované opatření ochrany drážního tělesa a kolejového roštu řeší ochranu všech dotčených svahů náspu. Navrženo je obložení svahu konstrukcí z vázaných drátokamenných matrací, tl. 300 mm. Matrace budou zapřeny o zapuštěnou patku z lomového kamene.

Zapuštěné patky z lomového kamene

Patka vychází ze základního rozměru 1 x 1 m s výkopy ve sklonu 5:1. Do patky je zaústěna drátokamenná matrace, která je do patky zapuštěna přesahem 0,30 m. Patka bude zapuštěna v celé výšce přibližně u paty nového svahu, poloha se však vůči stávajícímu svahu může lišit.. Patka je navržena tak, aby výkop nepřesahoval drážní pozemek.

Na patku bude použit lomový kamenivo min. fr. 63,5/300 mm, doplněné o štěrkodrť menších frakcí pro výplň mezer a uklínování větších kamenů do 10% celkového obejmu. Výplň patky bude obložena separační geotextilií.

Nejprve bude vysypána větší spodní část rýhy, od cca třetiny ve sklonu od svahu - tam bude lomový kámen po zakrytí geotextilií přesypán štěrkodrtí fr.0/32 spolu s vyrovnávacím podsypem na svahu. Přes ni vrstvu bude položena od pláně další separační geotextilie, do které bude uložena drátokamenná matrace, zapřená přes vyrovnávací vrstvu štěrkodrti do lomového kamene. V dalším kroku budou rýha opět dosypána lomovým kamenem, kterým bude spodní část matrace v délce cca 0,30 m přesypána.

Zapuštěná patka je zřízena ve stejném rozsahu jako drátokamenné matrace. Pata svahu na rozhraní zapuštěné patky a drátokamenné matrace je vytýčena.

Drátokamenné matrace vázané

Sypané matrace tl. 300 mm budou uloženy do podsypu ze štěrkodrti fr.0/32, min. tl. 100 mm. Délka uložení bude proměnná v jednotném sklonu 1:1,5. Mezi podsypem a matrací bude separační geotextilie, která bude dole i nahoře přehnuta přes okraj matrace. Matrace bude zapuštěna o 0,30 m do kamenné patky a druhé fázi přesypána lomovým kamenem – viz předcházející odstavec zapuštěné patky z lomového kamene.

Konstrukce je navržena jako vázaná z pletiva s oky tvaru šestiúhelníku - max. 60 mm. Bude použito ocelového drátu tl. 2,7 mm s povrchovou ochranou ZnAl, splňující požadavky tab. 1, přílohy 27 předpisu SŽDC S4. Vázací drát pro zpevnění obvodových hran musí mít tloušťku min. 3,4 mm; pro spojování min. 2 mm. Výztužné spony se neprovádějí.

Rozsah drátokamenných matrací

Hlavní koleje:

- km 72,700 – konec úseku – vlevo

- km 72,242 – konec úseku – vpravo

Výjezd směr Kroměříž:

- km 0,480 – 1,445 – vlevo

- km 1,161 – 1,230 - vlevo

- km 0,274 – 0,481 – vpravo

- km 0,575 – 1,145 – vpravo

### Kabelové žlaby

V rámci železničního svršku a spodku jsou v několika úsecích zřízeny pochozí betonové kabelové žlaby pro umístění kabelové trasy do drážní stezky. Tyto žlaby jsou navrženy pro snadnější vedení kabelů podél tratě. V úsecích je umístěn pochozí kabelový žlab o rozměrech 600x320 mm umístěný do okraje stezky. Pod žlabem je zřízena podkladní vrstva minimální tloušťky 100 mm ze štěrkodrti.

Rozsah kabelových žlabů

Hlavní koleje:

- km 70,952 – 71,141 – vpravo

- km 70,952 – 71,125 – vlevo

- km 72,723 – konec úseku – vpravo

- km 72,700 – konec úseku - vlevo

### Chráničky kabelových podchodů

Chráničky kabelových podchodů, které jsou součásti SO žel. spodku, budou provedeny překopem, trouby obetonovány a zásyp nad nimi řádně zhutněn. Vše podstatné je v tabulce kabelových podchodů (v příloze TZ). Chráničky především musí respektovat hloubku odvodnění a polohu trativodních šachet. Minimální hloubka chrániček (horní obetonování) musí být 2,5 m pod úložnou (horní) plochou pražců. Chráničky jsou po realizaci obvykle vyvedeny 0,5m nad terén a zavíčkovány.

# Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů

Návrh železničního svršku je zpracován v souladu s předpisy SŽ, vzorovými listy, ČSN. Pro zpracování projektové dokumentace stavebního objektu není nutno žádat o výjimky ze stávajících platných norem a předpisů.

Pro odvodnění trativody byl ve stupni DUR udělen souhlas se snížením sklonu trativodů z plastů na minimální hodnotu 3 ‰, kterou dovolují vzorové listy Ž 3.2.

# Návaznost na ostatní objekty, související stavby

## Související stavební akce

- Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

- Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín

## Související stavební objekty

D.1.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

PS 25-28-01	Žst. Kojetín, SZZ

D.1.1.5	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)

PS 80-28-01	Kojetín - Přerov, DOZ

PS 80-28-02	Kojetín - Přerov, ETCS

D.1.2.1	Místní kabelizace (místní kabelizace (metalická, optická))

PS 25-14-01	Žst. Kojetín, místní kabelizace

D.1.2.2	Rozhlasové zařízení

PS 25-14-05	Žst. Kojetín, rozhlasové zařízení

D.1.2.3	Integrovaná telekomunikační zařízení (integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ), telefonní zapojovače, dispečerské terminály, telefonní ústředny ...)

PS 25-14-04	Žst. Kojetín, telefonní zapojovač

D.1.2.4	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace )(poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, systémy kontroly vstupů, videodohledové systémy)

PS 25-14-06	Žst. Kojetín, EZS

PS 25-14-07	Žst. Kojetín, kamerový systém

D.1.2.5	Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel (dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK), traťový kabel (TK), traťový optický kabel (TOK))

PS 25-14-02	Kojetín - Kroměříž, DOK, TK

PS 25-14-03	Kojetín - Lobodice, TK, HDPE

PS 80-14-01	Kojetín - Přerov, DOK a TK

PS 80-14-02	Kojetín - Přerov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC

PS 80-14-03	Kojetín - Přerov, přeložky a úpravy kabelů ČD-T

D.1.2.6	Informační systém pro cestující(informační systém pro cestující)

PS 25-14-08	Žst. Kojetín, informační zařízení pro cestující

D.1.2.7	Jiné sdělovací zařízení (jiné sdělovací zařízení (strukturovaná kabeláž, hodinová zařízení, ...))

PS 25-14-09	Žst. Kojetín, sdělovací zařízení

D.1.2.8	Přenosový systém (přenosový systém (přenosová zařízení, datové sítě, ...))

PS 80-14-04	Kojetín - Přerov, přenosový systém

D.1.2.9	Rádiové systémy (rádiové systémy)

PS 80-14-05	Kojetín - Přerov, GSM-R

PS 80-14-06	Kojetín - Přerov, úprava TRS

D.1.2.10	DOZ a další nadstavbové systémy (DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, ...))

PS 80-14-07	Kojetín - Přerov, DDTS ŽDC

PS 80-14-08	Kojetín - Přerov, DOZ

D.1.3.1	Dispečerská řídící technika (DŘT)

PS 25-05-01	Žst. Kojetín, DŘT

D.1.3.5	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)

PS 50-12-01	Návrh systému ochran LDSŽ 22kV

PS 50-12-02	Návrh kompenzace (a filtrace) LDSŽ 22kV

PS 25-13-01	Žst. Kojetín, úprava stávající trafostanice 22/0,4kV

PS 25-13-02	Žst. Kojetín, trafostanice 22/0,4kV

D.1.3.7	Provozní rozvod silnoproudu

PS 25-07-01	Žst. Kojetín, rozvodna nn ve VB

PS 25-07-02	Žst. Kojetín, rozvodna nn

PS 25-07-03	Žst. Kojetín, výrobna a rozvodna FVE

D.2.1.1	Kolejový svršek a spodek

SO 80-17-01	Kojetín - Přerov, výstroj trati

SO 50-00-05	Kojetín - Přerov, kácení zeleně a náhradní výsadba

D.2.1.2	Nástupiště

SO 25-16-02	Žst. Kojetín, nástupiště

D.2.1.3	Železniční přejezdy

SO 25-17-02	Kojetín - Lobodice, žel. přejezd P7216 ev. km 0,759

SO 25-17-03	Kojetín - Kroměříž, žel. přejezd v km 1,157

D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi

SO 25-19-01	Žst. Kojetín,  žel. propustek v km 71,100

SO 25-19-02	Žst. Kojetín, žel. most v km 71,354 (ul. Křenovská)

SO 25-19-02.1	Žst. Kojetín, žel. most v km 71,354 (ul. Křenovská)

SO 25-19-02.2	Žst. Kojetín, žel. most v km 71,354 (ul. Křenovská) - rampy

SO 25-19-02.3	Žst. Kojetín, žel. most v km 71,354 (ul. Křenovská) - dešťová kanalizace

SO 25-19-03	Žst. Kojetín, podchod v km 72,250

SO 25-19-04	Žst. Kojetín, lávka pro pěší v km 73,673 - zrušení

SO 25-19-05	Žst. Kojetín,  žel. most v km 72,553 (dosavadní II/367)

SO 25-19-05.1	Žst. Kojetín,  žel. most v km 72,553 - most

SO 25-19-05.2	Žst. Kojetín,  žel. most v km 72,553 - těsněná vana

SO 25-19-06	Žst. Kojetín, žel. most v ev. km 73,764 - zrušení

SO 25-19-07	Kojetín - Kroměříž,  žel. propustek v ev. km 0,536 - zrušení

SO 25-19-08	Kojetín - Kroměříž,  žel. propustek v km 0,640

SO 25-19-09	Kojetín - Kroměříž,  žel. propustek v km 1,257

SO 25-19-81	Žst. Kojetín, silniční most v km 0,444 (II/367)

SO 25-19-82	Žst. Kojetín, silniční most přes Vlčidolku v km 1,312 (II/367)

SO 25-19-83	Žst. Kojetín, silniční most přes Hanou v km 1,858 (II/367)

SO 25-19-84	Žst. Kojetín, silniční nadjezd v žel. km 71,178 (II/367)

SO 25-19-85	Žst. Kojetín, silniční most v napojení dosavadní II/367

SO 25-19-86	Žst. Kojetín, nový inundační most na stávající II/367

D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty

SO 25-34-01	Žst. Kojetín, úprava vodního toku IDVT 10205227 podél komunikace  II/367

SO 25-34-02	Žst. Kojetín, úprava vodního toku IDVT 10193715 a 10206547 pod komunikací  II/367

SO 25-34-03	Žst. Kojetín, úprava vodního toku IDVT 10188527

SO 25-34-41	Žst. Kojetín, úprava meliorací

SO 26-34-01

D.2.1.6	Potrubní vedení

SO 25-27-01	Žst. Kojetín, přeložka výtlaku splaškové kanalizace, komunikace II/367

SO 25-27-02	Žst. Kojetín, přeložka jednotné kanalizace, komunikace II/367

SO 25-27-03	Žst. Kojetín, přeložka jednotné kanalizace, komunikace III/4335

SO 25-27-04	Žst. Kojetín, přeložka jednotné kanalizace v km 71,218

SO 25-27-05	Žst. Kojetín, odvodnění podchodu v km 71,354

SO 25-27-06	Žst. Kojetín, výpravní budova, přípojka splaškové kanalizace

SO 25-27-07	Žst. Kojetín, dešťové kanalizace

SO 25-27-08	Žst. Kojetín, odvodnění zpevněných ploch SŽDC

SO 25-27-09	Žst. Kojetín, přeložka přivaděče technologické vody

SO 25-27-10	Žst. Kojetín, odvodnění podjezdu v km 72,553

SO 25-27-11	Žst. Kojetín, přeložka kanalizací - ulice Nádražní a Kroměřížská, Kojetín

SO 25-27-12	Žst. Kojetín, přeložka dešťové a drenážní kanalizace v km 72,548

SO 25-27-13	Kojetín - Kroměříž, ochrana kanalizace v km 0,741

SO 25-27-14	Žst. Kojetín,  přípojka splaškové kanalizace, p.č. 2521, ulice Rumunská

SO 25-27-15	Žst. Kojetín,  dešťová kanalizace v úseku Ul.Padlých Hrdinů-Morava

SO 25-27-21	Žst. Kojetín, přeložka vodovodu, komunikace II/367

SO 25-27-22	Žst. Kojetín, přeložka vodovodu v km 71,309

SO 25-27-23	Žst. Kojetín, přeložka vodovodu, komunikace III/4335

SO 25-27-24	Žst. Kojetín, přeložka vodovodu v km 71,448

SO 25-27-25	Kojetín - Lobodice, ochrana vodovodu v km 1,250 a 1,266

SO 25-27-26	Žst. Kojetín, výpravní budova, přípojka vodovodu

SO 25-27-27	Žst. Kojetín, přeložka vodovodů v km 72,563

SO 25-27-28	Žst. Kojetín, přípojka vodovodu, p.č. 2521, ulice Rumunská

SO 25-27-29	Žst. Kojetín, přípojka vodovodu, p.č. 1462/1, ulice Rumunská

SO 25-27-30	Žst. Kojetín, přípojka vodovodu, p.č. 917, ulice Rumunská

SO 25-22-01	Žst. Kojetín, přeložka VTL plynovodu, komunikace II/367

SO 25-22-02	Žst. Kojetín, přeložka STL plynovodu, komunikace III/4335

SO 25-22-03	Kojetín - Lobodice, ochrana STL plynovodu v km 1,254

SO 25-22-04	Žst. Kojetín, výpravní budova, přípojka plynovodu

SO 25-22-05	Žst. Kojetín, úprava STL plynovodů v km 72,544

SO 25-22-06	Kojetín - Kroměříž, ochrana VTL plynovodu v km 2,444

D.2.1.8	Pozemní komunikace

SO 25-18-01	Žst. Kojetín, silniční obchvat II/367

SO 25-18-01.1	Žst. Kojetín, silniční obchvat II/367 - 1.část

SO 25-18-01.2	Žst. Kojetín, silniční obchvat II/367 - 2.část

SO 25-18-01.3	Žst. Kojetín, silniční obchvat II/367 - 3.část

SO 25-18-02	Žst. Kojetín, napojení dosavadní II/367

SO 25-18-02.1	Žst. Kojetín, napojení dosavadní II/367 - silnice III.tř.

SO 25-18-02.2	Žst. Kojetín, napojení dosavadní II/367 - úprava ÚK

SO 25-18-03	Žst. Kojetín, přeložka III/43327

SO 25-18-03.1	Žst. Kojetín, přeložka III/43327 - od Popůvek

SO 25-18-03.2	Žst. Kojetín, přeložka III/43327 - směr prům. zóna

SO 25-18-03.3	Žst. Kojetín, přeložka III/43327 - chodníky a sjezdy

SO 25-18-04	Žst. Kojetín, úprava silnice III/43328

SO 25-18-05	Žst. Kojetín, přeložka III/4335

SO 25-18-05.1	Žst. Kojetín, přeložka III/4335 - silnice III.tř.

SO 25-18-05.2	Žst. Kojetín, přeložka III/4335 - chodník

SO 25-18-06	Žst. Kojetín, přeložky ÚK v km 70,9 - 71,4

SO 25-18-07	Žst. Kojetín, úprava MK ul. Křenovská

SO 25-18-08	Žst. Kojetín, úprava MK u žel. přejezdu P7216

SO 25-18-09	Žst. Kojetín, zpevněné plochy

SO 25-18-10	Žst. Kojetín, nákladiště u kol.č.9a

SO 25-18-11	Žst. Kojetín, úprava dosavadní II/367 v km 72,544

SO 25-18-11.1	Žst. Kojetín, úprava dosavadní II/367 v km 72,544 - silnice III.tř.

SO 25-18-11.2	Žst. Kojetín, úprava dosavadní II/367 v km 72,544 - MK a chodníky

SO 25-18-11.3	Žst. Kojetín, úprava dosavadní II/367 v km 72,544 - plochy SŽDC

SO 25-18-12	Žst. Kojetín, úprava MK u žel. přejezdu P7231

D.2.1.9	Kabelovody a kolektory

SO 25-15-01	Žst. Kojetín, kabelovod

D.2.1.10	Protihlukové objekty

SO 25-15-02	Žst. Kojetín, PHS

SO 25-15-02.1	Žst. Kojetín, PHS 1 - km 71,786 – km 71,956 vlevo

SO 25-15-02.2	Žst. Kojetín, PHS 2 - km 72,043 – km 72,190 vlevo

SO 25-15-02.3	Žst. Kojetín, PHS 3 - km 72,285 – km 72,538 vlevo

SO 25-15-02.4	Žst. Kojetín, PHS 4 - km 72,518 – km 72,700 vlevo

D.2.2.1	Pozemní objekty budov

SO 25-15-03	Žst. Kojetín, výpravní budova

SO 25-15-04	Žst. Kojetín, technologická budova

D.2.2.2	Zastřešení nástupišť

SO 25-15-05	Žst. Kojetín, zastřešení nástupišť

SO 25-15-80	Žst. Kojetín, mobiliář

D.2.2.3	Individuální protihluková opatření

SO 25-15-06	Žst. Kojetín, IPO

D.2.2.4	Orientační systém

SO 25-15-07	Žst. Kojetín, orientační systém

D.2.2.5	Demolice

SO 25-15-08	Žst. Kojetín, demolice

SO 25-15-08.1	Žst. Kojetín, demolice - Stavědlo č.2, p.č.st.1011

SO 25-15-08.2	Žst. Kojetín, demolice- Objekt skladu, p.č.st.1463

SO 25-15-08.3	Žst. Kojetín, demolice - Výpravní budova, p.č.st.916

SO 25-15-08.4	Žst. Kojetín, demolice - Stavědlo č.1, p.č.st.1014

SO 25-15-08.5	Žst. Kojetín, demolice - Objekt nákladní pokladna p.č.915

SO 25-15-08.6	Žst. Kojetín, demolice - Budovy a zařízení bez parcelního čísla

D.2.2.6	Vnější vybavení budov

SO 25-15-09	Žst. Kojetín, oplocení

SO 25-15-10	Žst. Kojetín, náhradní výstavba

D.2.3.1	Trakční vedení

SO 25-01-01	Žst. Kojetín, trakční vedení

D.2.3.4	Ohřev výměn

SO 25-06-01	Žst. Kojetín, EOV

D.2.3.6	Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení, DOÚO

SO 25-12-01	Žst. Kojetín, kabelový rozvod 22kV

SO 25-06-02	Žst. Kojetín, přípojka nn

SO 25-06-03	Žst. Kojetín, venkovní osvětlení

SO 25-06-04	Žst. Kojetín, osvětlení nástupišť a podchodu

SO 25-06-05	Žst. Kojetín, rozvody nn

SO 25-06-06	Žst. Kojetín, přeložky nn

SO 25-06-07	Žst. Kojetín, DOÚO

SO 25-06-08	Žst. Kojetín, přípojka vn 22kV - část SŽDC

D.2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 25-01-02	Žst. Kojetín, ukolejnění

D.2.3.8	Vnější uzemnění

SO 25-06-09	Žst. Kojetín, vnější uzemnění

SO 25-06-10	Žst. Kojetín, vnější uzemnění VB

D.2.3.9	Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních

D.2.3.9.1	Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních - mimo energetiky

SO 25-06-11	Žst. Kojetín, přeložky VO

SO 25-06-12	Žst. Kojetín, úprava rozvodů nn ul. Křenovská

SO 25-06-13	Žst. Kojetín, úprava VO ul. Křenovská

SO 25-06-14	Žst. Kojetín, úprava VO ul. náměstí Svobody

SO 25-06-15	Žst. Kojetín, úprava VO ul. Kroměřížská

SO 25-06-16	Žst. Kojetín, úprava rozvodů nn ul. Rumunská

D.2.3.9.2	Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních - energetika a SŽ

SO 25-50-01	Žst. Kojetín, přeložky vn ČEZ - km 72,500

SO 25-50-02	Žst. Kojetín, přeložky nn ČEZ - km 73,450

SO 25-50-03	Žst. Kojetín, přeložky nn ČEZ - km 73,766

SO 25-50-04	Žst. Kojetín, přeložky vn ČEZ - km 0,3 - 1,2 komunikace II/367

D.2.3.10	Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení mimodrážních

SO 25-10-01	Žst. Kojetín, přeložka měřicího kabelu INNOGY ČR, a.s. v km 1,9 komunikace II/367

SO 25-10-02	Žst. Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 1,6 - 1,8 komunikace II/367

SO 25-10-03	Žst. Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 71,303 - 71,427

SO 25-10-04	Kojetín - Lobodice, přeložka kabelů CETIN, a.s.

SO 25-10-05	Žst. Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 0,0 - 0,2 komunikace II/367

SO 25-10-07	Žst. Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 72,546

SO 25-10-08	Žst. Kojetín, ochrana kabelů CETIN, a.s. v km 3.3 komunikace II/367

D.3.1	Požárně bezpečnostní řešení stavby

D.3.2	SO 25-15-03	Žst. Kojetín, výpravní budova

SO 25-15-04	Žst. Kojetín, technologická budova

# Výpočty a posouzení návrhu technického řešení

Výpočty návrhu konstrukce pražcového podloží jsou uvedeny v části dokumentace E – Návrh konstrukce pražcového podloží. Ve stanici jsou navrženy konstukce pražvocého podloží typů 2, 5, 6. Kolem mostních objektů nebudou zřízeny zesílené konstrukce pražcového podloží. Přechodové oblasti budou řešeny v rámci jednotlivých SO mostních objektů.

Posouzení vsakovacích objektů ve stanici je provedeno v části dokumentace E.3.1.8 Hydrogeologické posouzení vlivu vsakování. Výšky dna povrchových vsakovacích objektů byly stanoveny na 194,500. Průzkum vsakování je přiložen jako příloha č. 3 technické zprávy.

# Vazba na předchozí stupně dokumentace

Směrové a výškové řešení, železniční svršek:

- Ve stupni DUR navrženo nevyhovující řešení GPK - kompletní změna veškerého směrového a výškového řešení s výjimkou koleje 6 a výjezdu směr Tovačov.

- Zvětšení poloměru bezpřechodnicových oblouků na R = 19 000 m pro rychlost V = 200 km/h.

- Posun kolejiště v oblasti nástupišť cca. o 0,90 m směrem od výpravní budovy, s výjimkou koleje č. 6

- Změna výškového řešení stanice v úseku km 70,952 – 71,874

- Výškové řešení výjezdu na Kroměříž navázáno na projekt PPK Kojetín – Holešov

- Náhrada výhybek v hlavních kolejích výhybkami nové generace s PHS

- Návrh podražcových podložek v kolejích č. 1 a č. 2

- Staničení stavby převzato z akce: „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín „

- Změna řešení výjezdu směr Kroměříž – koordinace s navazující akcí: „Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín“, napojení na stávající stav převzato z projektu PPK Kojetín – Holešov

Železniční spodek

- Změna návrhu KPP dle nových průzkumů a novelizace předpisu SŽ S4 ve všech kolejích

- Změna výškového řešení trativodů a hlavních sběračů pod vilvem vysoké hladiny spodní vody

- Oddělení trativodu u manipulační koleje č 9a a jeho napojení do odličovače ropných látek – odstavování vozů RID

- Přesun středových trativodů z prostoru mezi kolejemi č. 1 a č. 2, kde to okolní poměry dovolují

- Zřízení otevřených příkopů v oblasti brněnského zhlaví

# Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.

## Zákony a vyhlášky České republiky

### Železniční

- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

- Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah

- Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

### Stavební

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

- Zákon č. 61/1988 o hornické činnosti-(platí m.j. pro řízené protlaky delší než 30m)

- Zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu

- Zákon č. 458 Energetický zákon

- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

- Vyhláška 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vyhláška 577/2004 Sb., požadavek na dálkově ovládanou zvuk. signalizaci pro nevidomé na žel. přejezdech dle Tech. specifikace

- Zákon č. 403/2020 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

### Životní prostředí

- Zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, s účinností od 1.7.2013

- Zákon č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví včetně

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

- Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Všechny zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů!

## Technické normy

Přehled základních technických norem je uvedený v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP-Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, aktuální vydání. Seznam je uveden na konci každé kapitoly (Zemní práce, Odvodnění tratí a stanic…).

## Interní předpisy, směrnice a vzorové listy

### Směrnice

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy č.1 z 04/2012)

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do evropského železničního systému“

- Směrnice SŽDC č. 20, Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění včetně příslušných dodatků

- Směrnice GŘ SŽDC s.o., č. 42- Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění vč. dodatků

- Směrnice SŽDC SM95 - Směrnice pro nakládání s odpady

### Seznam interních předpisů SŽ

| Označení | Název |
| --- | --- |
| SŽDC D1 | Dopravní a návěstní předpis |
| SŽDC D 7/2 | Organizování výlukových činností. |
| SŽDC M 21 | Topologie sítě a staničení tratí železničních drah |
| SŽ Bp1 | Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizace |
| SŽ Bp2 | Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organizace |
| SŽ Bp3 | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace |
| SŽDC S3 | Železniční svršek |
| SŽ S4 | Železniční spodek |
| SŽ S 3/1 | Práce na železničním svršku |
| SŽ S 3/2 | Bezstyková kolej |
| SŽDC S 3/5 | Svářečské práce na součástech železničního svršku |
| SŽDC SR 103/1 (S) | Seznam vzorových listů železničního svršku |
| SŽDC SR 103/3 (S) | Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej |
| SŽDC (ČSD) SR 103/6 (S) | Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 65, S 49, T |
| SŽDC (ČD) SR 103/7 (S) | Pasportní evidence železničního svršku |
| SŽDC (ČD) Ž (1-10) | Vzorové listy železničního spodku |
| SŽDC (ČD) Ž11 | Vzorové listy žel. spodku-Železniční přejezdy a přechody |
| SŽDC (ČD) S 66 | Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v ČR |
| SŽDC S 5/4 | Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí (7/2019) |

Pozn.: odkazy na dokumenty se rozumí odkazy na příslušné dokumenty v platném znění.

# Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 – svazek 37/77). Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon České národní rady č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České národní rady č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát životního prostředí pověřeného úřadu . Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb. Materiály zabudované do železničního spodku musí splňovat ustanovení Zákona č.114/1992 Sb. Jejich nezávadnost musí být prokázána.

Vytěžená výkopová zemina a zbytek starého štěrkového lože (odpad po pročištění) je uvažován k odvozu na skládku.

Nekontaminovaný výzisk materiálu ze sneseného kolejového lože, který již nelze využít, bude odvezen a uložen na skládce. Kontaminovaný štěrk ze železničního svršku a kontaminovaná zemina budou samostatně odtěženy a uloženy na zabezpečené skládce skupiny S – nebezpečný odpad.

Materiál stávajícího kolejového lože, je podle zákona č. 185/2001 Sb. a doplňujících vyhlášek č. 94/2016 Sb., 93/2016 Sb., 382/2001Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 237/2002 Sb. zatříděn jako odpad ostatní nebo nebezpečný pod katalogovým číslem 170507 (kontaminovaný) a 170508 (nekontaminovaný). Výluh jemnozrnné frakce z kolejového lože se řídí vyhláškou č.294/2005 Sb.

Míra kontaminace závisí na umístění v železničním svršku. Nejvyšší kontaminace je v oblasti stávajících výhybkových výměn, případně v místech častého stání hnacích vozidel. Způsob likvidace nebo opětovného použití materiálu kolejového lože je uveden v části „Stávající štěrkové lože“, způsob využití materiálu kolejového roštu je uveden v části „Rušené koleje“. Způsob likvidace odpadů je především popsáno v části B.3.2 „Odpadové hospodářství“ projektové dokumentace.

V Brně, únor 2024						Vypracoval:	Ing. Petr Jetelina

Přílohy