Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Nákup nosiče kontejnerů 4x4 12 t pro OŘ PHA 2025

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního vozu – nosiče kontejnerů.

Pohonná jednotka:

-	Výkon motoru: min. 175 KW

-	Typ paliva: motorová nafta

-	Obsah motoru: min. 7600 cm3

-	Kroutící moment motoru min. 1000 Nm

-	Palivová nádrž min. na 120L uzamykatelná

-	Emisní norma min. EURO 6

-	Nádrž na AdBlue, min. 25 l

Převodové ústrojí:

-	Pohon na všechna kola 4x4 připojovatelný

-	Automatická převodovka

-	Uzávěrka zadního a předního diferenciálu

-	Vozidlo musí být vybaveno servořízením

-	Volby jízdních režimů – min. OFF-ROAD

Podvozek:

-	Celková nosnost vozidla min. 12000 kg

-	Přípustná hmotnost jízdní soupravy min. 24 000 kg

-	Pohotovostní zatížení včetně výbavy min. 5 000 kg

-	1x Rezervní kolo  - za kabinou, příp. na nástavbě

-	Vůz musí být vybaven funkcí ABS s vypínáním

-	Zásuvka pro přívěs 15pólová, 24 V

-	Akustická výstraha při couvání

-	Výbavy i pro brždění přívěsu

-	Závěsné zařízení pro tažení přívěsu s průměrem oka 50 mm

-	Rám s antikorozní ochranou

Kabina:

-	Kabina – 2 osoby

-	Sedadlo řidiče odpružené, vyhřívané

-	Loketní opěrky oboustranně na sedadle řidiče

-	Sluneční roleta, boční, strana řidiče

-	Klimatizace

-	Nezávislé topení teplovzdušné min. 2000 W

-	Filtr ventilace s aktivním uhlím

-	Sedadlo spolujezdce samostatné

-	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů

-	Okna elektricky ovládaná, a na obou stranách

-	Odkládací prostor nad čelním sklem

-	Zpětná zrcátka, elektricky ovládaná, vyhřívaná

-	Min. 2 klíče s dálkovým ovladačem

-	Centrální zamykání

-	Kondenzační senzor pro stlačený vzduch

-	Upevňovací díly pro valníkovou nástavbu

-	Zábrana proti podjetí boční mezi nápravami

-	Světelný senzor

-	Dešťový senzor

-	Digitální tachometr

-	Tachograf VDO

-	Reproduktory min. 2x

-	Rádio s USB portem a Bluetooth

-	Zpětná kamera

-	Asistent jízdy v pruzích

-	Asistent sledování bdělosti

-	Asistent dopravního značení

-	Kontrola tlaku v pneumatikách

-	Výstražná světla žlutá, na kabině vlevo i vpravo (majáky)

-	Potahy sedadel

Světla vozu:

-	Zadní světla, provedení LED

-	LED světlomety pro denní svícení

-	Světlomety mlhové vpředu

-	Obrysové světlo LED

-	Automatické potkávací/dálkové světlomety

-	Pracovní světlo LED, vzadu na kabině, nahoře min. 1x

-	Ochranná kovová mřížka hlavních předních světlometů

Přídavná výbava vozu:

-	Chladící box v kabině vozu

-	Zvedák na podvozku

-	Klín podkládací, 2 ks

-	Náhradní žárovky, v krabičce

-	Hadice pro huštění pneumatik, min. 25 m

-	Koberečky gumové

Kontejnerová nástavba:

-	Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů min. 8 t pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs, celkové délky min. 3 200 mm

-	Vnější rozteč podélníků min. 1060 mm

-	Posuv kontejneru na zadních 2 párech pojezdových válečků pro plynulý pohyb

-	Posuv sloupu háku – posuvem 900 mm v uložení z ertalonových hranolů – samomazné (bez údržbové)

-	Úhel sklápění min. 53 stupňů

-	Ovládání mechanismu pneu ovladačem z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru. Vnější nouzové na rozvaděči

-	Zajišťování kontejneru hydraulické vnitřní/vnější přestavitelné (combi-lock)

s ovladačem a signalizací v kabině

-	Rameno poháněné hydraulickým čerpadlem

-	Podvozek musí být vybaven pomocným pohonem hydr. čerpadlem se zapínáním

v kabině

Doplňky a výbava podvozku:

-	Osvětlení dle vyhl. 341/2014 Sb

-	Reflexní výstražné tabule zadní

Doplňky a výbava:

-	Světlomet zadní pracovní 1 ks na zadním panelu kabiny spínač v kabině a připojovací Svorkovnice musí být výbavou podvozku,

-	Schránka nářadí plastová, umístění dle možností podvozku rozměry: min. 500x370x400

-	Ochranná mřížka a kryt zadních světel

Vozidlo bude nové, schválené pro provoz na pozemních komunikacích vč. povinné výbavy dle aktuální vyhlášky MD ČR.

Přídavné zařízení - hydraulická kontejnerová nástavba bude zapsaná v technickém průkazu.

Součástí bude zaškolení na ovládání, provoz a údržbu pro min. 2 zaměstnance zadavatele.

Dostupnost autorizovaného servisního střediska pro záruční servis i pozáruční servis a opravy vyžadující přistavení stoje do servisního střediska - max. 70 km od místa dodání předmětného vozidla na adrese Beroun, K nádraží 129.  Vzdálenost bude kontrolována dle https://mapy.cz při výběru nejkratší trasy a při vyloučení použití dálnic a silnic pro motorová vozidla.