Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    Cyklická obnova trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo).

Trať podle JŘ:	231: Kolín – Lysá nad Labem; 072: Lysá nad Labem – Ústí nad Labem – Střekov

TU:	Nymburk hl. n. – Liběchov

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťovém úseku Nymburk hl. n. – Liběchov jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. V žst. Stará Boleslav, Všetaty a Mělník jsou ve výhybkách a staničních kolejí vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. V žst. Kostomlaty nad Labem, Lysá nad Labem a Mělník jsou nástupiště na hraně živostnosti.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 01 – Obnova trati v úseku Nymburk (mimo) - Všetaty (včetně)

V traťové koleji v úseku Nymburk hl.n. – Kostomlaty nad Labem v km 323,187 – 327,954 (1.TK) zhotovitel provede:

- výměna pražce malou těžící mechanizací pražec betonový užitý SB8 (6ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) km 326,571

- výměna LISU tv. UIC60 délky 4m – 2 ks (dodá TO)

- dělení kolejnic kyslíkem UIC60 nebo R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. UIC60

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože koleje

- doplnění kolejového lože

- demontáž hektometrovníku a kilometrovníku

- montáž staničníku (dodá firma)

Na přejezd P3597 v km 323,639 1.TK (kolejnice tv.60 E2, pražce B91) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp 9m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (mezi TK 3m+Lp 4m)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (8,4m)

- montáž původní celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu (8,4m), nová střední táhla (dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky mezi TK 3m a Lp 4m)

Na přejezdu P3598 v km 325,008 (kolejnice tv.60 E2, pražce B91) zhotovitel provede

- výměna upevnění bezpodkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp 9m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (mezi TK 3m+Lp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (9m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (9,6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (2ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (mezi TK 3m a Lp 4m)

Na přejezdu P3599 v km 325,809 (kolejnice tv.60 E2, pražce B91) zhotovitel provede

- výměna upevnění bezpodkladnicového komplety s antikorozní úpravou (60ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp 8m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (8,4m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (2ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m)

Na přejezdu P3600 v km 326,125 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (40ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp 6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (2ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m a mezi TK 3m)

V žst. Kostomlaty nad Labem v staničních kolejích a na výhybkách zhotovitel provede:

- výměna pražce malou těžící mechanizací pražec betonový užitý SB8 (12ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) v 1.SK v km 329,021 a 2.SK v km 328,971

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou (v.č.1,2,3,4,6,7,13,14,15,16,17,18)

- stabilizace kolejového lože ve výhybce (v.č.1,2,3,4,6,7,13,14,15,16,17,18)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (kol.č. 1,2)

- stabilizace kolejového lože (kol.č. 1,2)

- doplnění kolejového lože v koleji a ve výhybce

- výměna LISU tv. UIC60 s tepelně opracovanou hlavou délky 4m (2ks dodá TO) v 2.SK v km 328,100

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 5m (2ks dodá TO) v 2.SK v km 328,971

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 5,5m (2ks dodá TO) v 1.SK v km 329,021

- dělení kolejnic kyslíkem UIC60 nebo R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. UIC60 a R65

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65 (v.č. 3,4,6,7,13,14)

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustav R65 (1,2,15,16,17,18)

- oprava nástupiště úrovňové z prefabrikátů, zřízení konstrukce povrchu nástupiště asfaltobetonové (mezi SK č.1-2 197m; mezi SK č.1-3 196m; mezi SK č.3-5 197m; mezi SK č. 2-4 196m)

- demontáž přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější 1.SK – 4×3m; 2.SK – 2×3m; 3.SK – 4×3m; 5.SK – 4×3m

- montáž vnitřní a vnější přejezdové konstrukce 1.SK – 4×3m; 2.SK – 2×3m; 3.SK – 4×3m; 5.SK – 4×3m, nové ŽPP1 (14ks dodá firma) nové ŽPP3 (28ks dodá firma), nové náběhové klíny (28ks dodá firma), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- demontáž hektometrovníků a kilometrovníků

- montáž staničníků (dodá firma)

Na přejezdu P3601 v km 328,077 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezdu P3602 v km 329,285 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (160ks dodá firma)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější bez závěrných zídek (2×9,6m)

- montáž přejezdové konstrukce původní UNIS (2×9,6m) se silničními panely část vnitřní i vnější bez závěrné zídky, podle vzorového listu, nové pryžové součásti (dodá firma)

V traťových kolejích v úseku Kostomlaty nad Labem – Lysá nad Labem v km 329,479 – 336,697 (1.TK); 329,566 – 336,654 (2.TK) zhotovitel provede:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože koleje

- doplnění kolejového lože

- demontáž hektometrovníků a kilometrovníků

- montáž staničníků (dodá firma)

Na přejezdu P3603 v km 330,420 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (200ks dodá firma)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější bez závěrných zídek (2×12m)

- montáž přejezdové konstrukce původní UNIS (2×12m) se silničními panely část vnitřní i vnější bez závěrné zídky,, podle vzorového listu, nové pryžové součásti (dodá firma)

Na přejezdu P3604 v km 331,017 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (104ks dodá firma)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější bez závěrných zídek (2×7,2m)

- montáž přejezdové konstrukce původní UNIS (2×7,2m) se silničními panely část vnitřní i vnější bez závěrné zídky,, podle vzorového listu, nové pryžové součásti (dodá firma)

Na přejezdu P3605 v km 332,162 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (48ks dodá firma)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (1.TK 3m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní i vnější (2.TK 3m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- doplnění povrchu vozovky asfaltodrtí (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

Na přejezdu P3606 v km 332,708 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (104ks dodá firma)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější bez závěrných zídek (2×7,2m)

- montáž přejezdové konstrukce původní UNIS (2×7,2m) se silničními panely část vnitřní i vnější bez závěrné zídky,, podle vzorového listu, nové pryžové součásti (dodá firma)

Na přejezdu P3607 v km 333,790 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější bez závěrných zídek (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce původní UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní i vnější bez závěrné zídky, podle vzorového listu, nové pryžové součásti (dodá firma)

Na přejezdu P3608 v km 334,843 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní i vnější (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- doplnění povrchu vozovky asfaltodrtí (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

Na přejezdu P3609 v km 336,233 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější bez závěrných zídek (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce původní UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní i vnější bez závěrné zídky, podle vzorového listu, nové pryžové součásti (dodá firma)

V žst. Lysá nad Labem zhotovitel provede:

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou (v.č.3,6,7,8,9,13,14,15,18,21,2353,54,57,58,64,66,67,68,69,70)

- stabilizace kolejového lože ve výhybce (v.č.3,6,7,8,9,13,14,15,18,21,2353,54,57,58,64,66,67,68,69,70)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (kol.č. 1,2)

- stabilizace kolejového lože (kol.č. 1,2)

- doplnění kolejového lože v koleji a ve výhybce

- výměna LISU tv. UIC60 s tepelně opracovanou hlavou délky 4m (2ks dodá TO) v 1.SK v km 337,685

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 5m (4ks dodá TO) v 1.SK v km 336,709 a 2.SK v km 336,961

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 5,5m (12ks dodá TO) v 1.SK v km 336,771; 336,885; 337,000; 338,021 a v 2.SK v km 336,881; 338,110

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 6m (6ks dodá TO) v 1.SK v km 338,105 a v 2.SK v km 337,600; 337,765

- dělení kolejnic kyslíkem UIC60 nebo R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. UIC60 a R65

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65 (v.č.3,6,7,9,13,14,18,53,64)

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustav R65 (v.č.8,15,21,23,54,57,58,66,67,68,69,70)

- demontáž nástupiště úrovňové Tischer (mezi SK č.1-2 282m; mezi SK č.2-4 238m)

- montáž nástupiště úrovňové Tischer oboustranné, výplňové desky D3, úložný blok U65 a tvárnice Tischer, zřízení kontrukce povrchu nástupiště asfaltobetonové (mezi SK č.1-2 282m; mezi SK č.2-4 238m)

- demontáž přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější 1.SK – 3m; 2.SK – 4×3m; 4.SK – 3×3m

- demontáž přejezdové konstrukce část vnitřní 2.SK – 3m

- demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní 1.SK – 3m

- montáž vnitřní a vnější přejezdové konstrukce 1.SK – 3m; 2.SK – 4×3m; 4.SK – 3×3m, nové ŽPP1 (8ks dodá firma) nové ŽPP3 (16ks dodá firma), nové náběhové klíny (16ks dodá firma), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- demontáž hektometrovníků a kilometrovníků

- montáž staničníků (dodá firma)

V traťových kolejích v úseku Lysá nad Labem – Stará Boleslav v km 338,181 – 348,101 (1.TK); 338,124 – 348,101 (2.TK) zhotovitel provede:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože koleje

- doplnění kolejového lože

- demontáž hektometrovníků a kilometrovníků

- montáž staničníků (dodá firma)

Na přejezdu P2772 v km 338,275 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m

Na přejezdu P2773 v km 338,592 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (160ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×9m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×9m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu 9,6m (dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m

Na přejezdu P2774 v km 340,441 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m

Na přejezdu P2776 v km 343,109 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (160ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×9m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×9m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×9,6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m

Na přejezdu P2777 v km 344,440 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničním panelem část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m

Na přejezdu P2778 v km 345,017 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×3m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m

Na přejezdu P2779 v km 347,245 (kolejnice tv.60 E2, pražce B91) zhotovitel provede

- výměna upevnění bezpodkladnicového komplety s antikorozní úpravou (160ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×9m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×9m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu 9,6m (dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m

V žst. Stará Boleslav zhotovitel provede:

Na v.č.5,6 (R65 1:9-300):

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací

- demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.5 p.č.57-58 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.6 p.č.57-63 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. R65

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65

Na v.č.16,19 (R65 1:9-300):

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací v.č.16,19 + ZV č.19 (40m)

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65

Na výhybkách v.č.1,2,3,4,13,15,17,18 a DKS901:

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65

- doplnění kolejového lože ve výhybce

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací na KV č. 18 (30m)

Na staničních kolejích:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (kol.č. 1,2)

- stabilizace kolejového lože (kol.č. 1,2)

- doplnění kolejového lože v koleji

- demontáž přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější 1.SK – 2×3m

- demontáž přejezdové konstrukce část vnitřní 1.SK – 2×3m; 2.SK – 2×3m

- montáž vnitřní a vnější přejezdové konstrukce 1.SK – 2×3m, původní konstrukce, panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní i vnější 1.SK – 3m; 2.SK 3m

- demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější 1.SK – 2×3m; 2.SK 3m

- montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní i vnější 1.SK – 3m; 2.SK 3m

- odstranění AB komunikace odtěžením u přechodu 1.SK Pp + Lp (0,6×3m×2)

- zřízení konstrukce asfaltobetonové u přechodu 1.SK Pp + Lp (0,6×3m×2)

- demontáž hektometrovníků a kilometrovníků

- montáž staničníků (dodá firma)

V traťových kolejích v úseku Stará Boleslav – Dřísy v km 348,911 – 353,570 (1.TK); 348,971 – 353,613 (2.TK) zhotovitel provede:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože koleje

- doplnění kolejového lože

- demontáž hektometrovníků a kilometrovníků

- montáž staničníků (dodá firma)

Na přejezdu P2780 v km 352,372 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (104ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 7m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (2×7,2m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu 2×7,2m (dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezdu P2781 v km 352,959 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničním panelem silničními panely, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

V žst. Dřísy zhotovitel provede:

Na v.č.1 (R65 1:9-300) a spojce v.č.1-4:

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky/spojky

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací

- doplnění kolejového lože v koleji ručně

- zřízení vrstvy geotextilie filtrační pod KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. R65

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65

- čistění příkopů LP v km 353,570 – 353,723

Na výhybkách v.č.2,3,4,5,6,12,13,14,15,16,17:

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65

- doplnění kolejového lože ve výhybce

Na staničních kolejích:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (kol.č. 1,2)

- stabilizace kolejového lože (kol.č. 1,2)

- doplnění kolejového lože v koleji

- demontáž přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější 2.SK – 6m

- montáž vnitřní a vnější přejezdové konstrukce 2.SK – 6m, původní konstrukce, panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

Na přejezdu P2782 v km 353,732 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (104ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 7m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (2×7,2m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu 2×7,2m (dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

V traťových kolejích v úseku Dřísy – Všetaty v km 354,595 – 360,328 (1.TK); 354,639 – 360,369 (2.TK) zhotovitel provede:

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 60 E2 délky 120m (dodá TO), současně s výměnou 100% kompletů SKL14 a ŽS4 (dodá TO) a 100% pryžové podložky (dodá TO) v km 359,310 – 360,310 (1.TK)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- doplnění kolejového lože v koleji

- dělení kolejnic kyslíkem tv. R65 nebo UIC60

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60

- svary termitové přechodové tv. R65/UIC60

- svary termitové tv. UIC60

- odtavovací stykové svařování tv. UIC60

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

Na přejezdu P2783 v km 355,839 (kolejnice tv.60 E2, pražce B91) zhotovitel provede

- výměna upevnění bezpodkladnicového komplety s antikorozní úpravou (104ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 8m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,4m+mezi TK 3m+Pp 3,4m)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější se závěrnou zídkou (2×7,2m)

- montáž původní celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu 2×7,2m, nová střední táhla (dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezdu P2784 v km 358,150 (kolejnice tv.60 E2, pražce B91) zhotovitel provede

- výměna upevnění bezpodkladnicového komplety s antikorozní úpravou (160ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 9m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,4m+mezi TK 3m+Pp 3,4m)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější se závěrnou zídkou (2×9,6m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu 2×9,6m (dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

V žst. Všetaty zhotovitel provede:

Na v.č.11 (R65 1:9-300):

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací

- demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.R65 (4×12m dodá TO),

- KV č.11 p.č.57-59 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- demontáž – zřízení zádržné opěrky (dodá firma)

- výměna VP svorníků (dodá firma)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. R65

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- navaření srdcovky

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65

Na v.č.25 (R65 1:7,5-190):

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací

- demontáž – montáž výhybky v ose, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.25 p.č.44-46 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65

Na v.č.27 (R65 1:9-300):

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací

- demontáž – montáž výhybky v ose, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.27 p.č.57-59 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65

Na v.č.55 (R65 1:12-500):

- demontáž – montáž výhybky v ose, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.60 E2 (2×15m + 2×25m dodá TO), nový jazyk + opornice (J – Lp, Po + O – Lo, Pp – dodá TO)

- demontáž – zřízení zádržné opěrky

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- doplnění kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. R65

- svary termitové přechodové tv. R65/UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustav R65

Na výhybkách v.č.20,26,28,46,48,50,51,52,53:

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65 (20,26,28,46,52)

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustav R65 (48,50,51,53)

- doplnění kolejového lože ve výhybce

Na staničních kolejích:

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací (1.SK v km 361,110 – 361,135; 361,181 – 361,204 a 100m; 2.SK 361,180 – 361,204)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (kol.č. 1,2)

- stabilizace kolejového lože (kol.č. 1,2)

- doplnění kolejového lože v koleji

- demontáž přejezdové konstrukce část vnitřní 1.SK – 3m; 2.SK – 2×3m

- montáž vnitřní a vnější přejezdové konstrukce 1.SK – 3m, 2.SK – 2×3m nové ŽPP1 (6ks dodá firma) nové ŽPP3 (12ks dodá firma), nové náběhové klíny (12ks dodá firma), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější 2.SK 2×3m

Na přejezdu P2724 v km 361,191 (kolejnice tv.60 E2, pražce B91/SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění bezpodkladnicového komplety s antikorozní úpravou 1.SK (100ks dodá firma)

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou 2.SK (100ks dodá firma)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější bez závěrné zídky (2×12m)

- montáž původní celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější bez závěrné zídky podle vzorového listu 2×12m, nová střední táhla (dodá firma)

Pro celý úsek:

- příplatek za kompletaci ŽS4

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB

- demontáž – montáž PZN1

- demontáž – montáž mazník

- demontáž – montáž horkoběžnost

- odpojení a zpětné připojení lan (LISy)

- výměna výstroje dráhy (rychlostníky, předvěstníky, tabule před zastávkou, konec nástupiště) v úseku Kostomlaty nad Labem – Liběchov (dodá TO)

- montáž sklonovníků v úseku Nymburk hl.n. – Liběchov

SO 02 – Obnova trati v úseku Všetaty (mimo) - Mělník (mimo)

V traťových kolejích v úseku Všetaty – Mělník v km 361,478 – 371,160 (1.TK); 361,478 – 371,160 (2.TK) zhotovitel provede:

- souvislá výměna pražců dřevěných příčných nevystrojených (dodá TO) v km 369,650 – 371,150 (1.TK)

- výměna upevnění podkladnicového komplety ŽS4 a pryžová podložka (dodá TO) v km 369,650 – 371,150 (1.TK)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 60 E2 délky 120m (dodá TO), současně s výměnou 100% kompletů SKL14 a ŽS4 (dodá TO) a 100% pryžové podložky (dodá TO) v km 361,480 – 362,400 (1.TK); 362,500 – 366,500 (2.TK)

- výměna LISU tv. UIC60 s tepelně opracovanou hlavou délky 3,6m (10ks dodá TO) v 2.TK v km 362,760; 363,320; 363,770; 365,100; 366,270

- výměna LISU tv. UIC60 s tepelně opracovanou hlavou délky 5,5m (25ks dodá TO) v 1.TK v km 363,300; 366,250; 366,890; 368,000; 369,150; 369,800; 370,31 Lp; 370,700; 370,790; 2.TK v km 361,450; 366,890; 368,000; 370,790

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 3,6m (2ks dodá TO) v 1.TK v km 361,480

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- doplnění kolejového lože v koleji

- dělení kolejnic kyslíkem tv. R65 nebo UIC60

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60

- svary termitové přechodové tv. R65/UIC60

- svary termitové tv. R65

- svary termitové tv. UIC60

- odtavovací stykové svařování tv. UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- příplatek za kompletaci ŽS4

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB

- demontáž – montáž PZN1

- demontáž – montáž horkoběžnost

- odpojení a zpětné připojení lan (LISy)

Na přejezdu P2928 v km 362,314 (kolejnice tv.60 E2, pražce B91) zhotovitel provede

- výměna upevnění bezpodkladnicového komplety s antikorozní úpravou (104ks dodá firma)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější bez závěrné zídky (2×7,2m)

- montáž původní celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější bez závěrné zídky podle vzorového listu 2×7,2m, nová střední táhla (dodá firma)

Na přejezdu P2929 v km 362,760 (kolejnice tv.60 E2, pražce B91/SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění bezpodkladnicového komplety s antikorozní úpravou 1.TK (40ks dodá firma)

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou 2.TK (40ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezdu P2930 v km 363,302 (kolejnice tv.60 E2, pražce B91/SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění bezpodkladnicového komplety s antikorozní úpravou 1.TK (40ks dodá firma)

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou 2.TK (40ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezdu P2931 v km 366,262 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,4m+mezi TK 3m+Pp 3,4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní i vnější (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezdu P2932 v km 368,479 (kolejnice tv.60 E2, pražce B91) zhotovitel provede

- výměna upevnění bezpodkladnicového komplety s antikorozní úpravou (200ks dodá firma)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější bez závěrné zídky (2×12m)

- montáž původní celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější bez závěrné zídky podle vzorového listu 2×12m, nová střední táhla (dodá firma)

Na přejezdu P2933 v km 369,804 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější bez závěrné zídky (2×6m)

- montáž původní celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější bez závěrné zídky podle vzorového listu 2×6m, nová střední táhla (dodá firma)

Na přejezdu P2934 v km 370,717 (kolejnice tv.60 E2, pražce dřevěné) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,4m+mezi TK 3m+Pp 3,4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní i vnější (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezdu P2935 v km 371,102 (kolejnice tv.60 E2, pražce dřevěné) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (80ks dodá firma)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×9m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2×9m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×9,6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

SO 03 – Obnova žst. Mělník

Na v.č.4,7,10 (1:9-300):

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací včetně

- v.č.4 demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.R65 (3×12m+1×20m dodá TO)

- v.č.7 demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.R65 (4×12m dodá TO)

- v.č.10 demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.R65 (4×12m dodá TO)

- KV č.4 p.č.57-59 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.7 p.č.57-61 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.10 p.č.57-63 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.4 – v.č.2 výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (7ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.7 – 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (2ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.7 – v.č.9 výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (4ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.10 – 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- spojka v.č. 4-5 demontáž – montáž kolejového roštu na uložišti pražce dřevěné nevystrojené (29ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic užité R65 (2×15m dodá TO)

- spojka v.č. 2-4 ojedinělá výměna kolejnic tv. R65 (2×5m dodá TO) současně s výměnou pryžové podložky (dodá TO)

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 3,6m (8ks dodá TO) v.č.4,7,10 a KV č.10 – 3.SK

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 4m (2ks dodá TO) spojka v.č. 7-9

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 5m (2ks dodá TO) spojka v.č. 4-5

- výměna VP svorníků v.č.7 (dodá firma)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. R65

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- navaření srdcovky (v.č.7)

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65

Na v.č.1,3,5,8 (1:12-500):

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací

- v.č.1 demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.R65 (4×17,5m dodá TO), včetně nové srdcovky (dodá TO)

- v.č.3 demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.R65 (4×17,5m dodá TO), včetně nové srdcovky (dodá TO)

- v.č.5 demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.R65 (3×17,5m+1×25,5mn dodá TO), včetně nové srdcovky (dodá TO)

- v.č.8 demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.R65 (4×17,5m dodá TO), včetně nové srdcovky (dodá TO)

- ZV č.1 výměna pražce malou těžící mechanizací pražec betonový příčný vystrojený užitý B 91S/1 (25ks dodá TO) včetně výměny kompletů SKL14 (dodá TO) a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.1 p.č.71-79 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.3 p.č.71-76 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.11 p.č.71-73 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.11 p.č.71-76 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.1 – 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (4ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.3 – ZV č.4 výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (7ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.8 – 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- spojka v.č. 1-3 demontáž – montáž kolejového roštu na uložišti pražce dřevěné nevystrojené (14ks dodá TO), kolejnice užité R65 (2×13m dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- spojka v.č. 5-8 demontáž – montáž kolejového roštu na uložišti pražce dřevěné nevystrojené (19ks dodá TO) , kolejnice užité R65 (2×13m dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- spojka v.č. 1-8 demontáž – montáž kolejového roštu na uložišti pražce betonové vystrojené SB8 užité (266ks dodá TO), kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 120m (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- spojka v.č. 3-4 ojedinělá výměna kolejnic tv. R65 (2m dodá TO) současně s výměnou pryžové podložky (dodá TO)

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 3,6m (10ks dodá TO) v.č.1,3,5,8; spojka v.č. 2-3 a v.č. 5-8

- výměna LISU tv. UIC60 s tepelně opracovanou hlavou délky 3,6m (4ks dodá TO) spojka v.č. 1-8 a v.č. 8-10

- demontáž – zřízení zádržné opěrky

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje a výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože v koleji a ve výhybce

- doplnění kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. R65

- svary termitové tv. UIC60

- svary termitové přechodové tv. R65/UIC60

- odtavovací stykové svařování tv. UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustav R65

Na výhybkách v.č.34,36,37,38,39,40,41:

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 3,6m (4ks dodá TO) v.č.34,36

- dělení kolejnic kyslíkem tv. R65 nebo UIC60

- svary termitové tv. R65

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje a výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože v koleji a ve výhybce

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustav R65 (34,37,40)

- seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustav R65 (36,38,39,41)

- doplnění kolejového lože v koleji a ve výhybce

Na staničních kolejích:

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 60 E2 délky 120m (dodá TO), současně s výměnou 100% kompletů ŽS4 (dodá TO) a 100% pryžové podložky (dodá TO) v km 371,475 – 372,463 (1.SK); 371,381 – 372,371 (2.SK) -P2936 v 2.SK

- výměna LISU tv. UIC60 s tepelně opracovanou hlavou délky 3,6m (12ks dodá TO) v 1.SK v km 371,530; 372,030; 372,400 a v 2.SK v km 371,400; 372,030; 372,300

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (kol.č. 1,2)

- stabilizace kolejového lože (kol.č. 1,2)

- doplnění kolejového lože v koleji

- dělení kolejnic kyslíkem tv. R65 nebo UIC60

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60

- svary termitové přechodové tv. R65/UIC60

- svary termitové tv. R65

- svary termitové tv. UIC60

- odtavovací stykové svařování tv. UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm

- demontáž přejezdové konstrukce část vnitřní 1.SK – 3×3m; 2.SK – 3×3m

- montáž vnitřní přejezdové konstrukce 1.SK – 3×3m, 2.SK – 3×3m nové ŽPP1 (6ks dodá firma), nové náběhové klíny (12ks dodá firma), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- demontáž nástupiště úrovňové Tischer oboustranného (mezi SK č.3-5 169m)

- demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (mezi SK č. 1-2 189m; mezi SK.č. 1-3 216m; mezi SK č. 2-4 188m)

- montáž nástupiště úrovňové Tischer oboustranné, výplňové desky D3, úložný blok U65 a tvárnice Tischer, zřízení kontrukce povrchu nástupiště asfaltobetonové (mezi SK č. 1-2 189m; mezi SK.č. 1-3 216m; mezi SK č. 2-4 188m; mezi SK č.3-5 169m)

- příplatek za kompletaci ŽS4

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB

- demontáž – montáž PZN1

- odpojení a zpětné připojení lan (LISy)

Na přejezdu P2936 v km 371,428 1.SK (kolejnice tv.60 E2, pražce betonový příčný vystrojený pro tuhé podkladnicové upevnění) zhotovitel provede

- demontáž – montáž kolejového roštu na uložišti pražce betonové vystrojené včetně kompletů pro podkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, s úklonem úložné plochy 1:20, upevnění K (34ks dodá firma) a s antikorozní úpravou (25ks dodá firma), kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 120m (dodá TO), včetně výměny pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp 14,4m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 2m+mezi TK 2m)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější včetně závěrné zídky (14,4m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu 15m (dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 2,6m+mezi TK 3,2m)

Na přejezdu P2936 v km 371,428 2.SK (kolejnice tv.60 E2, pražce betonový příčný vystrojený pro tuhé podkladnicové upevnění) zhotovitel provede

- demontáž – montáž kolejového roštu na uložišti pražce betonové vystrojené včetně kompletů pro podkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, s úklonem úložné plochy 1:20, upevnění K (34ks dodá firma) a s antikorozní úpravou (15ks dodá firma), kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 120m (dodá TO), včetně výměny pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější včetně závěrné zídky (14,4m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu 15m (dodá firma)

Na přejezdu P2936 v km 371,428 4.SK (kolejnice tv.60 E2, pražce betonový příčný vystrojený pro tuhé podkladnicové upevnění) zhotovitel provede

- výměna LISU tv. R65 s tepelně opracovanou hlavou délky 3,6m (2ks dodá TO)

- demontáž – montáž kolejového roštu na uložišti pražce betonové vystrojené včetně kompletů pro podkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, s úklonem úložné plochy 1:20, upevnění K s antikorozní úpravou (25ks dodá firma), kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 120m (dodá TO), včetně výměny pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Pp 14,4m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Pp 2m+mezi TK 3,4m)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější včetně závěrné zídky (14,4m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu 15m (dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Pp 4m+mezi TK 3,2m)

Na přejezdu P2937 v km 372,410 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna upevnění podkladnicového komplety s antikorozní úpravou (240ks dodá firma)

- odstranění AB komunikace odtěžením (mezi TK 1m + mezi TK 1m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní i vnější (3×9,6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (3×9,6m) se silničními panely část vnitřní i vnější, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (6ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (mezi TK 1m + mezi TK 1m)

SO 04 – Obnova trati v úseku Mělník (mimo) - Liběchov (mimo)

V traťových kolejích v úseku Mělník – Liběchov v km 372,671 – 379,666 (1.TK); 372,671 – 379,666 (2.TK) zhotovitel provede:

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací v přejezdech a v okolí přejezdů

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 60 E2 délky 120m (dodá TO), současně s výměnou 100% kompletů SKL14 a ŽS4 (dodá TO), v přejezdech s antikorozní úpravou (dodá firma) a 100% pryžové podložky (dodá TO) v km 372,671 – 379,666 (1.TK); 372,671 – 374,500; 375,900 – 379,666 (2.TK)

- výměna LISU tv. UIC60 s tepelně opracovanou hlavou délky 3,6m (44ks dodá TO) v 1.TK v km 372,970; 373,640; 373,980; 374,020; 374,380; 374,840; 375,180; 375,780; 376,220; 376,630; 378,030; 379,350 a v 2.TK v km 372,970; 373,650; 373,980; 374,380; 376,196; 376,220; 376,652; 378,030; 379,350

- výměna LISU tv. UIC60 s tepelně opracovanou hlavou délky 5,5m (4ks dodá TO) v 2.TK v km 375,380; 375,880

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- doplnění kolejového lože v koleji

- dělení kolejnic kyslíkem tv. R65 nebo UIC60

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60

- svary termitové přechodové tv. R65/UIC60

- svary termitové tv. UIC60

- odtavovací stykové svařování tv. UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm

- příplatek za kompletaci ŽS4

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB

- demontáž – montáž PZN1

Na přejezdu P2938 v km 373,640 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8/dřevěné) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×9m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 2,4m+Pp 3,4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní 1.TK (9m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní i vnější 2.TK (9m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×9,6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezdu P2939 v km 374,003 (kolejnice tv.60 E2, pražce dřevěné) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,4m+mezi TK 1,8m+Pp 3,4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní i vnější (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezdu P2940 v km 374,384 (kolejnice tv.60 E2, pražce dřevěné) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,4m+mezi TK 1,8m+Pp 3,4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní i vnější (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezdu P2941 v km 374,807 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8/B91) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2×12m)

- montáž původní přejezdové konstrukce původní UNIS (2×12m) se silničním panelem část vnitřní i vnější, podle vzorového listu, nové pryžové součásti (dodá firma)

Na přejezdu P2942 v km 375,365 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×9m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi TK 2,4m+Pp 3,4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní 1.TK (9m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní i vnější 2.TK (9m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×9,6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezdu P2943 v km 375,882 (kolejnice tv.60 E2, pražce dřevěné/SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,4m+mezi TK 1,8m+Pp 3,4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní i vnější (2×6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

Na přejezd P2944 v km 376,176 (kolejnice tv.60 E2, pražce B91) zhotovitel provede

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější bez závěrné zídky (2×16,8m)

- montáž původní celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní i vnější bez závěrné zídky podle vzorového listu 2×16,8m, nová střední táhla (dodá firma)

Na přejezdu P2945 v km 376,633 (kolejnice tv.60 E2, pražce SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2×6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,4m+mezi TK 2,4m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní 2.TK (6m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní i vnější 1.TK (6m)

- montáž přejezdové konstrukce UNIS (2×6m) se silničními panely část vnitřní, podle vzorového listu, nové náběhové klíny (4ks dodá firma)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m+mezi TK 3m+Pp4m)

SO 05

Přeprava mechanizace

SO 06

DSPS

SO 07

KSU a TP

VON

VON

Ostatní

Výzisk z výměny kolejového lože, čištění příkopů, výzisk z těžení (SO 01 50%, SO 03 50%, SO 04 50%) a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Lysá nad Labem a TO Všetaty.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdů a osazení objízdné trasy