Technická specifikace zakázky „Hydraulické nakládací jeřáby k SHV typu MUV“

Předmětem zakázky je dodávka dvou kusů HNJ HIAB 088 B-2 CL s montáží

Nakládací hydraulický jeřáb HIAB 088 B-2 CL na SHV MUV 71.1 007

Zařízení je schválené pro daný typ vozidla, je/bude nainstalováno na SHV

v souladu s ustanovením zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, platných předpisům provozovatele, vztahujících se k plnění díla a bude odpovídat schváleným technickým podmínkám.

Technická specifikace:

Hlavní rozvaděč HIAB V 80R FP

Otoč jeřábu v olejové lázni

Elektronický bezpečnostní systém SPACE EVO

HNJ 2 hydraulické výsuvy

Stabilizační opěry hydraulicky vysouvatelné, mechanicky otočné

se snímáním jejich vysunutí

Mechanické ovládání z jedné strany jeřábu

Dálkové ovládání

2 okruhy přídavné hydrauliky pro rotátor a drapák

Zvuková a vizuální signalizace rozloženého jeřábu a nesložených stabilizačních opěr

Vysokotlaký filtr

Chladič oleje

Hák břemene

Nádrž na hydraulický olej součástí jeřábu

Hlavní technické údaje:

Nosnost 2 500 kg na vyložení 2 800 mm; 1840 kg na vyložení 3 800 mm; 1260 kg na vyložení 5 400 mm; 920 kg na vyložení 7 300 mm

Práce na podpěrách, max. převýšení kolejí 75 mm

Otoč 400°

Montáž HNJ provede zhotovitel.

Po montáži bude provedena montážní zkouška a bude vystaven protokol, který předá zhotovitel objednavateli.

Dále bude objednateli předáno ES prohlášení o shodě.

Zhotovitel zajistí „Prohlídku a zkoušku UTZ“ dle vyhlášky 100/1996 Sb., kterou provede.

TECHNICKÁ INSPEKCE, PARDUBICE s.r.o.; IČ: 27534014

Místo plnění: areál střediska SMeS Brno, pracoviště Havlíčkův Brod, Havířská 768, 580 01 Havlíčkův Brod

Termín dodání: do 15.11.2025

Nakládací hydraulický jeřáb HIAB 088 B-2 CL na SHV MUV 71 002

Zařízení je schválené pro daný typ vozidla, je/bude nainstalováno na SHV

v souladu s ustanovením zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, platných předpisům provozovatele, vztahujících se k plnění díla a bude odpovídat schváleným technickým podmínkám.

Technická specifikace:

Hlavní rozvaděč HIAB V 80R FP

Otoč jeřábu v olejové lázni

Elektronický bezpečnostní systém SPACE EVO

HNJ 2 hydraulické výsuvy

Stabilizační opěry hydraulicky vysouvatelné, mechanicky otočné

se snímáním jejich vysunutí

Mechanické ovládání z jedné strany jeřábu

Dálkové ovládání

2 okruhy přídavné hydrauliky pro rotátor a drapák

Zvuková a vizuální signalizace rozloženého jeřábu a nesložených stabilizačních opěr

Vysokotlaký filtr

Chladič oleje

Hák břemene

Nádrž na hydraulický olej součástí jeřábu

Hlavní technické údaje:

Nosnost 2 500 kg na vyložení 2 800 mm; 1840 kg na vyložení 3 800 mm; 1260 kg na vyložení 5 400 mm; 920 kg na vyložení 7 300 mm

Práce na podpěrách, max. převýšení kolejí 75 mm

Otoč 400°

Montáž HNJ provede zhotovitel.

Po montáži bude provedena montážní zkouška a bude vystaven protokol, který předá zhotovitel objednavateli.

Dále bude objednateli předáno ES prohlášení o shodě.

Zhotovitel zajistí „Prohlídku a zkoušku UTZ“ dle vyhlášky 100/1996 Sb., kterou provede.

TECHNICKÁ INSPEKCE, PARDUBICE s.r.o.; IČ: 27534014

Místo plnění: areál střediska SMeS Brno, pracoviště Havlíčkův Brod, Havířská 768, 580 01 Havlíčkův Brod

Termín dodání: do 15.11.2025