- Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Účastník:

- Obchodní firma/jméno 	Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání		Klikněte sem a zadejte text.

IČO				Klikněte sem a zadejte text.

- Právní forma			Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup nosiče kontejnerů 4x4 12 t pro OŘ PHA 2025“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce * | Model (typ, označení) * |
| --- | --- | --- | --- |
| Nákladní vozidlo |  |  |  |
| Pohonná jednotka | - Výkon motoru: min. 175 KW - Typ paliva: motorová nafta - Kroutící moment motoru min. 1 000 Nm - Palivová nádrž min. na 120 l uzamykatelná - Emisní norma min. EURO 6 - Nádrž na AdBlue, min. 25 l |  |  |
| Převodové ústrojí | - Pohon na všechna kola 4x4 připojovatelný - Automatická převodovka - Uzávěrka zadního a předního diferenciálu - Vozidlo musí být vybaveno servořízením - Volby jízdních režimů – min. OFF-ROAD |  |  |
| Podvozek | - Celková nosnost vozidla min. 12 000 kg - Přípustná hmotnost jízdní soupravy min. 24 000 kg - Pohotovostní zatížení včetně výbavy min. 5 000 kg - 1x Rezervní kolo - za kabinou, příp. na nástavbě - Vůz musí být vybaven funkcí ABS s vypínáním - Zásuvka pro přívěs 15pólová, 24 V - Akustická výstraha při couvání - Výbavy i pro brždění přívěsu - Závěsné zařízení pro tažení přívěsu s průměrem oka 50 mm - Rám s antikorozní ochranou |  |  |
| Kabina | - Kabina – 2 osoby - Sedadlo řidiče odpružené, vyhřívané - Loketní opěrky oboustranně na sedadle řidiče - Sluneční roleta, boční, strana řidiče - Klimatizace - Nezávislé topení min. 2 000 W - Filtr ventilace s aktivním uhlím - Sedadlo spolujezdce samostatné - Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů - Okna elektricky ovládaná na obou stranách - Odkládací prostor nad čelním sklem - Zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná - Min. 2 klíče s dálkovým ovladačem - Centrální zamykání - Kondenzační senzor pro stlačený vzduch - Upevňovací díly pro valníkovou nástavbu - Zábrana proti podjetí, boční mezi nápravami - Světelný senzor - Dešťový senzor - Digitální tachometr - Tachograf VDO - Reproduktory min. 2x - Rádio s USB portem a Bluetooth - Zpětná kamera - Asistent jízdy v pruzích - Asistent sledování bdělosti - Asistent dopravního značení - Kontrola tlaku v pneumatikách - Výstražná světla žlutá, na kabině vlevo i vpravo (majáky) - Potahy sedadel |  |  |
| Světla vozu | - Zadní světla, provedení LED - LED světlomety pro denní svícení - Světlomety mlhové vpředu - Obrysové světlo LED - Automatické potkávací/dálkové světlomety - Pracovní světlo LED, vzadu na kabině, nahoře min. 1x - Ochranná kovová mřížka hlavních předních světlometů |  |  |
| Přídavná výbava vozu | - Chladící box v kabině vozu - Zvedák na podvozku - Klín podkládací, 2 ks - Náhradní žárovky v krabičce - Hadice pro huštění pneumatik, min. 25 m - Koberečky gumové |  |  |
| Kontejnerová nástavba | - Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů min. 8 t pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs, celkové délky min. 3 200 mm - Vnější rozteč podélníků min. 1 060 mm. - Posuv kontejneru na zadních 2 párech pojezdových válečků pro plynulý pohyb - Posuv sloupu háku – posuvem 900 mm v uložení z ertalonových hranolů – samomazné (bezúdržbové) - Úhel sklápění min. 53 stupňů - Ovládání mechanismu pneu ovladačem z kabiny, vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru, vnější nouzové na rozvaděči - Zajišťování kontejneru hydraulické vnitřní/vnější přestavitelné (combi-lock) s ovladačem a signalizací v kabině - Rameno poháněné hydraulickým čerpadlem - Podvozek musí být vybaven pomocným pohonem hydr. čerpadlem se zapínáním v kabině |  |  |
| Doplňky a výbava podvozku | - Osvětlení dle vyhl. 341/2014 Sb - Reflexní výstražné tabule zadní |  |  |
| Doplňky a výbava vozu | - Světlomet zadní pracovní 1 ks na zadním panelu kabiny, spínač v kabině a připojovací svorkovnice musí být výbavou podvozku - Schránka na nářadí plastová, umístění dle možností podvozku, rozměry: min. 500 x 370 x 400 - Ochranná mřížka a kryt zadních světel |  |  |

*doplní dodavatel

Vozidlo bude nové schválený pro provoz na pozemních komunikacích, vč. povinné výbavy dle aktuální vyhlášky MD ČR.

Přídavné zařízení - hydraulická kontejnerová nástavba bude zapsaná v technickém průkazu.

Součástí bude zaškolení na ovládání, provoz a údržbu pro min. 2 zaměstnance zadavatele.

Dostupnost autorizovaného servisního střediska pro záruční servis i pozáruční servis a opravy vyžadující přistavení stoje do servisního střediska - max. 70 km od místa dodání předmětného vozidla na adrese Beroun, K nádraží 129. Vzdálenost bude kontrolována dle https://mapy.cz při výběru nejkratší trasy a při vyloučení použití dálnic a silnic pro motorová vozidla.