TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:	"Výstavba Mechanizačního střediska Český Těšín“

Katastrální území:	Český Těšín

Zakázkové číslo:	246/2022

Traťový úsek:		2501 a 2531

Objednatel:	JM YARD service, s.r.o., Suderova 2024/8, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00

Zpracovatel:	GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., Masarykovo nám. 63, 697 01 Kyjov

Obsah:			Vyhotovení mapových podkladů

Souřad.systém:		S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Použité přístroje:	TOPCON GT-1001, Trimble R12i

Přesnost určení bodů:	2. a 3. třída přesnosti

Použitý software:	GEUS, MicroStation s nadstavbou MGEO

## 1. Specifikace požadavků

Na základě objednávky firmy JM YARD service, s.r.o. bylo provedeno zaměření požadovaného území a vyhotovení mapových podkladů pro stavbu „Výstavba Mechanizačního střediska Český Těšín“. Rozsah zaměření byl specifikován objednatelem. Jedná se o spojení, reambulaci podkladů zaměřených v letech 2015 a 2018.

## 2. ŽBP

Pro zaměření geodetických podkladů byly použity body ŽBP č. 997 a 610. Ostatní pomocné měřické body byly vypočteny v měřické síti.

# 3. Terénní práce.

Měření geodetických podkladů provedla skupina pod vedením Ing. Svatopluk Stoklásky. Práce byly provedeny v termínu 24. 8. 2022.

Podrobné body byly měřeny ze ŽBP nebo pomocných bodů s ohledem na zhotovení mapy ve 3D. Body jsou určeny nejhůře ve 3. třídě přesnosti.

Kontrolní zaměření osy koleje 126 a 234 bylo provedeno metodou APK.

# 4. Kancelářské práce.

Na základě měřených dat byla vyhotovena digitální mapa ve formátu *.DGN a to podle M20/MP005 – „Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka“ a M20/MP006 – „Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty“. Zaměřené identické body, které splňovaly požadované odchylky byly vymazány – byly ponechány původně zaměřené body.

Po dohodě s objednatelem byla do mapových podkladů vložena katastrální mapa a hranice dráhy, ve 2D. Hranice odpovídá platnému stavu katastrální mapy. Kvalita zákresu odpovídá kvalitě mapového podkladu z dokumentace katastrálního úřadu (DKM, KM-D).

Podrobné body jsou číslovány dvanáctimístným číslem, přičemž na prvních čtyřech místech je číslo TÚ, 
na 5. - 8. místě je číslo mapového listu a skupinové číslo bodů – nové doměření má skupinové číslo 5, na 9.-12. místě je vlastní číslo podrobného bodu.

Po dohodě s objednatelem byly zaměřeny některé prvky polohopisu zjednodušeně pro potřeby projektování.

V Kyjově, dne:  12.9.2022	           			Vypracoval: Ing. Svatopluk Stokláska