Souprava zvedáků drážních vozidel

- Souprava obsahuje 4 ks zvedacího zařízení – sloupů a 1 kus mobilního ovládacího panelu s dotykovým displejem

- Technické parametry zvedáků:

  - Nosnost jednoho sloupu 10 t – 4 sloupy = celková nosnost 40 t

  - Použití pro zvedání kolejových vozidel

  - Sloupy posuvné pomocí hydraulického podvozku – systém paletového vozíku

  - Kapsy na přesun sloupů pomocí vysokozdvižného vozíku

  - Základní výška nosného ramene – patky: 400 mm

  - Max. výška zdvihu – patky: 2 200 mm

  - Užitečný zdvih: 1 800 mm

  - Délka nosného ramene manuálně nastavitelná v rozmezí 150 – 600 mm

  - Výška patky nosného ramene max 50 mm se senzorem osazení patky pod břemeno

  - Adaptér pro uchycení za čepy

  - Hmotnost 1 ks sloupu max 1 300 kg

  - Pohon: elektrický

  - Ovládací proud:  400 V, 50 Hz

  - Ochrana: IP 54

  - Připojovací kabely

  - Synchronizace zvedání ve variantách všech 4 sloupů, samostatně a dvojice sloupů 1-2, 3-4

  - Nouzový režim pro spuštění zvedáků

  - Tlačítko STOP na každém sloupu

  - Tlačítko ovládání nahoru x dolů na každém sloupu

  - Koncový vypínač pro horní a dolní polohu

  - Senzor řízení – zastavení zvedáku, při blokování překážkou při spouštění)

  - Barva zvedáků RAL 1025

- Technické parametry mobilního ovládacího panelu s dotykovým displejem:

  - Ovládací SW v českém jazyce

  - Tlačítka na ovládání zdvihu – samostatně, synchron

  - STOP tlačítko

  - Uzamykatelný hlavní vypínač

- Požadovaná dokumentace:

  - Dokumentace v českém jazyce – tištěná i elektronická

  - Návod pro obsluhu, použití a údržbu

  - Katalog náhradních dílů

  - Prohlášení o shodě

  - Průkaz UTZ

  - Výchozí revize elektro

  - Elektrický plán zapojení

  - Kniha kontrol

  - Záruční list

- Termín dodání: nejpozději do 30.11.2025

- Místo dodání: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, areál Specializovaného mechanizačního střediska SMeS Brno, Trnitá 395/37, 602 00 Brno, kontaktní osoba p. Luža Zbyněk tel. 725 793 639.