Příloha č. 3 Specifikace požadavku

Specifikace požadavku – Nákup záchytných van na oleje a chemikálie pro OŘ Praha

1.) Ocelová univerzální vana pro malé nádoby

Pro přečerpávání a stáčení, jako vana pro pracovní stůl atd., provedení ocelové, lakovaná RAL dle dispozic dodavatele nebo zinkované, vana bez roštu, záchytný objem min. 40 l, rozměry 1100-1300 mm x 600-800 mm x 60-80 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------

2.) Ocelová univerzální vana pro malé nádoby

Pro přečerpávání a stáčení, jako vana pro pracovní stůl atd., provedení ocelové, lakovaná RAL dle dispozic dodavatele nebo zinkované, vana bez roštu, záchytný min. objem 20-40 l, rozměr 900-1000 mm x 400-700 mm x 60-80 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------

3.) Plastová záchytná vana na oleje a louhy

Odolná vůči louhům a kyselinám, Rozměry: 800-900 mm x 500-900 mm x 100-130 mm, vana bez roštu, záchytný objem min. 50-60 l

---------------------------------------------------------------------------------------

4.) Ocelová záchytná vana na olej (na 2 sudy cca 200 l)

Svařovaná konstrukce z oceli, zinkována, pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd, s konstrukcí nožiček pro vnitropodnikový transport.

Vyjímatelný mřížový zinkovaný rošt.

Záchytný objem min. 205 l.

Skladovací kapacita 2 sudy cca 200 litrů,

délka max. 1236 mm, šířka max. 815 mm, výška max. 355 mm,

nosnost min. 800 kg, hmotnost max. 75 kg

---------------------------------------------------------------------------------------

5.) Ocelová záchytná vana na olej (na 3 sudy cca 200 l)

Svařovaná konstrukce z oceli, zinkována, na nožičkách pro vnitropodnikový transport, s vyjímatelným mřížovým žárově zinkovaným roštem.

Schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek.

Záchytný objem min. 335 l.

Skladovací kapacita 3 sudy cca 200 litrů,

délka max. 2010 mm, šířka max. 815 mm, výška max. 355 mm,

nosnost min. 1200 kg, hmotnost max. 100 kg

--------------------------------------------------------------------------------------------

6.) Plastová záchytná vana

Pro skladování látek v malých nádobách a stojanech, regálech.

Vana s certifikací DIBt, odolná vůči kyselinám.

Vyjímatelný mřížový zinkovaný rošt.

Vhodné pro kanystry 20 - 40 litry, nosnost min. 100 kg, záchytný objem min. 40 l,

délka 800 mm - 1300 mm x šířka 600 mm - 620 mm x výška 100 mm - 170 mm

---------------------------------------------------------------------------------------

7.) Plastová záchytná vana plochá z PE (na 2 sudy cca 200 l)

Rošt HDPE, protiskluzový povrch, odolné vůči chemikáliím, s UV stabilizací,

délka 1300 mm - 1350 mm x šířka 650 mm - 660 mm x výška max. 150 mm,

záchytný objem vany min. 80 litrů, nosnost min. 500 kg

---------------------------------------------------------------------------------------

8.) Plastová záchytná vana plochá z PE (na 2 sudy cca 200 l)

Záchytná vana z PE, odolná vůči olejům, kyselinám, louhům, s mřížkovým odnímatelným roštem z PE, záchytný objem min. 120 l, Rozměry: 1200-1300 mm x 800-900 mm x 300-600 mm, nosnost min. 300 kg

---------------------------------------------------------------------------------------

9.) Plastová záchytná vana (na 1 sud cca 200 l)

Záchytná plastová paleta pod jeden sud, materiál PE.

Paleta může být vybavena otvory pro ližiny vysokozdvižného vozíku.

Záchytná paleta chemicky odolná, vhodná pro skladování kyselin, olejů, rozpouštědel, barev a dalších chemikálií,

délka max. 900 mm x šířka max.700 mm x výška max. 250 mm, záchytný objem min. 200 l, nosnost min. 300 kg

---------------------------------------------------------------------------------------

10.)	Plastová záchytná vana pod IBC kontejner

Záchytná vana pod jeden IBC kontejner, s podstavcem a odkládací plochou, stáčecí nástavec, Objem záchytné vany min. 1000 l, materiál PE nebo kov, nosnost min. 2000 kg, délka 1350 mm - 1450 mm x šířka max. 1800 mm x výška max 770 mm, hmotnost max. 105 kg.

--------------------------------------------------------------------------------------------

11.) Plastová záchytná vana (na 4 sudy cca 200 l)

Záchytná vana pod čtyři cca 200 l sudy, záchytný objem min. 250 litrů.

Vana z odolného PE s vyjímatelným roštem, chemickou odolností, statická nosnost min. 2000 kg

---------------------------------------------------------------------------------------