Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Nákup skladových kontejnerů pro OŘ PHA 2025

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

Lodní kontejner 20“ (DC – standardní) – 8 ks

### Technická specifikace + vybavení:

Vnější rozměry kontejneru:	Délka cca 6 m–20“ (DC – standardní)

Šířka 	cca 2,4 m

Výška cca 2,5 m

Kontejnery budou nové a nepoužité

Jednotný barevný odstín u všech dodávaných kontejnerů.

Vnější barva odstíny šedá

Kontejner 1:

- Vnitřní vybavení

Regály se třemi policemi v celé délce kontejneru a to s ukotvením na stěnu kontejneru v pravo

-  Nájezdová hliníková rampa – 1 x

šířka 1400 mm – 1500 mm

délka 1100 mm – 1200 mm

nosnost rampy min. 1500 kg

zábrany proti sjetí z rampy (vodící okrajová lišta)

-  Sekční vrata - uzamykatelná

Manuální ovládání

Rozměr: cca 2 140 x 2 500 mm (přes celý čelní prostor)

- Podlaha

Dřevěná (voděodolná)

Zatížení podlahy min. 750 kg/m²

- Okna 1 x

plastové izotermické s tepelnou propustností min. Ug=1,1 W/m2K, 
z obou stran bílé, výška parapetu cca 830 mm, min. rozměr 
1300 x 1300 mm, všechna okna osazena pozinkovanou mříží. Okno se bude nacházet na protější straně hlavního vchodu (v horní části, naproti vratům)

- Dveře 1 x

otevírané ven, plné, průchozí rozměr min. 860 x 1950 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, kování klika/klika 
s cylindrickou vložkou – min. 4 klíče, třída bezpečnosti min. 2, kovová zárubeň

- Doplňkové vybavení:

Jednoduché svítidlo 36 W ve středu - 2 kusy

Kontejner 2:

-  Nájezdová hliníková rampa – 1 x

šířka 1400 mm – 1500 mm

délka 1100 mm – 1200 mm

nosnost rampy min. 1500 kg

zábrany proti sjetí z rampy (vodící okrajová lišta)

-  Sekční vrata - uzamykatelná

Manuální ovládání

Rozměr: cca 2 140 x 2 500 mm (přes celý čelní prostor)

- Podlaha

Dřevěná (voděodolná)

Zatížení podlahy min. 750 kg/m²

- Okna 1 x

plastové izotermické s tepelnou propustností min. Ug=1,1 W/m2K, 
z obou stran bílé, výška parapetu cca 830 mm, 
min. rozměr 1300 x 1300 mm, všechna okna osazena pozinkovanou mříží. Okno se bude nacházet na protější straně hlavního vchodu 
(v horní části, naproti vratům)

- Dveře 1 x

otevírané ven, plné, průchozí rozměr min. 860 x 1950 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, kování klika/klika s cylindrickou vložkou – min. 4 klíče, třída bezpečnosti min. 2, kovová zárubeň

- Doplňkové vybavení:

Jednoduché svítidlo 36 W ve středu - 2 kusy

Kontejner 3:

-  Nájezdová hliníková rampa – 1 x

šířka 1400 mm – 1500 mm

délka 1100 mm – 1200 mm

nosnost rampy min. 1500 kg

zábrany proti sjetí z rampy (vodící okrajová lišta)

-  Sekční vrata - uzamykatelná

Manuální ovládání

Rozměr: cca 2 140 x 2 500 mm (přes celý čelní prostor)

- Podlaha

Dřevěná (voděodolná)

Zatížení podlahy min. 750 kg/m²

- Okna 1 x

plastové izotermické s tepelnou propustností min. Ug=1,1 W/m2K, 
z obou stran bílé, výška parapetu cca 830 mm, min. rozměr 
1300 x 1300 mm, všechna okna osazena pozinkovanou mříží. Okno se bude nacházet na protější straně hlavního vchodu (v horní části, naproti vratům)

- Dveře 1 x

otevírané ven, plné, průchozí rozměr min. 860 x 1950 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, kování klika/klika s cylindrickou vložkou – min. 4 klíče, třída bezpečnosti min. 2, kovová zárubeň

- Doplňkové vybavení:

Jednoduché svítidlo 36 W ve středu - 2 kusy

Kontejner 4:

- Vnitřní vybavení

Regály se třemi policemi v celé délce kontejneru a to s ukotvením na stěnu kontejneru v pravo

-  Nájezdy – 1 x

šířka 310 mm – 350 mm

délka 1450 mm – 1550 mm

výška 40 mm - 50 mm

nosnost nájezdů min. 1200 kg na 1 ks nájezdu

-  Sekční vrata - uzamykatelná

Manuální ovládání

Rozměr: cca 2 140 x 2 500 mm (přes celý čelní prostor)

- Podlaha

Dřevěná (voděodolná)

Zatížení podlahy min. 750 kg/m²

- Okna 1 x

plastové izotermické s tepelnou propustností min. Ug=1,1 W/m2K, 
z obou stran bílé, výška parapetu cca 830 mm, min. rozměr 
1300 x 1300 mm, všechna okna osazena pozinkovanou mříží. Okno se bude nacházet na protější straně hlavního vchodu (v horní části, naproti vratům)

- Dveře 1 x

otevírané ven, plné, průchozí rozměr min. 860 x 1950 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, kování klika/klika 
s  cylindrickou vložkou – min. 4 klíče, třída bezpečnosti min. 2, kovová zárubeň

- Doplňkové vybavení:

Jednoduché svítidlo 36 W ve středu - 2 kusy

Kontejner 5:

- Vnitřní vybavení

Regály se třemi policemi v celé délce kontejneru a to s ukotvením na stěnu kontejneru v pravo

-  Nájezdy – 1 x

šířka 310 mm – 350 mm

délka 1450 mm – 1550 mm

výška 40 mm - 50 mm

nosnost nájezdů min. 1200 kg na 1 ks nájezdu

-  Dveře dvoukřídlé  standardní

Tyčové zamykání s možností použití visacích zámků

- Podlaha

Dřevěná (voděodolná)

Zatížení podlahy min. 750 kg/m²

- Okna 1 x

plastové izotermické s tepelnou propustností min. Ug=1,1 W/m2K, 
z obou stran bílé, výška parapetu cca 830 mm, min. rozměr 
1300 x 1300 mm, všechna okna osazena pozinkovanou mříží. Okno se bude nacházet na protější straně hlavního vchodu (v horní části, naproti vratům)

- Dveře 1 x

otevírané ven, plné, průchozí rozměr min. 860 x 1950 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, kování klika/klika s cylindrickou vložkou – min. 4 klíče, třída bezpečnosti min. 2, kovová zárubeň

- Doplňkové vybavení:

Jednoduché svítidlo 36 W ve středu - 2 kusy

Kontejner 6:

- Vnitřní vybavení

Regály se třemi policemi v celé délce kontejneru a to s ukotvením na stěnu kontejneru v pravo

-  Nájezdy – 1 x

šířka 310 mm – 350 mm

délka 1450 mm – 1550 mm

výška 40 mm - 50 mm

nosnost nájezdů min. 1200 kg na 1 ks nájezdu

-  Dveře dvoukřídlé  standardní

Tyčové zamykání s možností použití visacích zámků

- Podlaha

Dřevěná (voděodolná)

Zatížení podlahy min. 750 kg/m²

- Okna 1 x

plastové izotermické s tepelnou propustností min. Ug=1,1 W/m2K, z obou stran bílé, výška parapetu cca 830 mm, min. rozměr 
1300 x 1300 mm, všechna okna osazena pozinkovanou mříží. Okno se bude nacházet na protější straně hlavního vchodu (v horní části, naproti vratům)

- Dveře 1 x

otevírané ven, plné, průchozí rozměr min. 860 x 1950 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, kování klika/klika 
s cylindrickou vložkou – min. 4 klíče, třída bezpečnosti min. 2, kovová zárubeň

- Doplňkové vybavení:

Jednoduché svítidlo 36 W ve středu - 2 kusy

Kontejner 7:

-  Nájezdy – 1 x

šířka 310 mm – 350 mm

délka 1450 mm – 1550 mm

výška 40 mm - 50 mm

nosnost nájezdů min. 1200 kg na 1 ks nájezdu

-  Dveře dvoukřídlé  standardní

Tyčové zamykání s možností použití visacích zámků

- Podlaha

Dřevěná (voděodolná)

Zatížení podlahy min. 750 kg/m²

- Okna 1 x

plastové izotermické s tepelnou propustností min. Ug=1,1 W/m2K, 
z obou stran bílé, výška parapetu cca 830 mm, min. rozměr 
1300 x 1300 mm, všechna okna osazena pozinkovanou mříží. Okno se bude nacházet na protější straně hlavního vchodu (v horní části, naproti vratům)

- Dveře 1 x

otevírané ven, plné, průchozí rozměr min. 860 x 1950 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, kování klika/klika 
s cylindrickou vložkou – min. 4 klíče, třída bezpečnosti min. 2, kovová zárubeň

- Doplňkové vybavení:

Jednoduché svítidlo 36 W ve středu - 2 kusy

Kontejner 8:

- Vnitřní vybavení

Regály se třemi policemi v celé délce kontejneru a to s ukotvením na stěnu kontejneru vpravo

-  Nájezdy – 1 x

šířka 310 mm – 350 mm

délka 1450 mm – 1550 mm

výška 40 mm - 50 mm

nosnost nájezdů min. 1200 kg na 1 ks nájezdu

-  Dveře dvoukřídlé  standardní

Tyčové zamykání s možností použití visacích zámků

- Podlaha

Dřevěná (voděodolná)

Zatížení podlahy min. 750 kg/m²

- Okna 1 x

plastové izotermické s tepelnou propustností min. Ug=1,1 W/m2K, 
z obou stran bílé, výška parapetu cca 830 mm, min. rozměr 
1300 x 1300 mm, všechna okna osazena pozinkovanou mříží. Okno se bude nacházet na protější straně hlavního vchodu (v horní části, naproti vratům)

- Dveře 1 x

otevírané ven, plné, průchozí rozměr min. 860 x 1950 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, kování klika/klika 
s cylindrickou vložkou – min. 4 klíče, třída bezpečnosti min. 2, kovová zárubeň

- Doplňkové vybavení:

Jednoduché svítidlo 36 W ve středu - 2 kusy