Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Nákup kontejnerů pro převoz suti pro OŘ PHA 2025

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

### Kontejner na převoz suti/materiálu vnitřní rozměr: d=6 000 mm, š=2 300 mm, v=1 000 mm – 1 ks

- Kontejner na převoz suti/materiálu vnitřní rozměry: d=3 650 mm, š=1 940 mm, v=1 410 mm – 1 ks

### Technická specifikace + vybavení:

- Kontejner na převoz suti/materiálu

- Výška háku: 1 570 mm

- Materiál ocel

- Provedení plechů na podlaze: min 5 mm

- Provedení plechů na bočnicích min 3 mm

- Napojení podlahy/bočnice: RADIUS

- Rolny s maznicemi s délkou: 300 mm

- Rozteč rolen dle DIN 30772

- Nosnost max 16 000 kg

- Vrata kontejneru: dvoukřídlá na zádi s centrálním zavíráním

Vnitřní rozměry kontejneru:	délka 6 000 mm

šířka	2 300 mm

výška 1 000 mm

- Kontejner na převoz suti/materiálu

- Výška háku: 1 000 mm

- Materiál: Ocel

- Tloušťka dna: min 3 mm

- Tloušťka stěn a vrat: min 2,5 mm

- Tloušťka víka min 1,5 mm

- Provedení: Shora uzavřený dvoudílným podélně děleným víkem

- Vnější rozteč lyžin: 1 060 mm

- Nosné šasí I 140, U 140 mm

- Typ lomu víka: do stříšky

- Způsob otevírání víka: hever umístěný na předním čele kontejneru

- Panty víka opatřeny maznicemi

- Šířka rolen: min 200 mm

- Rolny opatřeny maznicemi

- Vzadu u kontejneru otevírací dvoukřídlá vrata

Vnější rozměry kontejneru:	délka 3 730 mm

šířka 	2 040 mm

výška 1 650 mm

Vnitřní rozměry kontejneru:	délka	3 650 mm

šířka 1 940 mm

výška 1 410 mm