- Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Účastník:

- Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup kontejnerů pro převoz suti pro OŘ PHA 2025“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce * | Model (typ, označení) * |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kontejner na převoz suti/materiálu | - Výška háku: 1 570 mm - Materiál ocel - Provedení plechů na podlaze: min 5 mm - Provedení plechů na bočnicích min 3 mm - Napojení podlahy/bočnice: RADIUS/skosení 45 ° - Rolny s maznicemi s délkou: 300 mm - Rozteč rolen dle DIN 30772 - Nosnost max 16 000 kg - Vrata kontejneru: dvoukřídlá na zádi s centrálním zavíráním - Vnitřní rozměry kontejneru: - délka 6 000 mm - šířka 2 300 mm - výška 1 000 mm |  |  |
| - Kontejner na převoz suti/materiálu | - Výška háku: 1 000 mm - Materiál: Ocel - Tloušťka dna: min 3 mm - Tloušťka stěn a vrat: min 2,5 mm - Tloušťka víka min 1,5 mm - Provedení: Shora uzavřený dvoudílným podélně děleným víkem - Vnější rozteč lyžin: 1 060 mm - Nosné šasí I 140, U 140 mm - Typ lomu víka: do stříšky - Způsob otevírání víka: hever umístěný na předním čele kontejneru - Panty víka opatřeny maznicemi - Šířka rolen: min 200 mm - Rolny opatřeny maznicemi - Vzadu u kontejneru otevírací dvoukřídlá vrata - Vnější rozměry kontejneru: - délka 3 730 mm - šířka 2 040 mm - výška 1 650 mm - Vnitřní rozměry kontejneru: - délka 3 650 mm - šířka 1 940 mm - výška 1 410 mm |  |  |

*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění.