Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:	Prostá rekonstrukce trati v úseku Bečváry – Mirošovice u Rataj nad 		Sázavou

Trať podle JŘ:	014 Kolín – Ledečko a zpět

TU:		Bečváry – Mirošovice u Rataj nad Sázavou

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťovém úseku Bečváry – Mirošovice u Rataj nad Sázavou jsou místy vyžilé dřevěné pražce, ojeté a defektoskopicky vadné kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. V žst. Uhlířské Janovice jsou ve výhybkách a staničních kolejí vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. Nástupiště na hraně živostnosti.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah prací, který je součástí této technické zprávy.

SO 01

V traťové koleji v úseku Bečváry – Uhlířské Janovice v km 16,170-24,300 zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- úprava banketů (Lp v km 16,170-17,880; 18,180-18,270; 18,545-18,720; 20,680-20,750; 20,805-21,590; Pp v km 16,170-18,270; 18,545-18,670; 20,680-21,590; Lp+Pp v km 18,880-19,200; 19,700-20,460; 22,170-24,300)

- čištění příkopů (Lp v km 18,720-18,880; 20,750-20,805; Pp v km 18,670-18,880; Lp+Pp v km 18,270-18,545; 19,220-19,700; 20,460-20,680; 21,590-22,170)

- souvislé čištění KL (16,170-20,680; 20,700-20,795; 20,830-24,300 (mimo přejezdy)

- povrchová úprava urovnání výzisku

- těžení zeminy Lp+Pp v km 16,788; 16,970; 23,850; Pp v km 17,520; Lp v km 17,880-18,180; 21,095

- výměna kolejového lože včetně lavičky (P5919; P5920; P5921; P5922; P5923; P5924; P5927; P5929)

- demontáž kolejového roštu v ose tv. R65 pražce dřevěné (v km 16,170-16,190; 19,666-19,875; P5919; P5920; P5922; P5924; P5927)

- demontáž kolejového roštu v ose tv. S49 pražce dřevěné (v km 18,710-18,930; 20,830-21,075; 22,950-22,975; 24,185-24,300)

- demontáž kolejového roštu v ose tv. S49 pražce betonové (v km 18,400-18,710; 18,930-18,945; 22,945-22,950; 22,975-22,980; 24,150-24,185)

- montáž kolejového roštu v ose, nové přechodové kolejnice 2*2*12 m (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 120 m (dodá TO), pražce betonové užité příčné vystrojené B91S/1 (1692 ks dodá TO), včetně kompletů a pryžové podložky WU7 (dodá TO) v km 16,170-16,190; 18,400-18,945; 19,710-19,875;20,830-21,075; 24,150-24,300)

- montáž kolejového roštu v ose, nové kolejnicové pásy tv. 60E2 délky 120 m (dodá TO), pražce betonové užité příčné vystrojené SB8, včetně kompletů ŽS4 (dodá TO) v přejezdech s antikorozní úpravou (dodá firma) a pryžové podložky (dodá TO) v km 19,666-19,710; 22,945-22,980; a na P5919; P5920; P5922; P5924; P5927

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 60E2 délky 120 m (dodá TO), současně s výměnou kompletů ŽS4 (dodá TO), v přejezdech s antikorozní úpravou (dodá firma) a pryžové podložky (dodá TO) v km 16,190-18,400; 18,945-19,666; 19,875-20,680; 20,700-20,795; 21,075-22,945; 22,980-24,150 – mimo P5919, P5920, P5922, P5924, P5927

- výměna pražce dřevěný příčný nevystrojený (8 ks dodá TO – Most v km 21,500)

- ojedinělá výměna pražce betonový užitý příčný vystrojený SB8 (30ks ojediněle + 13ks most v km 21,500 – dodá TO)

- vystrojení dřevěných pražců (8 ks na most v km 21,500)

- montáž nové pražcové kotvy dřevo + B91 (10+5ks dodá TO – přechodové kolejnice)

- dělení kolejnic kyslíkem tv. R65

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 nebo T

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. S49

- svary termitové tv. UIC60

- odtavovací stykové svařování tv. UIC60

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje (P5919; P5920; P5921; P5922; P5923; P5924; P5927; P5929)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (v km 16,170-20,680; 20,700-20,795; 20,830-24,300)

- stabilizace kolejového lože koleje (v km 16,170-20,680; 20,700-20,795; 20,830-24,300)

- doplnění kolejového lože

- výměna LISU tv. 60E2 délky 3,6 (2 ks dodá TO)

- demontáž kolejnicového styku tv. R65

- demontáž kolejnicového tv. S49

- vrtání otvoru průměr do 10 mm

- výměna drobného kolejiva (vrtule do B91 dodá TO)

- demontáž nástupiště sypaného v celé šíři (zast. Hatě 50 m)

- demontáž nástupiště úrovňového Sudop (zast. Drahobudice - 41 m; zast. Hatě - 62 m; zast. Chmeliště - 64 m)

- montáž nástupiště úrovňové Tischer nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U95 a nové výplňové desky D3, (zast. Drahobudice - 60 m), zřízení konstrukce asfaltobetonové dle vzorového listu na nástupišti (60*2) + přístupová cesta (7*1,5) +7*3 u budovy, montáž obrubníku za nástupiště + přístupové cestě (60+18ks dodá Firma)

- montáž nástupiště úrovňové Tischer nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U95 a nové výplňové desky D3, (zast. Hatě - 60 m), zřízení konstrukce asfaltobetonové dle vzorového listu na nástupišti (20*4+40*3), montáž obrubníku za nástupiště (41ks dodá Firma)

- montáž nástupiště úrovňové Tischer nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U95 a nové výplňové desky D3, (zast. Chmeliště - 60 m), zřízení konstrukce asfaltobetonové dle vzorového listu na nástupišti (60*3), montáž obrubníku za nástupiště (60ks dodá Firma)

- výměna hektometrovníků pro celý úsek Bečváry – Mirošovice (dodá firma)

- výměna kilometrovníků pro celý úsek Bečváry – Mirošovice (dodá firma)

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- příplatek za kompletaci ŽS4

- výměna výstroje dráhy (pro celou stavbu)

Na přejezdu P5919 v km 17,259 (kolejnicové pásy tv. 60E2 délky 120 m, pražce betonové příčné vystrojené užité SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (4m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- těžení zeminy povrch cesty (Lp+Pp 4 m*2)

- doplnění cesty asfaltodrtě (Lp+Pp 4 m*2)

Na přejezdu P5920 v km 17,855 (kolejnicové pásy tv. 60E2 délky 120 m, pražce betonové příčné vystrojené užité SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (4m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- těžení zeminy povrch cesty (Lp+Pp 3,4 m*2)

- doplnění cesty asfaltodrtě (Lp+Pp 4 m*2)

Na přejezdu P5921 v km 18,222 (kolejnicové pásy tv. 60E2 délky 120 m, pražce betonové příčné vystrojené užité SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 5 m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 2 m, Pp 2,5 m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu (5,4m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 2 m a Pp 2,5 m)

Na přejezdu P5922 v km 19,367 (kolejnicové pásy tv. 60E2 délky 120 m, pražce betonové příčné vystrojené užité SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (6m)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6 m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,4 m, Pp 3,4 m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu (6m)

- vybagrování pro svodné potrubí Lp+Pp (7,5 m*2)

- zřízení odvodňovacího svodného potrubí Lp+Pp

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4 m a Pp 4 m)

Na přejezdu P5923 v km 19,704 (kolejnicové pásy tv. 60E2 délky 120 m, pražce betonové příčné vystrojené užité SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (8m)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 8 m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4,4 m, Pp 4,4 m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu (9m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 5 m a Pp 5 m)

Na přejezdu P5924 v km 20,458 (kolejnicové pásy tv. 60E2 délky 120 m, pražce betonové příčné vystrojené užité SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (4m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- těžení zeminy povrch cesty (Lp+Pp 3,4 m*2)

- doplnění cesty asfaltodrtě (Lp+Pp 4 m*2)

Přejezd P5925 v km 20,693 a P5926 v km 20,828 – neděláme

Na přejezdu P5927 v km 22,543 (kolejnicové pásy tv. 60E2 délky 120 m, pražce betonové příčné vystrojené užité SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (6 m)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6 m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,4 m, Pp 3,4 m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu (7,2m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4 m a Pp 4 m)

Na přejezdu P5928 v km 22,751 (kolejnicové pásy tv. 60E2 délky 120 m, pražce betonové příčné vystrojené užité SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6 m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- těžení zeminy povrch cesty (Lp+Pp 4 m*2)

- doplnění cesty asfaltodrtě (Lp+Pp 4 m*2)

Na přejezdu P5929 v km 22,965 (kolejnicové pásy tv. 60E2 délky 120 m, pražce betonové příčné vystrojené užité SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 10 m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4 m + mezi 1,3 + Pp 4 m)

- demontáž ochranné kolejnice (2*15 m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu (15 m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4 m a Pp 4 m)

SO 02

V žst. Uhlířské Janovice v 1.SK (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce betonové příčné vystrojené pro bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- zřízení vrstvy geotextilie filtrační pod KL

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. S49

- montáž kolejového roštu v ose, nové pražce příčné vystrojené pro bezpodkladnicové upevnění, včetně kompletů (dodá TO) kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), včetně pryžové podložky (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje

- stabilizace kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž přechodu 2+2m část vnitřní i vnější – montáž přechodu 3 m nový panel ŽPP1 (dodá firma), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, včetně zřízení geotextílie, zřízení konstrukce asflatobetonové Pp (1*3 m)

- montáž obrubníku uloženého v betonu mezi 1. a 2.SK (3,5+3,5 m)

- demontáž nástupiště sypaného v celé šíři 203 m mezi 1-2.SK a 223 m mezi 1.-3.SK

- demontáž nástupiště Sudop K 62 m mezi 1-2.SK a 60 m mezi 1.-3.SK

- montáž nástupiště úrovňové Tischer nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3 (90 m mezi 1-2.SK a 90 m mezi 1.-3.SK), zřízení asfaltu na nástupištích (90*1)

- demontáž – montáž PZN1

V žst. Uhlířské Janovice v 2.SK (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce SB6) zhotovitel provede

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- zřízení vrstvy geotextilie filtrační pod KL

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové tv. S49

- montáž kolejového roštu v ose, pražce betonové příčné vystrojené SB6 (původní), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (50 % dodá TO), včetně pryžových podložek (100 % dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje

- stabilizace kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž – montáž PZN1

- demontáž – montáž výkolejky

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Uhlířské Janovice v 3.SK (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- demontáž kolejového roštu v ose pražce ocelové tv. T

- montáž kolejového roštu v ose, pražce betonové příčné vystrojené SB8 (výzisk z trati), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), včetně pryžových podložek (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje

- stabilizace kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž přechodu 2m část vnitřní + 2m část vnitřní i vnější – montáž přechodu 3 m nový panel ŽPP1 (dodá firma), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, včetně zřízení geotextílie, zřízení konstrukce asflatobetonové Pp (3,2*3 m)

- zřízení konstrukce asflatobetonové podél budovy (3,5*27 m)

- montáž obrubníku uloženého v betonu u budovy (3+3 m)

- demontáž – montáž PZN1

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Uhlířské Janovice v 3a.SK (kolejnice tv. S49, pražce SB8) zhotovitel provede

- doplnění kolejového lože kamenivem

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- demontáž – montáž PZN1

V žst. Uhlířské Janovice v 4.SK (kolejnice tv. S49, pražce SB8) zhotovitel provede

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové tv. S49 na KV č.3 a KV č.5 (2*25 m)

- montáž kolejového roštu v ose, pražce betonové příčné vystrojené SB8 (původní), kolejnice tv. S49 (původní)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace

- demontáž – montáž PZN1

- demontáž – montáž výkolejky

V žst. Uhlířské Janovice mezi v.č. 2-4 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce dřevěné) zhotovitel provede

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- zřízení vrstvy geotextilie filtrační pod KL

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. S49

- montáž kolejového roštu v ose, pražce dřevěné příčné nevystrojené, kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, žebrových podkladnic, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- vystrojení pražce dřevěného

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky

- stabilizace kolejového lože výhybky

- umožnění volné dilatace

- demontáž – montáž PZN1

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Uhlířské Janovice mezi v.č. 5-6 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce dřevěné) zhotovitel provede

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. S49

- montáž kolejového roštu v ose, pražce dřevěné nevystrojené, kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, žebrových podkladnic, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- vystrojení pražce dřevěného

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- umožnění volné dilatace

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Uhlířské Janovice na v.č. 1 (J49 1:9-190) a KV zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení T°6

- vložení – nová výhybka J49 1:9-190

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- zřízení vrstvy geotextilie filtrační pod KL

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti pražce dřevěné soustavy T

- montáž srdcovkové části výhybky jednoduché

- montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché

- ZV č.1 výměna kolejnic – kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (vložky 2*5 m dodá TO)

- výměna kolejnic – kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (vložky 4*5 m dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna návěstidla námezník

V žst. Uhlířské Janovice na v.č. 2 (J49 1:9-190) a KV zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení T°6

- vložení – nová výhybka J49 1:9-190

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- zřízení vrstvy geotextilie filtrační pod KL

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti pražce dřevěné soustavy T

- montáž srdcovkové části výhybky jednoduché

- montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché

- výměna kolejnic – kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (vložky 4*5 m dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna návěstidla námezník

V žst. Uhlířské Janovice na v.č. 3 (J49 1:9-190) a KV zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení T°6

- vložení – nová výhybka J49 1:9-190

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- zřízení vrstvy geotextilie filtrační pod KL

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti pražce ocelové soustavy T

- montáž srdcovkové části výhybky jednoduché

- montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché

- výměna kolejnic – kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (vložky 4*5 m dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna návěstidla námezník

V žst. Uhlířské Janovice na v.č. 4 (J49 1:9-190) a KV zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení A°6

- vložení – nová výhybka J49 1:9-190

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- zřízení vrstvy geotextilie filtrační pod KL

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti pražce ocelové soustavy A

- montáž srdcovkové části výhybky jednoduché

- montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché

- KV č.4 – 3a.SK výměna pražců za nové příčné dřevěné nevystrojené (10ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, žebrových podkladnic, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- vystrojení pražce dřevěného

- výměna kolejnic – kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (vložky 4*5 m dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna návěstidla námezník

V žst. Uhlířské Janovice na v.č. 5ab (C49 1:9-190) a KV zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení T°7

- vložení – nová výhybka C49 1:9-190

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- demontáž křižovatkové výhybky na úložišti pražce ocelové soustavy T

- montáž křižovatkové výhybky na uložišti – nová výhybka C49 1:9-190 (dodá TO) včetně dřevěných výhybkových pražců, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (součástí výhybky)

- montáž čelisťového závěru výhybky křižovatkové

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna návěstidla námezník

V žst. Uhlířské Janovice na v.č. 6 (J49 1:9-190) a KV zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení T°6

- vložení – nová výhybka J49 1:9-190

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti pražce dřevěné soustavy T

- montáž srdcovkové části výhybky jednoduché

- montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché

- KV č.6–1.SK výměna pražců za nové příčné dřevěné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, žebrových podkladnic, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- vystrojení pražce dřevěného

- výměna kolejnic – kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (vložky 4*5 m dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna návěstidla námezník

V žst. Uhlířské Janovice na v.č. 7 (J49 1:9-190) a KV zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení T°6

- vložení – nová výhybka J49 1:9-190

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky

- čištění příkopů (Lp+Pp od P5931 – ZV č.7)

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti pražce dřevěné soustavy T

- montáž srdcovkové části výhybky jednoduché

- montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché

- ZV č.7 – výměna pražců za nové příčné dřevěné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, žebrových podkladnic, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- vystrojení pražce dřevěného

- KV č.7–1.SK demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. S49 – montáž kolejového roštu v ose, pražce dřevěné příčné nevystrojené, kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (2*9 m dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, žebrových podkladnic, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.7–3.SK demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. S49 – montáž kolejového roštu v ose, pražce dřevěné příčné nevystrojené, kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (2*8 m dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, žebrových podkladnic, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- výměna kolejnic – kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (vložky 4*5 m dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna návěstidla námezník

SO 03

V traťové koleji v úseku Bečváry – Uhlířské Janovice v km 24,730 – 30,940 zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- povrchová úprava plochy

- úprava banketů (Lp+Pp v km 24,900-25,980; 26,100-26,400; 26,550-27,200; 28,600-29,400; 29,550-30,940; Lp v km 27,330-28,450; Pp v km 27,330-27,880; 28,000-28,450)

- čištění příkopů (Lp+Pp v km 24,730-24,880; 25,980-26,100; 26,400-26,550; 27,200-27,330; 28,450-28,600; 29,400-29,550; Pp v km 27,880-28,000)

- souvislé čištění KL (v km 24,750-24,880; 24,900-26,220; 28,620-30,940)

- výměna kolejového lože strojně včetně lavičky (v km 26,220-28,620 a na přejezdech P5933; P5934; P5941; P5942; P5943; P5944)

- výměna pražce malou těžící mechanizací pražec betonový příčný vystrojený ZV č.7 (Uhlířské Janovice 8ks dodá TO) a 30ks ojediněle v trati (dodá TO)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), současně s výměnou 100 % kompletů ŽS4 (dodá TO) a 100 % pryžové podložky (dodá TO) v km 24,730-24,880; 24,900-26,224; 28,620-30,940

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. S49 (v km 26,224-28,620; a na přejezdech P5933; P5934; P5941; P4952; P5943; P5944)

- montáž kolejového roštu v ose, nové pražce příčné vystrojené pro podkladnicové upevnění, včetně kompletů, v přejezdech s antikorozní úpravou (dodá firma) kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), včetně pryžové podložky (dodá TO) (P5933; P5934; P5941; P5942; P5943; P5944)

- montáž kolejového roštu v ose, nové pražce příčné vystrojené pro bezpodkladnicové upevnění, včetně kompletů, v přejezdech s antikorozní úpravou, v oblouku s úpravou rozšířením rozchodu (dodá TO) kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), včetně pryžové podložky (dodá TO) (v km 26,224-28,620)

- výměna LISU tv. S49 délky 3,6m – 2 ks (dodá TO)

- montáž nové pražcové kotvy B91 (667 ks dodá TO)

- oprava kolejnicového styku – demontáž spojky

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 nebo T

- svary termitové tv. S49

- odtavovací stykové svařování tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (v km 24,730-24,880; 24,900-30,940)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje (v km 26,224-28,620; a na přejezdech P5933; P5934; P5941; P4952; P5943; P5944)

- stabilizace kolejového lože koleje

- doplnění kolejového lože

- demontáž nástupiště sypaného v celé šíři 102 m zast. Mitrov

- montáž nástupiště úrovňové Tischer nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U95 a nové výplňové desky D3 (zas. Mitrov, zastávka 90 m), zřízení asfaltu na nástupišti (90*2) dle vzorového listu, zřízení přístupové cesty k nástupišti (10*1,5 m), montáž obrubníku uloženého v betonu (110 m)

- demontáž nástupiště Sudop K 83 m zast. Mirošovic u Rataj nad Sázavou

- montáž nástupiště úrovňové Tischer nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U95 a nové výplňové desky D3 (zas. Mirošovice u Rataj nad Sázavou, zastávka 90 m), zřízení asfaltu na nástupišti (90*2) a před přístřeškem (9*1) dle vzorového listu, zřízení přístupové cesty k nástupišti (10*1,5 m), montáž obrubníku uloženého v betonu (102 m)

- vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- příplatek za kompletaci ŽS4

- odtěžení nánosu Lp+Pp v km 26,845 a 27,050

Přejezd P5931 v km 24,693, P5932 v km 24,892 neděláme

Na přejezdu P5933 v km 25,072 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové betonové příčné vystrojené pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*6 m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 3,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (4 m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4 m+Pp 4 m)

Na přejezdu P5934 v km 25,979 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové betonové příčné vystrojené pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*6 m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 3,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (4 m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4 m+Pp 4 m)

Na přejezdu P5935 v km 26,686 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové betonové příčné vystrojené pro bezpodkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*6 m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 3,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (4 m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4 m+Pp 4 m)

Na přejezdu P5937 v km 27,342 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové betonové příčné vystrojené pro bezpodkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- odtěžení povrchu cesty (Lp+Pp 3,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (4 m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- doplnění povrchu cesty asfaltodrtí (Lp+Pp 4+4 m)

Na přejezdu P5938 v km 27,534 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové betonové příčné vystrojené pro bezpodkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- odtěžení povrchu cesty (Lp+Pp 3,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (4 m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- doplnění povrchu cesty asfaltodrtí (Lp+Pp 4+4 m)

Na přejezdu P5939 v km 28,341 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové betonové příčné vystrojené pro bezpodkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- odtěžení povrchu cesty (Lp+Pp 3,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (4m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- zřízení štěrbinového žlabu (Lp 6 m)

- těžení zeminy pro odvodnění

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4 m+Pp 4 m)

Na přejezdu P5940 v km 28,606 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové betonové příčné vystrojené pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*8 m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 3,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (8 m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (9,6 m) podle vzorového listu

- zřízení prahové vpusti (Lp 8 m)

- těžení zeminy pro odvodnění

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4 m+Pp 4 m)

Na přejezdu P5941 v km 28,875 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové betonové příčné vystrojené pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- odtěžení povrchu cesty (Lp+Pp 3,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (4 m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- doplnění povrchu cesty asfaltodrtí (Lp+Pp 4+4 m)

Na přejezdu P5942 v km 29,405 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové betonové příčné vystrojené pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 7,5+6 m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 3,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (6 m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (7,2 m) podle vzorového listu

- zřízení prahové vpusti (Lp 7 m)

- těžení zeminy pro odvodnění

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4 m+Pp 4 m)

Na přejezdu P5943 v km 29,856 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové betonové příčné vystrojené pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- odtěžení povrchu cesty (Lp+Pp 6,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (4 m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- doplnění povrchu cesty asfaltodrtí (Lp+Pp 7+4 m)

Na přejezdu P5944 v km 30,236 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové betonové příčné vystrojené pro bezpodkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*7 m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 3,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (6 m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (7,2 m) podle vzorového listu

- zřízení štěrbinového žlabu (Lp 8 m)

- těžení zeminy pro odvodnění

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4 m+Pp 4 m)

Na přejezdu P5945 v km 30,775 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce SB8) zhotovitel provede

- odtěžení povrchu cesty (Lp+Pp 3,4+3,4 m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnější i vnitřní (4 m)

- montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

- doplnění povrchu cesty asfaltodrtí (Lp+Pp 4+4 m)

SO 04

Rekonstrukce zabezpečovacích kabelů

PS 01 – Oprava traťového úseku Bečváry – Uhlířské Janovice

Budou provedeny výkopy a záhozy kabelových tras v délce 3 900 metrů. Dojde k pokládce těchto kabelů pro SZZ, TZZ a PZZ v úseku Bečváry – Uhlířské Janovice:

-	CYKY 4B x 10 – 1 452 m

-	TCEKPFLEY 5XN x 4 x 0,8 – 4 035 m

-	TCEKPFLEY 4P1 – 8 179 m

-	TCEKPFLEY 7P1 – 1 593 m

-	TCEKPFLEY 12P1 – 732 m

-	TCEKPFLEY 24P1 – 6 853 m

-	trubky HDPE – 12 000 m

PS 02 – Oprava traťového úseku Uhlířské Janovice – Rataje nad Sázavou

Budou provedeny výkopy a záhozy kabelových tras v délce 1 500 metrů. Dojde k pokládce těchto kabelů pro SZZ, TZZ a PZZ v úseku Uhlířské Janovice – Rataje nad Sázavou:

-	CYKY 4B x 10 – 1 195 m

-	TCEKPFLEY 5XN x 4 x 0,8 – 1 500 m

-	TCEKPFLEY 4P1 – 2 350 m

-	TCEKPFLEY 3P1 – 1 400 m

-	TCEKPFLEY 24P1 – 1 500 m

-	trubky HDPE – 4 500 m

Veškeré zemní práce na železničním spodku a svršku budou respektovat podmínky předpisu SŽDC S3.

SO 05

Rekonstrukce osvětlení na zastávkách

01 Oprava venkovního osvětlení na zast. Drahobudice

V rámci opravné práce venkovního osvětlení zastávky Drahobudice bude do prostoru

zastávky instalováno nové LED osvětlení. Pro osvětlení zastávky jsou navrženy stožáry o celkovém počtu 3ks s výškou 6m. Nové osvětlovací stožáry budou v provedení na přírubu.

02 Oprava venkovního osvětlení na zast. Chmeliště

V rámci opravné práce venkovního osvětlení zastávky Chmeliště bude do prostoru

zastávky instalováno nové LED osvětlení. Pro osvětlení zastávky jsou navrženy stožáry o celkovém počtu 3ks s výškou 6m. Nové osvětlovací stožáry budou v provedení na přírubu.

03 Oprava venkovního osvětlení na zast. Mirošovice u Rataj nad Sázavou

V rámci opravy osvětlení stanice Mirošovice bude přemístěno odběrné místo k zastávce.

Z přípojkové skříně ČEZu u hlavní silnice bude veden přívodní kabel WL101 CYKY-J 4x10 do

nového rozvaděče fakturačního RE1-ČEZ. Hlavní jistič bude 25B/3. Z rozvaděče RE1-ČEZ

bude vedena smyčka do rozvaděče podružného měření RE2-SŽ kabelem WL102 CYKY-J 4x10.

Rozvaděč RE2-SŽ bude obsahovat 4 pozice pro osazení elektroměrů na kříž. Z rozvaděče RE2-SŽ budou zhotoveny dva odměřené vývody. První bude pro rozvaděč osvětlení R-VO1 kabelem WL103 CYKY-J 4x10 a druhý bude sloužit pro napojení přejezdu. Pro přejezd P5946 bude veden kabel WL105 AYKYJ 4x25 po prostor u betonového stožáru, kde bude kabel naspojkován na stávající. Po

přepojení přejezdu bude odběrné místo na betonovém stožáru zrušeno. Rozvaděče R-VO1 a

RE2-SŽ budou umístěny pod společnou mechanickou ochranou.

Na zastávce bude instalováno LED osvětlení. Pro osvětlení zastávky Mirošovice jsou

navrženy sklopné stožáry o celkovém počtu 4ks s výškou 6 m. Nové osvětlovací stožáry budou v provedení na přírubu.

04 Oprava venkovního osvětlení na zast. Mitrov

V rámci opravy osvětlení zastávky Mitrov bude instalováno LED osvětlení nástupiště a

přístupové cesty. Napájení osvětlení zastávky bude řešeno ze sloupu veřejného osvětlení u

přejezdu.

Pro osvětlení zastávky Mitrov jsou navrženy sklopné stožáry o celkovém počtu 6ks s výškou 6 m. Nové osvětlovací stožáry budou v provedení na přírubu.

SO 06

Rekonstrukce propustků Bečváry – Uhlířské Janovice

O1 Most v ekm 16,243 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenná klenba bude ponechána bez úprav včetně železobetonových říms a zábradlí. Na objektu bude zřízen nový SVI včetně odvodnění, nové římsy na křídlech a další související práce.

- O2 Propustek v ekm 17,263 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými/betonovými deskami o světlosti 0,6 m bude kompletně demolován a nahrazen novými železobetonovými patkovými troubami DN 800. Na pravé straně ve směru staničení (vtok) bude zřízeno železobetonové monolitické čelo, na levé straně (výtok) bude propustek ukončen trubním prefabrikátem se šikmým ukončením. Vzhledem k blízkosti přejezdu bude propustek posunut o 1 m ve směru staničení, bude zachována kolmost k ose koleje. Z důvodu špatných odtokových poměrů a blízkému valu bude na výtoku vytvořen vsakovací prostor. Dále budou provedeny nezbytně nutné práce.

O3 Propustek v ekm 18,616 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 1,0m bude zachován. Pravé čelo se trhá, bude proto přezděno. Na obě čela bude umístěn gabion. Nad propustkem budou provedeny výřezy dřevin a vtok i odtok bude pročištěn.

O4 Propustek v ekm 18,722 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 1,0m bude zachován. Na pravé straně je vyboulená opěra nosné konstrukce. Pravé čelo bude odbouráno a společně s částí nosné konstrukce a šachtou přezděno. Nad něj postavena nová betonová římsa. Šachta bude opravena a do svahu přidány žlabovky. Na obou stranách v přechodech budou zřízeny gabionové zídky.

- O5 Propustek v ekm 18,927 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 1,0m bude zachován. Zdivo čel bude opraveno a vyspárováno. Na obě čela bude umístěn gabion. Vtok i výtok bude vyčištěn.

- O6 Propustek v ekm 19,135 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami s dvěma otvory o světlosti 1,0m bude zachován. Vlevo bude provedena oprava vypadlých kamenů čela, vpravo bude čelo přezděno. Nad obě čela bude kamenná přistavěna zídka zakončená betonovou římsou. Na římsu bude instalováno zábradlí. Vtok i výtok bude vyčištěn.

- O7 Propustek v ekm 19,697 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 0,5 m bude kompletně demolován a nahrazen novými železobetonovými hrdlovými troubami DN 600. Na pravé straně ve směru staničení (vtok) bude zřízeno železobetonové monolitické čelo, na levé straně (výtok) bude propustek ukončen trubním prefabrikátem s kolmým ukončením a šikmým odlážděním. Dále budou provedeny nezbytně nutné práce.

O8 Propustek v ekm 20,014 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 1,0m bude zachován. Zdivo čel bude opraveno a vyspárováno.  Na objektu budou odstraněny přerůstající křoviny a na obě čela budou umístěny gabiony. Vtok i výtok bude vyčištěn.

- O9 Propustek v ekm 21,204 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 1,0m bude zachován. Zdivo čel bude opraveno a vyspárováno. Na obě čela bude přistavěna kamenná zídka zakončená betonovou římsou. Vzhledem k výšce propustku bude při výstavbě použito pomocné lešení. Na římsu bude instalováno zábradlí. Vtok i výtok bude vyčištěn.

- O10 Most v ekm 21,514 Koncept rekonstrukce:

Na stávajícím ocelovým mostě bude obnovena protikorozní ochrana, sanována spodní stavba a bude provedena výměna mostnic včetně terénních úprav a další související práce.

- O11 Propustek v ekm 22,151 Koncept rekonstrukce:

Stávající železobetonový trubní propustek se dvěma kamennými průčelími o světlosti DN 800 bude kompletně demolován a nahrazen novými železobetonovými patkovými troubami DN 800 s kolmým ukončením na obou stranách se železobetonovými čely. Dno nových trub bude uložena do výšky stávajícího terénu. Dále budou provedeny nezbytně nutné práce.

O12 Propustek v ekm 23,255 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými/betonovými deskami o světlosti 1,0m bude zachován. Na obě čela bude přistavěna kamenná zídka zakončená betonovou římsou. Na římsu bude instalováno zábradlí. Vtok i výtok bude vyčištěn.

SO 07

Rekonstrukce propustků Uhlířské Janovice – Mirošovice u Rataj nad Sázavou

O13 Propustek v ekm 24,865 Koncept rekonstrukce:

Stávající železobetonový propustek o světlosti 0,6m bude zachová. Vtok i výtok bude vyčištěn. Na levé straně nová ŽB římsa.

- O14 Propustek v ekm 25,012 Koncept rekonstrukce:

Stávající propustek z litinových trub DN300 bude kompletně demolován a zbudován nový trubní propustek DN600 se šikmými čely. Propustek bude osazen přibližně ve stávající poloze. Dále budou provedeny nezbytně nutné práce.

- O15 Propustek v ekm 25,078 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 0,5 m bude kompletně demolován a nahrazen novými železobetonovými patkovými troubami DN 600, které budou napojeny na cihelnou část objektu. Na levé straně (vtok) bude zřízeno železobetonové monolitické čelo. Poloha propustku zůstane zachována. Po odtěžení přesypávky a demolici objektu se rozhodne, zda bude osa propustku kolmo na kolej nebo bude přizpůsobeno cihelnému rozšíření, které zůstává. Dále budou provedeny nezbytně nutné práce.

O16 Propustek v ekm 25,303 Koncept rekonstrukce:

Stávající železobetonový propustek o světlosti 0,6m bude zachován. Rozpadající se betonové římsy budou zdemolovány a nahrazeny novými. Zídky křídel budou vyspárovány. Na obou stranách v přechodech budou zřízeny gabionové zídky. Vtok i výtok bude vyčištěn.

O17 Propustek v ekm 25,603 Koncept rekonstrukce:

Stávající železobetonový propustek o světlosti 0,6m bude zachován. Vlevo bude propustek navýšen novou betonovou římsou a bude obnoveno vydláždění svahu. Vtok i výtok bude vyčištěn.

O18 Propustek v ekm 26,413 Koncept rekonstrukce:

Stávající železobetonový propustek o světlosti 0,6m bude zachován. Propustek je příliš úzký, čela tedy budou zbourána a postavena nová dál od osy koleje. Kamenná stěna u propustku bude přestavěna. Zároveň dojde ke zrušení rozpadlého kamenného odvodnění bývalého přejezdu a jeho nahrazení příkopem. Vtok i výtok bude vyčištěn.

O19 Propustek v ekm 26,679 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek o světlosti 0,5-0,6 m bude cca z jedné poloviny (od výtoku) vybourán, včetně průčelí na vtoku a zachovaná část propustku bude vyplněna betonem. Nový železobetonový propustek z hrdlových trub DN 600 bude umístěn do nové polohy a vůči koleji bude šikmý. Na výtoku bude zaústění v podobné poloze, jako je stávající propustek, trouba bude umístěna tak, aby přístupová cesta na nástupiště byla před svislou značkou přejezdový kříž a vedle nad propustkem. Vtok bude přirozeně navazovat na koryto podél silnice. Voda tekoucí korytem podél nástupiště bude do propustku svedena odlážděním. Propustek bude mít na obou stranách šikmé zakončení. Dále budou provedeny nezbytně nutné práce.

O20 Propustek v ekm 26,693 Koncept rekonstrukce:

Stávající zasypaný propustek z litinových trub DN300 bude pročištěn.

O21 Propustek v ekm 26,850 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 0,6 m bude kompletně demolován a nahrazen novými železobetonovými patkovými troubami DN 800. Na levé straně (vtok) i na pravé straně (výtok) bude propustek ukončen trubním prefabrikátem se šikmým ukončením. Vzhledem k blízkosti přejezdu bude propustek posunut o 1 m ve směru staničení, bude zachována kolmost k ose koleje. Z důvodu zajištění odtokových poměrů bude na výtoku vytvořeno nové koryto s napojením na pole. Dále budou provedeny nezbytně nutné práce.

O22 Propustek v ekm 27,080 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 0,6m bude zachován. Na pravém čele bude opravena vypadaná část zdiva. Na obě čela bude přistavena kamenná zídka zakončena betonovou římsou. Na římsu bude instalováno zábradlí. Vtok i výtok bude vyčištěn.

O23 Propustek v ekm 27,407 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 1,0m bude zachován. Na objektu budou odstraněny přerůstající křoviny a kořeny stromů. Část levého čela i s opěrou je odtrhnutá od zbytku propustku, bude proto přezděna. Zdivo čel bude vyspárováno. Na obě čela bude přistavena kamenná zídka zakončena betonovou římsou. Na římsu bude instalováno nové zábradlí. Vtok i výtok bude vyčištěn.

O24 Propustek v ekm 27,680 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 1,0m bude zachován. Objekt je umístěn nízko pod tratí, na svahu roste strom. Strom bude odstraněn. Obě čela se naklání a budou přezděna. Na čela budou umístěny gabiony. Vtok i výtok bude vyčištěn.

O25 Propustek v ekm 28,025 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 0,9m bude zachován. Objekt je umístěn hluboko pod tratí. Ze svahu budou odstraněny křoviny. Čela propustku budou vyspárována. Na čela budou umístěny gabiony. Vtok i výtok bude vyčištěn.

O26 Propustek v ekm 28,113 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 0,5m bude zachován. Objekt je umístěn hluboko pod tratí. Od čel propustku se odstraní přerůstající kořeny a obnoví se spárování. Na čela budou umístěny gabiony. Vtok i výtok bude vyčištěn.

O27 Propustek v ekm 28,394 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 0,6m bude zachován. Levé čelo se rozpadá, bude tedy přezděno. Pravé čelo bude vyspárováno Na čela budou umístěny gabiony. Čela budou odkopána a celý propustek bude vyčištěn a propláchnut.

O28 Propustek v ekm 28,688 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými/betonovými deskami o světlosti 0,6m bude zachován. Levé kamenné čelo se trhá od objektu, bude tedy přezděno. Pravé čelo bude vyspárováno. Na čela budou umístěny gabióny. Vtok i výtok bude vyčištěn.

O29 Propustek v ekm 28,961 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 0,8m bude zachován. Pravé čelo se trhá od objektu, bude tedy přezděno. Levé čelo má rozpadlé konce, které budou dozděny a celé čelo bude přespárováno. Na obě čela bude přistavena kamenná zídka zakončena betonovou římsou. Na římsu bude instalováno nové zábradlí. Vtok i výtok bude vyčištěn.

O30 Propustek v ekm 29,211 Koncept rekonstrukce:

Stávající ocelová trubka vedená v evidenci jako propustek bude vykopána, odstraněna a vyjmuta z evidence.

O31 Propustek v ekm 29,851 Koncept rekonstrukce:

Stávající kamenný propustek s kamennými deskami o světlosti 1,0 m bude kompletně demolován a nahrazen novými železobetonovými patkovými troubami DN 1000. Na levé straně (vtok) bude zřízeno nové železobetonové čelo. Na pravé straně (výtok) bude propustek ukončen trubním prefabrikátem se šikmým ukončením. Vzhledem k blízkosti, přejezdu“ bude propustek posunut o 1 m proti směru staničení, bude zachována kolmost k ose koleje. Dále budou provedeny nezbytně nutné práce.

SO 08

Přeprava mechanizace

SO 09

DSPS

VON

VON

Ostatní

Výzisk ze SČ a výměny kolejového lože, čištění příkopů, výzisk z těžení (SO 01 70 %, SO 02 100 %, SO 03 70 %) a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kácov.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5919, P5920, P5921, P5922, P5923, P5924, P5925, P5926, P5927, P5928, P5929, P5930, P5931, P5932, P5933, P5934, P5935, P5937, P5938, P5939, P5940, P5941, P5942, P5943, P5944, P5945.

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.