Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Nákup soustruhu na kov pro OŘ PHA 2025

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

Soustruhu na kov

### Technická specifikace + vybavení:

1) Parametry soustruhu

- Min. výška hrotu				280 mm

- Min. točný průměr nad ložem		560 mm

- Min. točný průměr nad suportem		355 mm

- Min. točný průměr bez můstku		790 mm

- Min. šířka lože				350 mm

- Min. vzdálenost mezi hroty			1500 mm

- Min. délka můstku				270 mm

- Kužel vřetene 				MK7

- Otáčky						25 – 1600 ot/min

- Min. počet rychlostních stupňů		12

- Min. průchod vřetene			80 mm

- Min. posuv pinoly				180 mm

- Kužel pinoly koníka				MK5

- Min. posuv nožového suportu		130 mm

- Min. posuv příčného suportu		316 mm

- Min. výkon motoru chladícího čerpadla	100 W

- Min. příkon					7500 W

- Elektrické připojení				400 V

- Rozměry (š × v × h)				2840 × 1460 × 1150 mm

- Hmotnost					2000 kg - 2400 kg

- Upínání vřetene 				Camlock DIN ISO 702-2 č. 8

- Kalené a broušené vřeteno uložené v nastavitelných kuželíkových ložiscích běží v olejové lázni

- Min. házivost čela vřetene 			<0,015 mm

- Posuvová skříň uzavřena, všechna ozubená kola a hřídele kalené v olejové lázni

- Podstavec a lože musí být odlity z jednoho kusu litiny

- Vyjímatelný můstek lože

- Kalené a broušené vodící plochy lože

- Centrální mazání vodících ploch

- Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu nebo dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu nebo mikrometrický doraz posuvu se čtyřmi délkami dorazu pro vypínání podélného posuvu

- Chod vpravo-vlevo musí být přepínatelný ovládací pákou přímo na suportu

- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru

- Nutná mechanická nožní brzda vřetene

- Sklíčidlo 					3čelisťové

- Digitální odměřování polohy

Příslušenství k soustruhu:

Sada výměnných hrotů s kuželem MK3:

Držák otočných hrotů s kuželem MK3

Nástavce o průměry/délky: 20/12 mm; 20/15 mm; 20/20 mm; 18/27 mm
(s tvrdokovovou špičkou); 30/20 mm, 35/18 mm (opačný kužel).

Max. otáčky: 3600 ot/min

Max. zatížení: 220 kg

Sklíčidlo

Technické údaje:

Průměr: 160 mm

Typ upínání: M1

Počet čelistí: 4

Těleso sklíčidla – tvárná litina

Sada soustružnických nožů 20mm

Soustružnický nůž SE R2020 K16

Soustružnický nůž PRGN R2020 K10

Soustružnický nůž PRAN N2020 K10

Soustružnický nůž MVVN N2020 K16

Soustružnický nůž MVJN R2020 K16

+ ke každému noži výměnou břitovou destičku po pěti kusech.

Označení ISO	16ER AG60

Označení ISO	RNMM1003MO

Označení ISO	VNMG160408

Označení ISO	SCMT060204

Označení ISO	TCMT090204

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání tak na provádění běžné údržby.