# Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Účastník:

# Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup soustruhu na kov pro OŘ PHA 2025“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré následující požadované technické parametry:

| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce * | Model (typ, označení) * |
| --- | --- | --- | --- |
| Soustruh na kov | Technická specifikace - Min. výška hrotu 280 mm - Min. točný průměr nad ložem 560 mm - Min. točný průměr nad suportem 355 mm - Min. točný průměr bez můstku 790 mm - Min. šířka lože 350 mm - Min. vzdálenost mezi hroty 1500 mm - Min. délka můstku 270 mm - Kužel vřetene MK7 - Otáčky 25 – 1600 ot/min - Min. počet rychlostních stupňů 12 - Min. průchod vřetene 80 mm - Min. posuv pinoly 180 mm - Kužel pinoly koníka MK5 - Min. posuv nožového suportu 130 mm - Min. posuv příčného suportu 316 mm - Min. výkon motoru chladícího čerpadla 100 W - Min. příkon 7500 W - Elektrické připojení 400 V - Rozměry (š × v × h) 2840 × 1460 × 1150 mm - Hmotnost 2000 kg - 2400 kg - Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 8 - Kalené a broušené vřeteno uložené v nastavitelných kuželíkových ložiscích běží v olejové lázni - Min. házivost čela vřetene <0,015 mm - Posuvová skříň uzavřena, všechna ozubená kola a hřídele kalené v olejové lázni - Podstavec a lože musí být odlity z jednoho kusu litiny - Vyjímatelný můstek lože - Kalené a broušené vodící plochy lože - Centrální mazání vodících ploch - Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu nebo dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu nebo mikrometrický doraz posuvu se čtyřmi délkami dorazu pro vypínání podélného posuvu - Chod vpravo-vlevo musí být přepínatelný ovládací pákou přímo na suportu - Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru - Nutná mechanická nožní brzda vřetene - Sklíčidlo 3čelisťové - Digitální odměřování polohy Příslušenství k soustruhu: Sada výměnných hrotů s kuželem MK3: Držák otočných hrotů s kuželem MK3 Nástavce o průměry/délky: 20/12 mm; 20/15 mm; 20/20 mm; 18/27 mm (s tvrdokovovou špičkou); 30/20 mm, 35/18 mm (opačný kužel). Max. otáčky: 3600 ot/min Max. zatížení: 220 kg Sklíčidlo Technické údaje: Průměr: 160 mm Typ upínání: M1 Počet čelistí: 4 Těleso sklíčidla – tvárná litina Sada soustružnických nožů 20mm Soustružnický nůž SE R2020 K16 Soustružnický nůž PRGN R2020 K10 Soustružnický nůž PRAN N2020 K10 Soustružnický nůž MVVN N2020 K16 Soustružnický nůž MVJN R2020 K16 + ke každému noži výměnou břitovou destičku po pěti kusech. Označení ISO 16ER AG60 Označení ISO RNMM1003MO Označení ISO VNMG160408 Označení ISO SCMT060204 Označení ISO TCMT090204 |  |  |

*doplní dodavatel

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby.