# I.3 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 26,500 – 26,650 se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha. Geodetické a mapové podklady byly vyhotoveny z tohoto ŽBP.

Souřadný systém: 	S-JTSK (s transformací SŽG)

Výškový systém: 	Bpv

Návrh vytyčovací sítě:

Pro polohové a výškové vytyčení stavby bude užito platného železničního bodového pole v době stavby. Geodetické body byly vyhotoveny v roce 2016, vyhotovila firma Skanska a.s.  Bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Bezprostředně ohrožený výstavbou není žádný bod uvedený v tabulkách níže, ale i tak je při realizaci stavby potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zničení některého bodu. Pokud by v době stavby došlo ke zničení některého bodu, bude v závislosti na postupu a definitivním rozsahu stavby nutné ho obnovit a v součinnosti se správcem ŽBP nově polohově a výškově určit. Ve výkresové části dokumentace jsou uvedeny všechny stávající body ŽBP. V technické zprávě jsou uvedeny souřadnice jednotlivých bodů ŽBP.

MÍSTOPISY ŽBP:

Místopisy železničního bodového pole jsou přílohou této technické zprávy a jsou uloženy v archivu SŽG Praha.

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK POLYGONOVÝCH BODŮ (GB)

- TÚ 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167100000797 | 671250.3767 | 979602.3464 | 473.837 | - 2 |  |
| 167100000798 | 671158.824 | 979604.3618 | 472.099 | - 2 |  |
| 167100000799 | 671053.0607 | 979558.8378 | 469.696 | - 2 |  |
| 16710000800 | 671001.1388 | 979497.674 | 648.102 | - 2 |  |

V Ústí nad Labem, listopad 2017				Vypracoval: Helena Zahradníková

Místopisy bodů ŽBP