# I.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obvod celé stavby, tj. v úseku  km 26,500 – 26,650 je dán hranicí pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, s. o a ve vlastnictví ČD a.s.

Zařízení staveniště, dočasné deponie materiálu se nachází uvnitř obvodu dráhy na pozemcích ve vlastnictví SŽDC, s. o.

V obvodu stavby nedojde k zásahu na pozemek jiného vlastníka (viz. Část dokumentace I.2 – majetkoprávní část). Celá stavba se nachází na pozemcích st.p.č. 461 a  p.p.č. 1924/2, k.ú. Tanvald, Vlastník: Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: org. složka státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, LV: 936.

V příloze této technické zprávy jsou uvedeny souřadnice lomových bodů stávajícího obvodu dráhy (stávající obvod dráhy je zároveň obvodem staveniště). Souřadnice lomových bodů jsou ve výkresové části znázorněny červenou barvou a hranice dráhy je znázorněna barvou bílou a obvod stavby je znázorněn červenou barvou a kopíruje hranici dráhy. Dále jsou zde znázorněny souřadnice lomových bodů pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. a SŽDC, s.o. ležících uvnitř obvodu dráhy (ve výkresové části jsou znázorněny fialovou barvou a hranice těchto pozemků jsou ve výkresové části znázorněny barvou šedou).

Seznam souřadnic lomových bodů obvodu dráhy je samostatnou přílohou I.5.2 SEZNAM SOUŘADNIC LOMOVÝCH BODŮ a je také obsažen v této technické zprávě..

Vlastnické hranice v k.ú. Tanvald jsou definovány podrobnými body s kódem kvality 3 a 4, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu 0,14 nebo 0,26m. V tomto katastrálním územích se nachází digitální katastrální mapa (DKM). V případě, že nově navrhovaná situace stavby prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

Pokud bude v terénu vytyčena vlastnická hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení je nutno zajistit podklady i v dokumentaci SŽG Praha – zejména ohraničující plány.

V Ústí nad Labem, listopad  2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková

| Příloha 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam souřadnic lomových bodů stávajícího obvodu dráhy (staveniště) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOMOVÉ BODY OBVODU STAVENIŠTĚ (DRÁHY) |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  | X |  |  |  |
| 1 |  | 671143.140 |  | 979585.970 |  |  |  |
| 2 |  | 671120.710 |  | 979580.550 |  |  |  |
| 3 |  | 671111.090 |  | 979577.490 |  |  |  |
| 4 |  | 671086.510 |  | 979567.540 |  |  |  |
| 5 |  | 671054.520 |  | 979549.800 |  |  |  |
| 6 |  | 671048.010 |  | 979544.080 |  |  |  |
| 7 |  | 671040.820 |  | 979537.760 |  |  |  |
| 8 |  | 671029.530 |  | 979537.060 |  |  |  |
| 9 |  | 671036.870 |  | 979545.200 |  |  |  |
| 10 |  | 671044.140 |  | 979553.890 |  |  |  |
| 11 |  | 671046.660 |  | 979556.930 |  |  |  |
| 12 |  | 671056.420 |  | 979564.430 |  |  |  |
| 13 |  | 671067.140 |  | 979573.000 |  |  |  |
| 14 |  | 671074.400 |  | 979585.510 |  |  |  |
| 15 |  | 671092.850 |  | 979601.160 |  |  |  |
| 16 |  | 671097.590 |  | 979591.840 |  |  |  |
| 17 |  | 671122.000 |  | 979600.790 |  |  |  |
| 18 |  | 671126.690 |  | 979602.510 |  |  |  |

| Příloha 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam souřadnic lomových bodů uvnitř obvodu dráhy (staveniště) |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD UVNITŘ OBVODU DRÁHY |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  | X |  |  |  |
| 21 |  | 671092.030 |  | 979584.920 |  |  |  |
| 22 |  | 671086.170 |  | 979581.820 |  |  |  |
| 23 |  | 671081.050 |  | 979579.120 |  |  |  |
| 24 |  | 671079.930 |  | 979581.200 |  |  |  |
| 25 |  | 671077.610 |  | 979585.530 |  |  |  |
| 26 |  | 671088.720 |  | 979591.380 |  |  |  |
| 27 |  | 671089.030 |  | 979590.810 |  |  |  |
| 28 |  | 671089.940 |  | 979591.290 |  |  |  |
| 29 |  | 671091.510 |  | 979588.200 |  |  |  |
| 30 |  | 671090.590 |  | 979587.730 |  |  |  |