Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Dodávka pojízdné dílny do vozidla VW Crafter pro OŘ PHA 2025

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

Vestavba do vozu VW Crafter – Nákladní skříňový N1, typ SYN1E

Rozměry vozu:	Celková délka 5986 mm

Šířka:		2040 mm

Výška:	2355 mm

Zadní dveře: otevírání do stran

Boční dveře: vpravo

Parametry vestavby:

- Váha vestavby: max. 220 kg

Levá strana vozu:

- Regálová konstrukce – minimální nosnost jedné police 100 kg

První regál:		 1430 mm

Druhý napojený:	 1188 mm

Šířka:			 379 mm

Výška:		 1557 mm

- Fixace na kufr v regálu o rozměrech 1430 mm

- Regálová vana s protiskluznou podložkou a dělícími příčkami 6x

- Horní police nesmí mít příčku a musí být přizpůsobená pro převážení dlouhých materiálů

- Opláštění regálů perforovaným ocelovým plechem

Pravá strana vozu:

- Fixace pro kufr

- pracovního stolu:

šířka 484 mm

délka 1489 mm

výška 969 mm

- pracovní deska dubová překližka, síla min. 20 mm,

Délka:		1430 mm

Šířka:			484 mm

- sklopná deska se zajištěním + svěrák v zadní části vozu s čelistmi 120 mm

Šuplíky s bočním výsuvem strana (pravé dveře)

- Šuplík 1: 20 cm vysoký s protiskluzovou podložkou a dělícími příčkami (3ks), šířka šuplíku 44 cm

- Šuplík 2: 10 cm vysoký s protiskluzovou podložkou a dělícími příčkami (3ks), šířka šuplíku 44 cm - 2 ks

Šuplíky s výsuvem do prostoru dodávky

- První šuplík: 10 cm vysoký s protiskluzovou podložkou a dělícími příčkami (3ks), šířka šuplíku 68 cm

- Druhý šuplík: 14 cm vysoký s protiskluzovou podložkou a dělícími příčkami (3ks), šířka šuplíku 68 cm

- Třetí šuplík: 20 cm vysoký s protiskluzovou podložkou a dělícími příčkami (3ks), šířka šuplíku 68 cm

Prostor zavazadlového prostoru:

- Led osvětlení v délce 1 m nad pracovní stůl v pravé části vozu, ovládání světel u bočního a zadního vstupu do vozidla

- Led osvětlení v délce 1 m nad uličku – 2x, ovládání světel u bočního a zadního vstupu do vozidla

- Měnič napětí 12/230 V, 3000 W, 2 zásuvky CZ

- Odvětrání do podlahy

- Odvětrání do stropu

- Upínací kurta pro převoz materiálu 3,5 m - 2x

- Upínací lišta na přepážku vozidla v šířce zavazadlového prostoru - 2x

- Držák na mýdlo včetně zásobníku umístěny na zadních dveřích

- Držák na kanystr včetně kanystru 6 L umístění na zadních dveřích

- Držák na papírové utěrky umístěny na zadních dveřích

- Za pracovním stolem požadujeme perforovaný plech včetně narážecích hran 
v rozměrech pracovní stolu a konstrukčních možnostech vozidla

Dodávaná vestavba musí splňovat požadavky na certifikaci (např. TÜV GS).

Vestavba musí být zapsána do malého technického průkazu (ORV část I) a evidována elektronicky v registru vozidel.

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby.