- Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Účastník:

- Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup šroubového kompresoru pro OŘ PHA 2025“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré následující požadované technické parametry:

| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce * | Model (typ, označení) * |
| --- | --- | --- | --- |
| Šroubový kompresor | Technická specifikace Výkon min. 5,5 kW (7,5 HP) Sací výkon min. 750 l/min Tlaková nádoba min 250 l Provozní tlak 0.8 - 16 bar Kapacita min 2500 l/min; Rozměr max. 1600 x 800 x 1600 mm Hmotnost max. 300 kg Integrovaná sušička stlačeného vzduchu Součástí dodávky kompresoru je instalovaný odvaděč kondenzátu na tlakové nádobě kompresoru Součástí dodávky je: Separátor voda / olej, vstup 2 x G1/2" Celková kapacita separátoru min. 10 l Objem náplně sorbentu min. 4,3 l Hmotnost max. 4 kg |  |  |

*doplní dodavatel

Součástí dodávky kompresoru je jeho doprava, instalace v místě dle projektu, revize tlakové nádoby, připojení do rozvodů stlačeného vzduchu včetně všech armatur a připojovacího pružného vedení a zaškolení obsluhy. Návod k obsluze zařízení, technická dokumentace a prohlášení o shodě.

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby.