Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 15. 01. 2020 09:40:02 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 1/9 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | N1 | žst. Litice n/Orlicí |  |
| Číslo bodu: | 3530 | km: 75,008 Katastrální území: Litice nad Orlicí |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 605339,060 |  |  |
| X = | 1060240,742 |  |  |
| Nadm. výška | 377,621 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°5'11.19292" |  |  |
| Longitude | E 16°21'26.40783" |  |  |
| El. High | 421.483 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb: ETRF 2000 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: | 1302-Častolovice-Žamberk(2009) |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | N1 | žst. Litice n/Orlicí |  |
| Číslo bodu: | 1096 | km: 75,197 Katastrální území: Litice nad Orlicí |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 605214,770 |  |  |
| X = | 1060092,570 |  |  |
| Nadm. výška | 378,570 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 15. 01. 2020 09:40:02 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 2/9 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | N1 | žst. Litice n/Orlicí |  |
| Číslo bodu: | 1097 | km: 75,370 Katastrální území: Litice nad Orlicí |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 605068,029 |  |  |
| X = | 1060005,112 |  |  |
| Nadm. výška | 378,755 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

130200001562    604895.644      1060029.862     380.417	75.539	GON2018

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1099 | km: 75,688 Katastrální území: Litice nad Orlicí |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 604746,149 |  |  |
| X = | 1060031,444 |  |  |
| Nadm. výška | 381,861 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 15. 01. 2020 09:40:02 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 3/9 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1100 | km: 75,834 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 604619,039 |  |  |
| X = | 1059957,234 |  |  |
| Nadm. výška | 382,237 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1101 | km: 75,974 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 604481,902 |  |  |
| X = | 1059921,159 |  |  |
| Nadm. výška | 383,129 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 15. 01. 2020 09:40:02 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 4/9 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1102 | km: 76,120 Katastrální území: Litice nad Orlicí |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 604345,712 |  |  |
| X = | 1059963,856 |  |  |
| Nadm. výška | 381,990 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°5'23.6573" |  |  |
| Longitude | E 16°22'14.52993" |  |  |
| El. High | 425.854 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem: ETRF 2000 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: | 1302-Častolovice-Žamberk(2009) |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1103 | km: 76,292 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 604201,295 |  |  |
| X = | 1060061,214 |  |  |
| Nadm. výška | 382,301 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 15. 01. 2020 09:40:02 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 5/9 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1104 | km: 76,423 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 604074,206 |  |  |
| X = | 1060103,609 |  |  |
| Nadm. výška | 382,694 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1105 | km: 76,558 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 603938,354 |  |  |
| X = | 1060101,192 |  |  |
| Nadm. výška | 383,070 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 15. 01. 2020 09:40:02 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 6/9 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 3540 | km: 76,701 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 603808,200 |  |  |
| X = | 1060046,568 |  |  |
| Nadm. výška | 383,657 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°5'22.91946" |  |  |
| Longitude | E 16°22'41.86464" |  |  |
| El. High | 427.500 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M2: ETRF 2000 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: | 1302-Častolovice-Žamberk(2009) |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1106 | km: 76,832 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 603711,140 |  |  |
| X = | 1059953,632 |  |  |
| Nadm. výška | 383,335 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 15. 01. 2020 09:40:02 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 7/9 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 3541 | km: 77,001 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 603591,075 |  |  |
| X = | 1059838,036 |  |  |
| Nadm. výška | 383,777 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°5'30.40365" |  |  |
| Longitude | E 16°22'51.5621" |  |  |
| El. High | 427.617 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem: ETRF 2000 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: | 1302-Častolovice-Žamberk(2009) |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1107 | km: 77,179 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 603417,013 |  |  |
| X = | 1059799,815 |  |  |
| Nadm. výška | 384,060 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 15. 01. 2020 09:40:02 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 8/9 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1108 | km: 77,318 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 603282,102 |  |  |
| X = | 1059832,418 |  |  |
| Nadm. výška | 384,701 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1109 | km: 77,480 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 603162,992 |  |  |
| X = | 1059941,813 |  |  |
| Nadm. výška | 384,829 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 15. 01. 2020 09:40:02 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 9/9 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 1110 | km: 77,660 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 603016,006 |  |  |
| X = | 1060029,801 |  |  |
| Nadm. výška | 385,338 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2012 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90272E29017 |  |  |

| Traťový úsek: | 1302 | Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 28 | Litice n/Orlicí - Žamberk |  |
| Číslo bodu: | 3552 | km: 77,875 Katastrální území: Bohousová |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 602793,837 |  |  |
| X = | 1060045,092 |  |  |
| Nadm. výška | 385,905 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | Polygon |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M1 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M1 s hřebem: ETRF 2000 |  |  |
| Vyhotovil: | Gon, a.s. 2019 |  |  |
| Platnost (od – do): | 30.5.2019 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | Gon, a.s. 2019 |  |  |