Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Nákup speciálního vozidla 8x4 pro OŘ PHA 2025

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

### Nákladní speciální vozidlo 8x4

### Technická specifikace + vybavení:

- Pohonná jednotka

- Obsah motoru 	min. 12 000 cm3

- Výkon motoru	min. 370 kW

- Motor v provedení Euro VI

- Motorová brzda

- Kryt podběhu a motoru

- Převodové ústrojí:

- Trvalý pohon 8x4

- Převodovka automatická

- Jízdní režim OFF-road

- Chladič převodového oleje

- Chladič oleje rozdělovací převodovky

- Levostranné řízení pro pravostranný provoz

- Vedlejší pohon adekvátní k nástavbě

- Podvozek:

- Ocelové disky min. 9,00 × 22,5

- Min. přípustná celková hmotnost 				   32 000 kg

- Min. přípustná celková hmotnost jízdní soupravy 	   68 000 kg

- Min. pohotovostní hmotnost	      min. 23 000 kg – max. 24 000 kg

- Max. délka vozidla 					   	   10 500 cm

- Retardér

- Výška kabiny bez jeřábu min. 3 500 cm - max. 4 000 cm

- Elektronický brzdový systém s ABS a ASR

- Parkovací brzda elektronická s funkcí Hold

- Nádrž na pohonné hmoty ocelová, min. 350 l, uzamykatelná, se sítkem

- Ochranný kryt pod nádrží

- Nárazník vybavený ocelovými rohy

- Přední nárazník s tažným okem

- Světlá výška přední nápravy min. 250 mm

- Vyhřívání rozvodu stlačeného vzduchu

- Kondenzační senzor pro stlačený vzduch

- Spodní kryt proti víření prachu

- Ochranný kryt pod nárazníkem

Tažné zařízení:

- Brzda přívěsu, brzdové přípojky vlevo

- Tažné zařízení 50 mm

- Zásuvka pro přívěs 15pólová, 24 V

- Kabina:

- Kabina šíře min. 2,30 m, tunel max. 320 mm

- Filtr ventilace pro stavební provoz

- Kabina sklápěcí, min. mechanicko-hydraulicky

- Zadní stěna kabiny vybavená oknem

- Čelní sklo determální s pruhem

- Čelní zrcátko, vyhřívané

- Min. 2 klíče s dálkovým ovladačem

- Centrální zamykání

- Zařízení určené pro záznam jízdních údajů v souladu s evropskými předpisy, zejména nařízeními EU č. 165/2014 a 2016/799 s podporou ADR

- Rádio multimediální, dotykové

- Reproduktory min. 2x

- Zpětná kamera

- Navigace + mapové podklady min. ČR

- Koberečky gumové

- Klimatizace

- Kožený volant

- Asistent jízdy v pruzích

- Asistent sledování bdělosti

- Asistent dopravního značení

- Kontrola tlaku v pneumatikách

- Barva modrá RAL 5003

- Brzdový asistent

- Přední monitorovací asistent

- Omezovač rychlosti 90 km/h

- Tempomat

- Osvětlení vozidla podle předpisu UN-R 48.06

- LED světlomety pro denní svícení

- Ochranná kovová mřížka předních světlometů

- LED Mlhové světlomety

- LED Odbočovací světla

- Poziční světla

- Protihlukové zakrytování

- Ochrana chladiče před hmyzem

- Tlakovzdušná přípojka v kabině řidiče

- Střešní větrací poklop

- Zásuvka přídavná 12 V / 15 A u spolujezdce

- USB port min. k nabíjení, případně propojení se systémem vozu min. 1x

- Přídavné funkce pro výrobce nástavby:

1 spínač pro elektroinstalaci nástavby

2 spínače pro elektroinstalaci nástavby

- Spínač nočního svícení

- Ochranné kryty zrcátek

- Sedadlo řidiče odpružené, vyhřívané

- Sluneční roleta boční na straně řidiče

- Nezávislé naftové topení přídavné pro kabinu

- Automatické ovládání dálkových potkávacích světel + přisvícení do zatáček

- LED hlavní světlomety

- LED zadní světla

- LED světlo výstražné 2x, (maják - oranžový)

- Dvířka venkovní schránky na kabině

- Houkačka podtlaková

- Světelný senzor

- Dešťový senzor

- Příprava pro zapínání pohonu jeřábu

- Vysílačka 24 V

- Jističe namísto pojistek

- Akustická výstraha při couvání

- Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů

- Sedadlo spolujezdce se sklopným sedákem

- Víka na odkládacím prostoru nad čelním sklem

- Výbava ADR AT

- Příslušenství:

- Klín podkládací, 2 ks

- Tlakovzdušná pistole s hadicí

- Zvedák min. 12 t

- Hadice pro huštění pneumatik délky min. 25 m

- Nástavec pro huštění dvojmontáže, bezdušové pneu

- Hydraulická ruka

- Systém umožňující zvýšení zdvihového momentu o cca 20 % s automatickou průběžnou aktivací, současně se snižováním rychlosti pohybu zdvihové síly:

5,4 m - min. 8 000 kg

21,7 m – min. 1 300 kg

- Hmotnost jeřábu bez náplní včetně nádrže, opěr a hadic max. 6000 kg

- Hydraulický dosah min. 21,0 m, bezúdržbový systém výsuvů

- Pákový systém v čepu mezi sloupem a hlavním ramenem a sklopným (teleskopickým) ramenem

- Tlumení rychlosti pohybu hlavního a sklopného ramene v koncových pozicích

- Vnitřní vedení rozvodu hydraulického oleje výsuvného systému

- Nekonečný úhel otáčení se dvěma hydromotory

- 2 bočně hydraulicky výsuvné hydraulické podpěry, hydraulicky otočné o 180° s naklápěcími talíři

- Ventily proti poklesu břemene plnící současně funkci protipádovou

- Bezpečnostní pojistky při poškození hadice

- Monoblokové řešení nebo sekční rozvaděč

- Dálkové rádiové ovládání - nastavení rychlostí pohybu, náběhu i zastavení, indikace zatížení, nouzové ovládání přes kabel min. 10 m, nebo ručně přímo na rozvaděči, křížové ovládání pomocí Joystiků

- Zařízení pro nouzové vypnutí jeřábu

- Závěsný hák min. 11,5 t

- Vysokotlaký filtr zapojený do systému

- LED světlomet na sklopném rameni

- Počítač motohodin s indikací servisních intervalů

- Hydraulická nádrž s filtrací, chladič oleje

- Regulační čerpadlo s přípravou na hydraulický nakládací jeřáb

- Přídavné opěry hydraulicky bočně výsuvné 5,9 m s příčníkem pod rámem vozidla

- Splňující požadavky dle ČSN EN 12999:2011 (ČSN EN 12999+A2:2018)

- Průběžná signalizace hodnoty zatížení na ovládání

- Automatické zastavení jeřábu při dosažení maximálního zatížení

- Indikace transportní polohy ramene a výložníků opěr se signalizací do kabiny vozidla

- Kontrola geometrie - zajištění proti přetížení při zvýšeném namáhání výložníků na vzpěry

- Systém kontroly stability pro celý pracovní okruh v závislosti na vysunutí opěr se zcela variabilními polohami všech opěr s kontinuální korekcí zdvihového momentu dle aktuálního úhlu natočení a pozice opěr

- 4 ks podložek pod opěry min. 500 x 500 mm s přepravními boxy pro jednu podložku

- Start-stop motoru a nastavení otáček z dálkového ovládání

- Přepínání mezi provozem HNJ (hydraulický nakládací jeřáb) a opěr na dálkovém ovládání

- Hadicová výbava pro dvě doplňkové funkce vedená v „korýtkách“ na teleskopických výsuvech, zakončená rychlospojkami, nebo vnitřní vedení zakončené rychlospojkami

- Osvětlovací sada - osvětlení ovládacího stanoviště a výstražná světla na opěrách

- Ochrana kabiny – omezení pohybů ramen, aby nedošlo ke kolizi s kabinou

- Tlumení houpání ramen, při nečekaném uvolnění břemene

- Hydraulický nosič kontejneru:

- Natahovací síla min. 20 000 kg (kontejner a náklad)

- Hmotnost max. 2 600 kg

- Výška háku 1 570 mm

- Délka kontejnerů min. 4500 mm - max. 6 600 mm

- Zvuková a optická signalizace zajištění kontejneru

- Radiový ovladač s dosahem min. 40 m

- Nouzové ruční ovládání na boku vozidla

- Na všech hydr. válcích uzamykací ventily proti poklesu, působící současně jako protipádová pojistka při poškození hadice

- Vzájemné automatické blokování funkcí, aby nedošlo k poškození nosiče

- Povrchová úprava – 2 x polyuretanový lak v odstínu barvy rámu podvozku

- Vyztužení v zadní části rámu nosiče ve tvaru X min. 8 mm pro používání dlouhých kontejnerů

- Rychloposuv – zrychlený pohyb pro kontejner, nebo odkládání prázdného kontejneru

- Blatníky plast nebo AL

- Boční podj. zábrany AL

- Osvětlení vozu v zadní části i po obou stranách

- Schránky na nářadí, povinná výbava dle vyhlášky

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby v min. počtu 4 osob Zadavatele.

Hydraulický nosič kontejneru bude zapsán v technickém průkazu.

Hydraulická ruka bude mít vlastní TP.

- Na vozidle musí být proveden kompletní předprodejní servis.

- Vozidlo musí splňovat, kromě minimálních technických parametrů a požadavků na výbavu i způsobilost k provozu na veřejných komunikacích v souladu s vyhláškou č. 153/2023 Sb. „Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“ (dále jen „vyhláška č. 153/2023 Sb.). Vozidla musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené v zákoně
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho § 10 odst. 2.

Vozidlo musí být nové schválené pro provoz na pozemních komunikacích vč. povinné výbavy dle aktuální vyhlášky MD ČR a s maximálním nájezdem do 500 km.

- Vozidlo musí být vybaveno plastovými podložkami pod RZ, a to bez jakéhokoliv reklamního popisu či potisku, tzn. zcela černými.

- Vozidlo nesmí být polepeno či potištěno či jinak dodatečně označeno identifikátory dodavatele či importéra. Je povoleno pouze označení výrobních závodů od výrobců.

- Vozidlo bude mít vystavený EC CERTIFICATE OF CONFORMITY, tzv. COC list.

- Vozidlo bude mít vystavený průkaz způsobilosti drážního úřadu.

- Dodavatel musí umožnit ve své provozovně před předáním vozidla Zadavateli instalaci firemního označení (polepů) vozidla třetí stranou.

Dostupnost autorizovaného servisního střediska pro záruční servis i pozáruční servis a opravy vyžadující přistavení vozidla do servisního střediska - max. 100 km od místa dodání předmětného vozidla na adrese Beroun, K nádraží 129.  Vzdálenost bude kontrolována dle https://mapy.cz při výběru nejkratší trasy a při vyloučení použití dálnic a silnic pro motorová vozidla.

Záruční doba v délce min. 24 měsíců nebo do ujetí 150000 km (podle toho co nastane dříve) na celé vozidlo, tzn. včetně výbavy, ať již byla součástí vozidla z výroby nebo byla instalována Dodavatelem.

Součástí předání vozidla bude mimo jiné návod k obsluze v tištěné podobě a servisní knížka v tištěné podobě, pokud nebude vedena v elektronické podobě.

Pneumatiky dodané na vozidle nesmí být starší než 18 měsíců v momentě předání vozidla Zadavateli.