Díl 3 Zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky: Nákup přívěsných vozíků pro OŘ PHA

Specifikace přívěsných vozíků:

Položka č. 1 - Přívěsný vozík s celkovou hmotností max. 1300 kg

- Celková konstrukční hmotnost max. 1300 kg

- Užitečná nosnost min. 1030 kg

- Provozní hmotnost max. 270 kg

- Délka ložné plochy min. 2500 mm

- Šířka ložné plochy min. 1480 mm

- Provedení pro rychlost min. 130 km/h

- Konstrukce vozíku brzděný, se zakládacími klíny, bez vyklápění

- Počet náprav – 1x

- Kola vedle vozíku – zátěžová 13"

- Vnitřní výška ložné plochy min. 350 mm

- Žárově zinkovaný rám

- Náprava s couvacím automatem

- Přední + zadní otevírací čelo - sklopné a odnímatelné

- Opěrné kolečko s držákem

- 13pólová zástrčka

- LED osvětlení

Položka č. 2 – Přívěsný vozík s celkovou hmotností max.750 kg (s koly pod ložnou plochou)

- Celková konstrukční hmotnost max. 750 kg

- Užitečná nosnost min. 550 kg

- Provozní hmotnost max. 200 kg

- Délka ložné plochy min. 2100 mm

- Šířka ložné plochy min. 1280 mm

- Opěrné kolečko s držákem

- Provedení pro rychlost min. 130 km/h

- Nejnižší bod ložné plochy max. 650 mm

- Výška bočnic min. 350 mm

- Počet náprav – 1x

- Kola pod ložnou plochou – 13“

- Ložná plocha min. 2100 x 1280 mm

- Sklopné a odnímatelné bočnice z ALU nebo z ALU-zinku

- Možnost demontovat sloupky a použít přívěs jako plato

- Protiskluzová překližka o síle nejméně 9 mm

- Zápustné kotevní třmeny pro uchycení nákladu

- Plastové napínací kolíky pro uchycení plachty nebo sítě

- 13pólová zástrčka

Položka č. 3 – Přívěsný vozík s celkovou hmotností max. 750 Kg (jednostranné sklápění s plachtou)

- Celková konstrukční hmotnost max. 750 kg

- Užitečná hmotnost min. 550 kg

- Provozní hmotnost max. 200 kg

- Délka ložné plochy min. 2000 mm

- Šířka ložné plochy min. 1200 mm

- Provedení pro rychlost min. 130 km/h

- Celková délka max. 3400 mm

- Celková šířka max. 1750 mm

- Sklápění jednostranné

- Nejnižší bod ložné plochy max. 550 mm

- Výška bočnic min. 350 mm

- Podlaha z voděodolné protiskluzové překližky o síle min. 8 mm

- Počet náprav – 1x

- Kola vedle ložné plochy – 13"

- Opěrné kolečko s držákem

- Plachta s konstrukcí, podchozí výška min. 1200 mm

- 13-pólová zástrčka

Položka č. 4 - Přívěsný vozík s celkovou hmotností max. 750 Kg (jednostranné sklápění)

- Celková konstrukční hmotnost max. 750 kg

- Užitečná nosnost min. 580 kg

- Provozní hmotnost max. 170 kg

- Délka ložné plochy min. 2060 mm

- Šířka ložné plochy min. 1470 mm

- Opěrné kolečko s držákem

- Provedení pro rychlost min. 130 km/h

- Nejnižší bod ložné plochy max. 640 mm

- Kola pod ložnou plochou – 13“

- Počet náprav – 1x

- Výška bočnic min. 350 mm

- Jednostranné sklápění

- Sklopné a odnímatelné bočnice z ALU nebo z ALU-zinku

- Možnost demontovat sloupky a použít přívěs jako plato

- Protiskluzová překližka o síle 9 mm

- Zápustné kotevní třmeny pro uchycení nákladu

- Plastové napínací kolíky pro uchycení plachty nebo sítě

- 13-pólová zástrčka

Každý přívěs musí být nově schválený pro provoz na pozemních komunikacích.

    - Každý přívěs musí být vybaven plastovými podložkami pod RZ, a to bez jakéhokoliv reklamního popisu či potisku, tzn. zcela černými.

    - Žádný přívěs nesmí být polepen či potištěn či jinak dodatečně označen identifikátory dodavatele či importéra.

    - Každý přívěs bude mít vystavený EC CERTIFICATE OF CONFORMITY, tzv. COC list

Pneumatiky dodané na přívěsech nesmí být starší než 18 měsíců v momentě předání vozidla Zadavateli.

Při dodání je požadována kompletní dokumentace k provedení všech registračních úkonů vozidla.