== 1   Polární metoda  =========================================================

ČÍSLO BODU     DÉLKA      VýšC  VOD.ÚHEL     ZENIT  P.DOM  P.KOL

1: 000000 00000 0997   313.563  2  1.600    0.0000   99.9892

2: 000000 00000 0996    66.388  2  1.600  393.9696  100.1376

3: 000000 00000 3360   192.060  2  1.500  199.5917  100.4168

--------------------------------------------------------------------------------

Odchylky transf.:      Vy =      Vx =     Sxy =

--------------------------------------------------------------------------------

1:   000000 00000 0997     0.007     0.011     0.009  do    Mxy    ANO

2:   000000 00000 0996    -0.014    -0.021     0.018  do    Mxy    ANO

3:   000000 00000 3360     0.006     0.011     0.009  do    Mxy    ANO

--------------------------------------------------------------------------------

Střední chyba transformace  :     0.022

--------------------------------------------------------------------------------

Trig.určení výšky vol.stanoviska, odchylky v určení z jednotlivých bodů :

--------------------------------------------------------------------------------

000000 00000 0997               -0.066    ANO

000000 00000 0996               -0.005    ANO

000000 00000 3360                0.071    ANO

--------------------------------------------------------------------------------

ST:  000000 00000 4004   622904.317   1052013.805   256.630 [3]

Příloha KV odstavec 13.6(15.4)

Rozdíl      Mezní  Odch.or.pos      Váha Normovaná Rozdíl

délek:    rozdíl:    od prům.:   měření: odchylka:  výšek:

1: 000000 00000 0997    -0.012     0.262       0.0054     1.000    0.0054     0.066

2: 000000 00000 0996    -0.004     0.148      -0.0215     0.212   -0.0099     0.005

3: 000000 00000 3360    -0.006     0.216      -0.0013     0.612   -0.0011    -0.071

--------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun                =  339.2367 g

m0 = SQRT([pvv]/(n-1))          =    0.0080 g

mMAX a mezní hodnota norm.odch. =    0.0800 g

Normovaná odchylka = v*SQRT(p) ... kde v je odchylka a p je váha měření

Zavedené zkreslení délek:   0.999960352614

-- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------------

000000 00000 2748     8.052  2  1.600   17.6934   98.4501

YXZ:   622899.277   1052020.081   256.826 [3]

000000 00000 2749     4.878  2  1.600   35.7967   97.3044

YXZ:   622902.454   1052018.308   256.837 [3]

000000 00000 2750     6.681  2  1.700   54.1996   96.4385

YXZ:   622903.631   1052020.439   256.904 [3]

000000 00000 2751     7.196  2  2.000   54.2148   95.8402

YXZ:   622903.580   1052020.947   256.700 [3]

000000 00000 2752     5.848  2  2.000   54.4330   92.3813

YXZ:   622903.741   1052019.582   256.928 [3]

000000 00000 2753     5.503  2  2.000   51.5740   91.9705

YXZ:   622903.532   1052019.207   256.922 [3]

000000 00000 2754     5.215  2  2.000   48.7451   91.5710

YXZ:   622903.347   1052018.882   256.919 [3]

000000 00000 2755     4.817  2  2.000   42.1701   90.7753

YXZ:   622902.945   1052018.369   256.926 [3]

000000 00000 2756     6.742  2  2.000   54.7236   93.6010

YXZ:   622903.682   1052020.482   256.907 [3]

000000 00000 2757     6.172  2  2.000   63.7022   92.9086

YXZ:   622904.600   1052019.932   256.916 [3]

000000 00000 2758     3.402  2  1.500   33.0080   96.3136

YXZ:   622902.883   1052016.883   256.927 [3]

000000 00000 2759     8.499  2  1.500    8.5235   98.5467

YXZ:   622898.102   1052019.597   256.924 [3]

000000 00000 2760     8.883  2  1.500   17.2598   98.6595

YXZ:   622898.710   1052020.691   256.917 [3]

== 1   Polární metoda  =========================================================

ČÍSLO BODU     DÉLKA      VýšC  VOD.ÚHEL     ZENIT  P.DOM  P.KOL

1: 000000 00000 0993   247.639  2  1.500    0.0000  100.2720

2: 000000 00000 0994     9.217  2  1.500  196.1942   99.5890

3: 000000 00000 0995   267.522  2  1.500  198.8701   99.9580

--------------------------------------------------------------------------------

Odchylky transf.:      Vy =      Vx =     Sxy =

--------------------------------------------------------------------------------

1:   000000 00000 0993     0.001     0.001     0.001  do    Mxy    ANO

2:   000000 00000 0994    -0.001    -0.002     0.002  do    Mxy    ANO

3:   000000 00000 0995     0.001     0.001     0.001  do    Mxy    ANO

--------------------------------------------------------------------------------

Střední chyba transformace  :     0.002

--------------------------------------------------------------------------------

Trig.určení výšky vol.stanoviska, odchylky v určení z jednotlivých bodů :

--------------------------------------------------------------------------------

000000 00000 0993               -0.013    ANO

000000 00000 0994                0.028    ANO

000000 00000 0995               -0.015    ANO

--------------------------------------------------------------------------------

ST:  000000 00000 4005   623484.416   1051603.582   255.707 [3]

Příloha KV odstavec 13.6(15.4)

Rozdíl      Mezní  Odch.or.pos      Váha Normovaná Rozdíl

délek:    rozdíl:    od prům.:   měření: odchylka:  výšek:

1: 000000 00000 0993    -0.009     0.239      -0.0000     0.926   -0.0000     0.013

2: 000000 00000 0994    -0.000     0.086      -0.0145     0.034   -0.0027    -0.028

3: 000000 00000 0995    -0.010     0.246       0.0005     1.000    0.0005     0.015

--------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun                =  140.6215 g

m0 = SQRT([pvv]/(n-1))          =    0.0019 g

mMAX a mezní hodnota norm.odch. =    0.0800 g

Normovaná odchylka = v*SQRT(p) ... kde v je odchylka a p je váha měření

Zavedené zkreslení délek:   0.999960352614

-- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------------

000000 00000 2761    21.062  2  1.500  210.6096  101.6952

YXZ:   623469.820   1051618.754   255.247 [3]

000000 00000 2762    18.231  2  1.500  213.1602  101.9339

YXZ:   623472.319   1051617.209   255.254 [3]

000000 00000 2763    18.870  2  1.500  219.5560  101.8058

YXZ:   623473.372   1051618.872   255.272 [3]

000000 00000 2764    18.099  2  1.500  216.0485  101.9920

YXZ:   623473.033   1051617.640   255.241 [3]

000000 00000 2765    17.924  2  1.500  214.2124  101.9851

YXZ:   623472.746   1051617.174   255.249 [3]

000000 00000 2766    20.365  2  1.500  220.1917  101.7259

YXZ:   623472.662   1051620.202   255.255 [3]

000000 00000 2767    18.530  2  1.500  222.9517  101.9073

YXZ:   623474.388   1051619.153   255.252 [3]

000000 00000 2768    17.846  2  1.500  217.4034  102.0303

YXZ:   623473.490   1051617.679   255.238 [3]

000000 00000 2769    17.379  2  1.500  217.9724  102.1199

YXZ:   623473.899   1051617.404   255.229 [3]

000000 00000 2770    16.724  2  1.500  210.9053  102.2276

YXZ:   623472.885   1051615.680   255.222 [3]

000000 00000 2771    21.598  2  1.500  207.1894  101.7392

YXZ:   623468.635   1051618.314   255.217 [3]

000000 00000 2772    21.860  2  1.500  210.3990  101.7058

YXZ:   623469.215   1051619.279   255.222 [3]