Technická specifikace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n.“, 1. etapa – Úpravy komunikace Wilsonova –odvodnění, obnova vodotěsné izolace stropu NOH, nový přechod

Datum vydání: 	24. 10. 2025

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3

2.1	Projektová dokumentace	3

2.2	Související dokumentace	4

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4

4.	POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA	4

4.1	Všeobecně	4

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	5

4.3	Doklady předkládané zhotovitelem	6

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	6

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	7

4.6	Silnoproudá technologie včetně DŘT	7

4.7	Kabelovody, kolektory	7

4.8	Pozemní stavební objekty	7

4.9	Vyzískaný materiál	8

4.10	Životní prostředí	8

4.11	Publicita stavby	10

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY	11

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	12

7.	PŘÍLOHY	12

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP.

| ESD | elektronický stavební deník |
| --- | --- |
| ZZVZ | zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| NOH | Nová odbavovací hala – budova odbavovací haly v železniční stanici hlavní nádraží |
| MHMP | Magistrát hlavního města Prahy |

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n.“, 1. etapa – Úpravy komunikace Wilsonova-odvodnění, obnova vodotěsné izolace stropu Nové odbavovací haly, nový přechod, jejímž cílem je kompletní výměna systému hydroizolace a odvodnění stropní konstrukce nad železobetonovou částí Nové odbavovací haly v ŽST Praha hl. n. Součástí předmětu díla je i vybudování nového dispozičního a dopravního uspořádání magistrály a autobusových zastávek před Fantovou budovou a v navazujícím okolí. Dále je předmětem změna povrchů na přilehlých plochách Fantovy budovy. Smyslem a účelem je též upravit a sjednotit vzhled okolních ploch a upravit dopravní uspořádání magistrály dle požadavků MHMP. Tato oprava řeší ukončení dlouhodobého zatékání povrchových vod do objektu Nové odbavovací haly. Očekávaným výsledkem je minimálně po dobu předpokládané životnosti nových hydroizolačních vrstev (min. 25-30 let) a nově osazených odvodňovačů zabránit degradaci staticky zásadních stavebních konstrukcí objektu z důvodu zatékání. Dále jsou předmětem díla úpravy stavebních konstrukcí a rozvodů v komerčních jednotkách a komunikačních koridorech umístěných pod stropní deskou, na níž je umístěna část parkoviště a magistrála. Dále jsou v předmětu díla i lokální opravy stropní konstrukce haly.

Součástí díla je zajištění publicity (viz čl. 4.11).

Rozsah Díla „Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n.“, 1. etapa – Úpravy komunikace Wilsonova-odvodnění, obnova vodotěsné izolace stropu NOH, nový přechod je:

zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

zpracování Realizační dokumentace stavby,

vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části a dokladů pro kolaudaci (popis odchylek a dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, viz 4.5.2).

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech zadávací dokumentace.

Umístění stavby

Stavba bude probíhat na trati 570762

Údaje o stavbě

| Označení (S-kód) | S631900088 |
| --- | --- |
| Kraj | Hlavní město Praha |
| Katastrální území | Praha Vinohrady |
| Správce | OŘ Praha |

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace „Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n., 1. etapa-úpravy komunikace Wilsonova-odvodnění, obnova vodotěsné izolace“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum zpracování 09/2025 pod zakázkovým číslem 21 282 202 ve stupni PDPS.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu projektové dokumentace (PDPS) včetně dokumentace na základě, které bylo vydáno povolení záměru (DUSP) v otevřené formě.

Související dokumentace

Povolení záměru vydané Odborem pozemních komunikací a drah MHMP dne 23. 10. 2025 pod čj.: MHMP 999756/2025.  Povolení záměru nabylo právní moc 19. 11. 2025.

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n., 2. etapa – investor SŽ, (odpovědná osoba Objednatele bude sdělena k termínu výzvy předání staveniště).

Povinnosti vyplývající z koordinace jsou následující: Pravidelně minimálně 1x za 14 dnů nebo na výzvu se účastnit kontrolního dne této stavby

V prostoru u Jižní věže umožnit trvale plochu 50 m2 pro zábor. Poloha a časové období bude předmětem pravidelné koordinace odborného vedení staveb. Předpoklad trvání po celou dobu stavby

Zhotovitel bere na vědomí možnost časového posunu pracovních postupů stavby, s níž má povinnost se koordinovat. V důsledku to může znamenat přerušení plynulosti pracovních postupů při provádění dlážděných ploch

Při provádění přeložky vody a dalších stavebních prací v prostoru před Fantovou budovou v rozsahu Jižní věže až ke středové části objektu-centrální vstup, má Zhotovitel povinnost umožnit přístup pracovníkům zhotovitele stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n., 2. etapa“ přes staveniště pro provádění stavebních prací, a to včetně umožnění dopravy materiálů. Jedná se přístup přes staveniště za dodržení předpisů BOZP.

- Kolizní místa s vyznačením nutné koordinace jsou zakreslena v příloze č. 7.1.3.

- V Příloze č.7.1.4 přikládáme seznam řešených obchodních jednotek, kde je větší potenciál možných stavebních úprav u stávajících a nových nájemců.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

V zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné technické podmínky – VTP/R-F/17/25 (dále jen „VTP/R-F“).

Součástí zhotovení stavby je u objektů SO 11-22-01, SO 11-50-01, dále objekty SO 11-22-01.1 a SO 11-22-01.2 a SO 11-30-01 předpokládáno Předčasné užívání (viz Pod-čl. 10.5 [Předčasné užívání]) v termínech dle jednotlivých etap.

Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu využívat pracovní dobu, a to od 6 do 22 hodin. Za tímto účelem si Zhotovitel zajistí v souladu s vyjádřením Hygienické stanice hl. n. Prahy povolení mírnějšího hygienického limitu dle § 31 zákona č. 258/2000 Sb.

Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je veden v aplikaci „Buildary.online – elektronický stavební deník“ (viz https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

    - Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, v otevřené a uzavřené formě,“

Do uveřejnění Zadávací dokumentace uzavřel Objednatel níže uvedené nájemní smlouvy: seznam smluv viz příloha 7.1.2. Práva a povinnosti z těchto uzavřených smluv Zhotovitel tímto přijímá a zavazuje se užívat předmětné nemovitosti v souladu s podmínkami uzavřených smluv.

Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí smluvní ceny.

Objednatel zařazuje nad rámec již označených položek v Soupisu prací do Kategorie 1 tyto skupiny položek č.: 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP).  Kategorie 1 je skupina měření s označením „G“ - položka je měřena geodeticky dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019 (https://sfdi.gov.cz/soubory/). Tzn., že se u těchto položek měření skutečně provedených prací provádí geodetickou metodou dle výše uvedené Metodiky. Zhotovitel si u uvedených položek zahrne cenu měření do jednotkové ceny.

Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.

V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moci použít až po odhalení všech kabelových vedení.

Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu.

Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ a dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti.

Zeměměřická činnost zhotovitele

Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace.

Při zřizování nebo úpravě stabilizací bodů ŽBP se fotodokumentace ve smyslu předpisu SŽ M20/MP007 vyhotovuje vždy pro primární i sekundární systém ŽBP.

Doklady předkládané zhotovitelem

Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), zejména pro:

- výkres vzorů dlažby podle rozhodnutí Povolení záměru (vyjádření památkového ústavu)

římsa na odbourané části zdi podél Legerovi ulice

otočné brány

zábradlí u rampy k 1.  nástupišti u severní věže

výrobní dokumentace na ocelové konstrukce (3x zábradlí, zakrytí prohlubně. Vjezdové brány)

výrobní dokumentace na žb. prvky – zakrytí stávajících kabelových šachet

Dokumentace historických stožárů před Fantovou budovou

Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram předkládání RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání vzorků bude zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou pro možné zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném časovém předstihu před objednáním a vlastní montáží.

Rozsah vzorkování je určen přílohou 7.1.1 . Vzorkovány budou všechny viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Všechny použité materiály budou Správcem stavby schváleny a vzorky budou Zhotovitelem vedeny v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor pro vyjádření Správce stavby a jím pověřených osob.

Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování.

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

Pro předávání dokumentace bude Zhotovitel využívat sdílené úložiště dokumentací (SUD) v IS C.E.Sta v definované adresářové struktuře (STANDARDIZACE – adresářová struktura). Na portálu modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz/) je po registraci/přihlášení v sekci Návody k STANDARDIZACI video-návod. Po registraci uživatele Správce stavby přidělí Zhotoviteli oprávnění. Zhotovitel bude přes toto úložiště ukládat a předávat RDS a veškeré aktualizace (dodatky), které jsou součástí PDPS, a to včetně Dokladové části (část H Doklady). Data bude vkládat pouze osoba přímo určená Zhotovitelem a Objednatelem, aby se předešlo možným duplicitám

Dokumentace skutečného provedení stavby

DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

Zhotovitel pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zpracuje a předá Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci pro povolení ve smyslu § 232 odst. (2) písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.

Silnoproudá technologie včetně DŘT

V případě připojení nových nebo úpravy stávajících odběrných míst je nutné samostatně napájet a odměřit jejich spotřebu elektrické energie dle Připojovacích podmínek připojení k Lokální distribuční soustavě v aktuálně platném znění: www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/energetika/podminky-pripojeni.

Kabelovody, kolektory

Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.

Pozemní stavební objekty

Zhotovitel bere na vědomí, že práce na podlaží pod železobetonovou deskou (úroveň pod magistrálou) tzn. na horní úrovni komerčních jednotek Nové odbavovací haly, budou probíhat za plného provozu žel. stanice. Práce na veřejných komunikacích haly musí být organizovány tak, aby minimalizovaly omezení a dopad do pohybu cestujících, a to zejména v částech vstupů do podchodů na nástupiště a v okolí informačních tabulí. Po celou dobu stavby musí být zachovány, případně dostatečně vyznačeny koridory pro cestující.

Před zahájením prací Zhotovitel upřesní etapizaci stavby po celou dobu stavby. V grafické úpravě vyznačí toky cestujících po dobu stavby.

Zhotovitel do 28 dnů po tom co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 předloží Správci stavby podrobný Harmonogram, který bude obsahovat jednotlivé podrobné harmonogramy rekonstrukce obchodních jednotek.  Tyto harmonogramy budou zpracovány samostatně pro každou komerční jednotku dotčenou rekonstrukcí, a to v podrobnosti po jednotlivých profesích. V jednotlivých harmonogramech bude vyznačeno zahájení a ukončení činností v jednotce a předání jednotky zpět nájemci. Zhotovitel do ceny zahrne nutné náklady na provizorní konstrukce, nutné demontáže stávajícího zařízení, osazení zpět, uvedení do provozu, a to včetně potřebných revizí a zkoušek. Součástí ceny Zhotovitele jsou i náklady na provizorní zakrytí interiéru jednotky a finální úklid celé jednotky. Náklady na kompenzaci nájemného nájemcům nese Objednatel. Náklady na škody za případné poškození vybavení, či zboží nájemce při realizaci prací nese Zhotovitel. Jednotlivé podrobné harmonogramy pro jednotky, u kterých nebyly zahájeny práce budou pravidelně aktualizovány vždy 1x měsíčně. Aktualizace harmonogramů bude přikládána k měsíční zprávě Zhotovitele pro KD stavby. Při tvorbě harmonogramu platí následující zásada: podrobný harmonogram pro příslušnou komerční jednotku bude závazně projednán minimálně 2 měsíce před zahájením prací v jednotce. O tomto projednání bude vytvořen zápis. Součástí tohoto zápisu budou zaznamenány informace, zda jednotka bude plně vyklizena, nebo částečně, návrh opatření na zabezpečení interiéru jednotky proti poškození, termíny, další dohody o zprovoznění zařízení, seznam oprávněných osob, další ujednání. Cílem je zajistit minimální omezení provozu komerčních jednotek, a to jak z hlediska prostorového, tak časového. Každé rozsáhlejší omezení nebo přerušení provozu musí být odůvodněno a předem odsouhlaseno Správcem stavby.

Zhotovitel bere na vědomí že v roce 2021 byla provedena obnova opláštění Fantovy budovy s opravou štukatérských prvků na fasádě objektu. Při realizaci akce: Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n. – 1. etapa, Zhotovitel zajistí maximální ochranu dokončeného díla na obnově opláštění Fantovy budovy.

Zhotovitel se zavazuje zabránit znečištění stávajících svodů vozovkových odvodňovačů bouraným materiálem z vozovky/sutí a nečistotami. Dále se Zhotovitel zavazuje tyto odvodňovače udržovat po dobu stavby v provozuschopném stavu.

Stávající výtahy vč. výtahových šachet vystupujících nad konstrukci vozovky musí být ochráněny od prachu a nečistot. Výtahy v žst. Praha hl.n, a nesmí být používány pro účely stavby.

Vytyčení inženýrských sítí ve Správě pozemních staveb (SPS) zajistí Zhotovitel stavby na své náklady za účasti správce objektu.

Pod mostní konstrukcí, při jižní části NOH, je umístěna jednotka chlazení YORK, která zajišťuje nepřetržitý provoz (odvod a přívod vzduchu) pro chod chlazení NOH a přilehlých   prostor. Jednotka chlazení nesmí být stavbou poškozena ani znečištěna. V případě její kolize s předmětnou stavbou požaduje zajistit náhradu stávající jednotky chlazení.

Po celou dobu stavby zajistí Zhotovitel bezpečný přístup i příjezd k objektům ve Správě pozemních staveb OŘ Praha (výpravní budova a objekt trafostanice) a na nástupiště žel. Stanice.

Při dokončení stavby předá Zhotovitel prostřednictvím Správci stavby místnímu správci SPS OŘ Praha Dokumentaci skutečného provedení stavby a dokladovou část nově přeložených inženýrských sítí, výchozí revizi elektrozařízení provedenou dle vyhl. 100/1995 Sb. s vystaveným protokolem UTZ, zkoušku těsnosti kanalizačního systému NOH dotčeného danou stavbou, aj.

Ze strany Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Praha je v objektu žst. Praha hl.n. NOH prováděna běžná správa a údržba objektu a práce technického charakteru, které nemají žádný vliv na stavbu Komplexní rekonstrukce zastropení NOH žst. Praha hl.n.

Zhotovitel zajistí bezpečný příjezd do 1.PP pro zásobování, správu a údržbu NOH. Případné omezení parkovacích stání služebních vozů konzultovat s místním správcem Správa pozemních staveb

Vyzískaný materiál

    - Demontované součásti v majetku Správy železnic, státní organizace (plynovodní potrubí, oplocení), likvidovat při účasti místního správce Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Praha. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno předán objednateli.

Životní prostředí

Nakládání s odpady

Projektová dokumentace s výskytem azbestu nepočítá. Výskyt se po odkrytí stávajících konstrukcí nedá vyloučit. Při výskytu azbestu v rámci demolovaných konstrukcí, je Zhotovitel povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat Správce stavby a Specialistu ŽP v náležitém předstihu.

Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole Správci stavby a Specialistovi ŽP. Součástí Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá Správci stavby a Specialistovi ŽP přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné objekty.

Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90.

Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství odpadu v dané kategorii navýšené o 20 %. V případě, kdy množství odpadu v daném druhu odpadu překročí 20 %, má Objednatel možnost požadovat po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.

Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce nad 20 %, každé jedné kategorii odpadu – položce SO 90-90, vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklační míst/center a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20 % vyšší.

Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, v jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

Ovzduší

Ve vzdálenosti do 20 m od vyústění větracích šachet metra nesmí být situovány sklady hořlavin a jiné požárně nebezpečné objekty. Nesmí zde být provozována činnost, která by způsobila znečištění ovzduší, a nesmí být omezen příjezd k větracím šachtám.

Voda

Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.

Upozorňujeme Zhotovitele:

na dodržení ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

na dodržení připomínek uplatněné správcem a provozovatelem jednotné kanalizace a vodovodu, tj. Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. a Pražské vodárenské společnosti, a.s., k navrženému technickému řešení.

na nakládání s atmosférickými srážkami na stavebním pozemku v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 sb. Veškerá napojení do kanalizace musí být vybavena předčisticím zařízením – objektem s usazovacím prostorem na zachycení splavenin a plavenin. Vsakování dešťových vod je možné pouze za podmínek určených Úřadem městské části Praha 1 – Stavebním úřadem.

V případě vypouštění odpadních vod obsahujících zvlášť nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. nebo odpadních vod překračujících limity znečištění uvedené v kanalizačním řádu příslušného povodí čistírny odpadních vod musí Zhotovitel projednat možnost jejich vypouštění (žádost o vyjádření k předčisticímu zařízení nebo stavební jámě – www.vyjadrovaciportal.cz) a před uzavřením smlouvy o odvádění odpadních vod předložit Pražským vodovodům a kanalizacím, a.s.  povolení příslušného vodoprávního úřadu, obsahující podmínky pro vypouštění těchto odpadních vod.

Publicita stavby

Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Andrea Janoudová, M +420720944878, E Janoudova@spravazeleznic.cz)

Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Manuálu jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb).

Typy informačních materiálů:

informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) ve velikosti šíře 3 m × výška 5 m v počtu 1 ks;

informační bannery ve velikosti šíře až 3 m × výška až 2 m s oky po 50 cm, v počtu 30 ks, dle možnosti umístění;

informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře až 3 m × výška až 3 m v počtu 20 ks, dle možnosti umístění.

Typ oplocení stavby: Městské plné oplocení s žárově pozinkovaným rámem s profilovanou výplní z tvarovaného pozinkovaného plechu. Vzpěry upevněné zemní kotvou nebo pomocí trojúhelníkové vzpěry s protizávažím. Přebaly na oplocení – Bannery s grafikou a vizuály dle logomanuálu. Rozměr pole: 2,2 × 2,0 m

Informační leták k uzavírkám silnic a výluk (ve spolupráci s městem Praha) v počtu 1000 ks;

Informační článek do regionálního periodika (např. deník) a do radničních novin v počtu 4 ks s informacemi o budoucím průběhu stavby s vizualizacemi;

Všechny stavební buňky na zařízení staveniště budou nést pouze logo SŽ.

Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich poškození, nebo výrazného znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.

Umístění jakýchkoliv materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po odsouhlasení Objednatelem. V případě umístění loga Zhotovitele, bude ve stejném rozsahu umístěno logo Objednatele. Umístění a výrobu zajišťuje Zhotovitel.

Zhotovitel zajistí 1x za 3 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím dronu a časosběrných kamer (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 až 5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15 pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem Objednatele.

Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké video cca 2 až 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).

Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace.

Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt, který má povinnost provádět letecké práce na základě fotodokumentace nebo videodokumentace, která je definována v odstavci 4.11.6, 4.11.7 a 4.11.8 , a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci u Úřadu civilního letectví.

Novinářské dny a odborné exkurze stavby v počtu 1x, budou realizovány na základě požadavku SŽ. Součástí novinářských dnů a odborných exkurzí je zajištění prezentace stavby, informační letáky stavby (ILS) v počtu 100 ks včetně jejich výroby-aktualizace dat a tisku, dále menší občerstvení pro 50 osob.

ORGANIZACE VÝSTAVBY

Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:

Při zpracování počátečního harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předpokládaných etap realizace

Zhotovitel je povinen již v počátečním harmonogramu (dle Pod-čl. 8.3 [Harmonogram]) zohlednit koordinaci výstavby se stavbou: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n., 2. etapa investor SŽ – bližší specifikace viz odst. 3.1.2.

Závazným pro Zhotovitele jsou následující Postupné závazné milníky (dle Pod-čl. 4.28):

Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28)

| Milník | Popis | Termín milníku |
| --- | --- | --- |
| Milník č. 1 | Zahájení Předčasného užívání objektů: Objekty SO 11-22-01, SO 11-50-01, dále objekty SO 11-22-01.1 a SO 11-22-01.2 a SO 11-30-01 budou dokončeny v rozsahu pro zahájení Předčasného užívání | Doba omezení provozu magistrály v režimu 2+2 jízdní pruhy, jak je uvedeno v příloze č. 12 nabídky Zhotovitele |

V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Specifikace jednotlivých Sekcí

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba pro dokončení |
| --- | --- | --- | --- |
| Sekce 1 stavební | Všechny objekty (SO/PS) kromě objektu SO 98-98 Všeobecný objekt a to položek č. 1,2,3,5,7 |  | 14 měsíců od Data zahájení prací (předpoklad zahájení 06/2026) |
| Dokončení díla | Objekt SO 98-98, včetně položek 1,2,3,5,7, které byly provedeny v Sekci 1 stavební |  | 20 měsíců od Data zahájení prací (viz smlouva) * |

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných termínů v ZD, platí že:

Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD.

Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení Díla.

Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ SM008) jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Odbor servisních služeb

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

PŘÍLOHY

Vzorkování staveb Správy železnic, státní organizace

Seznam smluv

Kolizní místa s vyznačením nutné koordinace

seznam řešených obchodních jednotek, kde je větší potenciál možných stavebních úprav u stávajících a nových nájemců.