Příloha č. 1 Smlouvy

Specifikace plnění

- Specifikace hardware

  - Na základě této Smlouvy dodá Prodávající Hardware dle následujících požadavků Kupujícího:

a)	Položka 1 – Dva (2) datacentrové switche pro DMZ Plzeň v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Provedení switche pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost skříně switche o maximální výšce 1 RU (45 mm) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 48x 25G SFP port s podporou rychlostí 10G a 1G | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 6x 100G SFP port s podporou rychlosti 40G | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj AC/230V | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Směr proudu vzduchu ventilátorů: přes porty ven | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Potvrzení Prodávajícího, že nabízený hardware je nový, nepoužitý, je určen pro EU trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporován. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora výrobce ve smyslu čl. 5 této přílohy na 5 let | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora protokolů IPv4 a IPv6 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora funkce na vrstvách L2 i L3 dle ISO/OSI modelu | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimální kapacita 100000 MAC adres | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora protokolů LACP, MPLS, vPC a SPAN | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora technologií VRF, VLAN, Jumbo frame, ACI v Network módu a IEEE 802.1ae | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimální výkon zpracování packetů (forwarding rate) 800 Mpps | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimální kapacita 1000 záznamů ACL | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora topologie Spine-Leaf, podpora role Leaf switch v této topologii | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora role Remote Leaf | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Potřebné licence na dobu 5 let zahrnující funkcionality: - Využití všech osazených síťových portů - VLAN - vPC - SPAN - LACP - Role Leaf switche - VRF | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Zapojení do prostředí datacentrové síťové infrastruktury Kupujícího a plná kompatibilita a možnost vzájemné záměny s již provozovanými technologiemi. Kupující na úrovni datacentrové síťové infrastruktury používá řešení Cisco řady Nexus 9300. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Integrace se systémem Cisco ISE, který Kupující ve svém síťovém prostředí využívá. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Vzdálená správa - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE. - Zapojení do centralizovaného systému vzdálené správy, který Kupující ve svém prostředí používá – Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller (dříve Cisco Data Center Network Manager). - Možnost vzdálené aktualizace firmware. - Podpora protokolu SNMP minimálně ve verzi 2c. - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Napojení na již provozované řešení centralizované vzdálené správy bez nutnosti pořizovat, instalovat či provozovat jakýkoliv další software, hardware nebo appliance třetích stran. Kupující provozuje centralizovanou vzdálenou správy na technologii Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller (dříve Cisco Data Center Network Manager). | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

Pro zařízení v rámci Položky 1 je místem plnění žst. Plzeň, hl.n. – ÚS (areál žst. Plzeň hl.n., Cvokařská, Plzeň).

b)	Položka 2 – Dva (2) moduly QSFP:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek |  | Nabízené řešení |
| --- | --- | --- |
| Plná kompatibilita s datacentrovými switchi (viz. Položka 1) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Formát QSFP | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Podpora rychlosti 100 Gbps | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Technologie CWDM se 4 vlnovými délkami | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Pro prostředí v rozmezí teplot 10 až 60 °C | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Podpora výrobce ve smyslu čl. 5 této přílohy na 5 let | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Konektor typu LC duplex, single mode | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Dosah do 2 km | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Originální výrobek od výrobce datacentrového switche z Položky 1. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |

    - Pro zařízení v rámci Položky 2 je místem plnění ČD Telematika (Pod Táborem 369/8a, Praha 9).

c)	Položka 3 – Čtyři (4) moduly QSFP:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek |  | Nabízené řešení |
| --- | --- | --- |
| Plná kompatibilita s datacentrovými switchi (viz. Položka 1) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Formát QSFP | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Podpora rychlosti 100 Gbps | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Technologie CWDM se 4 vlnovými délkami | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Pro prostředí v rozmezí teplot 10 až 60 °C | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Podpora výrobce ve smyslu čl. 5 této přílohy na 5 let | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Konektor typu LC duplex, single mode | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Dosah do 2 km | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| Originální výrobek od výrobce datacentrového switche z Položky 1 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |

    - Pro zařízení v rámci Položky 3 je místem plnění žst. Plzeň, hl.n. – ÚS (areál žst. Plzeň hl.n., Cvokařská, Plzeň).

d)	Položka 4 – Instalační materiál:

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| 2x DAC kabel 100Gbps v délce 1m plně kompatibilní s dodávanými datacentrovými switchi a certifikovaný výrobcem datacentrových switchů – originální od výrobce daných datacentrových switchů (pasivní metalický kabel) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 4x DAC kabel 100Gbps v délce 5m plně kompatibilní s dodávanými datacentrovými switchi a certifikovaný výrobcem datacentrových switchů – originální od výrobce daných datacentrových switchů (pasivní metalický kabel) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 20x SFP28 25Gbps modul, single mode mode, konektor LC duplex, plně kompatibilní s dodávanými datacentrovými switchi a certifikovaný výrobcem datacentrových switchů – originální od výrobce daných datacentrových switchů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 20x SFP+ 10Gbps modul, single mode, konektor LC duplex, plně kompatibilní s dodávanými datacentrovými switchi a certifikované výrobcem datacentrových switchů – originální od výrobce daných datacentrových switchů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Materiál pro montáž dodaného Hardware do rackové skříně | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

    - Pro zařízení v rámci Položky 4 je místem plnění žst. Plzeň, hl.n. – ÚS (areál žst. Plzeň hl.n., Cvokařská, Plzeň).

e)	Položka 5 – Dva (2) switche pro oddělenou síť pro management pro virtualizační farmy „HW KB v DMZ“ v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Provedení switche pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost skříně switche o maximální výšce 1 RU (45 mm) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 48x 1G RJ45 port | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 4x 1G SFP nebo 10G SFP port s podporou rychlosti 1G (může být i formou vyměnitelného rozšiřujícího modulu) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x napájecí zdroj AC/230V | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora stackování (spojení v jeden virtuální switch) switchů a plná kompatibilita stackování se switchi v prostředí Kupujícího. Kupující pro oddělený management (OOB) infrastruktury používá switche Cisco řady Catalyst 9200L. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 1x stack kabel v délce min. 50 cm pro propojení obou dodaných switchů, včetně potřebných modulů či licencí. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Potvrzení Prodávajícího, že nabízený hardware je nový, nepoužitý, je určen pro EU trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporován. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora výrobce ve smyslu čl. 5 této přílohy na 5 let | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora protokolů IPv4 a IPv6 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora funkce na vrstvě L2 dle ISO/OSI modelu | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimální kapacita 15000 MAC adres | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora protokolů LACP a SPAN | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora technologií VRF, VLAN a Jumbo frame, IEEE 802.1s a IEEE 802.1w | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimální výkon zpracování packetů (forwarding rate) 35 Mpps | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Potřebné licence na dobu 5 let zahrnující funkcionality: - Využití všech osazených síťových portů - VLAN - LACP - VRF | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Integrace se systémem Cisco ISE, který Kupující ve svém síťovém prostředí využívá. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Vzdálená správa - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE. - Zapojení do centralizovaného systému vzdálené správy, který Kupující ve svém prostředí používá – Cisco Catalyst Center (dříve Cisco DNA Center). - Možnost vzdálené aktualizace firmware. - Podpora protokolu SNMP minimálně ve verzi 2c - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Napojení na již provozované řešení centralizované vzdálené správy bez nutnosti pořizovat, instalovat či provozovat jakýkoliv další software, hardware nebo appliance třetích stran. Kupující provozuje centralizovanou vzdálenou správu na technologii Cisco Catalyst Center (dříve Cisco DNA Center). | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Síťové optické moduly pro každý optický port SFP, plně kompatibilní s dodávaným switchem, originální od výrobce dodaných switchů v provedení „1/10Gbps nebo 10Gbps, Singlemode, LC, Long Range“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

    - Pro Položku 5 je místem plnění ČD Telematika (Pod Táborem 369/8a, Praha 9).

f)	Položka 6 – Čtyři (4) switche pro rozšíření současných stacků L3 switchů pro virtualizační farmy „HW KB v DMZ“ v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Provedení switche pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost skříně switche o maximální výšce 1 RU (45 mm) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 48x 1G RJ45 port | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8x 10G SFP port s podporou rychlosti 1G (může být formou vyměnitelného rozšiřujícího modulu) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x napájecí zdroj AC/230V | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora stackování (spojení v jeden virtuální switch) switchů a plná kompatibilita stackování se switchi v prostředí Kupujícího. Kupující v síťové infrastruktuře používá jako L3 switche Cisco řady Catalyst 9300. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 1x stack kabel v délce min. 50 cm pro propojení dodaných switchů, včetně potřebných modulů či licencí. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 1x stack power kabel v délce min. 50 cm pro propojení zálohy napájení | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Pořizovaný L3 switch je určený pro ROZŠÍŘENÍ existujícího stacku switchů Kupujícího. Proto Kupující požaduje plnou kompatibilitu s existujícími L3 switchi. Kupující v síťové infrastruktuře používá jako L3 switche Cisco řady Catalyst 9300. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Potvrzení Prodávajícího, že nabízený hardware je nový, nepoužitý, je určen pro EU trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporován. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora výrobce ve smyslu čl. 5 této přílohy na 5 let | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora protokolů IPv4 a IPv6 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora funkce na vrstvě L2 a L3 dle ISO/OSI modelu | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimální kapacita 30000 MAC adres | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora protokolů LACP a SPAN | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora technologií VRF, VLAN a Jumbo frame, IEEE 802.1s a IEEE 802.1w | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimální výkon zpracování packetů (forwarding rate) 120 Mpps | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimální kapacita 1000 záznamů ACL | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Potřebné licence na dobu 5 let zahrnující funkcionality: - Využití všech osazených síťových portů - VLAN - SPAN - LACP - VRF - MPLS - ACL | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Integrace se systémem Cisco ISE, který Kupující ve svém síťovém prostředí využívá. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Vzdálená správa - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE. - Zapojení do centralizovaného systému vzdálené správy, který Kupující ve svém prostředí používá – Cisco Catalyst Center (dříve Cisco DNA Center). - Možnost vzdálené aktualizace firmware. - Podpora protokolu SNMP minimálně ve verzi 2c - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Napojení na již provozované řešení centralizované vzdálené správy bez nutnosti pořizovat, instalovat či provozovat jakýkoliv další software, hardware nebo appliance třetích stran. Kupující provozuje centralizovanou vzdálenou správu na technologii Cisco Catalyst Center (dříve Cisco DNA Center). | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Síťové optické moduly pro každý optický port SFP, plně kompatibilní s dodávaným switchem, originální od výrobce dodaných switchů v provedení „10Gbps, Singlemode, LC, Long Range“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

    - Pro Položku 6 je místem plnění:

- 2 kusy - ČD Telematika (Pod Táborem 369/8a, Praha 9)

- 2 kusy - Plzeň, Škroupova 1017/11.

g)	Položka 7 – Dvě (2) datové sondy pro monitorování prostředí v DMZ v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Provedení sondy pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost skříně sondy o maximální výšce 1 RU (45 mm) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimálně 4x 10/25 Gbps SFP port | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x Napájecí zdroj AC/230V | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora NetFlow/IPFIX standardu, včetně vizualizace a analýzy NetFlow/IPFIX dat. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Monitoring dat na vrstvách L2 – L7 ISO/OSI modelu. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Potvrzení Prodávajícího, že nabízený hardware je nový, nepoužitý, je určen pro EU trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporován. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora výrobce ve smyslu čl. 5 této přílohy na 5 let | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora L2 protokolů VLAN, MPLS, QinQ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora L7 protokolů HTTP, HTTPS, DHCP, DNS |  |
| Minimální výkon zachytávání a zpracování paketů 4 Mpps na jednom síťovém portu. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Napojení na již provozované řešení centrálního kolektoru bez nutnosti pořizovat, instalovat či provozovat jakýkoliv další software, hardware nebo appliance třetích stran. Kupující provozuje centrální systém na technologii Flowmon Collector – Master Unit. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Síťové optické moduly pro každý optický port SFP, plně kompatibilní a originální od výrobce dodávaného řešení v provedení „25Gbps, Singlemode, LC, Long Range“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

    - Pro Položku 7 je místem plnění:

- 1 kus - ČD Telematika (Pod Táborem 369/8a, Praha 9)

- 1 kus - Plzeň, Škroupova 1017/11.

  - Specifikace dalšího zařízení, které je součástí Plnění:

  - [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

- KOMPATBILITA DODÁVANÉHO HARDWARE

    - Výše specifikovaným plněním Kupující rozšiřuje v současné době provozované řešení DMZ v lokalitách Praha a Plzeň o další bezpečnostní vybavení. DMZ Kupujícího jsou síťově řešeny technologiemi výrobce Cisco.

    - Z důvodu zachování plné funkčnosti síťového prostředí Kupující:

- požaduje dodat HW, který nemá výrobcem stanovený datum End-of-Sale,

- u datacentrových switchů požaduje 100% kompatibilitu s existující topologií Spine-Leaf včetně role Remote Leaf,

- u datacentrových switchů požaduje integraci do síťového prostředí Kupujícího, a to včetně možnosti přímé záměny se zařízeními, které již Kupující v této funkci v síťovém prostředí používá,

- u datových sond požaduje integraci a 100% kompatibilitu se stávajícím systémem Flowmon Collector Master Unit.

- DOKLADY

  - Prodávající je povinen předat Kupujícímu spolu s Hardware doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání Hardware, a to:

- technickou dokumentaci Hardware a Software;

- návod k obsluze;

- prohlášení výrobce o shodě;

- Dodací list;

- a další dokumenty potřebné k užívání Hardware či Software: [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ].

- Instalace hardware

# Instalace dodaného Hardware v předmětných lokalitách v rozsahu:

- Montáž dodaného Hardware do rackových skříní v jednotlivých lokalitách

- Odvoz a ekologická likvidace obalových materiálů

- PODPORA VÝROBCE A POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

Prodávající zajistí oficiální podporu výrobce po dobu 60 měsíců od dodávky HW a SW. Tato podpora zahrnuje minimálně:

- režim podpory 8x5 – dostupnost podpory 8 hodin denně v rámci pracovních dní (pondělí až pátek), s reakční dobou technického týmu do 4 hodin;

- výměna vadného HW v režimu NBD (Next Business Day) – doručení náhradního dílu následující pracovní den po nahlášení závady;

- přístup k aktualizacím software/firmware – možnost stažení nových verzí firmware nebo operačního systému pro HW;

- možnost kontaktovat technický tým výrobce – při řešení bugů, anomálií a konfiguračních problémů;

- dostupnost podpory – prostřednictvím webového portálu výrobce a e-mailu;

- přístup do supportního portálu – pro sledování stavu požadavků;

- přístup do licenčního portálu – s přehledem o zakoupených licencích.

Prodávající musí zajistit, aby pro dodávané řešení byla prováděna pravidelná vyhodnocování bezpečnostních rizik a zranitelností (např. dle CVSS) a pro detekované zranitelnosti vydávány opravy. V případě, že je možnost instalace oprav podmíněna nějakou formou maintenance poplatků, musí být tyto poplatky zahrnuty v ceně Hardware a Prodávající je povinen zajistit jejich úhradu výrobci.

Kupující se zavazuje dodat Hardware nový, nepoužitý a určený pro EU trh. V opačném případě má Kupující možnost odstoupit od Smlouvy, a to i v případě, že se o této skutečnosti dozví až dodatečně po akceptaci Plnění.