Klasifikace: Veřejný dokument

Příloha č. 2 smlouvy – Technická specifikace

Obsah

1	Technické požadavky	2

1.1	Technické požadavky na Datové úložiště	2

1.1.1	Technická specifikace Položky A	2

1.1.2	Technická specifikace Položky B	6

1.2	Technické požadavky na servery	10

1.2.1	Technická specifikace Položky C	10

1.2.2	Technická specifikace Položky D	12

1.3	Technické požadavky na síťové prvky	12

1.3.1	Technická specifikace Položky E:	12

1.3.2	Technická specifikace položky F	14

1.3.3	Technická specifikace Položky G	15

1.3.4	Technická specifikace Položky H	17

2	Implementační požadavky	19

2.1	Implementace síťových přepínačů	19

2.2	Implementace Next Generation Firewall	20

2.2.1	Nástroj centrální správy NGFW - Položka I	21

3	Obecná ustanovení	22

# Technické požadavky

## Technické požadavky na Datové úložiště

### Technická specifikace Položky A

V oblasti dodávky jednoho (1) zařízení pro datové úložiště (primární datové úložiště v lokalitě Praha) definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Typ zařízení: Hybridní datové úložiště typu SAN, s podporou SSD a SAS disků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Třída diskového pole: Enterprise. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Fyzické provedení do standardní rackové skříně o šířce 19 palců, výšce 42U a hloubce 120 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rail kit pro montáž do racku pro všechny dílčí komponenty (pokud je k danému řešení v nabídce výrobce). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zcela redundantní architektura bez SPOF. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí zdroje: AC 230 V, redundantní, hot-swap, s minimální účinností 90%. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí kabely 230V IEC C13/C14 nebo C19/C20 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení (Alternativně: Napájecí kabely 230V CEE7/7 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Maximální celkový elektrický příkon řešení: 10 kW/rack. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost Rack Unit (U): Max. 2x42U (celé řešení při požadované kapacitě, včetně serverů a síťových prvků). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Typ podporovaných disků: NVMe/SSD, SAS/NL-SAS HDD. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Diskové pole musí obsahovat alespoň 4 řadiče a musí být škálovatelné alespoň na 12 řadičů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Konfigurace musí být tolerantní k výpadku dvou řadičů bez jakýchkoli dopadů na poskytované blokové služby. (Dodavatel během implementace pole prokáže odolnost proti selhání více řadičů). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů s aktuálními operačními systémy, včetně Windows Server 2022/2025, Solaris, HP-UX, VMware, IBM-AIX, Linux a Mainframe. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů v režimu clusterů viz seznam operačních systémů zmíněných výše. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Propojení všech řadičů prostřednictvím redundantního vysokorychlostního propojení s využitím technologie PCI-e Gen 3 (nesmí používat žádný ethernetový nebo optický přepínač). Dodavatel prokáže, že nabízená konfigurace nemá SPOF v propojení řadičů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů FC a iSCSI pro připojení externích diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Technologie redukce dat (deduplikace a komprese) napříč všemi typy nabízených disků s minimálním dopadem na výkon. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální konfigurace |  |
| Celková minimální RAW kapacita diskového úložiště: 1 PB (PetaBajt). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Z celkové velikosti minimálně 100 TB čisté užitné kapacity (RAW) pomocí SSD disků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 16 FC portů 32 Gb/s FC HBA, (min. 4 FC porty na řadič). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Konektivita Ethernet: iSCSI 10 Gb/s, minimálně 4 iSCSI portů (min. 2 porty na řadič). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Min. 512 GB cache paměti s možností rozšíření na 4 TB. Cache musí mít globální adresní prostor. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Škálovatelnost |  |
| Škálovatelnost na více než 8 PB (PetaBajtů) RAW kapacity v rámci jednoho pole | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora konfigurace s kombinací jak NVMe, tak standardních SAS disků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora nejnovějších generací SAS a NL-SAS disků pomocí vhodných řadičů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora SAS disků s kapacitou alespoň 2,4 TB, NL-SAS disků s kapacitou alespoň 8 TB, SSD Flash disků a NVMe disků s kapacitou alespoň 12 TB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Virtualizace externích polí |  |
| Podpora virtualizace externích diskových polí od různých výrobců. Pomocí technologie externího diskového pole musí být možné vytvořit řešení o kapacitě až 200 PB. Technologie virtualizace externích diskových polí musí podporovat minimálně výrobce Dell-EMC, Hitachi, HPE, IBM, Netapp. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Funkcionalita virtualizace externího diskové pole musí být nedílnou součástí firmwaru diskového pole a nevyžaduje žádné další externí zařízení ani software. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zabezpečení dat a šifrování |  |
| Podpora minimálně Raid 1, Raid 0+1, Raid 5 a Raid 6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora šifrování (Data at Rest) silnými moderními algoritmy (minimálně AES 256b nebo lepší). Případná licence musí být součástí nabídky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Schopnost vytvářet více než 64000 logických jednotek (LUN) a podporovat velikost jednoho svazku (LUN) až 256 TB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora alespoň 1024 ks snapshotů pro daný LUN. Podpora vytvoření snapshotu ze snapshotu (kaskádování). Diskové pole musí podporovat vytvoření alespoň milionu snapshotů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora schopnosti vytvářet nesmazatelné („immutable“) snapshoty s možností definice retenční doby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora synchronní replikace, asynchronní replikace, asynchronní replikace se žurnálem, replikace v 3DC (1na2), kaskádové replikace (1-1-1). Licence pro replikace na plnou kapacitu nabízeného diskového pole musí být součástí nabídky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Active-active řešení podporující asynchronní replikaci založenou na žurnálu do třetí lokality. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vytváření aplikačních konzistentních snapshotů pro různé kritické aplikace, jako jsou SAP HANA, Oracle DB, Exchange, SQL, VMware prostředí atd. Dodavatel musí dodat základní modul takového softwaru spolu s diskovým polem. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Automatická detekce, zaznamenávání a notifikace chyb. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Administrace |  |
| Management software pro administraci z jednotného GUI (musí být součástí nabídky) i z CLI. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Software pro administraci musí být schopen spravovat více diskových polí z jedné konzole a je integrován s prostředím VMware v obrazovém formátu, který ukazuje alespoň CPU, paměť, IOPS, MB/s a latenci pro dané VM běžící v prostředí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost integrace s různými softwarovými nástroji pro automatizaci, monitorování a správu, jako jsou: - VMware vCloud suite. - Terraform - Redhat Ansible - Oracle Linux Virtualization Manager - Veeam cloud backup and recovery | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Pro všechny činnosti související se správou diskového pole musí management software podporovat následující: - centralizovaný monitoring, konfiguraci a správu úložných komponent, - monitoring stavu, výkonu, utilizace a konfigurace, - shromažďování, ukládání a analýzu dat o výkonu diskového pole. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tiering jak nad interní kapacitou, tak v rámci externích virtualizovaných diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Opravy a výměny HW komponent musí být možné za běhu, bez dopadu na poskytované datové služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Upgrade firmware HW komponent diskového pole musí probíhat v režimu „Nondisruptive firmware upgrade", tzn. během aktualizace firmware nedochází k restartu žádného z kontrolérů a nedochází k přerušení služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí podporovat RBAC (Role-Based Access Control). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí být integrovatelná na externí IdM/PAM/SIEM řešení. Všechny relevantní logy budou odesílány do centrálního Security Information and Event Management (SIEM) systému. Úložiště musí umět exportovat logy standardním způsobem (syslog, případně API integrace) a obsahovat dostatečné informace (uživatelská ID, IP adresy, kódy událostí). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| U všech disků (SSD, NVMe, SAS) a jiných datových nosičů je při poruše a/nebo reklamaci požadováno ponechání disku Objednateli, z důvodu prevence úniku dat. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Technická specifikace Položky B

V oblasti dodávky jednoho (1) zařízení pro datové úložiště (sekundární datové úložiště v lokalitě Plzeň) definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Typ zařízení: Hybridní datové úložiště typu SAN, s podporou SSD a SAS disků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Třída diskového pole: Enterprise. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Fyzické provedení do standardní rackové skříně o šířce 19 palců, výšce 42U a hloubce 120 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rail kit pro montáž do racku pro všechny dílčí komponenty (pokud je k danému řešení v nabídce výrobce). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zcela redundantní architektura bez SPOF. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí zdroje: AC 230 V, redundantní, hot-swap, s minimální účinností 90%. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí kabely 230V IEC C13/C14 nebo C19/C20 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení (Alternativně: Napájecí kabely 230V CEE7/7 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Maximální celkový elektrický příkon řešení: 10 kW/rack. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost Rack Unit (U): Max. 2x42U (celé řešení při požadované kapacitě, včetně serverů a síťových prvků). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Typ podporovaných disků: NVMe/SSD, SAS/NL-SAS HDD | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Diskové pole musí obsahovat alespoň 4 řadiče a musí být škálovatelné alespoň na 12 řadičů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Konfigurace musí být tolerantní k výpadku dvou řadičů bez jakýchkoli dopadů na poskytované blokové služby. (Dodavatel během implementace pole prokáže odolnost proti selhání více řadičů). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů s aktuálními operačními systémy, včetně Windows Server 2022/2025, Solaris, HP-UX, VMware, IBM-AIX, Linux a Mainframe. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů v režimu clusterů viz seznam operačních systémů zmíněných výše. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Propojení všech řadičů prostřednictvím redundantního vysokorychlostního propojení s využitím technologie PCI-e Gen 3 (nesmí používat žádný ethernetový nebo optický přepínač). Dodavatel prokáže, že nabízená konfigurace nemá SPOF v propojení řadičů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů FC a iSCSI pro připojení externích diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Technologie redukce dat (deduplikace a komprese) napříč všemi typy nabízených disků s minimálním dopadem na výkon. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální konfigurace |  |
| Celková minimální RAW kapacita diskového úložiště: 1 PB (PetaBajt). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 16 FC portů 32 Gb/s FC HBA, (min. 4 FC porty na řadič). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Konektivita Ethernet: iSCSI 10 Gb/s, minimálně 4 iSCSI portů (min. 2 porty na řadič). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Min. 512 GB cache paměti s možností rozšíření na 4 TB. Cache musí mít globální adresní prostor. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Škálovatelnost |  |
| Škálovatelnost na více než 8 PB (PetaBajtů) RAW kapacity v rámci jednoho pole. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora konfigurace s kombinací jak NVMe, tak standardních SAS disků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora nejnovější generace SAS a NL-SAS disků pomocí vhodných řadičů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora SAS disků s kapacitou alespoň 2,4 TB, NL-SAS disky s kapacitou alespoň 8 TB, SSD Flash disky a NVMe disky s kapacitou alespoň 12 TB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Virtualizace externích polí |  |
| Podpora virtualizace externích diskových polí od různých výrobců. Pomocí technologie externího diskového pole musí být možné vytvořit řešení o kapacitě až 200 PB. Technologie virtualizace externích diskových polí musí podporovat minimálně výrobce Dell-EMC, Hitachi, HPE, IBM, Netapp. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Funkcionalita virtualizace externího diskového pole musí být nedílnou součástí firmwaru diskového pole a nevyžaduje žádné další externí zařízení ani software. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zabezpečení dat a šifrování |  |
| Podpora minimálně Raid 1, Raid 0+1, Raid 5 a Raid 6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora šifrování (Data at Rest) silnými moderními algoritmy (minmáleně AES 256b nebo lepší). Případná licence musí být součástí dodávky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Schopnost vytvářet více než 64000 logických jednotek (LUN) a podporovat velikost jednoho svazku (LUN) až 256 TB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora alespoň 1024 ks snapshotů pro daný LUN. Podpora vytvoření snapshotu ze snapshotu (kaskádování). Diskové pole musí podporovat vytvoření alespoň milionu snapshotů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora schopnosti vytvářet nesmazatelné („immutable“) snapshoty s možností definice retenční doby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora synchronní replikace, asynchronní replikace, asynchronní replikace se žurnálem, replikace v 3DC (1na2), kaskádové replikace (1-1-1). Pokud je replikace podmíněná licencí, Dodavatel je povinen tuto licenci zahrnout do dodávky řešení. Licence je součástí nabídkové ceny a nenáleží Dodavateli za ni zvláštní odměna. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Active-active řešení podporující asynchronní replikaci založenou na žurnálu do třetí lokality. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vytváření aplikačních konzistentních snapshotů pro různé kritické aplikace, jako jsou SAP HANA, Oracle DB, Exchange, SQL, VMware prostředí atd. Dodavatel musí dodat základní modul takového softwaru spolu s diskovým polem. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Automatická detekce, zaznamenávání a notifikace chyb. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Administrace |  |
| Management software pro administraci z jednotného GUI (musí být součástí nabídky) i z CLI. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Software pro administraci musí být schopen spravovat více diskových polí z jedné konzole a je integrován s prostředím VMware v obrazovém formátu, který ukazuje alespoň CPU, paměť, IOPS, MB/s a latenci pro dané VM běžící v prostředí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost integrace s různými softwarovými nástroji pro automatizaci, monitorování a správu, např: - VMware vCloud suite. - Terraform - Redhat Ansible - Oracle Linux Virtualization Manager - Veeam cloud backup and recovery | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Pro všechny činnosti související se správou diskového pole musí management software podporovat následující: - centralizovaný monitoring, konfiguraci a správu úložných komponent, - monitoring stavu, výkonu, utilizace a konfigurace, shromažďování, ukládání a analýzu dat o výkonu diskového pole. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tiering jak nad interní kapacitou, tak v rámci externích virtualizovaných diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Opravy a výměny HW komponent musí být možné za běhu, bez dopadu na poskytované datové služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Upgrade firmware HW komponent diskového pole musí probíhat v režimu „Nondisruptive firmware upgrade", tzn. během aktualizace firmware nedochází k restartu žádného z kontrolérů a nedochází k přerušení služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí podporovat RBAC (Role-Based Access Control). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí být integrovatelná na externí IdM/PAM/SIEM řešení. Všechny relevantní logy budou odesílány do centrálního Security Information and Event Management (SIEM) systému. Úložiště musí umět exportovat logy standardním způsobem (syslog, případně API integrace) a obsahovat dostatečné informace (uživatelská ID, IP adresy, kódy událostí). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| U všech disků (SSD, NVMe, SAS) a jiných datových nosičů je při poruše a/nebo reklamaci požadováno ponechání disku Objednateli, z důvodu prevence úniku dat. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Technické požadavky na servery

Součástí řešení Datových úložišť budou 2 (dvě) serverové šasi a 8 (osm) serverů, 4 do každého šasi, z důvodu škálovatelnosti a budoucího rozšíření jejich využití. Tato šasi a v nich obsažené servery budou určeny pro potřebnou správu každého úložiště a bezpečnostní kontrolu uložených dat.

### Technická specifikace Položky C

Dvě (2) serverové šasi pro virtualizační farmu v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Modulární technologie umožňující jednoduché škálování založené na otevřených průmyslových standardech typu x86. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Provedení do 19 racku o velikosti maximálně 10U včetně veškeré potřebné konektivity, které pojme minimálně 12 serverů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost osazení šasi minimálně 6 (šesti) síťovými moduly s 3+3 redundancí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora síťové konektivity Ethernet a FC. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Redundance napájení N+N s možností připojit alespoň dva nezávislé třífázové přívody napájení tak, aby výpadek jednoho z nich neznamenal omezení výkonu serveru. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Všechny zdroje musí poskytovat výrobcem dostupný maximální výkon pro maximální osazení šasi. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí kabely 230V IEC C13/C14 nebo C19/C20 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v procentuálním poměru počtu kabelů 50:50, pro odlišení zálohované a nezálohované napájecí větve), v potřebném množství dle navrhnutého řešení (Alternativně: Napájecí kabely 230V CEE7/7 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v procentuálním poměru počtu kabelů 50:50, pro odlišení zálohované a nezálohované napájecí větve) v potřebném množství dle navrhnutého řešení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zdroje musí podporovat řízení spotřeby CPU instalovaných v poptávaných serverech. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Šasi musí obsahovat HDMI/DisplayPort a USB port pro lokální připojení notebooku/monitoru. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Redundantní management moduly nezávislé na stavu serverů s dedikovanými 10GbE porty, každý management modul bude osazený 1x 10Gbit SFP+ SR modulem. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Management moduly musí umožňovat spojení více šasi do jednoho logického celku pro správu celého prostředí z jednoho místa. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| LAN konektivita součástí šasi - Alespoň dva redundantní LAN prvky navzájem propojené min 2x 100Gbit stack kabely s délkou 3m - Celková externí propustnost minimálně 6x QSFP28 z každého prvku - Každý prvek osazený min 2x 100Gbit QSFP+ Bidirectional modulem pro propojení do lokální LAN - Možnost mirroringu komunikace serverových portů pro diagnostiku sítě - Podpora 802.1Q (podpora VLAN), 802.1AB (LLDP), NIC teaming - Správa přes zabezpečené web rozhraní (HTTPS/SSL) a RESTful API | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| SAN konektivita součástí šasi - Alespoň dva redundantní SAN prvky s celkovou externí propustností minimálně 12x FC 32 z každého prvku - Každý prvek osazený min. 4x FC 32 SFP+ modulem typu short wave pro propojení s lokálními SAN přepínači/servery - Možnost vytváření společných agregačních skupin a pravidel pro SAN konektivitu serveru - Správa přes zabezpečené web rozhraní (HTTPS/SSL) a RESTful API | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Management šasi musí umožňovat: - Jediné plně grafické rozhraní pro správu všech instalovaných komponent (servery, switche, zdroje, ventilátory) včetně možnosti přechodu do plně grafické konzole jednotlivých serverů - Řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí Active Directory - Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku - Namapování vzdálených medií CD, image souboru a adresářů - Management v HTML5 s podporou běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu serveru (IE, Firefox, Chrome) - Měření spotřeby celého šasi a instalovaných serverů - Monitorování okamžité teploty a záznam hodnot s krátkou historií | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Technická specifikace Položky D

Osm (8) serverů, čtyři (4) do každého šasi z Položky C v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Provedení serveru pro instalaci do blade šasi z Položky C. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x CPU, každý minimálně 32 jader se základní frekvencí minimálně 2,4 GHz a se spotřebou maximálně 300 W. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Architektura Intel x86-64 z důvodu kompatibility současného ICT prostředí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Operační paměť minimálně 512 GB DDR5 o přenosové rychlosti alespoň 6400 MT/s, s použitím modulů o maximální velikosti 64 GB s možností rozšíření na dvojnásobek pomocí stejných modulů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Konvergovaný LAN adaptér s celkovou propustností min. 100Gb/s active-active, nebo 2x 50Gb/s active-passive (full duplex) s podporou RoCE V2 a NPAR. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| SAN adaptér s minimálně 2x 32Gb/s FC. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x NVMe M.2 SSD, každý o velikosti minimálně 960 GB v konfiguraci RAID1 pro boot a běh OS nebo virtualizační platformy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost osadit až 8 přímo připojených EDSFF NVMe disků s podporou VMware vSAN. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Trusted Platform Module minimálně ve verzi 2.0. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| U všech disků (SSD, NVMe, SAS) a jiných datových nosičů je při poruše a/nebo reklamaci požadováno ponechání disku Objednateli, z důvodu prevence úniku dat. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Technické požadavky na síťové prvky

### Technická specifikace Položky E:

V oblasti dodávky dvou (2) switchů pro oddělenou síť pro management (OOB) definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Provedení switche pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost skříně switche o maximální výšce 1 RU (45 mm). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 48x 1G RJ45 port. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4x 1G SFP nebo 10G SFP port s podporou rychlosti 1G (může být i formou vyměnitelného rozšiřujícího modulu). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj AC/230V s minimální účinností 80%. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora stackování switchů: - spojení v jeden virtuální switch, - minimálně 6 switchů ve stacku, • možnost stacku na vzdálenost minimálně 100 m. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů IPv4 a IPv6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora funkce na vrstvě L2 dle ISO/OSI modelu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální kapacita 32000 MAC adres. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů LACP a MVRP, VRRPv2 a VRRPv3. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora technologií VRF, VLAN a Jumbo frame, IEEE 802.1v, IEEE 802.1s a IEEE 802.1w. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální výkon zpracování packetů (forwarding rate) 35 Mpps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Potřebné licence na dobu 5 let zahrnující funkcionality: - Využití všech osazených síťových portů - VLAN - LACP - VRF | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vzdálená správa - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE. - Možnost vzdálené aktualizace firmware. - Podpora protokolu SNMP minimálně ve verzi 2c - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Síťové optické moduly pro každý optický port SFP, plně kompatibilní s dodávaným switchem, originální od výrobce dodaných switchů v provedení „1/10Gbps nebo 10Gbps, Singlemode, LC, Long Range“. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Technická specifikace položky F

V oblasti dodávky čtyř (4) datacentrových switchů pro připojení Datového úložiště definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Provedení switche pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost skříně switche o maximální výšce 1 RU (45 mm). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rail kit pro montáž do racku (pokud je k danému řešení v nabídce výrobce). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 48x 25G SFP port s podporou rychlostí 10G a 1G. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 6x 100G SFP port s podporou rychlosti 40G. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj AC/230V. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Směr proudu vzduchu ventilátorů: přes porty ven (BacktoFront) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů IPv4 a IPv6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora funkce na vrstvách L2 i L3 dle ISO/OSI modelu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální kapacita 90000 MAC adres. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální kapacita 120000 ARP záznamů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální kapacita 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů LACP a MVRP, VRRPv2 a VRRPv3. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora technologií VRF, VLAN a Jumbo frame, IEEE 802.1v, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1p. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální výkon zpracování packetů (forwarding rate) 2000 Mpps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora policy-based routing. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, BGP, MP-BGP včetně BGP MD5 autentizace. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora static a dynamic VXLAN s využitím BGP-EVPN. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora TACACS+ a RADIUS. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Interní SSD úložistě pro sběr provozních dat s minimální kapacitou 60 GB, včetně podpory standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Analýza síťového provozu podle RFC 3176 pro oba směry (ingress a egress). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vzdálená správa - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE. - Možnost vzdálené aktualizace firmware. - Podpora protokolu SNMP minimálně ve verzi 2c - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Materiál pro montáž dodaného Hardware do rackové skříně. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Technická specifikace Položky G

V oblasti dodávky čtyř (4) kusů zařízení NGFW definuje Zadavatel následující požadavky pro každé z nich:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Fyzické, rack mount provedení do rozvaděče o standardní šířce 19 palců. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Maximální velikost 2U. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 16 portů 10/25G s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP+/SFP28. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4 porty 40/100G s volitelným fyzickým rozhraním typu QSFP+/QSFP28. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný konzolový port – typ RJ45 nebo USB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Lokální úložiště pro logy o minimální kapacitě 960 GB v režimu RAID1. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora nasazení v HA Clusteru pomocí dedikovaných portů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj AC/230V s účinností min. 80 Plus. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Interní redundantní ventilátory. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| TPM (Trusted Platform Module) čip. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Celková minimální propustnost 130 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet souběžných TCP spojení minimálně 20 000 000. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální propustnost NGFW (IPS, Application control) min. 18 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Propustnost IPSEC VPN (AES256, SHA256) min. 50 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Propustnost SSL VPN minimálně 10 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální propustnost SSL inspekce (IPS, HTTPS) 20 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet IPSec VPN tunelů Gateway-to-Gateway min. 18 000 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet IPSec VPN tunelů Client-to-Gateway min. 60 000 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora virtuálních kontextů hardware appliance min. 10 kontextů – pokud jsou licencovány, musí být licence součástí nabídky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Každý z virtuálních kontextů může pracovat buď v L2 režimu (transparentní režim inspekce) nebo L3 režimu (NAT/router režim s inspekcí). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Virtuální kontexty musí být možné propojit pomocí virtuálních propojů (bez nutnosti propojovat pomocí fyzických síťových rozhraní) bez omezení výkonu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora Active-Active i Active-Passive režimů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa všech zařízení pracujících v režimu vysoké dostupnosti musí probíhat jednotně přes společné grafické konfigurační rozhraní. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Grafické konfigurační rozhraní pro správu celého clusteru, dostupné pomocí webového prohlížeče (HTTPS) bez omezení na počet administrátorů a bez nutnosti instalovat dodatečnou management platformu nebo aplikaci. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora LACP (802.3ad). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| VXLAN s BGP EVPN – podpora v HW (pokud je nutná licence, musí být součástí). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora SSL offload. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora TLS 1.3 i pro aplikační inspekce. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora pravidel na základě identity uživatelů pro MS AD prostředí – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství v AD skupině na doménovém kontroléru. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora VPN SSL - portálový režim i tunelovací režim. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora Site-to-site IPsec VPN s podporou statického i dynamického routování. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ověřování uživatelů proti LDAP, Radius, TACACS+. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Zařízení NGFW musí být dodány včetně veškerých potřebných licencí k provozu požadovaných služeb, viz. detailnější obecné požadavky uvedené v předchozí tabulce, s dobou platnosti a veškerými systémovými update po dobu 60 měsíců od ukončení Fáze F2.1 pro primární lokalitu a od ukončení Fáze F2.2 pro sekundární lokalitu.

### Technická specifikace Položky H

Požadujeme dodání kompatibilních optických modulů pro dodaná zařízení v následujících počtech:

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Minimálně 28x (nebo dle skutečné potřeby dle navrženého řešení) kabel AOC 100Gbps, v délce minimálně 5m, plně kompatibilní s dodávaným řešením a certifikovaný výrobcem řešení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 8x (nebo dle skutečné potřeby dle navrženého řešení) kabel AOC 10/25Gbps, v délce minimálně 5m, plně kompatibilní s dodávaným řešením a certifikovaný výrobcem řešení NGFW. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4x (nebo dle skutečné potřeby dle navrženého řešení) kabel DAC 1/10Gbps, v délce 5m, plně kompatibilní s dodávaným řešením a certifikovaný výrobcem řešení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4x (nebo dle skutečné potřeby dle navrženého řešení) transceiver SFP+ 1/10Gbps multimode plně kompatibilní s dodávaným řešením a certifikované výrobcem řešení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4x (nebo dle skutečné potřeby dle navrženého řešení) SFP 1Gbps/RJ45 plně kompatibilní s dodávaným řešením a certifikovaný výrobcem. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 16x (nebo dle skutečné potřeby dle navrženého řešení) transceiver SFP 32Gbps FC (Fibre channel). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 10x (nebo dle skutečné potřeby dle navrženého řešení) kabel Eth RJ45, S/FTP, CAT6A v délce minimálně 5m. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Optické/metalické kabely v technických parametrech: - Multimode OM4 - Singlemode OS2 - Ethernet RJ45 S/FTP, CAT6A - Konektor: LC, kompatibilní s dodanými optickými moduly - Délka: 1/2/3/5/7/10m - Množství: dle skutečné potřeby dle navrženého řešení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

# Implementační požadavky

## Implementace síťových přepínačů

V oblasti implementace síťových přepínačů jsou definovány následující činnosti, resp. požadavky:

| Činnost | Služba bude poskytnuta (doplňte ANO/NE, případně uveďte detailní popis služby) |
| --- | --- |
| Dodávka zařízení: Zadavatel požaduje dodávku a montáž zařízení do obou lokalit organizace SŽ v Praze a Plzni, v souladu s navrženým plánem rozmístění prvků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Základní konfigurace: - Ověření zařízení na absenci HW vad. - Registrace zařízení. - Instalace výrobcem doporučené verze operačního systému. - Konfigurace základních parametrů (management rozhraní, hostname, DNS, NTP, STP, administrátorské přístupy, napojení na centrální uživatelský systém (LDAP/RADIUS), odesílání událostí do externího zařízení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Síťová konfigurace: - Linková agregace. - IP adresace a VLAN tagy - Nasazení v režimu Stack (pokud je vyžadováno) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Implementace Next Generation Firewall

V oblasti implementace NGFW jsou definovány následující činnosti, resp. požadavky:

| Činnost | Služba bude poskytnuta (doplňte ANO/NE, případně uveďte detailní popis služby) |
| --- | --- |
| Dodávka zařízení: Zadavatel požaduje dodávku a montáž zařízení do obou lokalit organizace SŽ v Praze a Plzni, v souladu s navrženým plánem rozmístění prvků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Základní konfigurace: - Ověření zařízení na absenci HW vad. - Registrace zařízení. - Instalace výrobcem doporučené verze operačního systému. - Konfigurace základních parametrů (management rozhraní, hostname, DNS, NTP, administrátorské přístupy, napojení na centrální uživatelský systém (LDAP/RADIUS), odesílání událostí do externího zařízení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Konfigurace vysoké dostupnosti (HA) Nasazení v režimu Active – Passive. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Síťová konfigurace - Linková agregace. - IP adresace a VLAN tagy. - Směrování. - DHCP relay. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vytvoření objektů a bezpečnostní politiky: - Specifikace nových pravidel pro nové NGFW. - Návrh jmenné konvence pravidel a objektů dle akceptované metodiky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel definuje vzorové bezpečnostní politiky dle vzoru Zadavatele: - IPS a/nebo IDS. - Application Control. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| SSO Autentizace: Napojení na Active Directory řízení přístupů na základě identit. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Nástroj centrální správy NGFW - Položka I

Zadavatel požaduje plnou kompatibilitu dodávaných firewallů s jedním z nástrojů centrální správy a managementu, které již Zadavatel ve svém prostředí provozuje. Zadavatel ve svém prostředí provozuje centrální správu firewallových technologií pomocí nástrojů FortiManager a Firewall Management Center.

Pokud nebude možné zajistit plnou kompatibilitu dodávaných NGFW Dodavatelem se současným centrálním managementem, je Dodavatel povinen v rámci své dodávky dodat a naimplementovat v prostředí Zadavatele nový nástroj centrální správy NGFW včetně příslušných licencí s dobou platnosti a veškerými systémovými update po dobu minimálně 60 měsíců od zprovoznění nástroje centrální správy, který bude splňovat následující požadavky.

#### Požadavky na nástroj centrální správy NGFW

V oblasti dodávky nástroje pro centrální správu dodávaných NGFW definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE NABÍZENÉHO NÁSTROJE - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Typ nástroje: Nástroj může být realizován jako fyzický, nebo virtualizovaný, s podporou virtualizační platformy VMware, která je hlavní a jedinou virtualizační platformou provozovanou Zadavatelem. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nástroj centrální správy musí umožnit správu minimálně 20 fyzických zařízení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nástroj centrální správy umožňuje příjem a uložení událostí v minimálním množství 10 GB událostí za den s možností licenčního rozšíření minimálně na 50 GB událostí za den. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nástroj centrální správy umožňuje základní analýzu událostí za účelem včasné identifikace reálné či potenciální hrozby. Primárně bude pro vyhodnocování incidentů používán nástroj aktuálně využívaný v prostředí SŽ, log management a SIEM. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

V oblasti implementace nástroje centrální správy jsou Zadavatelem definovány následující činnosti, resp. požadavky:

| Činnost | Služba bude poskytnuta (doplňte ANO/NE, případně uveďte detailní popis služby) |
| --- | --- |
| Dodávka zařízení: Dodávka nástroje do lokality Praha. V případě virtualizovaného zařízení poskytnutí instalačních dat skrze internetovou konektivitu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Základní konfigurace - Ověření zařízení na absenci HW vad (pouze u fyzického zařízení). - Registrace zařízení. - Instalace výrobcem doporučené verze operačního systému. - Konfigurace základních parametrů (management rozhraní, hostname, DNS, NTP, administrátorské přístupy, napojení na centrální uživatelský systém (LDAP/RADIUS), odesílání událostí do externího zařízení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Integrace dodaných NGFW do centrální správy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Poskytnutí plné podpory Dodavatele při konfiguraci dodaného nástroje až po úplné spuštění nástroje pro centrální správu NGFW. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

# Obecná ustanovení

Dodavatel se zavazuje dodat Hardware nový, nepoužitý a určený pro EU trh. V opačném případě se jedná o podstatné porušení Smlouvy.