Plán realizace BIM (BEP)

Stavba:

[#NÁZEV_STAVBY]

Obsah

1.	Identifikační údaje stavby	3

1.1	Základní informace	3

1.2	Objednatel	3

1.3	Dodavatel	3

1.4	Popis stavby	3

2.	Odpovědné osoby a Projektový tým	4

2.1	Odpovědné osoby Objednatele	4

2.2	Odpovědné osoby Dodavatele	4

2.3	Matice odpovědnosti	5

3.	Cíle BIM projektu	6

3.1	Harmonogram cílů BIM	6

3.2	Základní termíny plnění cílů BIM	6

3.3	Podrobný popis plánovaného způsobu plnění cílů BIM	7

4.	Informační model stavby	11

4.1	Základní struktura IMS	11

4.2	Profesní DiMS	11

4.3	Sdružené DiMS (sDiMS)	16

5.	Společné datové prostředí	17

5.1	Základní popis zvoleného CDE	17

5.2	Nakládání s dokumenty v CDE	17

5.3	Skupiny uživatelských oprávnění	17

5.4	Procesy řešené v rámci CDE	18

6.	Přílohy	20

Seznam zkratek

| BEP | BIM Execution Plan – dokument Plán realizace BIM |
| --- | --- |
| BIM | Building Information Management – informační management staveb |
| CCI | Construction Classification International – mezinárodní klasifikační systém pro stavebnictví |
| CDE | Společné datové prostředí |
| ČAS | Česká agentura pro standardizaci |
| DiMS | Digitální model stavby |
| DOC(X) | Formát textového dokumentu |
| DS | Datový standard |
| EIR | Dokument Požadavky na výměnu informací |
| GŘ | Generální ředitelství Správy železnic |
| HIP | Hlavní inženýr projektu – projektový manažer Dodavatele – vedoucí týmu |
| HIS | Hlavní inženýr stavby – projektový manažer Objednatele – vedoucí týmu |
| HW | Hardware (vybavení výpočetní technikou) |
| IFC | Industry Foundation Classes – otevřený výměnný datový formát DiMS |
| IMS | Informační model stavby |
| OŘ | Oblastní ředitelství Správy železnic |
| PDF | Formát přenosného dokumentu |
| PS | Provozní soubor – objekt technologické části dokumentace |
| sDiMS | Sdružený digitální model stavby |
| SFDI | Státní fond dopravní infrastruktury |
| SO | Stavební objekt |
| SoD | Smlouva o dílo |
| SSV | Stavení správa východ |
| SSVRT | Stavení správa vysokorychlostních tratí |
| SSZ | Stavení správa západ |
| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| SW | Software (programové vybavení) |
| XLS(X) | Formát tabulkového dokumentu |

Identifikační údaje stavby

Základní informace

| Údaje o stavbě: |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | [#NÁZEV_STAVBY] |
| Stupeň dokumentace: | [#STUPEŇ_PD] |
| Číslo stavby Objednatele (S-kód): | [#ČÍSLO_STAVBY_S-KÓD] |
| ISPROFOND: | [#ČÍSLO_ISPROFOND] |
| Číslo stavby Dodavatele: | [*ČÍSLO_STAVBY_DODAVATELE] |
| Místo stavby: | [#MÍSTO_STAVBY] |
| TU/DU: | [#TU_DU] |
| Kraj: | [#KRAJ_STAVBY] |
| Katastrální území: | [#KATASTRÁLNÍ_ÚZEMÍ_STAVBY] |

Objednatel

| Údaje o Objednateli: |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | [#OBJEDNATEL] |
| Adresa: | [#OBJEDNATEL_ADRESA] |
| Zástupce Objednatele: | [#ZÁSTUPCE_OBJEDNATELE] |
| Korespondenční adresa: | [#ZÁSTUPCE_OBJEDNATELE_ADRESA] |

Dodavatel

| Údaje o Dodavateli: |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: | [*DODAVATEL] |
| Adresa: | [*DODAVATEL_ADRESA] |

Popis stavby

[#POPIS_STAVBY]

Odpovědné osoby a Projektový tým

Odpovědné osoby Objednatele

| Objednatel: | [#OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| Hlavní inženýr stavby (HIS): | [#HIS_JMÉNO] [#HIS_ZAŘAZENÍ] [#HIS_ADRESA] [#HIS_E-MAIL] [#HIS_TELEFON] |
| Manažer BIM: | [#MANAŽER_BIM_JMÉNO] [#MANAŽER_BIM_ZAŘAZENÍ] [#MANAŽER_BIM_ADRESA] [#MANAŽER_BIM_E-MAIL] [#MANAŽER_BIM_TELEFON] |
| Koordinátor BIM SŽ: | [#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_JMÉNO] [#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_ZAŘAZENÍ] [#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_ADRESA] [#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_E-MAIL] [#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_TELEFON] |

Ostatní osoby zastupující Objednatele jsou uvedeny v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.

Odpovědné osoby Dodavatele

| Dodavatel: | [*DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Hlavní projektant (HIP): | [*HIP_JMÉNO] [*HIP_ZAŘAZENÍ] [*HIP_ADRESA] [*HIP_E-MAIL] [*HIP_TELEFON] |
| Koordinátor BIM: | [*KOORDINÁTOR_BIM_JMÉNO] [*KOORDINÁTOR_BIM_ZAŘAZENÍ] [*KOORDINÁTOR_BIM_ADRESA] [*KOORDINÁTOR_BIM_E-MAIL] [*KOORDINÁTOR_BIM_TELEFON] |
| Manažer informací: | [*MANAŽER_INFORMACÍ_JMÉNO] [*MANAŽER_INFORMACÍ_ZAŘAZENÍ] [*MANAŽER_INFORMACÍ_ADRESA] [*MANAŽER_INFORMACÍ_E-MAIL] [*MANAŽER_INFORMACÍ_TELEFON] |
| Správce informací: | [*SPRÁVCE_INFORMACÍ_JMÉNO] [*SPRÁVCE_INFORMACÍ_ZAŘAZENÍ] [*SPRÁVCE_INFORMACÍ_ADRESA] [*SPRÁVCE_INFORMACÍ_E-MAIL] [*SPRÁVCE_INFORMACÍ_TELEFON] |

Ostatní osoby zastupující Dodavatele jsou uvedeny v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.

Matice odpovědnosti

Dílo je zpracováváno v rámci systému projektů v režimu BIM. Matice odpovědnosti SŽ popisuje úrovně procesní odpovědnosti na straně Objednatele. Navržená struktura může být v průběhu zpracování Díla upravována dle logických návazností a potřeb na straně Objednatele.

Matice odpovědnosti SŽ – rozdělení úrovní procesní odpovědnosti:

- I. úroveň – Vrcholové schválení na úrovní osoby projektového manažera stavby (HIS) – vydání Souhrnného stanoviska k Dílu. Připomínku je možné zamítnout a vrátit Vrcholovému koordinátorovi, nebo schválit. Po schválení jsou připomínky předány Dodavateli.

- II. úroveň – Schválení dokumentace na úrovni odsouhlasení Souhrnného stanoviska Vrcholovým koordinátorem v případě kolizních požadavků Dílčích stanovisek profesí. Připomínku je možné zamítnout, vrátit Odbornému garantovi k přepracování, nebo schválit a přesměrovat na HIS.

- III. úroveň – Převzetí a posouzení na úrovni profesního členění dokumentace Odborným garantem – vydání dílčího stanoviska k části dokumentace, které bude součástí Souhrnného stanoviska k Dílu. Odborný garant může připomínku zamítnout, nebo schválit a předat Vrcholovému koordinátorovi.

- IV. úroveň – Vytvoření připomínek ke konkrétní části dokumentaci (Připomínkující) na úrovni organizačních jednotek SŽ. Úroveň je časově rozdělená do dvou fází, kdy Připomínkující vstupuje do procesu připomínek s časovým předstihem (21 dnů) a své připomínky poskytuje dalším Připomínkujícím na stejné úrovni, kterým je určen shodný čas (21 dnů). Celková doba pro připomínkovací proces IV. úrovně je tedy 42 dnů, ale pro část připomínkujících se po 21 dnech proces uzavře. Zadané připomínky jsou předány na schválení Odborný garantem.

Matice odpovědnosti Dodavatele:

- [*DOPLNIT]

Personální obsazení je součástí přílohy BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.

Cíle BIM projektu

Harmonogram cílů BIM

Detailní Harmonogram cílů BIM je v příloze BEP č. 2 Harmonogram cílů BIM. Obsahuje detailní plán projednání jednotlivých částí díla včetně tvorby DiMS.

Detailní Harmonogram cílů BIM může být aktualizován dle potřeb Dodavatele při dodržení hlavních termínů plnění cílů BIM uvedených v kap. 3.2.

Základní termíny plnění cílů BIM

| CÍL 1 | Společné datové prostředí (CDE) |  |
| --- | --- | --- |
| Začátek plnění: |  | Konec plnění: |
| - [*DOPLNIT] |  | [*DOPLNIT] |
| CÍL 2 | Modelování stávajícího stavu |  |
| Začátek plnění: |  | Konec plnění: |
| [*DOPLNIT] |  | [*DOPLNIT] |
| CÍL 3 | Modelování nového stavu |  |
| Začátek plnění: |  | Konec plnění: |
| [*DOPLNIT] |  | [*DOPLNIT] |
| CÍL 4 | Ostatní cíle |  |
| Začátek plnění: |  | Konec plnění: |
| [*DOPLNIT] |  | [*DOPLNIT] |

Podrobný popis plánovaného způsobu plnění cílů BIM

Cíl č. 1 Společné datové prostředí (CDE):

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.1:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.2:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.3:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.4:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.5:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.6:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.7:

- [*DOPLNIT]

Cíl č. 2 Modelování stávajícího stavu:

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.1:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.2:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.3:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.4:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.5:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.6:

- [*DOPLNIT]

Cíl č. 3 Modelování nového stavu:

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.1:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.2:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.3:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.4:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.5:

- [*DOPLNIT]

Cíl č. 4 Ostatní cíle:

Podrobný popis dosažení cíle č. 4.1:

- [*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 4.2:

- [*DOPLNIT]

Informační model stavby

Základní struktura IMS

Základní členění IMS v CDE:

| Základní adresářová struktura CDE |  | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Údaje o stavbě | Správa projektu, BIM. |
| 2 | Smluvní dokumenty | Základní smluvní dokumenty (SoD). |
| 3 | Podklady | Stávající stav, metodické dokumenty. |
| 4 | Dokumentace stavby | Adresáře pro jednotlivé stupně PD. |

Podrobné členění IMS je uvedeno v příloze BEP č. 1 Adresářová struktura CDE.

Profesní DiMS

Podrobné členění DiMS, včetně rozdělení jednotlivých profesních DiMS na dílčí DiMS jednotlivých objektů je uvedeno v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.

Seznam profesních DiMS objektů dopravní infrastruktury:

000_Objekty přípravy staveniště

001_???

110_Objekty kolejového svršku a spodku

111_Železniční svršek

112_Železniční spodek

114_Vybraná zařízení železničního spodku

115_Výstroj trati a zajištění prostorové polohy koleje

116_Kabelovody

120_Objekty dopravních ploch dráhy

121_Nástupiště

122_Orientační systém pro cestující

123_Nákladové rampy a nákladiště

124_Ostatní dopravní plochy

130_Objekty přejezdů a přechodů

131_Železniční přejezdy

132_Železniční přechody

133_Úrovňové přechody kolejí

134_Ostatní přejezdové konstrukce

140_Objekty mostů, propustků, zdí a konstrukcí

141_Mosty

142_Propustky

143_Silniční mosty, propustky, lávky pro chodce a cyklisty

144_Opěrné a zárubní zdi

145_Obkladní zdi

146_Návěstní lávky a krakorce

147_Zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu

148_Objekty ostatních konstrukcí

150_Protihlukové objekty a oplocení

151_Protihlukové stěny

152_Protihlukové valy

153_Ostatní protihlukové konstrukce

154_Oplocení

160_Objekty podzemních staveb

161_Tunely

162_Podzemní konstrukce

163_Galerie

164_Kolektory

170_Objekty pozemních komunikací

171_Pozemní komunikace

172_Parkovací stání pro veřejnost

173_Cyklo-parkovací stání pro veřejnost

174_Ostatní zpevněné plochy a prostranství

175_Dopravní opatření

180_Vodohospodářské objekty

181_Objekty čištění a odvádění odpadních vod

182_Objekty výroby, sběru a distribuce vod

183_Objekty úpravy nebo výstavby vodních toků a vodních ploch

184_Objekty sběru a regulace vod

185_Ostatní vodohospodářské objekty

190_Ostatní objekty technické infrastruktury

191_Inženýrské sítě

192_Teplovody

193_Plynovody

194_Ostatní objekty technické infrastruktury

195_Produktovody

- 230_Pozemní objekty ostatní

- 231_Přístřešky na nástupištích

- 232_Individuální protihluková opatření

- 233_Mobiliář

- 234_Drobná architektura

- 235_Ostatní pozemní objekty

- 300_Objekty trakční a energetické

- 310_Trakční vedení

- 320_Ohřev výměn

- 330_Elektrické předtápěcí zařízení

- 340_Rozvody VN, NN, osvětlení, dálkové ovládání odpojovačů

- 350_Ukolejnění kovových konstrukcí

- 360_Vnější uzemnění

- 370_Ostatní kabelizace

400_Zabezpečovací zařízení

410_Staniční zabezpečovací zařízení

420_Traťové zabezpečovací zařízení

430_Přejezdové zabezpečovací zařízení

440_Výstražné zařízení pro přechod kolejí

450_Spádovištní a automatizační zařízení

460_Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

470_Indikátory vlakové jízdy

480_Evropský vlakový zabezpečovací systém

500_Sdělovací zařízení

510_Rozhlasové zařízení

520_Integrovaná telekomunikační zařízení

530_Zabezpečovací signalizace

540_Informační systém pro cestující

550_Přenosový systém

560_Rádiové systémy

570_Dálkové ovládání pro sdělovací zařízení a nadstavbové systémy

580_Dálková kabelizace

590_Místní kabelizace

595_Jiná sdělovací zařízení

600_Zařízení silnoproudé technologie

610_Dispečerská řídící technika

620_Silnoproudá technologie rozvoden

630_Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic

640_Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic

650_Silnoproudá technologie netrakčních odběrů

660_Provozní rozvod silnoproudu

700_Ostatní technologická zařízení

710_Výtahy a plošiny

720_Eskalátory a travelátory

730_Fotovoltaické systémy

740_Napájení nedrážních technologií

750_Kolejové brzdy

760_Monitorovací systémy

770_Ostatní nezařazené technologické zařízení

800_Objekty úpravy území

810_Příprava území

820_Kácení

830_Rekultivace

840_Náhradní výsadba

850_Ostatní vegetační úprava

860_Zabezpečení veřejných zájmů

900_Ostatní objekty

910_Odstranění stavby

920_Geotechnický monitoring

930_Ostatní objekty

Seznam profesních DiMS pozemních objektů základních řad 210 a 220:

- 211_Pozemní objekty samostatných výpravních budov

- SO211####

- SO211####_01_Architektonicko-stavební řešení

- SO211####_02_Stavebně konstrukční řešení

- SO211####_31_Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace)

- SO211####_32_Vzduchotechnické zařízení

- SO211####_33_Zařízení pro ochlazování staveb

- SO211####_34_Vnitřní plynovod

- SO211####_35_Zařízení pro vytápění staveb

- SO211####_36_Měření a regulace

- SO211####_37_Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem

- SO211####_38_Zařízení slaboproudé elektrotechniky

- SO211####_39_Systémy technické ochrany objektu

- SO211####

- ...

- 212_Pozemní objekty výpravních budov smíšených

- SO212####

- SO212####_01_Architektonicko-stavební řešení

- SO212####_02_Stavebně konstrukční řešení

- ...

- SO212####

- ...

- 213_Pozemní objekty samostatných zastávek

- SO213####

- SO213####_01_Architektonicko-stavební řešení

- SO213####_02_Stavebně konstrukční řešení

- ...

- SO213####

- ...

- 214_Pozemní objekty zastávek smíšených

- SO214####

- SO214####_01_Architektonicko-stavební řešení

- SO214####_02_Stavebně konstrukční řešení

- ...

- SO214####

- ...

- 221_Pozemní objekty samostatných provozních budov dráhy

- SO221####

- SO221####_01_Architektonicko-stavební řešení

- SO221####_02_Stavebně konstrukční řešení

- ...

- SO221####

- ...

- 222_Pozemní objekty samostatných administrativních budov dráhy,
vzdělávacích a sociálních zařízení dráhy

- SO222####

- SO222####_01_Architektonicko-stavební řešení

- SO222####_02_Stavebně konstrukční řešení

- ...

- SO222####

- ...

- 223_Pozemní objekty samostatných drážních budov skladů, garáží a dílen

- SO223####

- SO223####_01_Architektonicko-stavební řešení

- SO223####_02_Stavebně konstrukční řešení

- ...

- SO223####

- ...

- 224_Pozemní objekty samostatných drážních budov pro pobyt zaměstnanců dráhy

- SO224####

- SO224####_01_Architektonicko-stavební řešení

- SO224####_02_Stavebně konstrukční řešení

- ...

- SO224####

- ...

- 225_Pozemní objekty samostatných napájecích a spínacích stanic dráhy

- SO225####

- SO225####_01_Architektonicko-stavební řešení

- SO225####_02_Stavebně konstrukční řešení

- ...

- SO225####

- ...

- 226_Pozemní objekty samostatných technologických budov dráhy

- SO226####

- SO226####_01_Architektonicko-stavební řešení

- SO226####_02_Stavebně konstrukční řešení

- ...

- SO226####

- ...

- 227_Pozemní objekty ostatních samostatných provozních budov dráhy

- SO227####

- SO227####_01_Architektonicko-stavební řešení

- SO227####_02_Stavebně konstrukční řešení

- ...

- SO227####

- ...

Seznam modelů podkladů s charakterem profesního DiMS:

X10_Stávající stav

X21_Stávající sítě k provozování dráhy

X22_Stávající sítě ostatní

X30_Odstraňované konstrukce

X41_Odstraňované sítě k provozování dráhy

X42_Odstraňované sítě ostatní

X51_Výkopové práce

X52_Geologický model

Sdružené DiMS (sDiMS)

Seznam sdružených modelů sDiMS a jejich obsahová náplň (obsažené dílčí DiMS):

| - Název sDiMS | - Obsahová náplň sDiMS |
| --- | --- |
| - [*sDiMS Název sdruženého DiMS] | - [*DOPLNIT] |
| - ... | - ... |

Společné datové prostředí

Základní popis zvoleného CDE

[*DOPLNIT]

Nakládání s dokumenty v CDE

Dokumenty v rámci CDE budou po celou dobu zpracování Díla zařazeny a označeny v rámci workflow těmito stavy:

Rozpracováno (pracovních verze dokumentu sdílená pro potřeby zpracovatele)

Sdíleno (pracovní verze dokumentu sdílená v rámci Projektového týmu)

Publikováno (dokončená verze dokumentu sdílená s Objednatelem)

Schváleno (finální podoba dokumentu schválená Objednatelem)

Vráceno (zamítnutá verze dokumentu vrácená k přepracování)

Archivováno (archivace informací z předešlých úrovní)

Workflow stavu dokumentů:

- [*VYBRAT]

- [*VYBRAT]

Skupiny uživatelských oprávnění

Skupiny uživatelských oprávnění na straně Objednatele:

[*DOPLNIT]

[*DOPLNIT]

...

Skupiny uživatelských oprávnění na straně Dodavatele:

[*DOPLNIT]

[*DOPLNIT]

...

Detaily personálního obsazení včetně přiřazení ke skupinám uživatelských oprávnění jsou popsány v příloze BEP č.2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.

Procesy řešené v rámci CDE

Seznam procesů řešených pomocí funkce Worflow v CDE:

| - Proces | - Název procesu | - Vkládající | - Připomínkující | - Schvalující |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - [*DOPLNIT] | - [*DOPLNIT] | - [*DOPLNIT] | - [*DOPLNIT] |
| - 2 | - [*DOPLNIT] | - [*DOPLNIT] | - [*DOPLNIT] | - [*DOPLNIT] |
| - ... | - ... | - ... | - ... | - … |

Podrobné popisy a diagramy jednotlivých procesů:

Proces č. 1:

- [*DOPLNIT]

- [*DOPLNIT]

Proces č. 2:

- [*DOPLNIT]

- [*DOPLNIT]

...

Přílohy

- Příloha č. 01	 – 	Adresářová struktura CDE - příprava.xlsx

- Příloha č. 02	 – 	Struktura DiMS a odpovědné osoby - příprava.xlsx

- Příloha č. 03	 – 	Harmonogram cílů BIM - příprava.xlsx

- Přílohy jsou uvedeny bez čísla verze. Platná je verze přiložená ke Smlouvě o dílo.